I. REVISION SHEET

| 개정번호 | 개정내용 | 개정일자 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 신규 제정 / ESTABLISHMENT AS9100:2016 (REV:B) | 2023.06.29 |

2. 업무 흐름도

| 책임과 권한 | 업무 흐름 | 관련부문 | 관련양식/자료 |
| --- | --- | --- | --- |
| 장비구입필요성파악 해당팀 구매 요청 품질팀 NO 승 인 구매 발주 YES 부사장 품질팀 *측정장비관리대장 WA-715 QIF-01 입고 확인 NO 사용팀 YES 품질팀 폐 기 일상/정기점검 등록/배포 검증/교정검사 *계측기입/출고LIST WA-715 QIF-03 *계측기입/출고LIST YM-715 QIF-03 NO 품질팀 * 관리대장에 등록 * 교정 결과 사용여부 판단 후 사용부서 배포 품질팀 품질팀 품질팀 |  |  |  |

| 1. Purpose | 1. 목적 |
| --- | --- |
| This instruction is to determine the equipment for inspection and measuring and establish the product conformity through calibration, identification, etc. | 이 프로세스는 검사 및 측정 장비를 결정하고, 교정 및 식별등 관리를 통하여 제품적합성의 검증에 효과적으로 사용하기 위함 이다. |
| 2. General | 2. 방침 |
| 2.1 Measuring device shall be safeguarded from any adjustments, which would invalidate the calibration setting and be protected from any damages caused by handling, maintaining and preservation. | 2.1 측정기기는 교정을 무효화하는 조정으로부터 보호되어야 하며 취급, 유지, 보관에 따른 열화나 손상으로부터 보호되어야 한다. |
| 2.2 If the result of calibration cannot guarantee the validity of MEASURING DEVICE , the validity of previous inspection and test results shall be re-evaluated and action tacken for correction. | 2.2 측정기기의 유효성이 보장되지 않음이 발견될 경우, 앞서 실시된 제품에 대한 측정결과의 유효성은 재평가 되어야 하며 시정조치가 취해져야 한다. |
| 2.3 When computer software for measurement is used, its ability shall be confirmed before initial use and reconformed as necessary. | 2.3 측정을 위해 컴퓨터 소프트웨어가 사용될 시, 컴퓨터 소프트웨어의 능력은 최초 사용 전에 확인되어야 하며 필요에 따라 재 확인되어야 한다. |
| 2.4 MEASURING DEVICE Using Team Personnel or inspector shall send it to designated personnel right after he find the MEASURING DEVICE is something wrong including no evidence of calibration or out of order. | 2.4 측정기기 사용담당 또는 검사원은 사용 측정기기의 이상 또는 미 교정 상태 발견 즉시 관리담당에게 통보조치 하여야 한다. |
| 2.5 When personally owned MEASURING DEVICE is used in applicable process, it shall be calibrated in accordance with this process. | 2.5 개인이 소유한 측정기기를 업무에 사용할 경우, 해당 측정기는 이 절차에 따라 교정되어야 한다. |
| 2.6 Each equipment user has a responbility to verify its validation including recalivration due date before using. | 2.6 측정기기 사용자는 측정기기 사용전 교정 만료일자를 포함한 측정기기 유효성 확인 의무를 갖는다. |
| 3. Monitoring/Measurement | 3. 모니터링/측정 항목 |
| Periodic calibration implementation rate, (performance/plan) x 100 | 주기교정 실시율, (실적/계획) x 100 |
| 4. Procedure | 4. 업무절차 |
| 4.1 Control and registration of MEASURING DEVICE | 4.1 교정대상 등록 및 관리 |
| 4.1.1 The quality team shall decide the necessity of calibration for the procured MEASURING DEVICE. | 4.1.1 품질팀은 신규 구매된 측정기기에 대한 교정 필요성을 판단하여야 한다. |
| 1) MEASURING DEVICE will be defined by the laws of the National Calibration System, and applicable specifications and manufacturing manuals, Technical Orders (T.O.), etc. | 1) 교정 대상 측정기기는 법에서 정한 측정기기를 원칙으로 하나, 해당 사업의 사양서, 매뉴얼. 기술지시서등에 의해 결정될 수 있다. |
| 4.1.2 Controller shall register for newly procured MEASURING DEVICE. | 4.1.2 측정기기 관리담당은 신규 구매된 측정 기기에 대해 교정 대상으로 등록 하여야 한다. |
| 1) Controller shall register the status of measuring devices to the control record (WA-715 QIF-01) and record and control the history of measuring decice including cabliration to the equipment historic record (WA-715 QIF-02). | 1) 관리 담당은 계측기 및 시험장비의 보유현황을 측정장비 관리대장(WA-715 QIF-01)에 등재하여 관리하고, 각 장비의 교정등 이력을 측정장비 이력카드(WA-715 QIF-02)에 기록/관리한다. |
| 2) Controller shall control the serial no of new measuring device as controll no. | 2) 관리 담당자는 입고된 계측기의 S/N를 관리번호로 하여 관리한다. |
| 3) The control number may be affixed on an adequate surface of the MEASURING DEVICE after consideration of the MEASURING DEVICE’s shape and using circumstance etc. When it is possible that the MEASURING DEVICE will be exposed to lubricants, oil or fuel, it would be directly engraved on the MEASURING DEVICE | 3) 관리번호는 측정기기의 형상 및 사용환경 등을 고려하여 측정기기에 라벨을 직접 부착 또는 표찰을 이용하여야 한다. 윤할유 혹은 연료등에 대해 노출 가능성이 있는 측정기기의 경우 측정기기에 직접 각인하는 방법으로 관리될 수 있다. |
| (1) If engraving on the MEASURING DEVICE is impossible, or affects the accuracy of the MEASURING DEVICE , it may be controlled with sets as follows; - Attach control number level on the box - Identify nomenclature and quantity on the box - Identify original position on the box | (1) 측정기기 자체에 관리번호 각인이 불가능하거나 정밀도에 영향을 미칠때, 측정기기는 아래와 같이 Set Control로 관리할 수 있다. - Set 보관함에 관리번호 라벨 부착 - Set별 품목명 및 수량 표시 - Set 별 정위치를 표시 |
| 4) When the control number sticker is damaged or comes off, the MEASURING DEVICE Using Team should request the re-issue of the control number sticker and affix it on the MEASURING DEVICE . 4.1.3 The controller in charge of management shall manage the location of the instrument in "Form WA-715 QIF-03" when the instrument is on-site. | 4) 측정기기 사용담당은 측정기 관리번호 라벨이 손/망실 되었을 경우 관리담당에게 통보하여 재 부착될 수 있도록 조치하여야 한다. 4.1.3 관리 담당은 계측기 현장 불출시 계측기 입출고 대장 “양식 WA-715 QIF-03” 으로 현황을 관리하여야 한다. |
| 4.2 Selection of MEASURING DEVICE | 4.2 측정기기 선정 |
| 4.2.1 The MEASURING DEVICE Using Team Manager shall determine the measurements to be made and the accuracy required, and shall select appropriate MEASURING DEVICE that is capable of the necessary accuracy and precision | 4.2.1 측정기기 사용담당은 측정 되어 질 값 및 요구되는 정밀도를 결정하여 필요한 정밀도를 갖는 측정기기를 선정하여야 한다. |
| 1) When precision MEASURING DEVICE is required in an engineering document such as drawings, specification etc, the applicable engineer shall participate in selection of the precision MEASURING DEVICE | 1) 도면, 사양서 등과 같은 기술 문서에 측정기기의 사용이 요구될 경우 기술담당은 그 측정기기 선정에 참여하여야 한다. |
| 2) When MEASURING DEVICE newly ordered, the MEASURING DEVICE Using Team Manager shall notify the Calibration Laboratory in order to review whether calibration is applicable. | 2) 필요시 측정기기 사용담당은 측정기기 발주시 이에 대한 내역을 교정담당에게 통보하여 교정에 대한 사전 검토가 수행될 수 있도록 하여야 한다. |
| 4.3 Measurig device Calibration | 4.3 측정기기의 교정 |
| 4.3.1 The controller will forward a Recall Notice to the M&TE using team at least 30 days prior to the calibration due date. | 4.3.1 관리담당은 Recall Notice를 교정주기 만료 최소 30 일전에 측정기기 사용팀에 통지하여야 한다. |
| 4.3.2 The using team shall entered measuring devices in quality team immediately. | 4.3.2 사용팀은 장비를 즉시 품질팀으로 입고조치 한다 |
| 4.3.3 The controller requests the applicable measuring devices to the designated Calibration Lab for calibration. | 4.3.3 관리 담담은 교정주기 만료일 전에 해당 측정기기를 지정 검교정 기관으로 검교정 의뢰한다. |
| 4.3.4 Unless otherwise specified, calibration shall be requested to the national certified lab or to the lab customer approved. | 4.3.4 별도의 지정이 없는 한 검교정은 국가 인증 시험소 또는 고객사로부터 승인을 받은 시험소등 공인된 사외 검교정 기관을 이용한다. |
| 4.3.5 The controller will forward calibrated measuring device to the using team immediately after verify that calibration label attach and its suitability. | 4.3.5 관리 담당은 교정 완료된 측정기기 수령시 교정필증 부착 여부 및 적합성을 확인한 후 즉시 사용자에 전달한다. |
| 1) The label shall be affixed on the case of the MEASURING DEVICE or on the binder, after consideration of the MEASURING DEVICE’s shape and using circumstance, etc. 2) The calibrated measuring device is judged for use by comparing the measurement error specified in the calibration result report with the acceptance criteria registered in the instrument manager. (1) If it is within the criteria, it can be used as a pass compared with the criteria for acceptance judgment. If it is out of the criteria, it is treated as “fail”. (2) Rejected measuring instruments shall be treated in accordance with 4.5. (3) The acceptance criteria of the instrument management director means the accuracy of the instrument itself or the tolerance of the manufactured instrument. | 1) 교정필증은 측정기기의 형상 및 사용환경 등을 고려하여 측정기기의 Case나 표찰 혹은 Binder에 부착될 수 있다. 2) 교정이 완료된 측정기기는 교정 결과 성적서에 명시된 측정오차와 계측기 관리대장에 등록된 합부판정기준과 비교하여 사용여부를 판단한다. (1) 합부판정기준과 비교하여 기준 이내일 경우 합격으로 사용할 수 있으며, 기준에서 벗어날 경우 “불합격”으로 처리 한다. (2) 불합격된 측정기기는 4.5항에 의거 처리한다. (3) 계측기 관리대장의 합부판정기준은 계측기 자체 정밀도 또는 제작 계측기의 허용오차를 의미 한다. |
| 4.3.6 The measuring device shall be input to the quality team for calibration without regard to the due date of calibration when the measuring device does not operate satisfactorily and/or the accuracy of the measuring device is not credible. | 4.3.6 측정기기 사용담당은 측정기기의 정도에 의심이 갈 경우와 제 기능을 발휘하지 못하는 측정기기에 대하여 재교정 만료일자에 관계없이 관리에게 교정을 의뢰 하여야 한다. |
| 4.3.7 When an “significant out of tolerance condition” is found during periodic calibration, the following step will be taken for validity. | 4.3.7 측정 기기 정기 교정 시 “중요 공차 범위를 벗어난 상태”가 발견되었을 경우는 유효성 평가를 위해 다음과 같이 조치되어야 한다. |
| Exclusions : It is not applicable to MEASURING DEVICE undergoing a nonscheduled calibration, such as a not controlled problem (dropped, etc.), not adjusted to zero point before using, release from CBU, first calibration, etc. | 제외 사항 : 비정기 교정 즉, 측정기기 사용팀의 관리상의 문제(떨어뜨림 등)로 인한 경우, 영점 조정이 되지않은 경우, CBU 해제인 경우, 초도 측정 기기인 경우 등은 다음에 따라 조치하지 않는다. |
| Note) The "significant out of tolerance condition" means that an MEASURING DEVICE deviates from the error by more than two(2) time the allowable tolerance. | 비고) "중요 공차 범위를 벗어난 상태"라함은 측정기기의 오차가 허용 공차의 2배 이상 벗어난 경우를 말한다. |
| 1) Quality team shall investigate and record in accordance with Gage R&R. | 1) 품질팀은 Gage R&R등에 따라 조사 및 기록한다. |
| 2) If the MEASURING DEVICE is used for accept/no accept judgment, Quality Team Personnel (Quality planning) shall research the products used by the MEASURING DEVICE using team and submit them for re-inspection, then check and record. | 2) 품질팀은 제품의 최종 합부 판단에 사용하였고, 교정상의 허용 초과 공차가 제품의 합부 판정에 영향을 주었을 경우는 해당 측정기기가 사용된 제품을 파악하고 재검사 대상을 선정하여 검사 및 기록한다. |
| 3) After re-inspection, if not-acceptable products are found, the Quality Team shall handle them per “WA-870 QP, Nonconforming Product Control Procedure. If Nonconforming Products are delivered to the customer, Quality Team shall notify the customer and take an action by customer direction. | 3) 품질팀은 재검사 결과 불합격일 경우 해당 제품에 대해 “WA-870 QP, 부적합품 관리 절차서에 따라 처리하고 해당 부적합품이 고객에 인도되었을 경우 품질팀은 고객에게 통보하고, 고객의 조치에 따른다. |
| 4) Quality Team shall complete the effectiveness tests in the following cases. | 4) 품질팀은 아래에 해당될 경우 유효성 평가를 종결한다. |
| (1) In cases where the applicable MEASURING DEVICE is not used for accept/no accept judgment | (1) 해당 측정기기가 제품의 합부 판단용으로 사용되지 않았을 경우 |
| (2) In cases where the degree of out of tolerance does not affect the accept/no accept judgment | (2) 교정상의 초과 공차가 제품의 합부 판단에 영향을 주지 않는다고 판단된 경우 |
| (3) In cases where all parts are accepted by re-inspection | (3) 재검사 결과 모두 합격 처리된 경우 |
| 4.4 Repair of MEASURING DEVICE | 4.4 측정기기의 수리 |
| 4.4.1 When quality team is informed measuring device needs to be repaired during calibration, the quality tam will request to repair to the management . | 4.4.1 품질팀은 교정하는동안 측정기기 수리 사항 발생 접수시 혹은 사용중 고장시 외주 수리를 요청한다. |
| 4.5 Discard of MEASURING DEVICE | 4.5 측정기기의 폐기 |
| 4.5.1 Quality team shall scrap the measuring device through the Measurement equipment loss report “Form WA-715 QIF-04” in the cases below. | 4.5.1 품질팀은 아래의 경우에 해당된다고 판단될 경우 측정장비 손망실 보고서 “양식WA-715 QIF-04” 를 통하여 측정기기를 폐기 처리하여야 한다. |
| 1) The cost for the MEASURING DEVICE repair will exceed 60 % of the purchasing cost | 1) 측정기기 수리에 소요되는 자재 구매 비용이 측정기기 구입비의 60 % 이상이 되거나 |
| 2) The Calibration Laboratory cannot obtain the parts for repair | 2) 수리를 위한 부품/자재 획득 불가 또는 |
| 3) The MEASURING DEVICE is too old and cannot operate or perform normally after repair | 3) 측정기기가 노후 되어 수리 후에도 완전한 성능 및 정밀도 보장이 안 된다고 판단될 경우 |
| 4.6 MEASURING DEVICE Handling | 4.6 측정기기의 취급 |
| 4.6.1 The MEASURING DEVICE Using Team shall handle and maintain applicable MEASURING DEVICE properly, so as not to affect the accuracy of it and to protect it from any damage caused by handling, maintenance, preservation. The MEASURING DEVICE shall be input to the Calibration Laboratory for calibration without regard to the due date of calibration when the MEASURING DEVICE does not operate satisfactorily and/or the accuracy of the MEASURING DEVICE is not credible. | 4.6.1 측정기기 사용담당은 측정기기의 정도에 지장이 없도록 취급, 유지, 보관에 대해 열화나 손상으로부터 보호하여야 하며 측정기기의 정도에 의심이 갈 경우와 제 기능을 발휘하지 못하는 측정기기에 대하여 재교정 만료일자에 관계없이 교정담당에게 교정을 의뢰 하여야 한다. |
| 4.6.2 When MEASURING DEVICE is transferred, the MEASURING DEVICE shall be protected from excessive shock, vibration and damage, and metal to metal contact between MEASURING DEVICE shall be avoided. | 4.6.2 측정기기의 운반 시 에는 과다한 충격, 진동 및 손상 방지를 위한 보호조치를 한 후 운반하여야 하며 측정기기가 금속간에 접촉되지 않도록 하여야 한다. |
| 4.6.3 When items of MEASURING DEVICE are transported by vehicle, they shall be protected by cushion from vibration and shock and shall not be stacked. | 4.6.3 측정기기가 자동차로 운반될 때 진동, 충격 방지를 위하여 완충제로 보호되어야 하고 적층 되어서는 안된다. |
| 4.7 Calibration Record Control | 4.7 교정기록 관리 |
| 4.7.1 Quality team shall receive Certificate of Calibration from calibration Lab after calibration and keep them for 3 years. (Refer to “) WA-751 QI, Quality Records Control Instruction”). | 4.7.1 품질팀은 측정기기 교정 후 교정 기관으로부터 교정성적서를 접수하여야 하며) WA-751 QI, 품질 기록 관리 지침서”에 따라 3년간 보관하여야 한다. |
| 5. Reference | 5. 관련문서 |
| 1) WA-870 QP, Nonconforming Product Control Procedure | 1) WA-870 QP, 부적합품 관리 절차서 |
| 2) WA-751 QI, Record Control Process | 2) WA-751 QI, 기록 관리 지침서 |
| 3) Form WA-715 QIF-01, Measuring Device Control Record | 3) 양식 WA-715 QIF-01, 계측기 관리 대장 |
| 4) Form WA-715 QIF-02, MEASURING DEVICE Historic Record | 4) 양식 WA-715 QIF-02, 측정 장비 이력 카드 |
| 5) Form WA-715 QIF-03, Measuring Device In/Out List | 5) 양식 WA-715 QIF-03, 계측기 입출고 List |
| 6) Form WA-715 QIF-04, Measuring Device Scrap Report | 6) 양식 WA-715 QIF-04, 측정장비 손망실 보고서 |