| 문서번호 | WA-840 SQAR-01 |
| --- | --- |
| 제정일자 | 2023년 8월 30일 |
| 개정일자 | 년 월 일 |
| 개정번호 | 0 |
| 배포처 |  |

관리본          비관리본

| 구분 | 작성 | 검토 | 승인 |
| --- | --- | --- | --- |
| 직책 |  |  |  |
| 성명 |  |  |  |
| 서명 |  |  |  |
| 일자 |  |  |  |

본 국내 외주 (기본) 품질보증 요구조건( Section 1 )은 주문 계약서 및 기본 매매계약서의 일부이며, 당사 국내 협력업체에서 준수하여야 하는 사항입니다.

수행사업 및 부품 등의 특성에 따라, 추가 품질보증 요구조건( Section 2 )이 적용 될 수 있습니다.

이행 전 또는 중에 의문 사항이 있을 경우에는 아래의 연락처로 문의하여 주시기 바랍니다.

전화 번호 :

FAX 번호 : XXX XXX -XXXX 또는 E-mail :

(주) 경품인컨설팅

경품인컨설팅

| 개정 번호 | 개 정 일 | 개 정 내 용 |
| --- | --- | --- |
| NEW | 00.00.00 | - 신규 제정 |

목     차  ( Section 1 )

- 목 적.

- 품질 체제.

- 등록 업체.

- “ 을 ” 의 재하청.

- 품질보증 계획서.

- 공정 승인.

- 형상 관리.

- 업무별 중요 사항.

- 치공구 제작 및 유지 관리.

- “ 갑 ” 이 대여 또는 제공한 자재 관리.

- 자재 수락 및 자재 식별.

- 자재관리 및 공정투입 검사.

- 제품 수락 및 “ 갑 ”  /  “ 갑 ” 의 고객 현지검사( 감사 ).

- 작업자 / 검사자 CERTIFICATION.

- 작업자 / 검사자 인장.

- 초도산품 검사.

- 양산품 검사.

- FAA CONFORMITY INSPECTION.

- 최종 검사.

- 검사 기록서.

- 작업 지시서.

- 부적합품 처리.

- 시정 조치.

- 표시 표찰.

- 납품 시 제품 보증서.

- 납품 시 제출할 서류.

- 품질보증 자료 보관 / 보존.

- 보관 / 저장 / 취급 / 포장 / 운송.

- 기술자료의 유효성 관리.

- 검사 위임.

- 의문 사항.

- 목 적.

본 국내 외주 (기본) 품질보증요구조건( Section 1 )은 (주)우주항공산업  ( 이하 “ 갑 ” 이라고 함. )과 계약한 국내 협력업체( 이하 “ 을 ” 이라고 함 )에서 생산한 항공기 / 위성체 구성품 ( 이하 완제품이라고 함 )을 “ 갑 ” 의 제품 요구조건 및 “ 갑 ” 또는 “ 갑 ” 의 고객이 사용함에 유용함을 보증하기 위해 “ 을 ” 이 이행하여야 할 품질보증 요구조건을 규정한 것이다.

- 품질 체제.

- “ 을 ” 의 품질체제( 검사조직 포함 )는 아래의 규격요건에 준하여야 하고, 명문화( 영문화는 " 갑 " 또는 " 갑 " 의 고객 요구 시 )되고 이행 되어져야 한다.

- “ 을 ” 의 품질체제에는 최소한 고객자산의 관리, 부적합 사항 처리, 시정조치, 초도산품 및 양산품 검사, 변경 관리, 고객 불만족 처리, 품질 기록, 작업 및 검사 지침, 검.교정 관리, 보관, 보존, 저장, 취급, 포장, 운송 등에 대하여 품질관리에 필요한 체제를 갖추고 운영하여야 한다.

- “ 을 ” 이 “ 갑 ” 의 시설에서 계약품목을 제작할 경우에는 “ 갑 ” 의 제반 절차 및 지침을 준수하여야 한다.

- “ 을 ” 에게 요구되는 품질(관리)체제는 구매 품질시스템 규격( KQMSS : PQS 9000 )에 의하여 수립되고 운영되어야 한다.

- " 갑 " 은 " 을 " 에게 구매 품질시스템 규격( KQMSS : PQS 9000 )을 문서 또는 전자매체 등의 형태로 제공 또는 공지하여야 한다.

- 등록 업체.

- “ 을 ” 은 “ 갑 ” 에 의하여 인가되어진 등록 업체이어야 한다.

- “ 을 ” 은 계약품목 특성에 따라 “ 갑 ” 의 요구조건 수준에 준하는 품질체제를 “ 갑 ” 으로부터 승인를 득해야 하며 “ 을 ” 의 품질체제의 변경 사항이 있을 경우는 “ 갑 ” 에게 서면으로 통보하여야 한다.

- “ 을 ” 의 품질보증 체제의 변경사항이 재 승인사항이라고 “ 갑 ” 이 판단할 경우, " 갑 " 은 “ 을 ” 에게 그 사항을 통보하고 “ 을 ”  은 “ 갑 ” 의 재 승인을 받아야 한다.

- “ 갑 ” 의 고객으로부터 사전 승인을 받아야 할 경우는 “ 갑 ” 의 요구에 따라 필요한 자료를 “ 을 ” 이 작성하여 “ 갑 ” 에게 제출한다.

- 계약품목 특성에 따라, 등록되어진 업체의 분류는 구매 품질시스템 규격( KQMSS : PQS 9000 )의 " 5항 외주업체의 품질시스템 요구사항 적용표 " 의 외주업체 분류 항목에 따른다.

- “ 을 ” 의 재 하청.

      - “ 을 ” 의 재 하청은 수행 할 수는 있으나 “ 갑 " 의 승인을 받아야 한다.

      - 특히, 특수 공정의 재 하청은 “ 갑 ”및 “ 갑 " 의 고객의 승인을 받아야 한다.

      - 재 하청을 수행할 경우에는 사전에 “ 갑 ” 과 충분한 협의 및 관련 조치가 있은 후 가능하며 본 국내 외주 품질보증 요건이 “ 을 ” 의 협력업체에도 적용되어야 하며 “ 을 ” 은 “ 을 ” 의 협력업체에 대해서 관리하는 품질체제를 갖추고 수행하여야 한다.

- 품질보증 계획서.

        - “ 을 ” 은 생산착수 10일 전까지 또는 계약 전에 해당 제품에 대한 품질보증 계획서, 초도산품 및 양산품 검사 계획서 ( 검사방안 포함 ) 를 “ 갑 ” 에게 제출하여야 하고 “ 갑 ” 의 승인을 득한 후 생산할 수 있다.

        - 본 계획서는 이행 계획서이어야 하며 본 요건의 양식 및 표찰이 아닌 “ 을 ” 의 것을 사용 할 경우는 본 계획서에 반영하여야 한다.

        - 품질보증 계획서에 반영 되어야 할 사항은 다음과 같다.

| 을의 제출 자료 | 적용 요건 | 제출시기 | 갑의 조치사항 | 적용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 품질보증계획서 | 5.항 | 생산 착수 10일 전 또는 계약 전 | 승인 |  |
| 초도품 및 양산품 검사 계획서 | 5.항 | 생산 착수 10일 전 또는 계약 전 | 승인 |  |
| 재 하청 내용( 업체, 작업/검사 내용 ) | 4.항 | 계약 전 | 검토 / 승인 |  |
| CAD/CAM/CAI/CAE QA PLAN과CMS INVENTORY | 8.항 | 생산 전 | 승인 |  |
| 특수 공정 목록 | 6.항 | 생산 전 | 승인 |  |
| 치공구 목록 및 도면 | 9.항 | 생산 전 | 검토 / 승인 |  |

- 공정 승인.

- “ 을 “은 도면, 규격서, 또는 구매문서 등에서 특수공정이 요구될 시, “ 을 “은  생산 이전 “ 갑 “의 고객으로부터 승인을 받아야 한다.

# 참조 : 고객의 특수공정 리스트( 예, 보잉의 D1-4426,  에어 버스의 I.Q. DA07.37,

라떼코아의 170SPL001 등)

- “ 을 “ 은 승인 받은 특수공정의 주요 변경사항은 반드시  생산 이전, “ 갑 ” 및 “ 갑 ” 의 고객에게 통보 되어야 하며 “ 갑 “의 고객으로부터 승인을 받아야 한다.

- “ 을 ”은 NADCAP ( National Aerospace & Defense Contractors Accreditation Program ) 인증이 요구되는 “ 갑 ”의 고객의 승인대상 공정에 대하여 NADCAP 인증을 획득하여야 한다.

- “ 갑 ” 의 고객 승인이 필요한 공정의 경우, 생산 이전 “ 갑 ” 의 고객으로부터 승인을 득하여야 한다.

- 형상 관리.

- “ 갑 ” 의 고객으로부터 부품 형상변경 요청 접수 시, “ 갑 ” 은 “ 을 ” 에게 도면, 사양서, 검사 및 시험절차 등에 영향을 주는 기술 또는 품질요구조건 변경을 통보하며, “ 을 ” 은 변경 사항을 적용을 위한 계획을 “ 갑 ” 에게 제출하여야 한다.

- 변경사항 적용에 대한 문제점이 발생할 경우, “ 갑 ” 에게 통보하고 회신이 접수될 때 까지 생산을 유보 하여야 하며, 변경 요구사항을 적용할 수 있는 품질체제를 운영하여야 한다.

- 업무별 중요 사항.

다음 사항을 “ 갑 ” 이 제공하지 않고 “ 을 ” 이 마련하는 경우는 생산 착수 전에 “ 갑 ” 과 협의하여야 하며 최소한 다음 사항은 준수하여야 하고 관련 품질체제를 갖추고 수행하여야 한다.

- 작업 지시서 / 도면 등 기술자료 :  “ 갑 ” 의 사전 승인을 받아야 한다.

- NC PROGRAM                 :  NC PROVING을 하여야 한다.

- 제작 치공구                    :  TOOL PROVING을 하여야 한다.

- CUTTER 류                    :  수령 검사를 하여야 한다.

- 검사용 치공구                  :  “ 갑 ” 의 검사를 받아야 한다 ( CKF, LT 등 )

- CAD / CAM 관련 공정인 경우    :

- 보잉사업의 경우, “ 을 ” 은 BOEING SPEC’ D6-51991에 의거 DPD (Digital Product Definition) QA Plan ( CAD / CAM / CAI / CAE QA PLAN 첨부 )과 CMS ( Coordinate Measurement System ) INVENTORY를 ” 갑 ” 에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

주1. “ 갑 ” 과 “ 을 ” 간의 CAD / CAM SYSTEM이 다른 경우 “ 을 ” 은 “ 갑 ” 이 제공한 DATA를 제작, 설계 등으로 활용할 수 있으나 검사용으로는 사용 할 수 없다.

주2. “ 갑 ” 의 CAD / CAM DATA를 “ 을 ” 의 생산에 직접 적용할 경우, 모든 PROGRAM과 DOCUMENT를 “ 갑 ” 이 “ 을 ” 에게 제공하여야 한다.

- “ 을 ” 이 측정과 관련하여 CMS장비를 사용할 경우 CMS INVENTORY 와 CMS 사용절차 / DOCUMENT를 제출하여 “ 갑 ” 의 INITIAL CMS AUDIT SURVEY를 받고 관련 시정조치로 “ 갑 ” 의 CMS 승인을 받아야 한다.

- “ 을 ” 은 생산 및 검사에 사용되는 모든 CAD / CAM 자료에 대하여 개정관리 ( Revision Control )를 하여야 한다.

라. “ 을 ”은 MBD ( Model Based Definition ) 자료를 사용할 경우, , “ 갑 ”의 초도 검사 수행 전에, “ 을 ”의 MBD관련 절차와 각 부품 별 검사 계획을 수립,  “ 갑 ” 에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

- 치공구 제작 및 유지 관리.

- “ 을 ” 에서 제작 또는 생산을 위하여 관리하는 모든 치공구는 국내 협력업체 치공구 품질관리 지침에 따른다.

- “ 을 ” 은 “ 갑 ” 이 제공한 치공구에 대한 유지, 수리 및 보수의 책임이 있으며, 치공구( Tool포함 ) 등에 대한 변경 발생 시 사전에 “ 갑 ” 의 승인을 받아야 한다.

- “ 을 ” 이 제작한 치공구는 “ 갑 ” 에 의해 INITIAL CHECK등을 포함하여 주기적인 검사가 수행되어져야 하고 필요 시 “ 갑 ” 의 고객검사를 수행할 수 있다.

- “ 갑 ” 이 대여 또는 제공한 자재 관리.

- “ 을 ” 은 “ 갑 ” 이 제공한 자재 ( 반 / 완제품 포함 )에 대해 부식 및 손상이 되지 않도록 보관 및 취급을 하여야 한다.

- “ 을 ” 은 납품하는 제품이 “ 갑 ” 의 자재로 생산하였음을 입증하는 제품보증서를 제출하여야 한다.

- 자재 수락 및 자재 식별.

- “ 갑 ” 이 “ 을 ” 에게 원자재를 제공 할 경우, 제공 자재에 대한 식별 표시가 되어야 한다. 원자재 제공을 위한 검사 후, 제공되는 자재에는 식별 표시( Accept tag )가 부착 되어져야 한다.

- Facemill 공정을 수행할 경우 :

“ 을 ” 은 “ 갑 ” 의 자재를 “ 을 ” 의 공장으로 불출 시키기 이전에 “ 갑 ” 의 공장에서 “ 갑 ” 의 수령검사원 입회 하에 CUTTING PLAN을 작도하여 자재 식별 표시를 하여야 한다. ( 자재 식별 표시로는 RIR No, Batch or Lot No, Grain Direction 등이 표기 되어야 함 )

“ 을 ” 은 “ 갑 ” 의 수령검사원이 CUTTING될 각 모재에 대해 STAMP 하기 전 자재를 불출 하여서는 안된다.

- Facemill 공정을 수행치 않을 경우 :

“ 갑 ” 은 “ 을 ” 에게 불출 될 자재에 대하여 필요시 Grain Direction을 표시하여야 한다.

“ 을 ” 은 절단될 각 모재에 Part No, RIR No, Batch or Lot No 및 Grain Direction을 식별 표시로서 Marking 하여야 한다.

- 자재관리 및 공정투입 검사.

1) (원)자재를 공정에 투입할 시, 작업지시서상의 원자재 표시를 반드시 확인 및 검사( “ 갑 “ 이 수행)를 한 후, 공정에 투입한다. 부식을 방지하기 위하여 부식 방지제를 사용하여야 한다.

2) 검사위임을 부여 받은 업체는, 자재를 공정에 투입할 시 작업지시서상의 원자재 표시 확인 및 검사 수행은 “ 을 “ 이 수행하고 공정에 투입한다.

- 제품 수락 및 “ 갑 ”  /  “ 갑 ” 의 고객 검사(감사).

- 모든 제품의 수락여부는 “ 을 ” 의 자체검사와 “ 갑 ” 의 검사를 수행하는 것을 원칙으로 하며 “ 갑 ” 및 “ 갑 ” 의 고객의 요구 시에는 “ 을 ” 의 품질관리 체제, 제작 공정 및 제품을 확인하기 위하여 현지검사(감사) 및 고객검사(감사) 를 실시할 수  있다.

- 초도산품에 대한 “ 갑 ” 의 검사는 “ 을 ” 의 자체 검사 완료 후 “ 을 ” 의 시설에서 또는 “ 갑 ” 의 시설에서 수행하며 “ 을 ” 은 검사요청 최소 3 근무일 이전에 “ 갑 ” 에게 통보하여야 한다.

- 작업자 / 검사자 CERTIFICATION.

“ 을 ” 은 해당 공정사양서 또는 작업지시서에서 CERTIFICATION / QUALIFICATION이 필요한 공정 ( SEALING, TOUCH-UP ALODINE, ELECTRIC BONDING 등 )에 대하여 해당 작업자 및 검사원의 교육을  실시하고 CERTIFICATE / QUALIFICATION 을 발급하여야 한다.

- 작업자 / 검사자 인장.

- 작업 및 검사 완료 후, “ 갑 ” 의 작업지시서상의 날인은 “ 을 ” 의 절차, 기준(QMS)에 의거하여 승인된 인원의 인장을 사용하여야 한다.

- “ 을 ” 은 인장관리 절차서 및 인장관리 대장을 “ 갑 ” 의 승인을 득한 후, 사용하여야 하며 개정 시에도 “ 갑 ” 의 승인을 반드시 득하여야 한다.

- 검사위임을 부여 받은 업체는 위임검사원의 인적 변경사항 (소속변경,사직,인장정보 변경 등) 발생시 “ 을 “은 “ 갑 “에게 사전 최소 7일전에 서면으로 통보 해야 한다.

- 초도산품 검사.

  - 초도산품이란 양산품을 생산하기 이전에, 생산공정의 유효성 여부를 확인하기 위하여 처음으로 생산한 제품이며, 초도산품 검사란 초도산품, 기술자료 및 TOOL등이 상호 틀림이 없이 일치하고 있는지를 확인하고 그 결과를 기록하며 문제점 및 의문사항을 양산품 생산 전에 해소하는 것이다. 최초 생산품에 대해서는 초도산품 검사를 “ 을 ” 의 시설에서 “ 을 ” 이 실시하며 “ 갑 ” 이 확인한다.

  - 모든 산품의 초도산품 검사는 AS 9102 요구조건에 의거 수행하여야 한다.

초도산품 검사 결과는  AS9102 FORM (초도 검사기록서)에 기록 하여야 하며, 납품시 제품 보증서와 함께 제출하여야 한다.

  - 최초 초도산품 검사가 불합격 되었을 때는 다음 산품에서 재 초도 산품 검사를 실시하여야 하고, 합격 될 때 까지 초도산품 검사는 계속 이루어져야 한다.

  - 일단 실시한 초도산품 요구 조건은 초도 승락 후에도 계속적으로 똑 같이 적용하여야 한다. 특정치에 영향을 주는 다음의 경우에는 초도산품 검사를 부분 또는 전부 재 수행 하여야 한다.

(1) 부품의 FORM, FIT 또는 FUNCTION 에 영향을 주는 설계상의 변경

(2) FORM, FIT 또는 FUNCTION에 영향을 줄 수 있는 가능성을 가지고 있는 제작자, 공정,  검사 방법, 소재지, 치공구 또는 자재의 변경.

(3) 반복 REJECTION 이력으로 어떤 부품에 대한 시정조치 일환으로 요구될 때 (대체적으로 3번 반복 REJECTION를 가진 부품 또는 고객 요구에 따름)

(4) 수치제어 프로그램의 변경 또는 다른 매체로의 전환.

(5) 제작 공정에 나쁜 영향을 주는 자연적 또는 인위적인 사건

(6) 2년 또는 고객이 정한 기간 동안 생산을 하고 있지 않았을 경우.

단, 상기 사항에 한정하지 아니한다.

      - 초도산품 관련 작업 지시서에 그 수량이 2개 이상일 경우에는 초도산품( 1 개 )에 초도산품이라고 표시하고 초도산품 기록서에 기록을 한다.

      - “ 갑 ” 및 “ 갑 ” 의 고객이 지정하는 품목에 대하여 “ 을 “은 초도산품 검사를 수행하며, “ 을 ”은 “ 갑 ” 및 “ 갑 ” 의 고객의 검사 이전에 자체 초도산품 검사를 완료하여야 한다.

      - 초도산품에 대해서는 “ 갑 ” 에 의하여 입고 / 현지검사가 실시되어야 하며, 검사 수행 후 “ 갑 ” 또는 “ 을 ” 의 시설에서 “ 갑 ” 의 고객검사를 수행하여야 한다.

- 양산품 검사.

- “ 을 ” 은 초도산품 검사에서 그 검사결과를 초도산품 검사 기록서에 따라 작성하지 않는 것 외에는 초도산품 검사사항과 같이 전수검사를 수행하여야 한다.

- “ 을 ” 은 “ 갑 ” 및 “ 갑 ” 의 고객검사 CODE에 대하여 검사완료 이전에 다음 공정의 작업이 수행되지 않도록 하는 품질체제를 갖추고 운영하여야 한다.

- FAA CONFORMITY INSPECTION.

- “ 갑 ” 으로부터  FAA Conformity Inspection 사항을 접수하면 “ 을 “은 대상 제품별로 검사 SKD을 작성 3일 이내에 “ 갑 ” 에게 통보하여야 한다

- “ 을 ” 은 “ 갑 ” 의 고객 및 FAA에서 요구하는 대상 제품에 대하여 현지에서 FAA Conformity Inspection을 받아야 한다.

- 최종 검사.

작업 지시서 및 검사 기록서 등의 완결성 확인, 제품 식별표시 확인, 수량 확인 및 육안으로 검사할 수 있는 항목 등에 대하여 검사를 수행하여야 한다.

- 검사 기록서.

- “ 갑 ” 의 현지검사가 “ 을 ” 의 시설에서 수행 되지 않을 경우 :

양산품 검사는 “ 을 ” 의 검사절차에 따라 검사하고, “ 갑 ” 의 요구에 따라 특별히 치수 및CMM 측정 등에 대한 검사기록이 필요할 경우, 검사 기록서를 작성하고 납품 시 마다 해당 작업 지시서에 첨부하여야 하며 해당 작업 지시서에 “ 검사 기록서 첨부 ”라고 명기하여야 한다.

(단, 갑에 의해 검사가 위임된 업체는 검사 기록서의 제출을 면제 할수 있다)

- “ 갑 ” 의 현지검사가 “ 을 ” 의 시설에서 수행 되는 경우 :

양산품의 최종검사가 “ 갑 ” 의 현지 검사원에 의하여 “ 을 ” 의 시설에서 최종 검사가 이루어져 “ 갑 ” 에게 납품될 때는 “ 을 ” 의 검사절차에 따라 검사를 수행하고 “ 갑 ” 에게 최종검사를 요청 한다. ( 단, CMM으로 측정이 필요할 경우는 CMM 측정 Data를 제시 하여야 한다 )

- 작업 지시서.

  - “ 갑 ” 에서 제공한 작업지시서( WORK ORDER )에 OSM으로 표기된 공정이 “ 을 ” 의 작업 및 검사범위이며 동 작업 및 검사를 완료한 후에는 해당 란에 관련 인원의 날인을 하여야 한다.

  - “ 을 ” 이 작업지시서를 작성하여 사용할 경우는 작업 착수 이전에, 최초 각 부품별 해당 작업 지시서가 “ 갑 ” 의 관련 업무수행 품질담당부서에 제출되어 사전 검토 완료 되어야 한다.

- 부적합품 처리.

- 제품에 대한 부적합은 “ 갑 ” 이 제공한 부적합보고서를 “ 을 ” 이 즉시( 1근무일 이내 ) 작성하여 “ 갑 ” 에게 통보하고 “ 을 ” 은 “ 갑 ” 의 지침 ( MRB DISPOSITION )에 따라 조치를 하여야 하며 조치 완료된 NCR 원본은 납품 시 해당 작업 지시서에 첨부되어져야 한다.

- “ 을 ” 은 NCR의 기술 조치에 따라 작업, 검사를 하였을 경우는 NCR에 날인한 후, “ 갑 ” 에게 검사의뢰를 하여야 한다.

- 부적합 발생의 원인과 시정 조치는 해당 NCR의 YELLOW SHEET 뒷면에 기입한 후, “ 을 ” 의 품질담당 부서장의 승인을 득하여 “ 갑 ” 에게 MRB DISPOSITION 의뢰 시, 제출하여야 한다.

- " 상기3)항 " 이 불만족스러울 경우는 부적합에 대한 “ 갑 ” 의 지침이 보류될 수 있다.

- 발행한 NCR의 번호를 해당 작업지시서의 해당 작업공정에 기입하고, 해당 부품에는 NCR 번호가 기록되어 있는 부적합 표식 표찰을 부적합품에 부착 표시하고 격리된 장소 ( MRB Booth )에 보관하여야 한다.

- “ 을 ” 은 단순 재작업으로 수정될 수 있고, 부적합별 시정조치 및 자재심의가 필요 없는 부적합에 대해 IR( Inspection Record )을 발행하여 단순 재작업으로 수정할 수 있으며 , “ 을 ” 은 IR 발행 전 PR 요청 가능 범위와 업무 흐름이 명시된 절차서를 작성하여 “ 갑 ” 의 승인을 득하여야 한다.

- 작업, 검사공정이 부품, 자재의 조달지원이 늦거나 부적합 등으로 인하여 완료될 수 없는 경우 IIR( Incomplete Item Report )을 작성하여 “ 갑 ” 의 승인 후, 공정진행을 하여야 한다.

- 시정 조치.

- “ 을 ” 은 작업 중, 발생한 모든 부적합 사항에 대하여 적절한 시정조치를 취하여야 하며 “ 갑 ” 및 “ 갑 ” 의 고객이 요구 시 제출하여야 한다.

- “ 갑 ” 이 발행한 SAR( Supplier Action Request )과 SQER( Supplier Quality Evaluation Report )을 “ 을 ” 이 접수하면 회신 기한 이내에 회신 하여야 한다.

- “ 을 ” 은 부적합에 대한 시정조치 사항 및 결과를 “ 갑 ” 에게 제출하여야 하며, 특히 시정조치의 유효성은 “ 을 ” 의 품질담당부서장이 확인하여야 한다.

- 표시 표찰.

  - “ 을 ” 은 제품마다 표시 표찰을 부착하여야 한다.

  - 표시 표찰은 생산품에 손상을 주지 않는 재질( 예 : 알루미늄 재질의 산품인 경우, 순수 알루미늄 박판 과 선 등 )과 방법(수단)을 사용하고, 해당 제품에 적절하게 부착되어야 한다.

  - 다수의 생산품에 대해서는 최소1개 제품의 표시 표찰에 부품번호, 부품 명, 수량, 작업 지시서 번호, 합격 표시, 결함번호( NCR 번호 : 해당 될 경우 ), 및 초도산품( 초도산품의 경우 ) 표시되어야 하며, 모든 제품에는 알루미늄 박판과 선 등을 사용하여 부품번호 및 작업 지시서 번호를 표기 ( VIBRATION 방법 )하여야 한다.

  - 페인트 공정이 끝나, 제품 추적성에 문제가 없는 품목의 입고 시는 RUBBER STAMP를 사용 할 수 있다.

25.  납품 시 제품 보증서.

- “ 을 ” 은 완제품을 제작하여 납품할 때는 본 제품이 계약서 및 해당 도면의 요구조건에 합격함을 보증하는 제품 보증서( CETRTIFICATE OF CONFORMITY )를 작성, 제출하여야 하며 제품 보증서에는 최소한  " 아래 2)항 " 의 내용이 제품 보증서에 포함되어야 한다.

- 본 제품 및 자재는 “ 갑 ” 이 승인한 불일치 사항을 제외하고, 해당 도면, 사양서, 품질보증요건 및  계약서의 요구 조건과 일치함을 보증하며 이를 입증할 수 있는 모든 검사 및 시험 기록서 사본을 보관하고 있고, 고객이 요구 시, 제출 가능하도록 보관 / 보존관리가 되고 있음.

- 완제품의 정의

작업지시서상의 “ 을 ” 의 계약작업을 종료하고 “ 을 ” 의 검사 또는 " 갑 " 의 현지 검사가 완료된 제품.

- 납품 시 제출 할 서류.

“ 을 ” 은 다음과 같은 제반 서류에 대한 완결성, 적절성 및 유효성 등을 확인하여야 한다.

- 제품 보증서 ( 완제품일 경우 )

- 완료된 작업지시서

- 완료된 NCR 원본 ( 결함이 있는 경우 )

- 초도산품 기록서 및 치수 검사 기록서 ( 초도산품일 경우 )

- 검사 기록서 ( 양산품에 대해서 “갑” 이 요구할 경우. 단, 검사위임 업체는 면제 할 수 있음)

- 품질보증 자료 보관 / 보존.

1) “ 을 ” 은 모든 품질보증 자료의 원본을 “ 갑 ” 에게 제출한다. 단, 이를 이행하기 불가능할 경우는   “ 을 ” 은 품질보증 자료의 사본은 “ 갑 ” 에게 제출하고 원본은 7년간 보관하고 폐기하고자 할 경우는 “ 갑 ” 에게 통보하고 “ 갑 ” 의 지침에 따라 조치한다.

2) 단, 초도산품 검사 기록서의 경우, 원본을 " 갑 " 에게 제출하고 사본은 " 을 " 이 사업종료 후,  7년간 보관 또는 보존하여야 한다.

- 보관 / 저장 / 취급 / 포장 /  운송 .

자재 및 제품에 손상을 주지 않도록 보관, 저장, 취급, 포장, 운송을 하여야 한다.

- 기술자료의 유효성 관리.

- " 을 " 은 " 갑 " 이 제공하는 기술자료( 전자매체 등 포함 )에 대하여 최신본의 자료가 생산에 적용됨을 보장하는 문서화된 절차를 수립하고 수행하여야 한다.

- " 을 " 은 전자매체 등을 통하여 출력된 기술자료의 사용은 유효성이 확인됨을 보장하고 관리하여야 한다.

- 검사 위임.

- " 을 " 의 품질(관리)수준이 일정기간 동안 " 갑 " 의 요구수준으로 유지, 관리되고 이에 대한     " 갑 " 의 검증절차를 마치면 " 을 " 은 " 갑 " 에 의하여 검사위임을 부여 받을 수 있다.

- " 을 " 이 " 갑 " 에 의하여 검사위임을 부여 받을 경우,  " 을 " 의 검사위임 범위 및 위임검사원에 대한 자격요건 등 관련 품질관리 운영체제는 " 갑 " 의 품질관리 지침( 관련QMS 포함 )에 따른다.

- 검사위임은 승인일로부터 1 년간 유효하며,” 사후관리 및 검사위임의 연장 ”에 의거하여 “ 갑 ”은 1년 단위로 재승인(연장)할 수 있다.

- 검사위임 업체에 대한 중간평가( “ 분기 ” 또는 “ 3 ” 개월 단위” )는 “ 을 ”로 인해  발생된 NCR 발생율로 평가하며, 관리 기준은 다음과 같다.

  - NCR 발생율 1% 초과시 : 제품심사 수행

  - NCR 발생율 1% 초과 2회 연속 시 : 검사위임 취소

- 필요한 경우, " 갑 " 은 검사위임 수행 관련 품질지침( 관련QMS 포함 )을 " 을 " 에게 문서 또는 전자매체 등의 형태로 제공 또는 공지하여야 한다.

- 의문 사항.

“ 을 ” 은 생산 및 검사공정 수행 중에 의문사항이 발생한 경우, 반드시 “ 갑 ” 에게 통보하여 의문 사항을 해결한 후, 생산 및 검사공정을 수행하여야 한다.

§관련 문서 및 양식.

1.  구매 품질시스템 규격 ( KQMSS : PQS 9000 )

2.  CMS (Coordinate Measurement System) INVENTORY와 CAD / CAM / CAI / CAE QA PLAN.

3.  국내 협력업체 치공구 품질관리 지침.

4.  WORK ORDER. ( 작업 지시서 )

- 초도산품 검사 기록서 및 치수 검사 기록서.

- 제품 보증서.

- NONCONFORMING RECORD ( NCR ) / NCR의 YELLOW SHEET. ( 시정조치 사항 )

- IR. ( Inspection Record )

- IIR. ( Incomplete Item Report )

- SAR. ( Supplier Action Request )

- SQER. ( Supplier Quality Evaluation Report )

- AS 9102 ( Aerospace First Article Inspection Requirement )

- NADCAP( National Aerospace & Defense Contractors Accreditation Program )