I. REVISION SHEET

| 개정번호 | 개정내용 | 개정일자 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 신규 제정 / ESTABLISHMENT AS9100:2016 (REV:D) | 2023.06.29 |

| 1. Purpose | 1. 목적 |
| --- | --- |
| This instruction is to provide instructions for traceability control, during the works of receiving material and/or parts, manufacturing, and assembling, to ensure products are in control. | 이 기준서는 자재 및 제품의 입고, 제작, 조립작업의 추적성 관리에 대한 기준을 제공함으로써 생산 제품이 관리상태에 있음을 보증하기 위함이다. |
| 2. General | 2. 방침 |
| 2.1 The identification and traceability should be controlled from receipt of raw material or parts and during all stages of production, assembly and delivery of parts. | 2.1 식별 및 추적성 관리는 원자재 또는 부품 입고부터 제품의 생산, 조립 및 납품 등의 모든 단계에서 이루어져야 한다. |
| 2.2 All the parts and materials shall be identified temporarily or permanently by suitable means described in this instruction. | 2.2 모든 제품 및 자재는 이 기준서에서 정하는 방법에 따라 임시 또는 영구 식별표시 되어야 한다. |
| 2.3 Inspection accepted materials or parts should be controlled with identification and/or record to assure its traceability. | 2.3 검사에 합격된 부품 또는 자재는 이의 추적성을 확인할 수 있도록 식별표시 및 기록 관리 되어야 한다. |
| 2.4 Nonconformity materials or parts should be controlled with identification and/or record to identify from the accepted. | 2.4 부적합 부품 또는 자재는 합격품과 구별되도록 식별표시 및 기록 관리되어야 한다. |
| 3. Instruction | 3. 업무기준 |
| 3.1 Traceability Control | 3.1 추적성 관리 |
| 3.1.1 The material control personnel shall: | 3.1.1 자재관리 담당은: |
| 1) Maintain the traceability to ensure receiving, storing and being released of the materials. | 1) 모든 입고, 보관 및 불출되는 자재의 추적성을 유지해야 한다. |
| 3.1.1 The receiving inspection personnel shall: | 3.1.2 수령검사담당은: |
| 1) Conduct a visual inspection for damage and identification of the parts according to the relevant information. | 1) 부품이 관련 정보에 따라 식별 표시 되었는지와 손상 및 육안 검사를 실시한다. |
| 3.1.3 The Production personnel shall: | 3.1.3 자재 관리담당은: |
| 1) Parts, etc. in storage shall be identified and marked with relevant information numbers to maintain traceability. | 1) 저장 중에 있는 부품등은 추적성을 유지할 수 있도록 관련 정보 번호를 식별표시 해야 한다. |
| 2) If applicable, the relevant part number shall be entered for the following matters. | 2) 해당 될 시, 다음 사항들을 관련 부품 번호를 기재 하여야 한다. |
| (1) NCR number | (1) NCR 번호 |
| (2) LOT number | (2) 롯트 번호 |
| (3) Serial Number | (3) 일련 번호 |
| (4) Manufacturing Date | (4) 제조 날짜 |
| 3.1.4 The inspection personnel shall: | 3.1.4 검사담당은: |
| 1) Parts under inspection or waiting for inspection shall be accompanied by relevant evidence or identified and marked with relevant evidence numbers to ensure traceability. | 1) 검사 중 또는 검사 대기 중에 있는 부품는 추적성을 유지할 수 있도록 관련근거를 함께 비치하거나 관련 근거 번호를 식별표시 해야 한다. |
| 2) Verify the records related to traceability such as NCR number, quality, etc. on the work order, if applicable. | 2) 해당될 시, NCR 번호, 부품수량 등 추적성과 관련된 기록사항이 작업 지시서에 정확히 기록되었는지 확인해야 한다. |
| 3) When the nonconforming product is found, it shall be identified in accordance with “WA-870 QP, Nonconforming Product Control Procedure. | 3) 부적합 품이 발견되면 “WA-870 QP, 부적합품 관리 절차서” 에 따라 식별 표시되어야 한다. |
| 3.2 Identification | 3.2 식별표시 |
| 3.2.1 Any parts received form supply shall be permanently identified in accordance with customer requirements (P/O, W/O, DWG, SPEC, Contract). | 3.2.1 공급처에서 수령된 제품은 고객 요건(구매발주서, 작업지시서, 도면, 사양서, 계약서)에 따라 영구 식별 표시되어야 한다. |
| 1) Temporary identification shall be removed prior to permanent identification. | 1) 영구 식별 표시 수행 후 임시 식별 표시는 제거되어야 한다. |
| 2) The permanent identification of detail parts shall include the followings; | 2) 단품에 대한 영구 표시에는 다음 항목을 포함하여야 한다. |
| (1) Detail Part Number | (1) 부품번호 |
| (2) W/O Number | (2) 작업지시서 번호 |
| (3) Nonconformance Document Number as appliable (NCR) | (3) 적용 시, 부적합 문서 번호 (NCR) |
| (4) Date of Production and Inspection Stamp | (4) 제작일자 및 검사 인장 |
| ① The owner of inspection stamp on the parts shall be the same inspector with the applicable planning sheet’s. (5) Drawing Issue Number | - 부품상의 검사인장은 해당 작업지시서상 의 검사인장과 동일인이어야 한다. (5) 도면 Issue No. |
| 3.3.2 Parts Tag shall be made using materials and materials that do not damage the product (eg, in the case of aluminum products, pure aluminum sheets and wires) and should be properly attached to the parts. 3.2.3 For many products, the tag shall be attached in accordance with the following standards. The standards for attaching the tags according to the quantity of parts are as follows. 1) If the ink identification mark on the product is difficult, it should be marked as follows. ① If the quantity is less than 5, mark or attach tag all products ② Nonconforming parts are attached nonconformity tag ③ If the quantity is 5 or more and less than 1,000, mark or attach at least 5% ④ If 1,000 or more, mark at least 2% or attach 2) Identification of conforming and nonconforming parts shall be identified using the " Rejection Tag (WA-870 QPF-03)" and " Accept Tag (WA-870 QPF-04) | 3.2.2 부품표찰은 생산품에 손상을 주지 않는 재질(예:알루미늄 재질 산품인 경우, 순수 알루미늄 박판과 선 등)과 방법을 사용하고 해당 부품에 적절하게 부착되어야 한다. 3.2.3 다수의 생산품에 대해서는 아래 기준에 따라 표찰을 부착하여야 한다. 부품별 수량에 따른 표찰 부착 기준은 다음과 같다. 1) 제품 상에 잉크 식별 표시가 어려운 경우 다음과 같이 식별 표시 되어야 한다. ① 수량이 5 개 미만인 경우 모든 제품에 표시 혹은 표찰 부착 ② 부적합 부품들은 부적합 표찰 부착 ③ 수량이 5 개 이상 1,000 개 미만인 경우 최소 5% 표시 혹은 부착 ④ 1,000 개 이상인 경우 최소 2% 표시 혹은 부착 2) 적합 및 부적합품의 식별표시는 " 부적합품 표찰(WA-870 QPF-03)", "적합표찰(WA-870 QPF-04)" 양식을 사용하여 식별표시되어야 한다. |
| 3.3 Serialization | 3.3 일련번호 |
| 3.3.1 The parts assigned as traceability items which have serial number, etc shall be identified on parts as requested on work order. | 3.3.1 공정서상 추적성 관리 대상 품목으로 지정된 부품은 공정서에 따라 부품에 일련번호 및 기타 요구 사항등을 주기 한다. |
| 3.4 Control of Records | 3.4 기록관리 |
| 3.4.1 Quality Records shall be recorded accurately and legibly to traceable the product and material. | 3.4.1 품질기록은 제품 및 자재를 추적할 수 있도록 정확하고 읽기 쉽게 기록되어야 한다. |
| 3.4.2 If traceability or identification for raw material or part is omitted, it shall be processed in accordance with “WA-870 QP, Nonconforming Product Control Procedure”. | 3.4.2 원자재 혹은 부품의 추적성이나 식별표시가 누락된 경우, 이는 “WA-870 QP, 부적합품 관리 절차서” 에 따라 처리되어야 한다. |
| 3.4.3 Quality Records relating to product traceability shall be maintained in accordance with “WA-753 QI, Record Control Instruction”. | 3.4.3 제품의 추적성에 관련된 품질기록은 “WA-753 QI, 기록 관리 기준서” 에 따라 유지관리 되어야 한다. |
| 4. Reference | 4. 관련문서 |
| 1) WA-870 QP, Nonconforming Product Control Procedure | 1) WA-870 QP, 부적합품 관리 절차서 |
| 2) WA-753 QI, Record Control Instruction | 2) WA-753 QI, 기록 관리 지침서 |
| 3) Form, WA-870 QPF-03, Rejection Tag | 3) 양식, WA-870 QPF-03, 부적합 표찰 |
| 4) Form, WA-870 QPF-04, Acceptance Tag | 4) 양식, WA-870 QPF-04, 적합 표찰 |