I. REVISION SHEET

| 개정번호 | 개정내용 | 개정일자 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 신규 제정 / ESTABLISHMENT AS9100:2016 (REV:D) | 2023.06.29 |

2. 흐름도

| 책임과 권한 | 업무 흐름 | 관련부문 | 관련양식/자료 |
| --- | --- | --- | --- |
| 영업팀 저장팀 품질팀 품질팀 품질팀 품질팀 납 품 포장/보존/인도 고객통보 부적합품 관리 YES YES(작업진행) YES YES YES NO 조립 및 최종검사 부품검사 수령검사 해당시초품검사(FPI) NO *부적합품 관리절차서 WA-870 QP NO *부적합품 발생시 부적합처리절차에 따름. |  |  |  |

| 1. Purpose | 1. 목적 |
| --- | --- |
| This process is to ensure that all products produced or purchased meet specified requirements through inspection. | 구매 혹은 생산되는 모든 제품에 대해서 검사를 통해 규정된 요구조건에 일치함을 보증하기 위함. |
| 2. General/ Scope | 2. 방침 및 적용 범위 |
| 2.1 Data receiving and using from customers, must satisfy the requirements presented by the customer for control. | 2.1 고객으로부터 데이터를 받아 사용할 경우, 고객이 제시한 요구 조건을 만족시켜야 한다. |
| 2.2 All products must be clearly marked with a pass/fail status to indicate inspection status. | 2.2 모든 제품에는 검사상태를 나타낼 수 있도록 적합/부적합 상태가 정확히 표시되어야 한다. |
| 2.3 Quality team inspectors must comply with the standards set forth in the Training and Qualification Procedure (WA-720 QP). | 2.3 품질팀 검사원은 교육훈련 및 자격인정 절차서(WA-720 QP)의 기준에 준하여야 한다. |
| 2.4 The first produced part must be performed according to First Part Inspection Instruction (WA-851-3 QI). | 2.4 초도품은 초도 검사 지침서 (WA-851-3 QI)에 의거 초도품 검사를 수행해야 한다. |
| 2.5 For customer-provided items (supplied materials), follows requirements in this instructions | 2.5 고객 제공품 (사급 자재)인 경우 본 절차에 따른다. |
| 2.6 If a nonconforming product is found during inspection, follow the procedure for managing nonconforming products (WA-870 QP). | 2.6 검사중 발견된 부적합품인 경우 불합격품 관리 절차서 (WA-870 QP)에 따른다 |
| 3. The terms and definitions | 3. 용어의 정의 |
| 3.1 Counterfeit | 3.1 위조품 |
| Means an unauthorized copy, imitation, substitute or tampered part (e.g., material, part or component) that is intentionally misrepresented as a genuine product from the original or authorized manufacturer. | 원래 또는 허가된 제조업체의 규정된 정품으로 고의로 잘못 전달된 승인되지 않은 복사, 모방, 대체품 또는 조작된 부품을 의미한다.(예, 자재,부품, 구성요소) |
| 3.2 Unapproved | 3.2 비인가품 |
| Means parts that are not produced and maintained in accordance with approved or qualified materials and applicable statutory, regulatory and customer requirements. | 승인된 혹은 합격된 자료 및 해당 법적, 규제적 및 고객 요구조건에 따라서 생산 및 유지되지않은 부품을 의미한다. |
| 4. Procedures | 4. 업무절차 |
| 4.1 Quality Assurance | 4.1 품질 담당 |
| 1) Review inspection requirements including purchase (contracts, drawings, specifications, orders, work order, etc.) | 1) 구매품 포함 관련 검사 요구 조건(계약서, 도면, 사양서,발주서 및 등등)을 검토한다 |
| 2) Share item-specific requirements with field-specific inspections | 2) 품목별 요구 조건을 분야별 검사와 공유한다 |
| 3) Key shared inspection requirements, including purchases, are as follows, but are not limited to: | 3) 구매 포함 주요 공유 검사 요구조건은 다음과 같으나, 이에 한정하지는 않는다. |
| (1) Required documents (quality certificate, test report, etc.) | (1) 요구 문서 (품질보증서, 시험 성적서, 등등) |
| (2) Register of customer-designated companies and subcontractors | (2) 고객 지정업체 및 외주 업체 등록 대장 |
| (3) Counterfeit Part | (3) 위조품 |
| (4) Inspection items (including product number marking and visual inspection) | (4) 검사 항목 (제품 번호 표식, 육안, 칫수, 및 실험 포함) |
| (5) (Where applicable) Management of Critical Quality Characteristics (KC) | (5) (해당시) 중요 품질 특성 (KC) 관리 |
| (6) Items to be tested | (6) 시험 항목 |
| (7) Shelf Life | (7) 유효기간(Shelf Life) |
| (8) Storage Condition | (8) 저장조건 |
| 4) Documentation of inspection results, such as receipt inspection records | 4) 수령 검사 기록서등 검사 결과 문서화 방안 |
| 5) Marking of inspected products (tagging, etc.) | 5) 합격품 표식 (Tagging등) |
| 4.2 Receiving Inspection | 4.2 수령검사 |
| 1) The receiving inspector who receives the inspection request by “Form, WA-860 QIF-01 Receiving Inspection Request and Inspection” reviews the relevant documents. | 1) 양식 수령검사 의뢰서 및 검사(WA-860 QIF-01)로 검사 요청을 받은 수령검사는 관련 문서를 검토 한다. |
| 2) Receiving inspection conduct it based on the item-by-item requirements shared from quality assurance. | 2) 품질로부터 공유된 품목별 검사 요구 조건을 바탕으로 수령검사를 실시한다. |
| 3) Insspector shall inspect the counfeit of parts | 3) 검사는 위조품 여부도 검사하여야 한다. |
| 4) (Where applicable) Critical and Quality Characteristics (KC) values ​​must be inspected and entered. | 4) (해당시) 중요 및 품질 특성 (KC) 값을 검사 및 입력해야 한다 |
| 5) For non-conforming products, follow the “Non-conforming Product Management management procedures”. | 5) 불합격인 경우 불합격품 관리 절차서에 따른다. |
| 6) For accepted products, a accepted stamp must be placed on the receiving inspection record, etc., and a Accepted Level (WA-860 QIF-04) must be placed on the relevant part. When required, must prepare the “Receiving Inspection Record, (WA-860 QIF-03)”etc. | 6) 합격품인 경우 지정된 수령검사 기록서등에 합격 Stamping 및 해당 부품에 합격 표식 혹은 합격 Level (WA-860 QIF-04)”를 부착하여야 한다. 해당시 요구된 “수령검사 기록서 (WA-860 QIF-03)”등을 작성하여야 한다. |
| 7) Completed items are transported and stored in a storage warehouse. | 7) 완료된 품목은 이송 및 저장창고에 저장한다. |
| 4.3 Customer Purnished Product Inspection | 4.3 사급 자재 검사 |
| 4.3.1 | 4.3.1 |
| 1) The requirements applicable to the receipt and use of customer-provided products are subject to the customer terms and conditions or contract. | 1) 고객 제공품의 수령 및 사용까지 적용하는 요구 조건은 고객 조건 혹은 계약에 따른다. |
| 2) If the customer does not grant the authority to review nonconformities in supplied materials, any nonconformities discovered will be subject to the customer's instructions. | 2) 고객으로부터 사급자재에 대한 부적합품 심의 조치 권한을 부여 받지 않을 시, 발견된 부적합은 고객 지침에 따른다. |
| 4.3.2 Receiving Check | 4.3.2 수령검수 |
| 1) The purchasing team must check the following when receiving supplies: | 1) 구매팀은 사급자재 입고시 다음 사항을 확인하여야 한다. |
| (1) Consistency between incoming documents and incoming items (identification, marking, quantity) | (1) 입고 서류와 입고품과의 일치 여부(식별, 표식, 수량) |
| (2) Damage and general condition | (2) 손상 및 일반적 상태 |
| (3) Request the receiving inspection | (3) 수령검사 의뢰 |
| 2) Completed items are moved and stored in a storage warehouse. | 2) 완료된 품목은 이송 및 저장창고에 저장한다. |
| 4.3.3 Receiving Inspection | 4.3.3 수령검사 |
| 1) The receiving inspection for each item should be based on customer contracts, etc., but mainly the following items should be inspected, but are not limited thereto. | 1) 품목별 주요 검사 항목은 고객 계약서등을 바탕으로 하여야 하나, 주로 다음 항목을 검사하여야 하나 이에 한정하지는 한다. |
| (1) Required documents (quality certificate, test report, etc.) | (1) 요구 문서 (품질보증서, 시험 성적서, 등등) |
| (2) Counterfeit Part | (2) 위조품 |
| (3) Inspection items (including product number marking and visual inspection) | (3) 검사 항목 (제품 번호 표식, 육안, 칫수, 및 실험 포함) |
| (4) (Where applicable) Management of Critical Quality Characteristics (KC) | (4) (해당시) 중요 품질 특성 (KC) 관리 |
| (5) Shelf Life | (5) 유효기간(Shelf Life) |
| (6) Storage Condition | (6) 저장조건 |
| 2) Documentation of inspection results, such as receipt inspection records | 2) 수령 검사 기록서등 검사 결과 문서화 방안 |
| 3) Marking of inspected products (tagging, etc.) | 3) 합격품 표식 (Tagging등) |
| 4.3.4 Disposition Customer Purnished Product | 4.3.4 사급 자재 부적합, 손 망실 처리 |
| 1) For non-conforming products, follow the “Non-conforming Product Management management procedures”. | 1) 불합격인 경우 불합격품 관리 절차서에 따른다. |
| 2) The purchasing team must notify the customer of any nonconformities and take follow-up actions according to the customer's instructions. Alternatively, the purchasing team may consult with the resident customer. | 2) 구매팀은 부적합사항을 고객에 통보하고 고객 지침에 따라 후속조치를 취해야 한다. 또는 상주고객과 협의 할 수도 있다. |
| 3) When it is decided that a nonconforming product is to be returned, it must be returned in accordance with the Handling, Storage, Packaging, and Delivery Management Instructions (WA-854 QI). | 3) 구매팀은 부적합품이 반납으로 결정시 취급, 보관, 포장 및 인도 관리지침서 (WA-854 QI)에 따라 반납하여야 한다. |
| 4.4 Part Inspecton | 4.4 부품검사 |
| 1) The production must request inspection for processes that have an inspection code (Q code) assigned to them in the work order after the work is completed and the worker stamps. | 1) 생산팀은 공정서에 검사 코드 (Q code)가 부여된 공정은 작업 완료 및 작업자 Stamping 후 검사 요청을 하여야 한다. |
| 2) Inspectors must conduct inspections based on work order, drawings, specifications, and other documents. | 2) 검사원은 작업 공정서, 도면, 사양서, 및 기타 자료에 의거 검사를 수행하여야 한다. |
| 3) When necessary, inspection must be performed using inspection tools (measuring instruments such as CMM, inspection fixtures, gauges, standard tools, etc.) that meet the inspection requirements mentioned. | 3) 필요시 언급된 검사요구조건에 부합하는 검사용 도구 (CMM등 측정기, 검사용 치공구, 게이지, 표준 공구등) 를 이용하여 검사하여야 한다. |
| 4) If applicable, Critical and Quality Characteristics (KC) values ​​must be inspected and entered. | 4) (해당시) 중요 및 품질 특성 (KC) 값을 검사 및 입력해야 한다 |
| 5) When specimens must be used to ensure the quality of a specified product, the work result must be inspected based on the test results of the specimens. | 5) 규정된 제품의 품질을 확보하기 위해 시편을 이용해야 하는 경우 시편의 시험 결과를 근거로 작업 결과를 검사해야 한다. |
| 6) In case of special process, it must be performed by a NADCAP approved company and must be conducted by a qualified inspector. | 6) 특수 공정인 경우 NADCAP 승인 업체에서 수행되어야 하며, 자격 취득한 검사원이 수행하여야 한다. |
| 7) For non-conforming products, follow the “Non-conforming Product Management management procedures”. | 7) 불합격인 경우 불합격품 관리 절차서에 따른다. |
| 8) For accepted product, a accepted stamping must be applied to the work order and a accepted stamping or tagging must be applied to the parts. | 8) 합격품인 경우 공정서에 합격 Stamping 및 부품에 합격Stamping 혹은 합격 Level (WA-860 QIF-04)”하여야 한다. |
| 4.5 Process and Assembly Inspection | 4.5 공정 및 조립 검사 |
| 1) The production must request inspection for processes that have an inspection code (Q code) assigned to them in the work order after the work is completed and the worker stamps. | 1) 생산팀은 공정서에 검사 코드 (Q code)가 부여된 공정은 작업 완료 및 작업자 Stamping 후 검사 요청을 하여야 한다. |
| 2) Inspectors must conduct inspections based on work order, drawings, specifications, and other documents. | 2) 검사원은 작업 공정서, 도면, 사양서, 및 기타 자료에 의거 검사를 수행하여야 한다. |
| 3) When necessary, inspection must be performed using inspection tools (gauges, inspection fixtures, standard tools, etc.) that meet the inspection requirements mentioned. | 3) 필요시 언급된 검사요구조건에 부합하는 검사용 도구 (게이지, 검사용 치공구, 표준 공구등) 를 이용하여 검사하여야 한다. |
| 4) (If applicable) Critical and Quality Characteristics (KC) values ​​must be inspected and entered. | 4) (해당시) 중요 및 품질 특성 (KC) 값을 검사 및 입력해야 한다 |
| 5) When specimens must be used to ensure the quality of a specified product, the working condition must be inspected based on the test results of the specimens. | 5) 규정된 제품의 품질을 확보하기 위해 시편을 이용해야 하는 경우 시편의 시험 결과를 근거로 작업 상태를 검사해야 한다. |
| 6) For non-conforming products, follow the “Non-conforming Product Management management procedures”. | 6) 불합격인 경우 불합격품 관리 절차서에 따른다. |
| 7) For accepted product, accept stamping must be applied to the work order. | 7) 합격품인 경우 공정서에 합격 Stamping 한다. |
| 4.6 Workplace Management | 4.6 최종검사 |
| 1) The production must check whether the previous process work has been completed and request a final inspection after the worker stamps the process for which a final inspection code (Q code) has been assigned in the work order. | 1) 생산팀은 공정서에 최종 검사 코드 (Q code)가 부여된 공정은 이전 공정 작업 완료 여부 점검 및 작업자 Stamping 후 최종 검사 요청을 하여야 한다. |
| 2) The quality records of products throughout the entire production process must be verified for conformity, completeness, accuracy and readability. | 2) 전 생산 과정에 걸친 제품의 품질 기록에 합격성, 완결성, 정확성 및 판독성을 확인하여야 한다 |
| 3) All production and inspection activities of the previous stage process must be completed, and the completeness of the quality records, including related documents and materials, must be verified. | 3) 이전 단계 공정의 모든 생산 및 검사 활동이 완료되었고, 관련 문서 및 자료를 포함하여 품질 기록의 완전성을 확인하여야 한다. |
| 4) Inspectors must conduct inspections based on work orders, drawings, specifications, and other materials. | 4) 검사원은 작업 공정서, 도면, 사양서, 및 기타 자료에 의거 검사를 수행하여야 한다. |
| 5) When applicable, the inspector must request a customer inspection. | 5) 해당시 검사원은 고객 검사를 요청해야 한다. |
| 6) For non-conforming products, follow the “Non-conforming Product Management management procedures”. | 6) 불합격인 경우 불합격품 관리 절차서에 따른다. |
| 7) For accepted product, accepted stamping must be applied to the work order and a accepted stamping or tagging must be applied to the parts. | 7) 합격품인 경우 해당 공정서의 해당 단계에 합격 Stamping 및 제품에 합격 표식하여야 한다. |
| 4.7 Handling, Storage, Package & Delivery | 4.7 취급, 보관, 포장, 및 인도 |
| Products that have undergone final inspection and testing are delivered to customers in accordance with the handling, storage, packaging, and delivery management instructions (WA-854 QI). | 최종검사 및 시험이 완료된 제품은 취급, 보관, 포장 및 인도 관리지침서 (WA-854 QI) 에 따라 고객에 인도 한다 |
| 4.8 Inspection / Test Record Management | 4.8 검사 및 시험 기록 관리 |
| Work order, inspection and test records shall be managed in accordance with the Record Management Instruction (WA-753 QI). | 공정서, 검사 및 시험 기록은 기록관리 지침서 (WA-753 QI) 에 따라 관리하여야 한다. |
| 5. Reference | 5. 관련문서 |
| 1) WA-851-3 QI, First Part Inspection Instruction | 1) WA-851-3 QI, 초도 검사 지침서 |
| 2) WA-753 QI, Record Management Instruction | 2) WA-753 QI, 기록관리 지침서 |
| 3) WA-870 QP, Nonconforming Products Management Procedure. | 3) WA-870 QP 불합격품 관리 절차서 |
| 4) WA-720 QP, Training and Qualification Procedure | 4) WA-720 QP, 교육훈련 및 자격인정 절차서 |
| 5) WA-854 QI, Handling, Storage, Packaging, and Delivery management instructions | 5) WA-854 QI, 취급, 보관, 포장 및 인도 관리지침서 |
| 6) Form, WA-860 QIF-01 Receiving Inspection Request and Inspection | 6) 양식, WA-860 QIF-01, 수령검사 의뢰 및 검사 |
| 7) Form, WA-860 QIF-02 Receiving Inpection Record | 7) 양식 WA-860 QIF-02, 수입검사 기록서 |
| 8) Form, WA-860 QIF-03, Dimension Inspection Recod | 8) 양식,WA-860 QIF-03, 치수 검사 기록서 |
| 9) Form, WA-860 QIF-04 합격 Label | 9) 양식 WA-860 QIF-04, 합격라벨 |