I. REVISION SHEET

| 개정번호 | 개정내용 | 개정일자 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 신규 제정 / ESTABLISHMENT AS9120:2016 (REV:B) | 2023.06.29 |

2. 흐름도

| 책임과 권한 | 업무 흐름 | 관련부문 | 관련양식/자료 |
| --- | --- | --- | --- |
| *시정조치요구서 YM-1020 QP 영업팀 저장팀 품질팀 품질팀 품질팀 품질팀 납 품 시 정 원인분석시정조치 시정조치요구서발행 포장/보존/인도 고객통보 부적합창고보관 YES YES(작업진행) YES YES YES NO 최종검사 저장검사 제품입고검사 해당시초품검사(FPI) NO *부적합품 관리절차서 YM-870 QP NO *부적합품 발생시 부적합처리절차에 따름. |

1. 목적

생산 또는 구매되는 모든 제품에 대해서 검사를 통해 규정된 요구조건을 부합함을 보증하기 위함.

2. 일반사항

2.1 고객으로부터 데이터를 받아 사용할 경우, 고객이 제시한 요구 조건을 만족시켜야 한다.

2.2 모든 제품에는 검사상태를 나타낼 수 있도록 적합/부적합 상태가 정확히 표시되어야 한다.

2.3 품질팀 검사원은 교육훈련 및 자격인정 절차서(YM-720 QP)의 기준에 준하여야 한다.

3. 용어의 정의

3.1 위조품(Counterfeit)

원래 또는 허가된 제조업체의 규정된 정품으로 고의로 잘못 전달된 승인되지 않은 복사, 모방, 대체품 또는 조작된 부품을 의미한다.(예, 자재,부품, 구성요소)

3.2 비인가품 (Unapproved)

승인된 혹은 합격된 자료 및 해당 법적, 규제적 및 고객 요구조건에 따라서 생산 및 유지되지않은 부품을 의미한다.

4. 수입검사

4.1 검사원은 수입검사 결과 부적합 발생시 부적합품 관리 절차서(YM-870 QP)에 따른다.

4.2 검사원은 검사시 항상 위조품 및 비인가품을 여부도 검사하여야 하며, 발견시 부적합품 관리 절차서(YM-870 QP)에 따른다.

4.3 긴급한 생산목적으로 자재 및 공구 등이 검증 이전에 투입될 경우, 추후 검증이 가능하도록 Tag/Lable를 붙여 표시하고 검사결과 부적합품이 발생하면 즉시 회수할 수 있도록 하여야 한다.

5. 구매품 검증

5.1 제품 수입검사

구매품 입고시, 거래명세표와 발주서상의 품목, 수량, SPEC, COC 및 TR 등을 확인하여 그 결과를 발주서 또는 수입검사 기록서(YM-860 QIF-02)에 기록하고 이상이 없을 경우 PASS 라벨(검사 STAMP)을 부착하여 보관한다.

이때 해당 규격과 불일치 할 경우 부적합품 관리 절차서(YM-870 QP)에 따른다.

5.2 위조품의 검증 및 시험

1) 부품 수령검수 및 검사시 표시 또는 Labeling, 등급, 일련번호, 날짜코드, 문서 또는 성능 특성 등의 잘못된 식별이 있는지 확인한다.

2) 원 제조업체 또는 허가되고 승인된 제조업체의 규정된 정품인지 확인하고, 필요시 시험 및 화학분석을 실시한다,

3) 위조품 발견시 "부적합품 관리 절차서(YM-870 QP)에 의거 처리한다.

6. 저장검사

6.1 필요시 저장중인 부품의 각종 검사를 수행 할 수 있다.

6.2 품질팀은 고객 삐드백/ 불만족 접수시 저장중인 부품의 상태 검사를 실시한다.

6.3 필요시 영업팀은 품질팀에 저장 부품의 검사를 의뢰한다

6.3 검사원은 도면, 기술지시서, 사양서 등에 따라 검사를 실시하여야 한다.

7. 납품검사

7.1 공급할 제품을 포함하여 모든 제품에 대해서 관련문서 및 자료 등 품질기록의 유효성이 확인되었을 경우 검사원은 도면, 기술지시서, 사양서 등에 따라 고객에게 납품하기 전에 최종검사를 실시하여야 한다.

7.2 검사원은 최종검사 합격시 관련 문서에 인장을 날인하여야 한다.

7.3 최종검사 불합격시 부적합품 관리 절차서(YM-870 QP)에 따른다.

7.4 검사방법 변경이 필요할 경우, 고객에게 통보하여 협의 후 진행한다.

7.5 수령, 저장 및 최종검사 중에 제품의 모든 시험 및 검사에 대한 책임이 있으며, 고객의 요청시 시험 Data의 사본을 제공해야 한다.

7.6 최종검사에서는 100% 전수검사가 수행되어야 하며, 통계적 샘플링검사 방식을 적용하여서는 안된다.

8. 검사 기록 및 관리

8.1 검사가 완료되면 검사인장을 해당 품목에 직접 날인 또는 인장이 날인된 라벨을 부착하거나 해당 작업 공정서에 인장을 날인하는 등 적절한 합격 표시를 하여야 한다.

8.2 검사 및 제품 부적합품 발생으로 인해 고객으로부터 시정조치요구서(C.A.R) 발행시

시정/예방조치관리 절차서(YM-1020 QP)에 따른다.

8.3 검사가 완료되면 해당시 치수 검사 기록서 (YM-860 QIF-01) 를 작성하고 이와 관련된 품질기록을 수집하여 유지관리 한다.

9. 관련 문서/기록 관리

1) YM-870 QP, 부적합품 관리 절차서

2) YM-1020 QP, 시정 및 예방조치 절차서

3) 양식 YM-860 QIF-01 치수검사 기록서

4) 양식 YM-860 QIF-02, 수입검사 기록서

5) 양식 YM-860 QIF-03, 합격라벨

6) 양식 YM-860 QIF-06, 수령검사 의뢰 및 검사

7) 양식 YM-860 QIF-08, Storage Control Label