I. REVISION SHEET

| 개정번호 | 개정내용 | 개정일자 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 신규 제정 / ESTABLISHMENT AS9100:2016 (REV:D) | 2023.06.29 |

2. 업무 흐름도

| 책임과 권한 | 업무 흐름 |  | 관련 부분/사항 |  | 관련양식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 해당팀 | MRB Booth 관리대장 (WA-870 QPF-02) 부적합 표찰 (WA-870 QPF-04) 수리/폐기/재작업/현사용가능 부적합 보고서 재검사 품질검토 격리 보관 고객 통보 부적합품 평가 및 조치 부작합 보고서 (WA-870 QPF-01) 부적합품 식별 부적합품 발생 |  |  |  |  |
| 품질팀 |  |  |  |  |  |
| 영업팀 |  |  |  |  |  |
| 고 객 |  |  |  |  |  |
| 품질팀 |  |  |  |  |  |
| Process Owner | 품질부서장 | 모니터링 및 측정항목 |  | 부적합율 |  |

| Responsibility | Work flow |  | Add information |  | Form |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Applicable team | Control Log (WA-870 QPF-02) Nonconformance Tag (WA-870 QPF-04) Nonconformance Report (WA-870 QPF-01) Nonconformance Report Rework/Repair/Scrap /Use as is Review Inspection Segregation Notification to customer Disposition Tagging Nonconformance found |  |  |  |  |
| Quality team |  |  |  |  |  |
| Marketing team |  |  |  |  |  |
| Customer |  |  |  |  |  |
| Quality team |  |  |  |  |  |
| Process Owner | Quality manager | Monitoring |  | Nonconformiing rate |  |

| 1. Purpose | 1. 목적 |
| --- | --- |
| This process is to identify, document and take action of nonconforming products detected on product realization. | 본 절차는 제품 실현 중 발견된 부적합품(위조품 및 비인가품 포함)의 식별, 분리, 문서화 및 기술조치에 따른 조치를 취하는데 그 목적이 있다. |
| 2. Scope | 2. 적용범위 |
| This procedure should be applied to the product produced in WA. | 당사에서 생산하는 제품에 대한 부적합품 처리 업무에 대하여 적용한다. |
| 3. General | 3. 방침 |
| 3.1 The nonconforming product shall not be deliveried prior to completion of customer MRB disposition. | 3.1 부적합품은 고객 MRB 기술조치가 완료 되기 전에 납품되어서는 안 된다. |
| 1) The nonconformity document shall be prepared on the initial nonconformity condition and the initial nonconformity condition shall not be changed until the evaluation & disposition of the nonconforming product has been accomplished. | 1) 부적합문서는 초기 발견한 부적합 상태에서 작성되어야 하고, 초기 발견한 부적합상태는 부적합품의 평가 및 조치 완료되기 전까지는 변형되어서는 안 된다. |
| 3.2 All contents recorded on the nonconformity document shall be legible & understandable. | 3.2 부적합 문서에 기록된 모든 내용은 읽기 쉽고 이해될 수 있도록 하여야 한다. |
| 3.3 In case of customer-supplied materials, it must be processed based on contract terms for nonconfoming document and technical disposition. | 3.3 사급자재 (고객제공품)인 경우 계약 조건에 따라 양식 처리 및 기술 조치하여야 한다. |
| 3.4 Nonconforming products returned by customers shall also be processed IAW this procedure. | 3.4 고객으로부터 반품된 부적합품에 대해서도, 이 절차에따라 조치하여야 한다. |
| 3.5 Minor reworkable nonconformities may be dealt with as minor nonconformity record. | 3.5 경미한 재작업 부적합은 5.1항 간이 부적합 보고서로 조치 할 수 있다. |
| 4. Monitoring and Measurement | 4. 모니터링 및 측정 항목 |
| Nonconforming product rate = Nonconforming product quantity / Produced quantity * 100 | 부적합율 = 부적합수량/생산수량*100 |
| 5.Procedure | 5. 업무 절차 |
| 5.1 Minor Reworkable Nonconforming Product | 5.1 간이 부적합 조치 |
| 1) The Inspectors can use the Minor Nonconformity record (MQH-870 QPF-03) to process minor nonconforming products (Minor Scratch, Touch-up, Sealant nonconformity, etc.) | 1) 수령검사 혹은 검사시 경미한 부적합 발견시 간이 부적합 기록서를 (MQH-870 QPF-03) 사용하여 처리 할 수 있다. (Minor Scratch, Touch-up, Sealant nonconformity, etc.) |
| 2) The inspectors shall prepare and register an NMR in the customer ERP for nonconformity recognized on the spec, such as minor nonconformity. | 2) 간이 부적합 대상은 검사원이 재작업 (Rework) 으로 처리가 가능한 경미한 부적합 (Minor Scratch, Touch-up, Sealant 부적합 등)에 한정한다. |
| 3) Non-conforming products that can be modified by simple rework without the need for corrective action and material review can be modified by issuing an Inspection Record (NMR) | 3) 간이 부적합은 자재심의 및 시정조치가 필요없는 단순 재작업으로 수정 가능한 부적합에 대해 아래 조치기준에 따라 NMR (Inspection Record)을 발행하여 수정할 수 있다. |
| 4) The MNR standards are as follows | 4) MNR 조치기준은 다음과 같다. |
| (1) Defects that can be immediately resolved in the corresponding process (MRB action if they are subjected to various processes for defect treatment) | (1) 통상 해당 공정에서 즉시 해결 가능한 결함(결함처리를 위하여 여러 공정을 거치는 경우는 MRB 조치) |
| (2) If the scope and procedures for rework are specified in the SPEC (MRB action if major rework is applied in SPEC) | (2) SPEC에서 재작업 범위 및 절차가 규정되어 있는 경우(SPEC에서 Major rework가 적용될 경우에는 MRB 조치) |
| (3) Reworking permitted in drawings | (3) 도면에 허용된 재작업 |
| (4) All NMR rework should be documented. | (4) 모든 NMR 재작업은 문서되어야 한다. |
| 5) The followings should be observed when preparing the NMR. | 5) NMR 작성시 아래 내용을 준수하여야 한다. |
| (1) Record the location and size of the nonconformity. | (1) 부적합 위치 및 크기를 기록한다. |
| (2) The technical measure for nonconformity should include the SPEC PARA and rework | (2) 부적합에 대한 기술 조치 내용은 해당 SPEC PARA와 재작업 내용을 포함하여야 한다 |
| (3) The contents of the rework should refer to the standard work instructions and related SPEC. | (3) 재작업 내용은 표준 작업지시서와 관련 SPEC을 참조하여야 한다. |
| 6) The issued NMR number shall be recorded on the work order, and a separate NMR control log should be maintained / managed. | 6) 발행된 NMR 번호를 해당시 작업지시서에 기록해야하며,별도의 NMR 관리대장을 유지/관리해야 한다. |
| 5.2 Identification of Nonconforming Product | 5.2 부적합품 식별 |
| 1) The inspection personnel who detect nonconforming product shall identify it by using (Form “WA-870 QPF-04), Rejection Tag”. | 1) 부적합품을 발견한 작업자는 검사원에게 통보 혹은 부적합 표찰(WA-870 QPF-04)을 부착후 통보하여야 한다. |
| 2) The inspection personnel who detect nonconforming product shall identify it by using a nonconformity label (Form “WA-870 QPF-04). | 2) 부적합품을 발견 혹은 접수한 검사원은 부적합 표찰(WA-870 QPF-04)을 사용하여 식별표시 하여야 한다. |
| 3) In case that happen from other supplier (special process), inform to the customer and take action by customer dNMRection. | 3) 외주업체(특수공정 포함)로부터 발생된 부적합도 부적합 표찰(WA-870 QPF-04)을 사용하여 식별표시 하여야 한다. |
| 5.3 Preparation of Nonconformity Document | 5.3 부적합 문서 작성 |
| 1) The inspector shall record a nonconformance report (WA-870 QPF-02) on identified nonconforming products and submits it to the MR technical team. | 1) 검사원은 식별된 부적합에 부적합보고서(WA-870 QPF-02)를 작성 후 MR 기술팀에 제출한다. |
| 2) In case of customer-supplied parts/material, the inspector shall use a nonconformance form of customer’s form based on contract. | 2) 사급 품/자재 (고객 제공)인 경우 고객 조건에 언급시 고객 양식을 사용하여야 한다. |
| 5.4 Segregation of nonconforming product | 5.4 MRB Booth 격리보관 |
| 1) Nonconforming product attached Rejection Tag/Label (WA-870 QPF-04) shall be stored in the MRB booth. | 1) 부적합 표찰/라벨 (WA-870 QPF-04)이 부착된 부적합품은 MRB Booth에 격리 보관한다. |
| 2) The inspection personnel shall put the date and his stamp on Nonconforming Product Control Log (WA-870 QPF-02). | 2) 검사원은 MRB Booth 관리대장(WA-870 QPF-02)에 입출고 목록을 기록한다. |
| 3) When the nonconforming product cannot be moved due to its size, weight or shape, it can be kept in designated area (MRB QUARANTINE AREA) of the shop that finds the nonconforming product. | 3) 부적합품이 MRB Booth에 들어가지 않는 경우, 적절한 위치에 격리시켜 “MRB QUARANTINE AREA”라는 문구와 함께 구획 표시한다. |
| 4) The MRB Booth shall be controlled under the following conditions: | 4) 격리보관장소는 다음조건하에 관리되어야 한다. |
| (1) A Lock of MRB Booth | (1) 격리보관장소의 시건장치 |
| (2) Keep of Nonconforming Product Control Log | (2) 부적합품 관리대장의 유지 |
| (3) In/Out of the Nonconforming Product in the presence of inspection personnel | (3) 검사담당 입회하에 부적합품의 입/출고 |
| 5.5 Disposition of Non-conforming Products | 5.5 부적합품 기술조치 (MRB) |
| 1. Technical and quality MR personnel carrying out technical measures shall be qualified in accordance with the qualification management procedures. | 1. 기술조치를 수행하는 MR 기술 및 품질담당은 자격관리 절차서에 따라 자격을 유지해야 한다. |
| 2. If it is a customer product, and a contract requirement, it shall comply with the customer's technical disposition. | 2. 고객 제품인 경우 계약 요구조건인 경우, 고객과 협의 및 고객의 기술 조치에 따라야 한다. |
| 3. The technical and quality MR personnel shall review the receiving nonconforming products and document and take technical disposition and sign the related nonconformity document (MQH-870-QPF-02). | 3. 기술 및 품질 MR 담당은 접수된 부적합품 검토 및 관련 부적합 문서(MQH-870-QPF-02)에 기술 조치 및 승인하여야 한다. |
| 1) The technical MR personnel describes technical disposition in detail and, if necessary, also describes their basis. | 1) 기술 조치 내용은 구체적으로 기술하여야 하며, 필요시 그 근거도 기술하여야 한다. |
| 2) If technical disposition is scrap, | 2) 기술조치가 페기인 경우, 다음과 같이 기술하여야 한다. |
| (1) Conspicuously and permanently mark “Scrap” on the noted products | (1) 부적합품에 식별 및 영구적으로 “Scrap 혹은 파손” 이라고 표식하시오. |
| (2) Physically rendered unusable | (2) 재 사용이 불가하도록 물리적으로 파손하시오 |
| 4. MR quality personnel should checked that there are similar nonconforming products in the storage and production line, and if so, inspector shall initate nonconforming report for those products. | 4. MR 품질은 필요시 창고 및 현장에 동일 부적합 유무를 위해 수평조사를 하여야 하고, 해당시 부적합 조치를 하여야 한다. |
| 4. Nonconformity documents for which technical disposition have been completed must be forwarded to inspector or production. | 5. 기술 조치 완료된 부적합 문서는 검사로 전달하여야 한다. |
| 5.6 Implementation of Disposition | 5.6 부적합품 조치의 이행 |
| 5.6.1 Upon receipt of the disposition NCR from customer as rework or repair, it shall be performed as follows. | 5.6.1 고객으로부터 재작업 및 수리로 기술 조치된NCR을 접수시, 다음과 같이 수행하여야 한다. |
| 1) The production personnel shall perform the rework or repair in accordanace with disposition. When the rework or repair cannot be performed per engineering disposition, Inspection personnel inform to the MRB engineer through customer off-site controller. | 1) 생산담당은 기술 조치에 따라 재 작업 또는 수리 한다. 재 작업 또는 수리가 기술지침에 따라 수행될 수 없을 시, 검사 담당은 고객 외주 관리 담당에게 통보한다. |
| 2) The inspector shall perform re-inspection in accordance with “MRB disposition.” | 2) 검사원은 기술 조치에 따라 재검사를 수행하여야 한다. |
| 3) If acceptable, the inspector shall enter his stamp & date in the applicable block of nonconformity document and next to previous stamp on the applicable block of the work order. Also remove Form (WA-870 QPF-04), Rejection Tag” from the applicable nonconforming product. (In case of paperless work order, follow its instruction) | 3) 합격시, 검사원은 부적합문서의 해당 란과 작업지시서의 “INSP” 란 및 해당 작업/검사 지침에 이전 인장날인 옆에 인장날인 및 날짜를 기재하여야 한다. 또한 해당 부적합품으로부터 (WA-870 QPF-04), 부적합 표찰”을 제거한다. (단, Paperless work order인 경우 그 지침에 따른다) |
| 5.6.2 Upon receipt of the disposition NCR from customer as “Use as is”, the inspectorl shall enter his stamp & date in the applicable block of nonconformity document and next to previous stamp on the applicable block of the work order. Also remove Form (WA-870 QPF-04), Rejection Tag” from the applicable nonconforming product. (In case of paperless work order, follow its instruction) | 5.6.2 고객으로부터 “현재대로 사용(Use As Is)” 기술 조치된 NCR 접수시, 검사원은 부적합문서의 해당 란과 작업지시서의 “INSP” 란의 이전 인장날인 옆에 인장날인 및 날짜를 기재하여야 한다. 또한 해당 부적합품으로부터 (WA-870 QPF-04), 부적합 표찰”을 제거한다. (단, Paperless work order인 경우 그 지침에 따른다) |
| 5.6.3 Upon receipt of the disposition NCR from customer as “R&R”, | 5.6.3 고객으로부터 “장탈착(R&R)” 기술 조치된 NCR을 접수시, |
| 1) The production personnel shall perform the rework or repair in accordanace with disposition. When the rework or repair cannot be performed per engineering disposition, Inspection personnel inform to the MRB engineer through customer off-site controller. | 1) 생산담당은 기술 조치에 따라 재 작업 또는 수리 한다. 재 작업 또는 수리가 기술지침에 따라 수행될 수 없을 시, 검사 담당은 고객 외주 관리 담당에게 통보한다. |
| 2) The inspector shall enter his stamp & date in the applicable block of nonconformity document and next to previous stamp on the applicable block of the work order. Also remove Form (WA-870 QPF-04, Rejection Tag) from the applicable nonconforming product. (In case of paperless work order, follow its instruction) | 2) 검사원은 부적합문서의 해당 란과 작업지시서의 “INSP” 란의 이전 인장날인 옆에 인장날인 및 날짜를 기재하여야 한다. 또한 해당 부적합품으로부터 (WA-870 QPF-04), 부적합 표찰”을 제거한다. (단, Paperless work order인 경우 그 지침에 따른다) |
| 3) The inspector / production personnel shall newly prepare the nonconformity document to the removed parts, and then enter the new nonconformity document number in the original nonconformity document. The original nonconformity document number shall be entered in the new nonconformity document for traceability. (In case of paperless work order, follow its instruction) | 3) 검사원/생산담당은 탈착한 부품에 대해 새로 부적합 문서를 작성하여야 하고, 새로 작성한 부적합 문서번호를 원 부적합 문서에 기재하여야 한다. 원 부적합 문서번호는 추적성을 위해 새로 작성한 부적합 문서에 기재하여야 한다. (단, Paperless work order인 경우 그 지침에 따른다) |
| 5.6.4 Upon receipt of the disposition NCR from MR engineet as “Scrap”, the inspector shall take the following actions to the applicable product. | 5.6.4 기술로부터 “폐기” 기술 조치된 NCR을 접수시, 검사원은 해당 부적합품에 대해 다음과 같이 조치하여야 한다. |
| 1) Mark conspicuously and permanently as “Scrap” until physically rendered unusable | 1) 물리적 조치가 완료되기까지 명확하고 영구적으로 "Scrap"이라고 식별표시하여야 한다 |
| 2) Take physical actions to prevent original intended use such as Grinding, burning, permanent distortion of parts, sawing into many small pieces, cutting a hole with cutting torch or saw and melting, etc, or | 2) 고객에 반송 원래의 목적으로 사용하지 못하도록 분쇄, 소각, 영구적인 찌그러트림, 여러 조각으로 절단, 구멍내기, 용해 등의 물리적 조치하여야 한다. |
| 3) Follow customer instsruction if exist. | 3) 고객지침이 동반시 그 지침에 따른다. |
| 4) The inspector shall enter his stamp and date on the applicable block of nonconformity document, and “Scrap” on the applicable part. | 4) 검사원은 부적합 문서의 해당 란에 인장날인 및 날짜를 기재하고, 해당 부품 위에 “Scrap”이라고 표기한다. |
| 5.7 Nonconforming product return | 5.7 부적합품 반송 |
| 1) The inspection personnel shall inspect the nonconformance product to return to the customer for rework or repair. | 1) 재작업/수리를 위해 반송된 품목이 다시 고객에게 송부시 검사가 수행되어야 한다. |
| 2) In case of component, certificate of inspection and functional test report shall submit to the customer with returned nonconformance product. | 2) 구성품(component)의 경우, 부적합이 발견되지 않아 고객에게 재 반송시 성능 시험 및 검사 성적서를 같이 제출하여야 한다. 재 송부되는 품목은 고객의 부적합 문서가 제출되어야 한다. |
| 5.8 Notification of Escapement (NoE) | 5.8 품질 이상 보고서 (NoE) |
| If notice any nonconformance on delivery product (Nonconformance of Escape), notify to the customer within one working day after find. | 1) 납품 이후 부적합이 발생된 사실을 인지한 시점 또는 부적합 발생이 의심 되어 진 시점으로부터 근무일 기준 1일 이내에 고객의 품질담당에게 서면으로 통보하여야 한다. (NoE) |
| Following informations should contained to the exposure. | 통보시에는 아래 항목을 포함하여야 한다. |
| a. Part no, name and nonconforming process | a. 부적합한 공정 또는 제품번호와 품명 |
| b. Nonconformity statement (S/B and IS) | b. 부적합 내용(S/B 와 IS) |
| c. Quantity and date of delivery | c. 납품된 수량과 날짜 |
| d. The serial no and date code of nonconforming producdt or suspected if possible | d. 부적합 또는 부적합이 의심되는 제품의 시리얼 번호와 날짜 CODE(가능 시) |
| 2) Products that are expected to have the same defects in the warehouse shall be identified2 by affixing the "minor nonconformity label (Attachment # 1)". | 2) 창고에 보관된 제품중 동일 결함이 예상되어 지는 제품에는 “ 간이 부적합표찰(첨부#1)”을 부착하여 식별한다. |
| 6. References | 6. 관련 문서 |
| 1) WA-870 QP Nonconforming Product Control Process | 1) WA-870 QP_부적합품 관리절차서 |
| 2) Form WA-870 QPF-01 Nonconformance Control Record | 2) 양식 WA-870 QPF-01 부적합관리대장 |
| 3) Form WA-870 QPF-02, Nonconformance report | 3) 양식 WA-870 QPF-02 부적합보고서 |
| 4) Form WA-870 QPF-03, Minor Nonconformance report | 4) 양식 WA-870 QPF-03 간이 부적합보고서 |
| 5) Form WA-870 QPF-04, Reject tag | 5) 양식 WA-870 QPF-04 부적합 표찰 |
| 6) Form WA-870 QPF-05, Accept tag | 6) 양식 WA-870 QPF-05 적합 표찰 |
| 7) Form WA-870 QPF-06, MRB Booth Control log | 7) 양식 WA-870 QPF-06 MRB Booth 관리대장 |
| 7.Appendix | 7. 첨부 |