I. REVISION SHEET

| 개정번호 | 개정내용 | 개정일자 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 신규 제정 / ESTABLISHMENT AS9100:2016 (REV:D) | 2023.06.29 |

| 책임과권한 | 업무 흐름 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 기술팀 | 공정서 준비 검사업무 지침서 (WA-860 QI) MBD 검사계획지침서 (WA-QI) DPD QA PLAN (WA-QAP1) 치공구/NC DATA/MOI 등 I.P/CMM/검사기준 등 검사데이터창생 생산데이터창생 검토/승인 INPUT: 견적자료/계약검토 고객요구사항 도면/SPEC/기술자료 등 제조공정검토 제조공정설계 고객 공정서 접수 공정서 작성 자료 수집 변경 사항 검토 형상관리지침서 (WA-812 QI) 구매 및 외주관리 (WA-820 QP) 기반구조 및 생산설비 관리 (WA-713 QI) |  |  |
| 기술/ 품질팀 | 도면 및 기술자료 관리 (WA-750-01 QI) 치공구 제작 및 검사 (WA-850-4 QI) NC PGM 관리 (WA-QI) DPD QA PLAN (WA-QAP) OUTPUT |  |  |
| 기술/ 품질팀 |  |  |  |
| 기술/ 생산팀 | 생산배포 제조 관리 절차서 (WA-850 QP) 제품생산 내부승인 |  |  |
| Process Owner | 기술팀장 | 모니터링 및 측정항목 (KPI) | 공정변경 요청율(%) |

| 1. Purpose | 1. 목적 |
| --- | --- |
| To provide an instruction for preparation & updating of planning sheet for assembly / part manufacturing.. | 이 지침은 조립 및 단품 제작에 필요한 공정서의 작성 및 개정에 대한 업무 지침을 마련하기 위함이다.. |
| 1. Scope | 2. 적용 범위 |
| It can be applied in whole or in part depending on customer requirements or products, and necessary items can be added. | 고객 요구 조건 혹은 제품에 따라 전체 혹은 일부 적용할 수 있으며, 필요 항목을 추가 할 수 있다.. |
| 3. General | 3. 방침 |
| 1) The work order consists of the following main items: | 1) 공정서 작성시 아래 주요 사항으로 구성한다. |
| (1) Main items necessary for making work order | (1) 공정서 작성시 주요 반영 항목 |
| (2) Detail items necessary for making work order | (2) 공정서 작성시 필요한 세부 반영 항목 |
| (3) Work order change Work order | (3) 공정서 작성 및 개정 |
| (4) Review and approval of work order | (4) 작업 공정서 검토 및 승인 |
| 2) When preparing the work order, the following must be referenced. | 2) 공정서 작성시 수립된 다음을 참조하여야 한다. |
| (1) Summarized product requirements | (1) 정리된 제품 요구 조건 |
| (2) M-BOM | (2) M-BOM |
| (3) Build-Up Plan | (3) Build-Up Plan |
| (4) factory work layout | (4) 공장 작업 배치도 |
| 3) Critical items or KC items must be reflected based on the relevant instruction. | 3) 치명 항목 혹은 KC항목등은 관련 지침서를 바탕으로 반영하여야 한다. |
| 3. Responsibility and Authority | 3. 책임과 권한 |
| 3.1 Manufacturing engineering team | 3.1 제작 기술팀 |
| 1) Create, maintain, and manage work order documents for all parts manufactured in the organization. | 1) 조직에서 제작되는 모든 부품의 작업 공정서를 작성 유지 및 관리한다.. |
| 2) The applicability of the data provided by the customer (contracts, technical data such as drawings, change specifications, etc.) must be practically reviewed and decided. | 2) 고객이 제공하는 자료 (계약서, 도면등 기술자료, 변경사향등)의 적용여부를 실질적으로 검토 및 결정해야 한다. . |
| 3) The up-to-date of the technical data reflected in the process document and its reflection status in the process must be checked, managed, and maintained. | 3) 공정서에 반영된 기술자료의 최신 여부 및 공정에 반영 상태를 확인, 관리 및 유지해야 한다. |
| 4) The manufacturing engineering team makes a work order based on the reviewed customer requirements (drawings, specifications, etc.) and the established realization plan (M-BOM, Manufacturing Plan, factory work layout). | 4) 제작 기술담당은 검토된 고객 요구조건(도면, 사양서등) 및 수립된 제작 계획 (M-BOM, Manufacturing Plan, 공장작업 배치도)을 바탕으로 공정서에 작성하여야 한다. |
| 5) The preparation of the work order must follow the approval process. | 5) 공정서 작성은 승인과정 프로세스를 따라야 한다. |
| 3.2 Quality team | 3.2 품질팀 |
| 1) Review and agree to the drafted or revised work order. | 1) 작성 혹은 개정된 공정서를 검토 및 동의하여야 한다. |
| 2) Check whether the inspection code on the work order is properly reflected during the review. | 2) 검토시 검사 단계가 적절히 반영되었는지 점검하여야 한다. |
| 3) Check whether requirements and changes are reflected. | 3) 기술 변경 사항 및 요구사항의 반영 여부를 확인해야 한다. |
| 3.3 Functional team who has received engineering data. | 3.3 기술자료를 배포 받은 기능팀 |
| 1) The production team must issue the work order stored according to the production schedule. | 1) 생산팀은 저장된 공정서를 생산 일정에 맞추어 발행하여야 한다. |
| 2) The relevant team must check the revision status of the relevant data recorded in the work order and the revision status of the data in use. | 2) 관련팀은 공정서에 기록된 관련 자료의 개정 상태와 사용중인 자료의 개정 상태를 점검하여야 한다. |
| 3) Functional team should always keep drawings and engineering data updated and good. | 3) 보유 자료를 항시 최신 및 양호한 상태로 유지하여야 한다. |
| 4. Work standard | 4. 업무 기준 |
| 4.1 Review related data | 4.1 관련 자료 검토 |
| The manufacturing technical team shall review the following matters and reflect the results when preparing the process. | 제작 기술팀은 공정서 작성시 다음 사항를 검토 및 그 결과를 반영하여야 한다. |
| 1) Quotation / contract data review | 1) 견적/ 계약 검토 자료 |
| 2) Customer or organization funished data(e.g. contracts, drawings, specifications, Gerber, etc.) | 2) 고객 혹은 조직 제공 자료(계약서, 도면, 사양서, Gerber 등) . |
| 3) Customer specific requirements | 3) 고객 특별 요구 사항 . |
| 4) Data prepared for product realization (M-BOM, Build-Up Plan, Production Process Map, Factory Work Layout) | 4) 작성된 자료 (M-BOM, Build-Up Plan, 생산 공정 맵, 공장 작업 배치도) |
| 5) Data prepared to produce product (tooling, NC program, data, MOI) | 5) 조직에서 작성된 생산 관련 자료 (치공구, NC DATA, MOI등) |
| 6) Inspection and approved materials generated by the organization (such as CMM, IP, MOI, and other quality documents) | 6) 조직에서 생성된 검사 및 승인 받은 자료 (CMM, IP, MOI등 기타 품질 문서등) |
| 7) Basic Part Tree of Manufacture using the M-BOM (or M-IPL) prepared in the business. | 7) 해당 사업의 작성된 M-BOM (또는 M-IPL)을 이용하여 기본적인 제작 단품 수지도(MFG Part Tree) |
| 8) In case of hard to make detail parts, prepare MMD (Manufacturing Method Definition) with tool list & NC list and release to relative function (Tool / NC). After Tool & NC Engineering review, return to the Manufacturing Engineering. | 8) 어려운 제작성 PART인 경우, 치공구 List, NC List 와 함께 Manufacturing Method Definition (MMD)를 작성하여 관련 부서(치공구, NC)에 배포하고 관련 부서는 검토 후 제작기술 담당에게 송부한다. |
| 4.2 Preparation of work Order | 4.2 공정서 작성 |
| 4.2.1 Main items necessary for making work order | 4.2.1 공정서 작성시 주요 반영 요건 |
| : Manufacturing engineering shall reflect the process of the procedure if there is related procedure. | : 제작 가술팀은 아래 언급된 사항중 연관 절차서가 있을경우 관련 절차서에 따라야 한다. |
| 1) Refer to the technical data (drawings, specifications, CATIA and Gerber) and the status of the change in the process statement. | 1) 공정서에 기술 자료(도면, 사양서, CATIA 및 Gerber) 및 변경 상태를 기록해야 한다. |
| 2) Refer to the production materials (IP, NC Program, CMM measurement) and the status of the change in the process statement. | 2) 공정서에 자체 작성한 제작 자료 (IP, NC Program, CMM측정) 및 변경 상태도 기록되어야 한다. |
| 3) Refer to the specifications of detail part and raw materials specified in thel drawings | 3) 기술 도면에 명시된 단품 및 원자재의 사양서를 명기한다. |
| 4) Refer to whether a self-produced or outsourced purchase. (Production: M, outsourced: B) | 4) 자체 제작인지 외주 구매인지 언급하여야 한다. (제작: M, 외주: B) |
| (1) Refer to the code of the outsourcing company for processes that require an outsourcing process or a partial outsourcing process. | (1) 부분 외주 공정이 필요한 공정에는 외주업체 Code를 명기한다. |
| 5) Quality assurance shall consider the followings | 5) 품질보증은 다음을 검사방안을 고려해야 한다 |
| (1) Customer onsite inspection | (1) 고객 현지검사 사항 |
| (2) In-house inspection or on-site inspection | (2) 본부 현지 검사 혹은 사내외주제작 검사 |
| (3) Receiving inspection record | (3) 수령검사 기록서 사항 |
| (4) Things related to test report, specimen production and quality assurance, etc | (4) 시험 보고서, 시편 제작 및 품질 보증서 등과 관련된 사항 |
| 6) Refer to the "compatible and replaceable single product" and requirements in the case of I/R detail parts, | 6) I / R 단품인 경우, "호환성 및 대체성 단품" 및 요구사항을 명기한다. |
| (1) The applicable "compatible and replaceable detail parts" and requirements shall be checked by the quality planning team. | (1) 명시된 "호환성 및 대체성 단품" 및 요구사항은 품질계획 담당에 의해 확인 한다. |
| 7) Refer to put the job and inspection codes | 7) 작업 및 검사 코드들을 명기 |
| (1) During the SEQ STEP, the Inspection Step is entered as "Q" and the Operation Step is entered as "P" in the work order. | (1) 명기순차 단계(SEQ STEP) 중 검사 단계(Inspection Step)는 "Q", 작업 공정 단계 (Operation Step)는 "P" 로하여 INSP LEV Field에 입력한다. |
| (2) The inspection code reflects (Worker" M, Work Guarantee" P, Inspection: Q, Customer: B, Government: G) as follows. | (2) 검사 코드는 다음과 같이 (작업자” M, 공작보증인” P, 검사: Q, 고객: B, 정부: G) 반영한다. |
| (3) Final inspection step shall be assigned at the end of the process. It is used to check whether there is an abnormality in the front part of the process and to move to the next process or to allow delivery to the customer. | (3) 공정서 마지막에 최종검사 항목을 부여해야 한다. 공정 앞 부분의 이상 유무 확인과 다음 공정으로 이동 혹은 고객 납품을 허락하는 개념으로 사용한다. |
| 8) Refer to the number and symbol of the tool (including the inspection tool) required for the process. | 8) 해당 공정에 필요한 치공구 (검사 전용 치공구 포함) 번호 및 기호를 명기한다. |
| 9) Refer to the inspection process (NDI, etc.) specified in the drawings and process specifications | 9) 기술 도면 및 공정 사양서에 명시된 검사공정 (NDI등)을 명기한다 |
| 10) If applicable, refer to the data for traceability. (Raw material receiving number, Lot number, batch number, organization selection traceability number). | 10) 해당시, 단품 추적을 위한 자료를 명기한다. (원자재 입고 번호, Lot 번호, 조직 선정 추적성 가능 번호) |
| 11) Refer to weight In accordance with drawings, specification contracts, or other data, refer to the process for measuring and recording the weight. If necessary, refer to the measurement method. | 11) 무게 (Weight)요구사항 명기 도면, 사양서 계약서나 기타 자료에 의거 해당시 무게 (Weight) 측정 기록하는 공정을 명기한다. 필요 시, 측정 방법을 명시한다. |
| 12) Refer to the effectivity number, for products that require configuration management. | 12) 형상관리가 필요한 제품에 대해 적용 호기(Effectivity) 및 종료호기 사항을 명기한다. |
| The applicable effectivity shall be established, e.g. 5 digits, etc | 적용호기 표기 방안을 수립하여야 한다, (예: 5자리 등) |
| 13) Refer to the latest revision number of MCD (Machine Control Data) or prepare a revision number specification column. | 13) MCD (Machine Control Data)의 최신 개정번호 명기하거나 또는 개정번호 명기 난을 마련한다. |
| 14) Refer to require the "Certified Operator Required" usually for the special process and/or even general process required by specification or quality team. | 14) 사양서 혹은 품질팀으로부터 요구된 특수 공정이나 일반 공정에 자격관리 요구사항을 명기한다. |
| (1) Refer to the requirements of the special process by manufacturing engineering, if needed | (1) 요구 시, 제작기술 담당은 특수 공정 관리의 요구사항을 명기한다. |
| 15) Prepare a PSS (Planning Addendum Sheet) to facilitate the work in the Routing Planning Module. | 15) 작업을 원활히 하기 위한 PSS (Planning Supplement Sheet)를 Routing Planning Module에서 작성한다. |
| 16) If an item is managed by customer designation, the requirements of the specifications should be specified. | 16) 고객 지정으로 관리되는 품목이 있으면 해당 스펙의 요구사항을 명기해야 한다 |
| 17) For raw material processing, the confirmation of Grain Direction shall be indicated. | 17) 원자재 가공인 경우 Grain Direction 확인을 표기해야 한다. |
| 18) In the case of a First-Article Inspection, all pages of work order shall be marked in red as "First-Article Inspection ". | 18) 초도품인 경우는 모든 장에 “초도품” 이라고 빨간색으로 표기하여야 한다. |
| 19) Even in the case of a partial(Delta) First-Article Inspection, all pages of work order shall be marked in red as "Partial First-Article Inspection". | 19) 부분(Delta)초도품인 경우도, 해당 공정에 “초도품” 이라고 빨간색으로 표기하여야 한다. |
| 20) Seq/order number for each workplace shall be designated by giving the sequence order. | 20) 작업장별로 순번을 시정하여 Seq /순서번호를 지정하여야 한다. |
| 21) If the work process cannot be recorded and explained in the work order, a separate Planning Supplement Sheet or Process Control Record (Form PCR) may be added to the work order. | 21) 작업공정서 상에 작업 내용을 기록, 설명 할 수 없을 경우 필요 시, 별도의 Planning Supplement Sheet, 혹은 Process Control Record (양식PCR)는 공정서에 추가될 수 있다. |
| 22) Specifying PCR form records to manage the requirements of aging materials such as adhesive primer sealing, MPS, adhesive film (adhesive film) and prepreg. | 22) 접착 프라이머 (Adhesive Primer) 실링, MPS, 접착필름 (Adhesive Film) 및 프리프레그와 같은 시효자재의 요건 관리하기 위해 PCR 양식 기록 사항 명기 |
| 23) Application of Process Instruction | 23) 공정지침서 (Process Instruction) 적용 |
| 1) For complicated or long-related processes (e.g., surface treatment, heat treatment, paint, etc.), the details may be replaced using the Process Guidelines (PI). The Process Instruction gives a numbering system and specifies the PI number in the work order. The latest revision status of the Process Instruction(PI) should be refer to in the Basic Information section of the work order. | (1) 복잡하거나, 관련 내용이 긴공정인 경우 (예: 표면처리, 열처리, 페인트등)에 세부 내용은 공정지침서 (PI)를 이용하여 대체 할 수 있다. 공정지침서 (Process Instruction)는 번호체계를 부여하여, 해당 공정에 PI 번호를 명기한다. 공정지침서(PI)의 최신 개정현황은 기술자료란의 해당 공정사양서 다음에 표기된다 |
| 24) The approval process of the work order is as follows. Preparation of work order – Review of manufacturing engineering team – Review of quality assurance – Approval of the manufacturing engineering team | 24) 공정기술 작성 – 공정기술 검토 – 품질 검토 – 공정기술 승인 |
| 4.3 Refer to the basic data of work order when preparing the work order | 4.3 공정서 작성시 기본 정보 기록 |
| The following basic data and supplementary data should be refer to in the front page of work order when preparing the work order. | 다음의 기본 정보 및 보충 자료는 공정서 작업 전 혹은 앞부분에 배치하여 기록해야 한다. |
| 4.3.1 Basic data | 4.3.1 기본 정보 표시 |
| 1) Project: code number | 1) 프로젝트 : 코드 번호 |
| 2) Work ordre number | 2) 공정서 (Work Order. W/O) 번호 |
| 3) Work order change number | 3) 공정서 변경 번호: |
| 4) Assembly/ sub-assy/ detail part number | 4) 조립 / 부분 조립/ 단품 번호: |
| 5) Assembly/ sub-assy/ detail part change number | 5) 조립 / 부분 조립/ 단품 명칭: |
| 6) Print date | 6) 발행일자 |
| 7) Page number | 7) 페이지 번호: 1/X |
| 8) Quantity | 8) 수량: |
| 9) Product effectivity, Lot No, Date etc | 9) 생산 호기, Lot No, 일자등 |
| 10) The location of factory | 10) 공장 위치 |
| 4.3.2 Related drawing and data | 4.3.2 도면 자료 정보 관련 |
| 1) Refer to drawing and related drawing | 1) 도면 및 연관된 도면을 명기해야 한다. |
| ( drawing number, SHT, rev, change, start effectivity, last effectivity) | : 도면 번호, SHT, REV, ADVANCED CHANGE, 시작호기 (EFF FR), 종료호기(EFF TO) |
| 2) refer to all technical data issued based on the drawing | 2) 도면과 관련해 발행된 모든 기술 자료도 기록해야 한다. |
| 3) refer to the specification number stated on the drawing | 3) 도면상에 언급된 사양서 번호를 기록해야 한다. |
| (Specification number, rev, start date, last date) | : 사양서 번호, Rev 번호, 시작일, 종료일 |
| 4) Refer to the organization ‘s own specification required for the work or product. | 4) 작업 혹은 제품에 필요한 자체 작성한 사양서를 기록해야 한다. |
| (Specification number, rev, start date, last date) | : 사양서 번호, Rev 번호, 시작일, 종료일 |
| 5) Mention all other data related to the product. | 5) 기타 제품과 관련된 모든 자료를 기록해야 한다,. |
| 4.3.3 Data related to the tooling | 4.3.3 치공구등 정보 관련 |
| 1) Mention all tooling used in the production of the product. (tooling drawing number, SHT, rev, change, start unit, last unit) | 1) 제품 생산에 사용된 모든 치공구류도 언급해야 한다. (치공구 도면번호, SHT, REV, ADVANCED CHANGE, 시작호기 (EFF FR), 종료호기(EFF TO) |
|  | :, |
| 2) Mention the inspection toolings | 2) 검사용 치공구도 기록되어야 한다. |
| 4.3.4 Program data related to machining and/or manufacturing of the product. | 4.3.4 가공 프로그램 정보 관련 |
| 1) Mention the program data using to production of machining and/or manufacturing of the product | 1) 제품이 프로그램에 의해 가공 혹은 생산되는 경우 프로그램 정보도 언급해야 한다. |
| (program numbet, rev, change, start unit, last unit) | : 프로그램 번호, REV, ADVANCED CHANGE, 시작호기 (EFF FR), 종료호기(EFF TO) |
| 4.3.4 Program data related to the inspection of the product | 4.3.4 검사 프로그램 정보 관련 |
| 1) If the product is inspected by a program such as CMM, the program data must also be recorded. | 1) 제품이 CMM등 프로그램에 의해 검사되는 경우 프로그램 정보도 기록해야 한다. |
| : Program number, rev, change no, start unit, last unit | : 프로그램 번호, REV, ADVANCED CHANGE, 시작호기 (start unit), 종료호기(last unit) |
| 4.3.5 Raw data | 4.3.5 원자재 정보 관련 |
| 1) Detail part | 1) 단품인 경우 |
| (1) Mention the raw material data. When applicable, Grain (Ribbon) Direction (Grain Length / Grain Width,) must be mentioned. | (1) 원자재 정보를 기록해야 한다. 해당시 Grain (Ribbon) Direction (Grain Length / Grain Width, 을 언급해야 한다. |
| (2) If applicable, mention the grain (Ribbon) Direction at the top of the work order. | (2) Grain (Ribbon) Direction이 해당되는 경우, 공정서 상단에 언급해야 한다. |
| (3) In this case, apply this requirement from purchasing and receiving inspection | (3) 이 경우 구매 및 수령검사때부터 적용해야 한다. |
| *** NOTES: mention to “VERIFY THE GRAIN (OR RIBBON) DIRECTION FOR RECEIVED MATERIAL”. *** | (예) 수령자재의 THE GRAIN (OR RIBBON) DIRECTION을 점검하시요. |
| 2) Assembly | 2) 조립품인 경우 |
| (1) Mention the required detail parts, sub-assy, H/W data. | : 필요 부품, Sub-assy 및 H/W 정보를 언급해야 한다. |
| (2) Mention the chemical materials (such as sealants). | : 해당 케미칼 자재도 (실랜트등)도 기록해야 한다. |
| 4.3.6 COP (Condition of Part) | 4.3.6 COP (Condition of Part) 기록해야 한다 |
| (1) Mention to the configuration of the part produced in the noted process. | 1) 해당 공정서에서 만들어 낸 부품 형상을 말한다. |
| (2) Mention the various holes | 2) Holes들 정보 |
| (3) Mention the information that need to be worked on at the customer site. | 3) 고객에서 작업해야 하는 부분에 대한 정보 반영 |
| 4.4 Detail process data for work order | 4.4 공정서 작성시 세부 작업 항목 기록 |
| 1) Mention the process detail data in order on the work order. | 1) 공정 세부 사항은 작업 내용을 순서대로 언급한다. |
| 2) Mention the work process in detail by referring to the M-BOM, Build-Up Plan, production process map, factory work layout, etc., and the contents below. | 2) M-BOM, Build-Up Plan, 생산 공정 맵, 공장 작업 배치도등과 아래 내용을 참조하여 작업과정을 세부적으로 언급해야 한다. |
| 3) Mention the required processes depending on the product, and add or remove based on the product characteristics. | 3) 필요 공정은 제품에 따라서 다양함으로 제품 특성에 추가 및 제거를 하여야 한다. |
| 4.4.1 In case of detail parts | 4.4.1 단품인 경우 |
| 1) Raw material cutting process | 1) 원자재 절단 공정 |
| 1) Traceability information shall be recorded. (e.g. Receiving No., Batch No, Lot No, Cure No, etc.) on the work order. | (1) 추적성 정보를 공정서에 기록하도록 해야 한다. (예: 입고 서번호, Batch No, Lot No, Cure No등) |
| (2) Grain (or Ribbon) Direction shall be mentioned in the raw material cutting process in terms of material size and grain (or ribbon) direction. (e.g. Cut raw materials to material specification 10.0 * 5.0 (GD) * 2.0 according to the process. | (2) 원자재 절단 공정에 Grain (또는Ribbon)Direction 을 Material Size와 Grain(또는 Ribbon) Direction 사항을 언급해야 한다. (예: 원자재를 공정서에 의거 자재 규격 10.0 * 5.0 (GD) * 2.0 로 절단하시오.) |
| (3) Sketches can also be provided as needed. | (3) 필요에 따라 스케치를 제공 할 수도 있다. |
| (4) In case of inspection requirement process, insert inspection code. | (4) 검사 요구 공정인 경우 검사 코드를 삽입한다. |
| 2) Machining process | 2) 가공 공정 |
| (1) Record the required tooling number | (1) 해당 치공구 기록 |
| (2) NC program number and revision | (2) NC 프로그램 번호 |
| (3) Refer to the machining place | (3) 가공 부분 기록 |
| (4) Refer to the quantity of holes like quantity, diameter and tolerances | (4) HOLES 가공 부분 기록, 직경별 개수, 공차 포함 |
| (5) As needed, can add the (3) axis or (5) axis equipment in other shop. | (5) 필요시 다른 SHOP에서 3축 장비 혹은 5축 장비 가공을 추가 할 수도 있다 |
| 3) Cut off process | 3) CUTTING 작업 |
| (1) Remove the tap and deburr | (1) TAB 등 제거 및 사상 수행 |
| (2) Record the work in the order of work | (2) 작업 순서대로 작업 내용을 기록한다. |
| 4) CMM inspection process | 4) CMM 검사 |
| (1) Record the tooling number if required | (1) 해당 치공구 기록 (해당시) |
| (2) CMM program number and revision | (2) CMM 프로그램 번호 기록 |
| (3) Measure and record parts | (3) 측정 및 부품 검사 |
| 5) Cleaning process | 5) 크리닝 공정 |
| Processes required before non-destructive inspection | : 비파괴 검사전 필요 공정 |
| (1) Record applicable work instructions | (1) 해당 작업 지침서 기록 |
| (2) Refer to the masking area if applicable | (2) 해당시 MASKING 부위를 언급 |
| 6) Non-destructive inspection process | 6) 비파괴 검사 |
| (1) References to applicable specifications | (1) 해당 사양서 언급 |
| (2) It refers to "Certified Operator Required". | (2) “인가 작업자 요구됨” (Certified Operator Required라고 언급한다. |
| (3) Where applicable, the type of non-destructive inspection shall be mentioned (Penetrant Inspection, X-Ray I, Magnetic Particle I, Ultrasonic I, etc.) | (3) 해당시 비파괴 검사 종류를 언급해야 한다. (Penetrant Inpect, X-Ray I, Magnetic Particle I, Ultasonic I 등) |
| (4) If there is a possibility of cracking due to internal stress on materials due to Machine and Cold Forming, non-destructive inspection should be conducted according to the relevant specification. | (4) Machine 및 Cold Forming 등 자재에 내부 응력(Internal Stress) 으로 균열(Crack) 가능성이 있을시 관련 사향서에 따라 비파괴 검사를 하여야 한다. |
| 7) Shop-Peening process | 7) SHOP PEENING 공정 |
| (1) References to applicable specifications | (1) 해당 사양서 기록 |
| (2) Refers to "Certified Operator Required". | (2) “인가 작업자 요구됨” (Certified Operator Required라고 기록한다. |
| (3) Detailed requirement information related to work should be recorded. (Application time, etc.) | (3) 작업 관련 세부 요구 조건정보를 기록하도록 하여야 한다. (적용 시간등) |
| (4) Refer to the exclusion zone | (4) 제외 구역을 기록한다. |
| 8) Jig Boring process | 8) Jig Boring 공정 |
| (1) Record the required tooling number | (1) 해당 치공구 기록 |
| (2) NC program number and revision | (2) NC 프로그램 번호, 해당시 |
| (3) Refer to the machining place | (3) 가공 부분 기록 |
| (4) Refer to the quantity of holes like quantity, diameter and tolerances | (4) HOLES 가공 부분 기록, 직경별 개수, 공차 포함 |
| 9) Heat-Treatment process | 9) 열처리 공정 |
| (1) References to applicable specifications |  |
| (2) Refers to "Certified Operator Required". | (1) 해당 사양서 기록 |
|  | (2) “인가 작업자 요구됨” (Certified Operator Required라고 기록한다. |
| (3) Record the work in the order of work | (3) 작업 순서대로 요구 조건을 기록하여야 한다 |
| (4) Make a space to record the relevant information. (Work Load number, heat treatment equipment number, work completion date/time) | (4) 관련 정보 기록하도록 칸을 만들어 둔다. (작업Load 번호, 열처리장비번호, 작업완료 날짜/시간) |
| (5) If a freezer is required, it also refers to the record column of the freezer entering time and temperature. | (5) 냉동고 입고가 필요한 경우 냉동고 입고시간 및 온도 에 대한 기록란을 또한 명기한다 |
| 10) Masking process | 10) MASKING 공정 |
| (1) References to applicable specifications or related instruction | (1) 해당 사양서 혹은 연관 자료 언급 |
| (2) References to mask for surface treatment according to drawing and specification requirements. | (2) 도면 및 샤양서 요구 항목에 의거 표면처리를 위한 Masking 한다 |
| 11) Surface treatment process | 11) 표면처리 공정 Anidizing등 |
| (1) References to applicable specifications | (1) 해당 사양서 기록 |
| (2) Refers to "Certified Operator Required". | (2) “인가 작업자 요구됨” (Certified Operator Required라고 기록한다. |
| (3) Requirements shall be recorded in order of work | (3) 작업 순서대로 요구 조건을 기록하여야 한다 |
| (4) Make a space to record the relevant information. (Work Load number, work completion date/time) | (4) 특수 공정 적용 시간 및 결과를 기록하도록 칸을 만들어 둔다. |
| 12) Primer paint process | 12) 프라이머 페인트 공정 |
| (1) References to applicable specifications | (1) 해당 사양서 기록 |
| (2) Refers to "Certified Operator Required". | (2) 해당시 “인가 작업자 요구됨” (Certified Operator Required라고 기록한다. |
| (3) Refer to primer materials and masking place. | (3) 프라이머 재료 및 마스킹 부위 언급한다. |
| (4) Make to record the relevant information. (Load number, date, time, etc.). | (4) 관련 정보 기록하도록 한다. (Load 번호, 일자 , 시간 등 |
| 13) Top coating paint process | 13) 해당시 Top Paint 페인트 공정 |
| (1) References to applicable specifications | (1) 해당 사양서 기록 |
| (2) Refers to "Certified Operator Required". | (2) 해당시 “인가 작업자 요구됨” (Certified Operator Required라고 기록한다. |
| (3) Refer to materials and masking place. | (3) 프라이머 재료 및 마스킹 부위 언급한다. |
| (4) Make to record the relevant information. (Load number, date, time, etc.). | (4) 관련 정보 기록하도록 한다. (Load 번호, 일자 , 시간 등 |
| 14) Identification process | 14) ID 공정 |
| (1) References to applicable specifications | (1) 해당 사양서 기록 |
| (2) The location of the ID is indicated separately. | (2) ID 위치는 별도로 표시한다. |
| (3) Referring to the ID material. | (3) ID 재료 언급한다. |
| 15) Final inspection process | 15) 최종 검사 공정 |
| (1) References to that the final inspection is performed | (1) 최종 검사 수행이라고 언급한다. |
| 15) Storage or Delivery | 15) 저장 혹은 납품 |
| (1) References to applicable specifications | (1) 해당 사양서 기록 |
| (2) Packaging and tagging | (2) 포장 및 TAGGING |
| 4.4.2 In case of assembly | 4.4.2 조립품인 경우 |
| 1) Information mentioned in the assembly process in advance | 1) 조립 공정에 필요한 사전 정보 |
| (1) The assembly process and specifications required for assembly shall be indicated. (e.g. Tokyu, Sealing, EB) | (1) 조립에 필요한 조립 공정 및 사양서를 표기햐야 한다. (예: 토큐, 실링, EB, Ground) |
| (2) Detail part number, sub-assembly, and H/W and quantity respectively shall be referenced | (2) 단품 번호, 중간 조립품 및 H/W와 각각 수량등을 언급해야 하고한다 |
| 2) It shall be recorded the serial number or work order number of a detail product or sub-assembly (including Bond Assy) that requires serial number management | 2) 일련번호 관리가 필요한 단품이나 중간 조립품(Bond Assy 포함)의 일련번호 또는 작업지시서 번호를 기록 할 수 있도록 하여야 한다 |
| 3) Inspect parts and HW | 3) 부품 및 H/W 검사한다. |
| 4) Set-Up process | 4) Set-Up 공정 |
| (1) References to applicable specifications and toolings | (1).관련 사양서 및 치공구 번호를 언급한다. |
| (2) References to applicable parts to be assembled | (2) 조립될 부품들을 언급한다 |
| (3) If necessary, refer to the location in the tooling. | (3) 필요시 치공구에서 위치를 언급한다. |
| (4) Refer to the part, clamp it, and check the set-up status on the tooling. | (4) 해당 부품을 언급하고, Clamping 하고, 치공구에조립된 상태를 확인한다. |
| (5) Drill to the opposite part using P/H or Template depending on the situation. | (5) 상황에 따라 있는 P/H 혹은 Template를 이용하여 반대쪽 부품에 Drilling 한다. |
| 5) Holes for assembly drilling process | 5) 조립용 HOLES DRILL 공정 |
| (1) References to applicable specifications and toolings | (1) 해당 사양서 기록 |
| (2) Make the assembly holes based on the H/W standard and mention the H/W name and holes diameter and quantity. | (2) 조립용 HOLES을 H/W 규격대로 DRILLILNG 하도록 하며, H/W 명칭 및 HOLES 직경 및 수량을 언급한다. |
| (3) As needed, drill the P/H and then full size holes | (3) 필요시 PILIT HOLE를 DRILLING하여 다음 순서에 FULL 직경으로 DRILL 한다. |
| (4) As needed, any holes can also be pre-drilled with a smaller diameter in the process | (4) 이런 HOLES는 부품 공정에서 한 단계 적은 직경으로 사전 DRILLING 할 수도 있다. |
| (5) As applicable, references to applicable countersink on the holes | (5) 해당시 holes에 countersink 요건을 언급해야 한다. |
| (6) References to applicable deburr | (6) DEBURR 작업을 언급한다 |
| 6) Nut plate install process | 6) NUT PLATES 장착 공정 |
| (1) References to applicable specifications. | (1) 해당 사양서 기록 |
| (2) References to the requirements according to the order of work. | (2) 작업 순서에 따른 요구 조건을 언급한다. |
| (3) Make Nut Plate holes with diameter, quantity and location. | (3) NUT PLATE HOLES 를 DRILLING 한다. (직경, 수량 및 위치를 언급한다. |
| (4) As applicable, references to applicable tooling for hole location. | (4) 해당시 HOLES 위치용 치공구 언급한다. |
| 7) Part assembly process | 7) 부품 조립 공정 |
| (1) References to applicable specifications. | (1) 해당 사양서 기록 |
| (2) References to the requirements according to the order of work. | (2) 작업 순서에 따른 요구 조건을 언급한다. |
| (3) References to the applicable parts and quantity. | (3) 해당 부품번호 및 수량을 언급한다. |
| (4) References to applicable location of installation with tooling. | (4) 장착 위치등을 언급한다. |
| (5) References to the required holes quantity, diameter, associated assembly H/W, etc. in order. | (5) 필요 HOLES 수량, 직경, 관련 조립 H/W등을 순서대로 언급한다. |
| (6) If sealing is required, references to the below sealing process | (6) SEALING이 요구된 경우, 아래 SEALLING 공정를 언급하여야 한다. |
| (7) If torque check is required after assembly, references to the below torque check process | (7) 조립후 TORQUE가 요구된 경우 TORQUE 공정에 따라 언급된 대로 언급하여야 한다. |
| 8) Sealing process | 8) SEALING 공정 |
| (1) References to applicable specifications. | (1) 해당 사양서 기록 |
| (2) Refers to "Certified Operator Required". | (2) 해당시 “인가 작업자 요구됨” (Certified Operator Required라고 기록한다. |
| (3) Refers to materials and masking place. | (3) 프라이머 재료 및 마스킹 부위 언급한다. |
| (4) Refers to whether it is faying or fillet seal. | (4) FAY SEAL 인지 FILLET SEAL 언급 |
| (5) Refers to check the material storage conditions and shelf-life period before work. | (5) 작업전 자재 보관 상태 및 시효 기간을 점검하도록 언급한다. |
| (6) Refer to the work order to record the mixing ratio, pot life, curing temperature, time, etc. of sealant, or to the PCR #5 form. | (6) Sealant의 혼합비율, Pot Life, Curing 온도, 시간 등을 기록 할 수 있도록 공정서에 명기 하거나 해당 PCR#5form를 명기한다. |
| (5) Refer to the requirements of the specification in order and record the work information. (Surface cleaning, Load number, date, time, etc.) on the work order or PCR#5 form | (5) 사양서 요구 조건대로 관련 요구 조건을 순서대로 언급하고 수행 정보 기록하도록 한다. (표면 세척, Load 번호, 일자 , 시간 등 |
| 9) Torque process | 9) TORQUSE 공정 |
| (1) References to applicable specifications. | (1) 해당 사양서 기록 |
| (2) Refers to "Certified Operator Required". | (2) 해당시 “인가 작업자 요구됨” (Certified Operator Required라고 기록한다. |
| (3) Refer to the requirements of the specification in order and record the work information. (Tool number and application torque value etc.) on the work order. | (3) 사양서 요구 조건대로 관련 요구 조건을 순서대로 언급하고 수행 정보 기록하도록 한다. (공구 번호, 적용 토규 등) |
| (e.g. S/B 90 INCH-LB & Record the actual torque: ____ INCH-LB) | (예: S/B 90 INCH-LB, 실제 측정 토오크치를기록하시오___INCH-LB) |
| 10) Primer process | 10) 프라이머 페인트 공정 |
| (1) References to applicable specifications. | (1) 해당 사양서 기록 |
| (2) Refers to "Certified Operator Required". | (2) 해당시 “인가 작업자 요구됨” (Certified Operator Required라고 기록한다. |
| (3) Refer to location of primer and masking place. (e.g: Inside, Outside, All Surface, etc) | (3) 해당 부위 언급 및 제외부위 마스킹하도록 한다.(예: Inside, Outside, All Surface 등) |
| (4) Refer to primer materials. | (4) 프라이머 재료 언급한다. |
| (5) Make to record the relevant information. (Load number, date, time, etc.). | (5) 관련 정보 기록하도록 한다. (Load 번호, 일자 , 작업시간 및 경과 시간등 |
| 11) Top coating paint process | 11) 해당시 Top Paint 페인트 공정 |
| (1) References to applicable specifications | (1) 해당 사양서 기록 |
| (2) Refers to "Certified Operator Required". | (2) 해당시 “인가 작업자 요구됨” (Certified Operator Required라고 기록한다. |
| (3) Refer to materials and masking place. | (3) 관련 재료 및 미스킹부위를 언급한다. |
| (4) Make to record the relevant information. (Load number, date, time, etc.). | (4) 관련 정보 기록하도록 한다. (Load 번호, 일자 , 시간 등 |
| 12) Identification process | 12) ID 공정 |
| (1) References to applicable specifications | (1) 해당 사양서 기록 |
| (2) The location of the Identifiacation is indicated separately. | (2) ID 위치는 별도로 표시한다. |
| (3) References to applicable material | (3) ID 재료 언급한다. |
| 13) Final inspection process | 13) 최종 검사 공정 |
| (1) References to that the final inspection is performed | (1) 최종 검사 수행이라고 언급한다. |
| 15) Storage or Delivery | 14) 저장 혹은 납품 |
| (1) References to applicable specifications | (1) 해당 사양서 기록 |
| (2) Packaging and tagging | (2) 포장 및 TAGGING |
| (3) Refer to in the last sequence of the work order to wrap and protection | (3) 공정서 상의 마지막 순차(SEQ / Step, 보통 Wrap & Protection 공정 전)에 명기한다. |
| 4.5 Work order change | 4.5 공정서 개정 |
| 1) In the following cases, revised or changed.the work order | 1) 다음에 해당될 시, 공정서는 개정 또는 변경되어야 한다. |
| (1) In case of changes to the drawing, process specifications and other contract documents (including MBD, Manufacturing Spec, ADCN or E.O), first conduct a production change review (PCB) and then mention in the work order all those requiring action or not requiring action for “application”. | (1) 공정 사양서 및 기타 계약 문서 및 도면 (MBD, Manufacturing Spec, ADCN Or E.O 포함) 변경의 경우, 먼저 생산 변경 심의(PCB)를 수행한 후 “적용”에 대해 Action이 필요한 것이나 Action이 필요 없는 모두를 공정서에 반영한다. |
| (2) In the case of the actual process is changed through process development or process improvement. | (2) 공정 개발 또는 공정 개선에 의해 실제 공정을 개정할 경우 |
| 3) If the work order needs to be changed, such as because the process order is not correct, the reference materials/specifications are not correct, or the inspection code is missing, fill out the form Technical Support Request Form and send it to the manufacturing engineering to request the change. | 3) 공정서의 공정 순서가 맞지 않거나 참고 자료 / 사양서가 알맞지 않거나 혹은 검사 코드가 누락되어 있는 등 공정서의 변경이 필요하면 이의 변경을 요청하기 위하여 양식 기술 지원 요청서를 작성하여 제작기술 담당에게 송부한다. |
| (4) If there is a change in the manufacturing or inspection process or a change in the tooling, the manufacturing engineering team and quality planning team must review whether PROCESSOR/PART REQUALIFICATION is necessary according to the relevant process specifications or related technical documents, and if necessary, must consult in advance with the customer and apply it when applicable. | (4) 제작기술팀 및 품질계획팀은 제작이나 검사 공정에 변경사항이 있거나 치공구의 변경사항이 있을 경우 PROCESSOR/PART REQUALIFICATION 필요 여부를 해당 공정 규격이나 관련 기술 문서에 따라 검토하여야 하고 필요시 고객 승인 담당자와 사전 협의해야 하며, 해당시 적용해야 한다 |
| (5) When the work order is changed, the manufacturing engineering team must make the same changes to the Routing Planning Module. | (5) 작업공정서가 변경될 시, 제작기술 담당은 Routing Planning Module에 그 내용을 동일하게 변경시켜야 한다. |
| (6) If any problems arise in applying the changes, notify to the customer and suspend the production until a response is received. | (6) 변경사항 적용에 대한 문제점이 발생할 경우, 해당시 고객에게 통보하고 회신이 접수될 때까지 생산을 유보한다 |
| 4.6 Ink-Changes | 4.6 수기 개정(INK CHANGE) |
| 1) Upon receipt of the request for ink-change, the Manufacturing Engineering (including Tooling Engineering, NC Engineering and Material & Process Development Engineering) and / or Quality Planning shall do ink-change on the applicable work order. | 1) 부분 수기변경 요청 받을 시, 기술 담당 (치공구 기술, NC 기술, 재료공정개발 담당,제작기술 포함) 및 / 또는 품질계획 담당은 해당 작업지시서에 대해 즉시 부분 수기변경을 하여야 한다. |
| 2) Changes to the workplace without changes in content can be carried out by the shop leader. | 2) 내용 변경없는 작업장 변경은 현장 반장이 수행할 수 있다 |
| 3) After the ink change, the relevant modifier enters the change in the "Planning Change Log" column in the Routing Planning Module. | 3) 관련 변경자는 수기 변경 후 변경내용을 공정서관리 (Routing Planning) Module내 “Planning Change Log”란에 입력한다. |
| 4) When planning changes are occurred, the Manufacturing Engineering shall input the change items into the Planning Change Log of the Routing Planning Module and shall create initial revision level of the planning | 4) 공정서 변경 필요시, 제작 기술은 Planning Change Log”에 있는 사항을 우선 반영 및 기타 반영된 내용을 바탕으로 공정서에 초기 개정번호를 부여한다. |
| 4.7 Review and approval of Planning Sheet” | 4.7 작업 공정서 검토 및 승인 |
| 4.7.1 Matters to be reviewed when preparing the work order | 4.7.1 작업공정서 작성시 검토 사항 |
| 1) The Review Items of Planning Sheet” | 1) 작업 공정서 작성시 검토사항 |
| (1) Check the process book Master (Part Number, Noun, etc.) column in the Routing Planning Module. | (1) Routing Planning Module에서 공정서 Master (Part Number, Noun 등)난을 확인한다. |
| 2) Check the specifications of the parts and raw materials specified in the technical drawing. In particular, carefully check the grain direction of the raw material and the required quantity. | 2) 기술 도면에 명시된 부품 및 원자재의 사양서를 확인한다. 특히, 원자재의 Grain Direction과 소요 수량을 주의하여 확인한다. |
| (4) Check the process SPEC, Engineering drawing, and tool data. | (4) 기술 도면상 요구하는 공정 사양서 (Process Specification), 기술 도면과 치공구 자료를 확인한다. |
| (5) In case of NC parts, check the latest revision number of MCD (Machine Control Data) or NCM (Numerical Control Model). | (5) NC 제작 PART인 경우, MCD(Machine Control Data) / NCM(Numerical Control Model)의 최신 개정 번호를 확인한다. |
| (6) Check the Work statement (drawing, Spec, relataed technical data, etc) and COP | (6) Work Statement 자료 (도면, 사양서, 관련 부속기술자료등)의 요구사항 및 COP를 확인한다. |
| (7) In case of off-site manufacturing parts, check the scope of offside manufacturing parts. | (7) 외주 제작 부품인 경우, 외주 작업 범위를 확인한다. |
| (8) In case of I/R parts, check the requirement of I/R parts. | (8) I / R 부품인 경우 호환성 및 대체성 부품의 요구조건을 확인한다. |
| (9) Check the inspection process specified in engineering drawing and process SPEC. (Ex. NDI) | (9) 기술 도면 및 공정 사양서에 명시된 검사공정 (NDI등)을 확인한다. |
| (10) Check the other items, which are required by Quality Team. | (10) 기타 품질에서 요구하는 사항을 확인한다. |
| (11) Check the need for PROCESSOR/ PART REQUALIFICATION of planning sheet release or revision in accordance with relevant process specification or engineering documents. If needed, get prior consultation or confirmation from customer’s responsible person. | (11) 제작공정서의 제정, 개정에 따른 PROCESSOR/PART REQUALIFICATION 필요 여부를 해당 공정 규격 혹은 기술 문서에 따라 검토하였는지 확인하고 필요시 고객 승인 담당자와 사전 협의 절차를 거치도록 한다. |
| 4.7.2 Approval of Planning Sheet” | 4.7.2 작업 공정서 승인 |
| 1) Preparation of process technology – Review of process technology – Review of quality – Approve process technology. | 1) 공정기술 작성 – 공정기술 검토 – 품질 검토 – 공정기술과정으로 승인한다. |
| 2) 검토자 및 승인자는 연관 경험이 있어야 한다. | 2) 검토자 및 승인자는 연관 경험이 있어야 한다. |
| 4.8 Release of Work Order | 4.8 작업 지시서 발행 |
| 4.8.1 The work orders shall be released in accordance with “I-02-262, Work Order Control Instruction”. | 4.8.1 작업 지시서는 “WA-850-1 QI, 작업지시서 관리 지침서” 에 따라 발행 되어야 한다. |
| 5. References | 5. 관련문서 |
| 1) WA-812 QIF-01, CHANGE REVIEW STATUS | 1) 양식: WA-812 QIF-01, CHANGE REVIEW STATUS |
| 2) WA-812 QIF-02, Change Compliance Record | 2) 양식: WA-812 QIF-02, Change Compliance Record |
| 5. Appendix | 5. 첨부 |
| None | 없음 |