I. REVISION SHEET

| 개정번호 | 개정내용 | 개정일자 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 신규 제정 / ESTABLISHMENT AS9100:2016 (REV:D) | 2023.06.29 |

| I. Purpose | 1. 목적 |
| --- | --- |
| This isntruction is designed to recognize and resolve the responsibilities of each team for the prevention of counterfeit parts, the prevention of counterfeit parts and counterfeit parts, and mitigate / mitigate the risk of counterfeit parts. | 본 지침서는 위조품 방지에 대한 각 팀의 책임과 위조품 입고 방지 및 위조품에 대한 문제점을 인식하여 해결하고, 위조품 발생으로 인한 위험을 완화/경감 하기 위함임. |
| 2. Scope | 2. 적용범위 |
| This instruction applies to the work to ensure that the quality requirements are met for the customer-supplied (subcontracted) materials used in our production and for the materials supplied externally. | 본 지침서는 고객에 납품되는 구매 부품/ 자재에 대해 품질요건에 적합함을 보장하기 위한 업무에 대하여 적용한다. |
| 3. Terms and Definitions 3.1 Counterfeit Parts An unauthorized copy, imitation, substitute, modified part (e.g., material, part, component which is knowingly misrepresented as specified genuine part of an original authorized manufacturer | 3. 용어의 정의 3.1 위조품 원래 또는 허가된 제조업체의 규정된 정품으로 고의로 잘못 전달된 승인되지 않은 복사, 모방, 대체품 또는 조작된 부품을 의미한다. (예, 자재, 부품, 구성요소) |
| 4. Procedure 4.1 Training | 4. 업무절차 4.1 교육 |
| The quality team conducts training in accordance with the "WA-720 QP Training and Certification Procedure" for the all personnel for the recognition and prevention of counterfeit parts. | 품질팀은 위조품의 인식과 예방을 위해 업무와 관련된 모든 인원을 대상으로 “WA-720 QP 교육훈련 및 자격인증 절차서” 에 의거 교육훈련을 실시한다. |
| 4.2 Selection, evaluation and registration of subcontractors | 4.2 외주업체 선정, 평가, 등록 |
| The selection, evaluation and registration of subcontractors are conducted in accordance with the "WA-841 QI Supplier Management instruction", and the companies wearing the counterfeit parts are identified and managed on the approved suppliers and purchase lists. | 외주업체 선정, 평가, 등록은 “WA-841 QI 협력업체관리 지침서”에 따르며, 위조품을 입고한 업체는 승인된 공급자 및 구매 목록에 식별관리 한다. |
| 4.3 Purchase order | 4.3 구매품 발주 |
| 1) Purchase order shall be in accordance with "WA-840 QP Purchasing Management Procedure". | 1) 구매품 발주는 “WA-840 QP 구매관리 절차서”에 따른다. |
| 2) A company with a history of commissioning a counterfeit parts shall determine and implement the conversion after the internal review. | 2) 위조품이 입고된 경력이 있는 업체는 내부 검토 후 업체 전환 여부를 결정하고 시행한다. |
| 3) Provide counterfeit / preventive quality requirements on contracts or purchasing orders (PO) with the purchaser. | 3) 구매업체와의 계약서 또는 구매발주서(PO)상에 위조품 방지/관리 품질요구사항을 제시하여야 한다. |
| 4) The purchasing department shall maintain and maintain approved suppliers and purchase lists to reduce the risk of purchasing counterfeit parts. | 4) 구매부서는 위조품 구매의 위험성을 줄이고자 승인된 공급자 및 구매 목록을 유지/관리하여야 한다. |
| 4.4 Verification of Purchase | 4.4 구매품 검증 |
| 1) The inspector shall carry out a fake part identification (visual inspection) inspection for the following items at the parts receiving stage. | 1) 검사원은 부품 입고 단계에서 다음 사항에 대하여 위조부품 식별(육안)검사를 수행하여야 한다. |
| (1) Checking Shipping and Packaging 가. Whether the packing condition is correct and constant 나. Whether the box is genuine 다. Mark of package opening 라. Whether or not the box of the packaging box is erroneous | (1) 배송 및 포장상태 검사 가. 포장상태가 올바르고 일정한 상태인지 여부 나. 정품 박스 여부 다. 포장 개봉 흔적 라. 포장 박스 문구 오류 여부 등 |
| (2) Review purchase documents (certificate, quality certificate, etc.) 가. Whether the original manufacturer is the same as the one indicated in the purchase requisition 나. Appropriateness of receipt documents including signing of receipt documents 다. Whether the incoming part is the same part as the purchased part 라. Whether the traceability of the wearing part is secured | (2) 구매문서(성적서, 품질보증서 등) 검토 가. 원제작사가 구매요구서에 제시된 업체와 동일한 업체인지 나. 입고서류 서명 등을 포함한 입고 서류의 적절성 다. 입고부품이 구매부품과 동일한 부품인지 여부 라. 입고부품의 추적성 확보 여부 등 |
| (3) Appearance inspection 가. Indication or labeling, grade, serial number, date code and appropriateness of spelling, whether it is clearly stamped or printed | (3) 외관검사 가. 표시 또는 라벨링, 등급, 일련번호, 날짜코드 및 스펠링의 적절성, 선명하게 각인 또는 프린트되어 있는지 여부 |
| 나. Difference in characteristic dimensions of parts compared to other parts | 나. 동일 다른 부품 대비 부품의 특징적인 치수의 차이 |
| 다. Breaking of corner of part (excessive or careless handling) | 다. 부품 모서리의 깨짐(과도하거나 부주의한 핸들링) |
| 라. Surface roughness, scratches, scratches, etc. | 라. 부품의 표면의 거칠기, 스크레치, 찍힘 등 |
| 마. Marking inspection | 마. 마킹 검사 |
| ① Position of part number (same part same position) | ① 부품번호의 위치(동일부품 동일 위치) |
| ② Whether the characters or numbers are straight, bending and spelling errors | ② 문자.숫자의 일직선 여부, 휨과 철자오류 |
| ③ Marking is damaged or not | ③ 마킹 훼손 여부 |
| 바. Part surface inspection | 바. 부품 표면 검사 |
| ① Marking part Sanding trace | ① 마킹부분 샌딩(Sanding) 흔적 여부 |
| ② Overspray | ② 오버 스프레이(Over spray) 흔적 여부 |
| ③ Whether there is black topping trace | ③ 블랙토핑 흔적 여부 |
| 2) In the parts receipt inspection, parts classified as suspected forgery are separated from normal parts and physically isolated, and the surface of the coating is peeled off using a solvent or the like for re-marking / repainting the parts, and signs of abnormal sanding work, Check the traces removed. | 2) 부품 입고검사에서 위조의심 부품으로 분류된 부품은 정상 부품과 분리하여 물리적으로 격리시키고 부품 재마킹/재도색 여부를 솔밴트 등을 사용하여 코팅 표면을 벗겨내고 비정상적인 샌딩 작업의 흔적, 원래의 마킹이 제거된 흔적 등을 확인한다. |
| 3) Ensure that the originating manufacturer or authorized and authorized manufacturer of the manufacturer is the authorized original, and perform test and chemical analysis if necessary. | 3) 원제조업체 또는 허가되고 승인된 제조업체의 규정된 정품인지 확인하고, 필요시 시험 및 화학분석을 실시한다. |
| 4) The Surveyor shall verify that the parts used in the fabrication process during the assembly process inspection are good. | 4) 검사원은 조립 공정검사시 제작공정에 사용된 부품들이 양품임을 확인한다. |
| 5) The verification procedure for the above products shall be in accordance with "WA-840 QP Purchasing Management Procedures" and "WA-860 QI Inspection Service Guidelines". | 5) 상기외 구매품 검증 절차는 “WA-840 QP 구매관리 절차서”, “WA-860 QI 검사업무 지침서”에 따른다. |
| 4.5 Handling Counterfeit parts | 4.5 위조품 처리 |
| 1) The quality team shall notify the customer of any counterfeit parts found at the time of receipt or during the manufacturing process and shall proceed according to the "WA-870 QP Nonconforming Product Management Procedure". | 1) 품질팀은 입고시나 제조 공정중에 위조품이 발견될시 고객에게 통보를 하고, “WA-870 QP 부적합품관리 절차서”에 따라 처리한다. |
| 2) When a fake product is found during verification Keep all potential counterfeit parts in the warehouse or in process and non-disposed products in hold status. | 2) 검증중에 위조품 발견시 자재창고나 공정중에 있는 모든 잠재적 위조품과 처분이 내려지지 않는 제품을 모두 Hold 상태로 유지한다. |
| 4.6 Counterfeit parts risk mitigation | 4.6 위조품 Risk Mitigation |
| 1) The quality team mitigates the risk to counterfeit goods by verifying additional product testing and communication of the original manufacturer and counterfeit condition of the product. | 1) 품질팀은 추가적인 제품 테스트나 제품의 원제조업체와 위조품 상태에 대한 의사소통 등에 대한 검증을 통해 위조품에 대한 위험을 완화한다. |
| 2) Establish countermeasures for future mitigation of risk products through risk management processes | 2) Risk관리 프로세스를 통한 위험 제품에 대한 차후 완화에 대한 대책을 수립한다. |
| 4.7 Identification and Wear action | 4.7 식별 및 입고 조치 |
| 1) The quality team shall make a notice of completion of the inspection and take action against the production after the completion of the inspection (inspection, inspection, and inspection), as required, by stamping (stamping, etc.). | 1) 품질팀은 검증(수령검수 및 검사, 수입검사)이 완료된 부품에 대하여 필요에 따라 식별표시(Stamping, 표찰 부착 등)를 한 후 생산에 검사완료 통보 및 입고 조치를 취한다. |
| 2) Identification and traceability management shall be in accordance with "WA-852 QI Product Identification and Traceability Management Guidelines". | 2) 식별 및 추적성 관리는 “WA-852 QI 제품식별 및 추적성 관리 지침서”에 따른다. |
| 4.8 Customer reporting and delivery management | 4.8 고객 보고 및 납기관리 |
| 1) The quality team shall notify the customer in the event of the detection of counterfeit parts and process them in accordance with the "WA-870 QP Nonconformity Management Procedures". | 1) 품질팀은 위조품 발견시 고객에게 통보하고, “WA-870 QP부적합품관리절차서”에 따라 처리한다. |
| 2) The material team will discuss with the quality team when the production delay is expected due to delay in delivery, and notify the customer to take measures. | 2) 자재팀은 납기지연으로 생산에 차질이 예상될 때는 품질팀과 협의를 하고, 고객에게 통보를 하여 대책을 강구한다. |
| 4.9 Management review report | 4.9 경영검토 보고 |
| The quality team reports the contents related to the counterfeit parts in the input item of the management review report. | 품질팀은 위조품 관련 내용을 경영검토 보고시 입력 항목에 포함하여 보고를 한다. |
| 5. Related Documents | 5. 관련문서 |
| 1)WA-720 QP Training and Certification Procedure | 1) WA-720 QP 교육훈련 및 자격인증 절차서 |
| 2) WA-840 QP purchase management procedure | 2) WA-840 QP 구매관리 절차서 |
| 3)WA-870 QP Nonconforming product management procedure | 3) WA-870 QP부적합품관리절차서 |
| 4) WA-852 QI Product Identification and Traceability Management instruction | 4) WA-852 QI 제품식별 및 추적성 관리 지침서 |
| 5) WA-860 QI Inspection Business instruction | 5) WA-860 QI 검사업무 지침서 |
| 6) WA-841 QI Supplier Management instruction | 6) WA-841 QI 협력업체관리 지침서 |
| 7) WA-610 QI Risk Management instruction | 7) WA-610 QI 리스크관리 지침서 |