I. REVISION SHEET

| 개정번호 | 개정내용 | 개정일자 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 신규 제정 / ESTABLISHMENT AS9100:2016 (REV:D) | 2023.06.29 |

| 책임과 권한 | 업무 흐름 |  |  | 관련부문/사항 |  | 관련양식/자료 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 영업팀 | * Capacity 분석 계약 Build-up plan 생산계획 수립 검사 제작 검증 주기검사 가 공 부적합품 관리 생산실적 집계 및 평가 원인분석 대책수립 치공구 설계 NO NO NO * 가동율 관리 * FPI * 지연율 관리 |  |  |  |  |  |
| 품질팀 |  |  |  |  |  |  |
| 생산팀 |  |  |  |  |  |  |
| 품질팀 |  |  |  |  |  |  |
| 영업팀 |  |  |  |  |  |  |
| Owner | 생산팀장 | 모니터링 및 측정항목 |  |  |  | 생산계획 달성율 |
| 1. Purpose |  |  | 1. 목적 과 범위 |  |  |  |  |
| 1.1 Purpose |  |  | 1.1 목적 |  |  |  |  |
| : This instruction is to ensure the quality of tools by establishing guidelines for tool design, manufacturing, verification/validation, and periodic inspection. |  |  | : 본 지침서는 치공구 설계, 제작, 검정/ 검증 및 주기검사 지침을 수립하여 치공구의 품질을 보증하기 위함이다. |  |  |  |  |
| 1.2 Scope |  |  | 1.2 범위 |  |  |  |  |
| : These instrcution apply to the design, manufacture and inspection of all tooling manufactured by the organization and to the partial management of customer-funished tooling. |  |  | : 본 지침서는 조직에서 제작하는 모든 치공구 설계, 제작 및 검사와 고객제공 치공구의 부분 관리에 적용된다. |  |  |  |  |
| 2. General |  |  | 2. 방침 |  |  |  |  |
| 1) All manufacturing, repair and modification of tools must be done in accordance with the Tool Order and may be used in production only after verification and validation are completed. |  |  | 1) 모든 치공구의 제작, 수리 및 개조는 치공구 작업지시서(Tool Order)에 의해서 이루어져야 하며 검정 및 검증이 완료된 후에 생산에 사용될 수 있다. |  |  |  |  |
| 2) The nonconforming toolings shall be modified according to the instructions of the technical team or its suitability must be reconfirmed based on the documented results. |  |  | 2) 부적합 처리된 치공구는 기술팀의 지침에 따라 수정 혹은 문서화 결과에 따라 반드시 그 적합여부가 재 확인되어야 한다. |  |  |  |  |
| 3) When designing and manufacturing inspection (MoI) tooling, final assembly fixtures (category 1, 2), standard fixtures, and MYLAR, approval from the quality team is required, and customer approval and inspection are required when necessary. |  |  | 3) 검사용(MOI) 치공구, 주요 조립치공구(분류1,2), 기준치공구, MYLAR 의 설계 및 제작 시 품질팀의 승인을 받아야 하며 필요 시 고객승인 및 검사가 요구된다. |  |  |  |  |
| 3. General |  |  | 3. 모니터링 및 측정 항목 |  |  |  |  |
| 3.1 On-time production rate = actual production volume / planned production volume * 100 |  |  | 3.1 정시 생산율 = 생산실적대수/생산계획대수*100. |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2 가동율 = |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3 Capacity = |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. 용어 정의 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1 |  |  |  |  |
| 3. Definition |  |  | 3. 용어 |  |  |  |  |
| 3.1Self-developed toolings |  |  | 3.1 당사 개발 치공구: |  |  |  |  |
| - The toolings designed, manufactured and used by organization for the purpose of producing parts under a contract, and managed by our company until production is complete. |  |  | - 계약에 의해 조직에서 부품 생산을 목적으로 설계, 제작하여 사용하는 치공구로서 생산이 종료될 때까지 당사에서 관리하는 치공구. |  |  |  |  |
| 3.2 Customer Funished Toolings |  |  | 3.2 고객 제공 치공구: |  |  |  |  |
| - The tooling that funished by customer and used to produce customer parts. |  |  | - 당사에서 부품생산을 하기 위하여 고객이 제공한 치공구. |  |  |  |  |
| 3.3 Organization Owned Tooling |  |  | 3.3 당사 소유 치공구: |  |  |  |  |
| - Our own tooling used to produce customer parts. |  |  | - 고객의 부품생산을 위하여 사용하는 당사 소유의 치공구. |  |  |  |  |
| 3.4 Category I tooling |  |  | 3.4 분류 I 치공구: |  |  |  |  |
| - Master toolings |  |  | - 기준치공구 |  |  |  |  |
| 3.5 Category II tooling |  |  | 3.5 분류 2 치공구 |  |  |  |  |
| - Product assembly tools, product inspection tools |  |  | - 주요 최종 생산품 조립 치공구, 주요 최종 생산품 검사 치공구 |  |  |  |  |
| 3.6 Inspection (MOI) toolings: |  |  | 3.6 검사용(MOI) 치공구: |  |  |  |  |
| A tool used to verify that a part or assembly meets technical requirements. (A tool used as inspection) |  |  | 부품 혹은 조립품이 기술 요구조건에 맞는지 확인하는 치공구. (검사 매체로 사용되는 치공구) |  |  |  |  |
| 3.7 Shop aid tooling |  |  | 3.7 Shop Aid 치공구: |  |  |  |  |
| Auxiliary tooling made by the production team (shop) that does not affect the shape of the part |  |  | 부품 형상에 영향을 미치지 않는 생산팀(Shop)에서 만든 보조 치공구 |  |  |  |  |
| 4. Responsibility and Authority |  |  | 4.책임과 권한 |  |  |  |  |
| 4.1 Technical Team |  |  | 4.1 기술팀 |  |  |  |  |
| 1) Raising the need for tools required for product manufacturing |  |  | 1) 제품 제작에 필요한 치공구 소요 제기 |  |  |  |  |
| 2) Establishment of guidelines for tool design and manufacturing |  |  | 2) 치공구 설계 및 제작 지침 설정 |  |  |  |  |
| 3) Establishment and maintenance of tool order creation procedures |  |  | 3) Tool Order 작성 절차 수립 및 유지관리 |  |  |  |  |
| 4) Preparing tool order |  |  | 4) 작업지시서의 작성 |  |  |  |  |
| 5) Tool list and drawing preparation |  |  | 5) 치공구 목록 및 도면작성 |  |  |  |  |
| 6) Review and action of tool problems that occur during production, production inspection, periodic inspection, and use. |  |  | 6) 제작, 제작 검사, 주기검사 및 사용중 발생된 치공구 문제점 검토 |  |  |  |  |
| 7) Change the drawing if necessary |  |  | 7) 필요시 도면 변경 |  |  |  |  |
| 4.2 Qualilty team |  |  | 4.2 품질팀 |  |  |  |  |
| 1) Raising the need for inspection tools |  |  | 1) 검사용 치공구의 소요 제기 |  |  |  |  |
| 2) Inspect inspection toollings |  |  | 2) 치공구 검사 |  |  |  |  |
| 3) Inspection history management |  |  | 3) 검사 이력관리 |  |  |  |  |
| 4) Storage management of completed tool orders |  |  | 4) 완료된 Tool Order 보관관리 |  |  |  |  |
| 5) Review and approval of tool orders for manufacturing and modification of toolings |  |  | 5) 제작 및 수정 치공구 작업 지시서 (Tool order) 검토 및 승인 |  |  |  |  |
| 6) Regularly check the storage management status and request improvement to the relevant team. |  |  | 6) 보관 관리 상태 수시 점검하여 해당팀 개선 조치 요구 |  |  |  |  |
| 4.3 Production team |  |  | 4.3 생산팀 |  |  |  |  |
| 1) Manufacturing the toolings according to the tool order |  |  | 1) 치공구 작업지시서 Tool Order에 의한 치공구 제작 |  |  |  |  |
| 2) Acquire raw materials for tool manufacturing and accessories |  |  | 2) 치공구 제작 원, 부 자재 확보 |  |  |  |  |
| 3) Storage and release of tool materials |  |  | 3) 치공구 소재 보관 및 불출 |  |  |  |  |
| 4) storage and management of toolings |  |  | 4) 치공구 보관 및 관리 |  |  |  |  |
| 5. Procedure |  |  | 5. 업무 절차 |  |  |  |  |

| 5.1 Tooling design | 5.1 치공구 설계 |
| --- | --- |
| 5.1.1 Raising the need for a tool | 5.1.1 치공구 소요 제기 |
| 1) Before starting a new business or mass production, the technical team must identify and request the necessary tools based on the contract, M-BOM, and Build Plan. | 1) 신규사업 혹은 양산 수행시, 기술팀은 계약서, M-BOM, Build-up Plan을 바탕으로 치공구의 소요 파악 및 소요제기하여야 한다. |
| 2) When a need arises to design or change the toolings for work improvement or inspection, the production or quality team shall request design or change. | 2) 생산팀 및 품질팀은 작업 개선 혹은 검사업무의 수행을 위해 치공구 설계 / 변경 소요가 발생시 설계 / 변경 요청을 하여야 한다. |
| 3) If an inspection tool is needed, the quality team shall record information such as the part number, inspection method, and inspection characteristics and notify the technical team. | 3) 품질팀은 검사용 치공구가 필요한 경우 부품 번호,검사 방법 및 검사특성등 정보를 기록하여 기술팀에 통보하여야 한다. |
| 5.1.2 Preliminary review of tool design | 5.1.2 치공구 설계 예비 검토 |
| 1) If the technical team determines that a design or revision of a fixture is necessary for a requested fixture, shall establish a basic policy for preliminary fixture design, taking into account design factors such as the fixture's function, safety of use, and economic feasibility. (PDR/CDR/FDR) | 1) 기술팀은 소요 제기된 치공구에 대해 치공구 설계 또는 개정이 필요하다고 판단되면 치공구의 기능, 사용 안전성, 경제성 등의 설계 요소를 고려하여 치공구 예비설계를 위한 기본방침을 수립하여야 한다. (PDR/ CDR/ FDR) |
| 2) A preliminary design (conceptual drawing, PDR) shall be made in accordance with the basic policy and agreement must be reached with the relevant functions. | 2) 기본방침에 따라 예비 설계(개념도, PDR)를 하여, 관련 기능과 합의하여야 한다. |
| 5.1.3 Preparation of tool design drawings | 5.1.3 치공구 설계 도면 작성 |
| 1) The technical team shall prepare tool drawings in accordance with the tool drawing standards based on the tool preliminary design results and the build plan. | 1) 기술팀은 치공구 예비설계 결과 및 Build-Plan를 기준으로 치공구 도면작성 표준에 따라 치공구 도면을 작성하여야 한다. |
| 2) If necessary, STRESS analysis shall be performed at the CDR stage and maintained as a report. | 2) 필요시 CDR단계에서 STRESS 분석 수행 및 보고서로 유지하여야 한다. |
| 3) The technical team shall obtain the quality team's consent for the assembly and inspection tool drawings. | 3) 기술팀은 조립용 및 검사용 치공구 도면에 대해 품질팀 동의를 받아야 한다. |
| 4) DWG NO. shall be in accordance with the customer's specifications in principle, and in the absence of separate specifications, shall be used in the same manner as the relevant part or assembly number. | 4) DWG NO. 는 고객의 규정에 따르는 것을 원칙으로 하며, 별도의 규정이 없을 시에는 해당 부품 혹은 조립 번호와 동일하게 사용한다 |
| 5) If the tool is subject to periodic inspection, shall mark as subject to periodic inspection on the drawing after consultation with the quality team. | 5) 주기검사 대상 치공구인 경우 품질팀과 협의 결정 후 도면에 주기 검사 대상으로 표식하여야 한다. |
| 5.1.4 Design review | 5.1.4 도면 검토 |
| 1) The person reviewing and approving the tool design must review relevant matters according to the checklist when reviewing and approving drawings. The GENERAL TOOL DESIGN CHECK LIST may be used during the review. | 1) 치공구 설계 검토 및 승인자는 도면 검토 및 승인시 점검표에 따라 관련 사항을 검토하여야 한다. 검토시 GENERAL TOOL DESIGN CHECK LIST(첨부 2)를 활용할 수 있다. |
| 2) If it is subject to periodic inspection, the quality team must stamp the following rubber stamp on the margin near the title of the tool drawing and mark it in the required inspection column, if necessary. | 2) 품질팀은 주기 검사 대상인 경우, 필요시 치공구 도면 표제란 근처의 여백에 다음의 고무인을 날인하고 요구 검사 난에 표식하여야 한다. |
| (1) Tool subject to periodic inspection | (1) 주기 검사 대상 치공구 |
| (2) Visual inspection | (2) 육안 검사 |
| (3) Dimension inspection | (3) 칫수 검사 |
| (4) PROOF LOAD | (4) PROOF LOAD |
| (5) WA | (5) WA |
| (6) Stamp No 및 날자 | (6) Stamp No 및 날자 |
| (3) If there are no issues after review, the reviewer must sign the relevant box. If there are any issues, the reviewer must report the details to the technical team. | (3) 검토자는 검토 후 문제 없을시 해당 칸에 싸인하여야 한다. 문제시는 내용을 기술팀에 통보하여야 한다. |
| 5.1.5 Drawing release | 5.1.5 도면 배포 |
| 1) The original drawing of the tool is kept in hard copy form after being checked and approved and stamped with “MASTER”. | 1) 치공구 도면 원본은 CHECK, APPROVAL을 거친 후 “MASTER” 스탬프를 날인하여 하드카피 형태로 보관한다. |
| 2) When issuing a drawing, the “application date or application date” stamp must be affixed on the drawing, and the release date must be indicated next to the “MASTER” mark. | 2) 도면 출도시에는 도면상에 반드시 “적용호기 혹은 적용일자”라는 도장을 날인하고, “MASTER” mark 옆에 출도 일자를 명시한다. |
| 3) The technical team may pre-distribute confirmed preliminary design drawings for items that require urgent planning, stamping them with “REFERANCE ONLY.” The preliminary design drawings must be replaced with the final completion drawings at a later date. | 3) 기술팀은 계획상 긴급을 요하는 품목에 대해 확정된 사전 설계 도면을 도면상 ‘REFERANCE ONLY’라는 도장을 찍어 사전 배포할 수 있으며 선출도 도면은 추후 최종 완성도면으로 대체 되어야 한다. |
| 5.1.6 Design Change Management | 5.1.6 설계 변경 관리 |
| 1) In case of a change in related drawings, when a change in tooling is requested according to the confuguration management instruction (WA-812 QI), the technical team must immediately create a tooling change document and distribute it along with the tooling work instructions. | 1) 관련 도면 변경인 경우 형상 관리 지침서(WA-812 QI)에 의한 치공구 변경 요구시, 기술팀은 즉시로 치공구 변경 문서를 작성하여 치공구 작업지시서와 함께 배포하여야 한다. |
| 2) When receiving a request for other drawing changes, the technical team shall prepare a tool change document and distribute it along with the tool work instructions. | 2) 기타 도면 변경 요청서 접수시, 기술팀은 치공구 변경 문서를 작성하여 치공구 작업지시서와 함께 배포하여야 한다. |
| 3) When the product is affected, a full or partial (DELTA) first article inspection shall be performed according to the scope of the First Article Inspection Instruction (WA-851.3 QI). | 3) 제품에 영향을 줄시 초도품 검사 지침서(WA-851.3 QI)에 의거 범위에 따라 전체 혹은 부분 (DELTA) 초도품 검사를 수행하여야 한다. |
| 4) When revising the tool drawing, the reason for the revision shall be stated in as much detail as possible on the drawing, and the revision number (or letters) must be reflected in the actual tool and parts work order document without omission. | 4) 치공구 도면 개정 시 개정 사유를 가능한 한 상세하게 도면상에 명기 하고, 개정번호(혹은 문자)는 빠짐없이 현물 치공구 및 부품 작업 공정서에 반영되도록 조치해야 한다. |
| 5.1.7 Data control | 5.1.7 자료 관리/ 배포 |
| 1) The following data must be managed as MASTER data. | 1) 다음 자료는 MASTER 자료로 관리하여야 한다. |
| (1) Digital tool drawings and other data managed by the system | (1) 시스템에서 관리되는 Digital 치공구 도면등 자료 |
| (2) Data provided by the system linked to the tool work instructions can be applied to production and/or inspection. | (2) 치공구 작업지시서와 연계된 시스템에서 제공하는 자료는 생산 및/또는 검사에 적용될 수 있다. |
| 2) The datas are distributed as follows. | 2) 자료는 다음과 같이 배포한다. |
| 1) 자료는 시스템으로 배포하나, 필요시 Hard copy로 배포한다. | (1) 자료는 시스템으로 배포하나, 필요시 Hard copy로 배포한다. |
| (2) The validity period of printed hard copy data must be marked, its validity must be confirmed during production and inspection, and it must be discarded after its intended use is complete. | (2) 출력된 Hard Copy 자료의 유효기간을 표식하여야 하며, 생산 및 검사시 유효성을 확인하여야 하며, 용도 완료후 페기하여야 한다. |
| 5.2 Manufacturing of Toolings | 5.2 치공구 제작 |
| 5.2.1 Preparation and issuance of tool work order (WA-850-4 QIF-1) TOOL ORDER | 5.2.1 치공구 작업지시서 (WA-850-4 QIF-1) 치공구 작업 지시서 작성 및 발행 |
| 1) The standards for issuing tool work order are as follows: | 1) 치공구 작업지시서 발행되는 기준은 다음과 같다 |
| (1) A customer-agreed contract-specific tool or a self-selected tool | (1) 고객 합의 된 계약전용 치공구 혹은 자체 설정한 치공구 |
| (2) Rating toolings according to increased production volume | (2) 생산 댓수 증가에 따른 복수 치공구(RATING TOOL) |
| (3) Re-manufactured toollillngs due to loss of fixtures | (3) 치공구 분실로 인한 재 제작 치공구 |
| (4) When remanufacturing, modification, or repair is required as a result of a Tool Nonconformance Report (TRT) or a Technical Support Request. | (4) 치공구 부적합 보고서(TRT)의 조치 또는 기술지 원 요청서 조치로 재제작, 개조 및 수리가 요구될 시 |
| (5) When measurement of a tool is required to investigate the cause of a nonconformity in a part/assembly or tool | (5) 부품/조립품 또는 치공구의 부적합원인을 추적하 기 위하여 치공구에 대한 측정이 요구될 시 |
| 2) The technical team shall issue a tool work order according to the design drawing. | 2) 기술팀은 설계도에 따라 치공구 작업지시서 발행하여야 한다. |
| (1) Whether I&R is required or not must be indicated in the tool work order | (1) 치공구 작업지시서에 I&R 여부를 표시하여야 한다. |
| (2) For the manufacture and/or rework of forming tools, the "WA-850-4 QIF-2" Tool Verification Record must be attached to the "WA-850-02 QIF-01" Tool Work Instruction. | (2) 성형치공구 제작 및/또는 재작업의 경우, 양식 “WA-850-4 QIF-2”, 치공구 검사 및 검증 기록서” 를 양식“WA-850-02 QIF-01”, 치공구 작업지시서” 에 첨부하여야 한다. |
| (3) The manufacturing tool shall be distinguished between “remanufactured” and “reworked.” | (3) 제작하는 치공구가 “재제작” 및 “재작업” 을 구분하여야 한다. |
| (4) When preparing a tool work order, the technical team must enter the process inspection code in the work order if the following requirements are met. | (4) 기술팀은 치공구 작업지시서 작성시 다음의 요건에 해당시 공정검사 코드를 작업지시서에 기입해야 한다. |
| - Dimensional machining of individual components used in assemblies | - 조립품에 사용되는 단품의 치수가공 |
| - Post-welding stress relief | - 용접 후의 응력제거 작업 수행 |
| - Proof load testing | - PROOF LOAD TEST 공정 수행 |
| - Heat treatment | - 열처리 수행 |
| - Vacuum leak testing | - 진공 LEAK TEST 수행 |
| - Work using standard fixtures during the work process. (if verification is not possible after manufacturing) | - 작업공정 중 기준 치공구를 사용한 작업 수행 (제작완료 후 확인이 불가한 경우) |
| 3) The technical team must submit the prepared tool work order to the tool manufacturing team after review and agreement by the quality team and approval by the technical team leader. | 3) 기술팀은 작성된 치공구 작업지시서를 품질팀의 검토 및 합의 후기술팀장의 승인을 받아 치공구 제작팀에 송부하여야 한다. |
| 4) The tool manufacturing team must assign the issue date, required time, and work order number to the tool work order, confirm the availability of materials, and then send it to the tool manufacturing shop. If necessary, they must adjust the work priority and enter the above information into the system. | 4) 치공구제작팀은 치공구 작업지시서에 발행날짜, 소요일 및 작업지시서 번호를 부여하고 자재 보유 유무를 확인후 치공구 제작담당에게 송부하여야 하며 필요 시 작업우선순위를 조정한 후 시스템에 상기사항을 입력한다. |
|  | . |
| 5.2.2 progress of tool manufacturing | 5.2.2 치공구 제작 진행 |
| 1) The tool manufacturing team and outsourcing team (according to contract terms) must receive materials and manufacture the tool by referring to the received tool work order and related tool drawings and material lists. | 1) 치공구 제작팀 및 외주팀(계약 조건에 따라)은 접수된 치공구 작업지시서와 관련 치공구 도면 및 자재표를 참조하여 자재를 수령하고 치공구를 제작하여야 한다. |
| 2) The tool manufacturing team must establish a tool manufacturing schedule plan based on the received work order and production schedule, and must include a tool list, material production, and inspection schedule. | 2) 치공구제작팀은 접수된 작업지시서와 생산 일정으로 치공구 제작 일정 계획을 수립하여야 하며, 치공구 목록, 자재 제작, 검사 관련 일정을 포함하여야 한다. |
| 3) The tool materials shall be in accordance with the contract terms, and other materials shall be procured independently. | 3) 치공구 자재는 계약 조건에 따르며, 그외는 자체 조달하여야 한다. |
| 4) If the tool manufacturing team anticipates that the product production application period (Effectivity) or schedule will be exceeded due to reasons such as tool nonconformance or technical change, the tool manufacturing team will request an extension of the period from the relevant team in advance along with the reason for the extension. | 4) 치공구제작팀은 치공구 부적합 혹은 기술 변경등의 이유로 제품 생산적용 호기 (Effectivity) 혹은 일정 초과가 예상되는 경우 사전에 연장사유와 함께 기간 연장을 관련팀에 요청한다. |
| 5) The relevant team will review the reason for extension and quality impact only in the case of 3.2.2, and if necessary, allow an extension of the period by INK Change in the TD's Effectiveness column for one time (up to 90 days). | 5) 관련팀은 3.2.2 의 경우에 한해 연장사유와 품질영향 여부를 검토하여 필요시, 1 회(최대 90 일)에 한하여 TD 의 Effectivity 란에 INK Change 에 의하여 기간 연장을 허락한다. |
| (1) In principle, extension of the product production application Effectiveness is not permitted due to changes in the product drawing. | (1) 제품의 도면 변경으로 인한 경우, 제품 생산 적용 Effectivity 의 연장은 원칙적으로 허용되지 않는다. |
| 6) After completing the production and/or reworking of a molded tool, the tool manufacturing team must attach (WA-850-4 QIF-5), Verification Label before Tool Inspection, to the tool. | 6) 치공구제작팀은 성형치공구 제작 및/또는 재작 업 완료 후 양식 (WA-850-4 QIF-5) 치공구 검사 전 검증 표찰” 을 치공구에 부착하여야 한다. |
| 7) If the tool is subject to periodic inspection, shall attach periodic inspection label on the tool. | 7) 주기 검사 대상 치공구인 경우 주기검사 표찰을 치공구에 부착하여야 한다. |
| 8) The production team shall request an inspection to the quality team when production is complete or when a process inspection is required. | 8) 제작팀은 제작 완료 혹은 공정검사 필요시 품질팀에 검사 의뢰하여야 한다. |
| 5.3 Toolings verification and validation | 5.3 치공구 검정 및 검증 |
| 5.3.1 Toolings verification | 5.3.1 치공구 검정 |
| 1) When receiving an inspection request, the quality team shall perform the inspection based on the tool design drawing, MYLAR, tool manufacturing manual, tool work order, technical drawings, process specifications, and/or related documents. | 1) 품질팀은 검사 의뢰 접수시, 치공구 설계 도면, MYLAR,치공구 제작 교범, 치공구 작업지시서, 기술 도면, 공정 사양서 및/또는 관련 문서에 의거 검사를 수행하여야 한다. |
| 2) Accurately record the information about the inspected characteristics and related data on the tool verification/validation record (WA-850-4 QIF-2) and stamp the seal. | 2) 검사된 특성과 관련자료에 대한 주기사항을 정확하게 치공구 검사/검증 기록서(WA-850-4 QIF-2)에 기록하고 인장을 날인한다. |
| 3) If a load test is required according to the tool design drawing, it must be inspected using a non-destructive testing method after the load test. | 3) 치공구 설계도면에 따라 하중 검사가 필요한 경우 하중 시험 후 비파괴 검사 방법으로 검사되어야 한다. |
| 4) If the tool is judged to be acceptable and validation is not required, a tool acceptance seal (iron stamp) is stamped on the “black” section of the tool nameplate or tool rework label and “NR” (Not Required) is noted in the “validation” column. For tools requiring tool validation, a seal is stamped on the black section of the tool nameplate or rework record sheet and “TR” (Try out Required) is noted in the validation column. | 4) 치공구가 합격으로 판정되면 검증이 필요치 않은 경우 치공구 명판 혹은 치공구 재작업 표찰의 “검정” 에 치공구 합격 인장(철인)을 날인하고 “검증”란에 “NR”(Not Required)라고 주기하고, 치공구 검증이 필요한 치공구는 치공구 명판 또는 재작업 기록표의 검정 란에 인장을 날인하고 검증란에 “TR”(Try out Required)이라고 주기한다. |
| 5) The quality team must attach required metal tags (accepted, reworked, and periodic inspection) to the toolings. | 5) 품질팀은 치공구에 해당되는 표찰 (합격, 재작업 및 주기검사) 를 부착하여야 한다. |
| 6) If customer inspection is required, shall request customer inspection as agreed. | 6) 고객검사가 필요한 경우 합의된 대로 고객 검사를 요청해야 한다. |
| 7) Upon completion of the inspection, the quality team must create a tool inspection record (WA-850-4 QIF-2). | 7) 품질팀은 검사 완료시 치공구 검사 기록서(WA-850-4 QIF-2)를 작성해야 한다. |
| 8) Once the inspection of the tool is completed, the tool manufacturing team finalizes the tool work order with the inspection stamp on it and hands over the completed tool to the production team. | 8) 치공구 제작팀은 치공구에 대한 검사가 완료되 면 검사인장이 날인된 치공구 작업지시서를 종결하고, 완료된 치공구는 생산팀에 인계한다. |
| 9) For tools requiring validation (functional test), the tool production team must hand over the relevant tool work order to the parts/assembly production team. | 9) 검증(기능검사)가 필요한 치공구는 치공구 생산팀이 관련 치공구 작업지시서를 부품/조립품 생 산담당에게 인수 인계 하여야 한다. |
| 5.3.2 Tooling validation | 5.3.2. 치공구 검증 |
| 1) Tool validation is considered complete when the first article inspection is passed. | 1) 치공구 검증은 초도산품 검사 합격시 검증/기능이 완료된것으로 취급한다. |
| 2) The manufacturing and assembly tools must be validated as follows. The forming tools must be verified as per 3). | 2) 제직 치공구 및 조립치공구는 다음과 같이 치공구 검증을 수행되어야 한다. 성형치공구는 3)에 따라 수행되어야 한다 |
| 3) The quality team must verify the detail parts and assembled products produced using manufacturing tools and assembly tools. | 3) 품질팀은 제작 치공구 및 조립 치공구로 생산된 단품 및 조립품을 검증하여야 한다. |
| 4) If the detailed parts and assembly products pass the First Article Inspection, the parts/assembly inspector must stamp a metal stamp in the “validation” column of the tool nameplate (WA-850-4 QIF-5) and/or rework metal tag (WA-850-4 QIF-6). | 4) 제작 치공구 및 조립 치공구로 생산된 부품이 합격인 경우, 부품/조립 검사원은 치공구 명판 (WA-850-4 QIF-5) 치공구 명판 및 혹은 재작업 표찰 (WA-850-4 QIF-6) 의 “검증” 란 에 합격 인장을 날인하여야 한다. |
| 5) When the first article inspection is passesed, the quality team and the holding team must mark the relevant tool record as having passed the validation. | 5) 초도품 합격시 품질팀 및 보유팀은 관련 기록서에 검증 표식을 하여야 한다. |
| 5.3.3 Toolling nonconformance treatment | 5.3.3 치공구 불합격 처리 |
| 1) If a tool fails inspection during the tool manufacturing or repair process, mark on the "Failed" column of the tool inspection record, a number is assigned to the "Item Number" column, and the defect details are recorded on the back of the record, requesting technical action. | 1) 치공구 제작 또는 수리 과정에서 검사 중 치공구가 불합격일 경우 치공구 검사 기록서의 “ 불합격” 난 에 인장을 날인하고, “ 항목 번호” 란 에 번호를 부여하고 뒷면에 결함 내용을 기록하여 기술조치를 의뢰한다 |
| 2) If the validation fails, the quality team must investigate the cause, and if it is due to a tool, a tool rejection record (TRT, Tool Rejection Tag) (WA-850-4 QIF-7)must be created and sent to the technical team. | 2) 검증 불합격시, 품질팀은 원인을 조사하여야 하며, 치공구 원인일 경우 치공구 불합격 기록서(TRT, Tool Rejection Tag) (WA-850-4 QIF-7)를 작성하여, 기술팀으로 송부한다 |
| 3) The technical team must issue work order to perform repair and validation actions on the tool. | 3) 기술팀은 작업 지시서(WA-850-4 QIF-1)를 발행하여 치공구를 수리 및 검증 조치를 수행하여야 한다. |
| 4) If the validation fails, the quality team must create a nonconformance record in accordance with the nonconformance management procedure (WA-870 QP) related to the product. | 4) 검증 불합격시, 품질팀은 제품 관련하여 부적합품 관리절차서 (WA-870 QP)에 의거 부적합 기록서를 작성하여야 한다, |
| 5.3.4 Marking on the tooling | 5.3.4 치공구의 표식 |
| 1) When a tooling passes the inspection, the tool shall attach the nameplates as follows (acceptance, repair, periodic inspection, etc.) | 1) 치공구 합격시 다음과 같이 치공구 표찰을 부착해야 한다. (합격표찰, 수리표찰, 주기검사 표찰등) |
| 2) The nameplate must include the tool number, code, serial number, part REV, tool REV, etc. | 2) 합격표찰에는 치공구 번호, 코드, 일련번호, 부품 REV, 치공구 REV등이 ID되어야 한다. |
| 3) A nameplate for repair must be attached to the repaired tool. | 3) 수리된 치공구에는 수리표찰을 부착해야 한다. |
| 4) A nameplate for periodic inspectionl must be attached to the tools subject to periodic inspection. | 4) 주기검사 대상 치공구에는 주기검사 표찰을 부착해야 한다. |
| 5.4 Tooling Periodic Inspection | 5.4 치공구 주기 검사 |
| 5.4.1 General | 5.4.1 방침 |
| 1) For tools requiring periodic inspection and calibration, the periodic inspection requirements must be indicated on the tool drawing, and the tool must have a periodic inspection nameplate on it. | 1) 주기 검사 및 교정이 필요한 치공구는 치공구의 도면에 주기 검사 요구조건이 표시되어야 하며 이에 따른 치공구는 주기검사 수행표가 부착 되어야 한다 |
| 2) Periodic inspection may be performed within 30 days before the due date, tconsidering the production schedule. | 2) 주기검사는 생산 일정 고려하여 주기검사 확정일 이전 30일 사이에 수행되어야 한다. |
| 3) Toolings requiring calibration and measuring instruments attached to the toolings must be calibrated in accordance with the “Measuring Instrument Management Guidelines (WA-715 QI).” | 3) 검교정이 요구되는 치공구 및 치공구에 부착된 계측기는 계측기 관리지침서 (WA-715 QI)”에 따라 관리되어야 한다. |
| 4) For toolings specifically used for major final assembly and final inspection (e.g., Cat II tools), an initial tool inspection (initial check) must be performed after the first 1, 3, or 5 units are produced or until tooling stability is verified, if the following conditions are met. (However, this may change depending on customer requirements for each project, and the target items are specified in the periodic inspection notice system.) | 4) 주요 최종산품 조립 및 최종산품 검사전용 치공구에 해당하는 (예: 분류 II 치공구) 대하여 다음 조건에 해당될 시에는 초도 1호기, 3호기, 5호기 생산 후 또는 치공구의 안정화가 검증될 때까지 치공구 초도검사(initial check)를 수행하여야 한다. (단 사업별로 고객 요구조건에 따라 변경될 수 있으며, 대상품목은 주기검사예고시스템에 명시된다 |
| (1) Final assembly jigs newly manufactured | (1) 신규 치공구 제작시 |
| (2) When repositioning (except for movable designed tools) or reusing or converting to a new shape. | (2) 재위치를 정하거나(이동형 설계된 치공구 제외) 재 사용될 때 또는 새로운 형상으로 전환 시 |
| (3) Rework or repair that affects tool function, performance, or part assembly. | (3) 치공구 기능,성능 또는 부품 조립에 영향을 주는 재작업 또는 수리 |
| 5) When reusing tools that have been stored for a long period of time due to suspension of use or closure of business, they must be verified and validated in accordance with this procedure 5.3.1/5.3.2. | 5) 사용정지 또는 사업종료로 인하여 장기간 보관하였던 치공구를 재 사용하고자 할때는 본절차 5.3.1/5.3.2 에 따라 검정 및 검증되어야 한다. |
| 6) For tollings requiring CMS (Computer Measuring System), optical tool, or master tool coordination, the quality team may be delegated to the delegated inspector assigned to the tooling production team in accordance with Attachment #1. (Excluding CMM measurement targets) | 6) CMS(Computer Measuring System), OPTICAL TOOL 또는 MASTER TOOL Coordination이 요구되는 치공구에 대하여 첨부#1에 의거 치공구 품질은 주기검사 업무를 치공구 생산 위임 검사원에게 검사를 위임 할 수 있다. (CMM 측정 대상은 제외) |
| 7) Definition of fixtures used for inspection Some toolings have characteristics that can be used to inspect parts or assemblies after the toolings manufactured for the purpose of producing parts or assemblies have been validated, such as ASSEMBLY JIG, CHECK FIXTURE, and HAND ROUT FIXTURE. | 7) 검사용으로 사용되는 치공구 정의 부품 혹은 조립품 생산을 목적으로 제작된 치공구가 검증된 후에 부품 혹은 조립품을 검사하는데 사용할 수 있는 특성을 가진 치공구로써 ASSEMBLY JIG, CHECK FIXTURE, HAND ROUT FIXTURE 등이 있다. |
| 8) If an earthquake of magnitude 5.0 or greater on the Richter scale or a similar disaster occurs within a 50 mile radius that could affect the accuracy of the final assembly jigs, a periodic inspection must be performed until the stability of the tool is validated. | 8) 주 조립 치공구의 정확도에 영향을 미칠 수 있는 반경 50 mile 이내에서 Richter 규모 5.0 이상의 지진이나 유사한 재난이 발생한 경우, 치공구의 안정성이 재 검증될 때까지 주기검사가 수행되어야 한다. |
| 9) Category of toolings | 9) 치공구 분류 |
| (1) Cat I | (1) 분류I |
| It corresponds to the master tool, Program Master Tooling, Interface Control Tooling, Master Control Tooling, Master Model, Master Gage, Secondary Gage type (if there is a customer requirement, the customer has the final decision on the target item.) | 기준치공구에 해당하며, Program Master Tooling, Interface Control Tooling, Master Control Tooling, Master Model, Master Gage, Secondary Gage 류 (고객요건이 있을경우 고객이 대상품목 최종 결정권을 가진다.) |
| (2) Cat II | (2) 분류 II |
| Final assembly jig, product inspection tools, handling equipment used with customers (if there are customer requirements, the customer has the final decision on the target items.) | 주요 최종산품 조립치공구, 주요 최종산품 검사전용 치공구, 고객과 함께 사용하는 취급 장비류 (고객요건이 있을경우 고객이 대상품목 최종결정권을 가진다.) |
| (3) Cat III | (3) 분류 III |
| All toolings except Category I and II fixtures | Categroy I, II 치공구를 제외한 모든 치공구 |
| 10) Using team of the tool must check the tool ID, REV, damage, wear, and all condition every time they use it, and report any problems to the quality team. | 10) 치공구 사용자는 사용시마다 치공구 ID, REV과 파손, 마모 및 결합 상태를 점검하여야 하며, 문제시 보고 후 품질팀으로 통보하여야 한다 |
| 5.4.2 Requirements for toolings subject to periodic inspection | 5.4.2 주기검사 대상 치공구 선정 원칙 |
| 1) All inspection tools must be treated as tools subject to periodic inspection. | 1) 모든 검사용 치공구는 주기검사 수행 대상 치공구로 취급하여야 한다. |
| : Depending on the specific nature of the business or the characteristics of the tool, it may be excluded from periodic inspection. | : 사업 특수성 혹은 치공구 특성에 따라 주기검사 대상에서 제외될 수 있다. |
| 2) Criteria for setting the period of periodic inspection | 2) 주기검사 기간의 선정 |
| (1) Customer-related tools must be discussed with the customer. | (1) 고객 관련 치공구는 고객과 협의하여야 한다. |
| (2) The period of periodic inspection is usually based on 12 months. | (2) 주기검사 기간은보통12개월을 기본으로 한다. |
| (3) The start date of the periodic inspection is the verification date. | (3) 주기검사 시작은 검증일로 한다. |
| 3) Cat II toolings (production jigs, fixtures, etc.) that require leveling among the toolings subject to periodic inspection can be performed separately from major periodic inspection (major routine inspection) and minor periodic inspection (minor routine inspection). | 3) 주기검사 대상 치공구 중에 Leveling이 요구되는 분류 2 치공구(Production Jig, Fixture, etc) 는 MAJOR 주기검사(MAJOR ROUTINE INSPECTION)와 MINOR 주기검사(MINOR ROUTINE INSPECTION)를 구분하여 수행 할 수 있다. |
| 4) The quality team must announce the toolings that have been determined to be subject to periodic inspection approximately one month prior to the periodic inspection schedule. | 4) 치공구 품질팀은 주기검사 대상으로 결정된 치공구를 치공구 주기검사 일정 약 1달 전에 공지하여 하여야 한다. |
| 5) In case of Cat II toolings, “Tool Periodic Inspection Work Order (WA-850-4 QIF-10) and “Routine Inspection Plan” must be issued. | 5) 분류 II급 치공구인 경우, 치공구 주기검사 작업지시서(WA-850-4 QIF-10), “Routine Inspection Plan”를 발행하여야 한다. |
| 5.4.3 Tooling periodic inspection | 5.4.3 치공구 주기검사 |
| 1) The quality team must send the “tool periodic inspection notice” to the production team two months before the due date of tooling. | 1) 치공구 품질팀은 주기 검사 확정일 두달 이전에 “치공구 주기검사 예고 통보서”를 치공구 사용팀에 송부 하여야 한다. |
| 2) Upon receipt of the “tooling Periodic Inspection Notice,” the production team determines date of periodic inspection based on the production schedule and notifies the quality team (30 days prior to the due date). | 2) 치공구 사용팀은 “치공구 주기검사 예고 통보서” 를 접수하면 생산 일정을 고려하여 검사 희망일을 결정하여 치공구 품질팀에 통보한다. (주기 검사 확정일30일 전까지) |
| 3) The tool quality team issues a tool periodic inspection work order (WA-850-4 QIF-10) (including the Routine Inspection Plan for Cat II tools) 10 days prior to the scheduled periodic inspection date and sends it to the tool production team. | 3) 치공구 품질팀은 주기검사 수행예정 10일전까지 치공구 주기검사 작업지시서 (WA-850-4 QIF-10) (분류 II 치공구의 경우 Routine Inspection Plan 포함) 를 발행하여 치공구 생산팀으로 송부한다. |
| 4) The tool production team assigns JAN/JCN to all tool periodic inspection work order and sends them to the workers. | 4) 치공구 생산팀은 모든 치공구 주기검사 작업지시서”에 JAN/JCN을 부여하고, 작업자에게 송부한다. |
| 5) The tool production team and quality team must conduct periodic inspections before the effective date of the periodic inspection. | 5) 치공구 생산팀 및 품질팀은 주기검사 만효일 이전에 주기검사를 실시하여야 한다. |
| 6) The contents of the periodic inspection shall be carried out as follows. | 6) 주기검사 내용은 다음과 같이 수행한다. |
| (1) From time to time check | (1) 수시 확인 |
| - Whether periodic inspection is performed on all tools requiring periodic inspection. | - 주기 검사가 요구되는 모든 치공구 들에 대한 주기검사수행 여부 |
| - Wether form "Limited Use Tag (TLUT) (WA-850-4 QIF-8) is attached to the tool and the specified expiration date is not exceeded | - 치공구에 양식 “치공구 제한사용 표찰(TLUT) (WA-850-4 QIF-8) 가 부착되어 있으며 명시된 적용 호기가 예정을 초과하지 않았는지 여부 |
| - Whether the tool is damaged/worn or the tool details are in good condition. | - 치공구의 파손/ 마모 및 치공구 세부 부품의 상태 여부 |
| (2) Dimension and visual inspection | (2) 주기적 치수 및 육안검사 |
| - The quality team must distribute the “Tool Periodic Inspection Work Order (WA-850-4 QIF-10) to all toolings requiring tool periodic inspection in accordance with the “Tool Periodic Inspection Notice System.” | - 치공구 품질팀은 “치공구 주기검사 작업지시서 (WA-850-4 QIF-10)를 ‘치공구 주기검사 예고 시스템’에 의거 치공구 주기 검사가 요구되는 모든 치공구에 대해 배포하여야 한다. |
| - The quality team shall measure the major locations and dimensions by referring to the tool drawings and/or master tools in accordance with the “Tool Periodic Inspection Work Order (WA-850-4 QIF-10) | - 치공구 검사원은 품질팀은 “치공구 주기검사 작업지시서 (WA-850-4 QIF-10)에 의거 치공구 도면 및/또는 기준 치공구를 참조하여 주요한 위치와 치수들을 측정하여야 한다. |
| (3) Status check | (3) 상태 점검 |
| : The quality team must inspected the tool for damage, wear, and joint condition. Depending on the condition, it must be issued the non-conforming tag (Tool Rejection Tag, WA-850-4 QIF-7) | : 치공구의 파손, 마모 및 결합 상태를 점검하여야 한다. 상태에 따라 중 혹은 경부적합 처리를 하여야 한다. “치공구 부적합 표찰 (Tool Rejection Tag), WA-850-4 QIF-7) |
| 7) Major check point by tooling type | 7) 치공구 종류별 주요 점검 항목 |
| (1) Flat Pattern Template Tooling | (1) Flat Pattern Template 치공구 |
| - Check tool revision and status of the identification. - Check tool periphery and scribe line wear. - Check for changes in hole size. | - 치공구의 revision 및 주기사항 상태 확인 - 치공구의 periphery 및 scribe line의 마모 상태 확인 - Hole 크기의 변경 여부 확인 |
| (2) Routing tooling - Check the revision status and status of the identification.. - Check for damage or wear on fixture parts. - Check whether TRIM LINE is worn or not by WITHNESS LINE | (2) Routing 치공구 - 치공구의 revision 및 주기사항 상태 확인 - 치공구 부분품 파손 또는 마모 여부 확인 - WITNESS LINE에 의한 TRIM LINE 마모 여부 확인 |
| (3) CHECK FIXTURE & Minor ASSY JIG - Check tool revisions and status of the identification. - Check tool parts for damage or wear. - Check dimensions and requirements specified in the periodic inspection request. | (3) CHECK FIXTURE & Minor ASSY JIG - 치공구의 revision 및 주기사항 상태 확인 - 치공구 부분품 파손 또는 마모 상태 확인 - 주기검사 요구서에 명시된 치수 및 요건 확인 |
| (4) 분류 II 치공구 - Check the revision of the tool and status of the identification. - Check tooth tool parts for damage or wear - Check dimensions and requirements specified in the periodic inspection work order | (4) 분류 II 치공구 및 MAJOR 치공구 - 치공구의 revision 및 주기사항 상태 확인 - 치공구 부분품 파손 또는 마모 상태 확인 - 주기검사 계획서에 명시된 치수 및 요건 확인 |
| 5.5 Tooling nonconformance | 5.5 치공구 부적합 처리 |
| 5.5.1 General | 5.5.1 방침 |
| 1) For toolings that have passed the due date for periodic inspection of tools or are found to be non-conforming during use or during periodic inspection, verification and validation, a Tool Rejcetion Tag(TRT) (WA-850-4 QIF-7) must be issued. Use of the tool must be stopped. | 1) 치공구 주기검사 수행 허용일이 지났거나 사용중 혹은 주기검사, 검사및검증과정중 부적합이 발견된 치공구에는, 치공구 부적합 표찰(TRT)” (WA-850-04 QIF-7) 가 발행되어야 한다. 치공구 사용은 중지하여야 한다.. |
| 2) When need to use of a tool for which a “Tool Rejection Tag (TRT)” has been issued is required, a Tool Restricted Use Tag (TLUT Form (WA-850-4 QIF-8) must be issued. | 2) 치공구 부적합 표찰(TRT)”이 발행된 치공구의 계속 사용이 요구될 시, 치공구 제한사용 표찰(TLUT 양식 “WA-850-4 QIF-8)”이 발행되어야 한다.. |
| 3) A tooling that has been treated as nonconforming and has been completed by a rework order must be verificated and validated to ensure its suitability. | 3) 부적합 처리되어 조치지시가 완료된 치공구는 반드시 그 적합여부가 재 확인되어야 한다. |
| 5.5.2 The control of the non-conforming toolings | 5.5.2 부적합 치공구 관리 |
| 1) Production personel, parts/assembly inspectors and tooling inspectors who find nonconformity on the toolings shall be issued a tool nonconformity rejection tag(TRT) (WA-850-4 QIF-7). | 1) 치공구상에 부적합을 발견한 사용자, 부품/조립 검사원 및 치공구 검사원은 치공구 부적합 표찰(TRT)” (WA-850-4 QIF-7)가 발행되어야 한다. |
| 2) One copy of the “Tool Non-Conformance Tagl (TRT)” (WA-850-4 QIF-7) must be attached to the tool and one copy must be sent to the technical team. | 2) 치공구 부적합 표찰(TRT)” (WA-850-4 QIF-7)을 1부를 치공구에 부착하고, 1부는 기술팀에 송부해야 한다. |
| 3) If production team need to use the non-conforming tooling due to schedule, request to the technical team for the tool limited use tag (TLUT form “WA-850-4 QIF-8) | 3) 만약 생산팀이 납품 일정으로 인해 부적합 치공구 사용이 필요하면, 기술팀에 the tool limited use tag (TLUT form “WA-850-4 QIF-8)를 요청한다. |
| 5.5.3 Technical team action | 5.5.3 기술팀조치 |
| 1) When the use of toolings is required, technical team reviews the tool rejection tag (TRT)” (WA-850-4 QIF-7) to see whether it can be used without any functional problem. If possible, issue the tool limited use tag (TLUT form “WA-850-4 QIF-8) with the condition of unit or durration date and then receives approval from the quality team to attach it to the tool. | 1) 치공구 사용 필요시, 기술팀은 치공구 부적합 표찰(TRT)” (WA-850-4 QIF-7) 를 검토하여, 기능적 문제등 사용 가능 여부를 검토 및 가능시 치공구 제한사용 표찰(TLUT 양식 “WA-850-4 QIF-8)”에 호기 혹은 기간 및 조건을 기록, 발행 및 싸인 후 , 품질팀에 통의를 받아 치공구에 부착한다. |
| 2) The technical team must review the following matters and take follow-up action. | 2) 기술팀은 다음 사항을 검토하여 후속조치하여야 한다. |
| (1) When the excess tolerance range is technically acceptable; | (1) 초과 공차 범위가 기술적으로 허용 가능한 경우 |
| - Change the drawing based on dicision. | - 도면 변경이 결정시 도면 변경 수행한다 |
| - If it is decided that the drawing does not need to be changed, use it as it is and change the drawing later | - 도면 변경 불필요 결정시 현재대로 사용으로 조치 및 나중 도면 변경 조치한다 |
| (2) If the out of tolerance is not technically acceptable | (2) 초과공차범위가 기술적으로 허용 불가능한 경우, |
| - If it is determined that correction is possible through rework, a rework order must be issued to repair the tool. | - 재 작업에 의해 수정이 가능하다고 결정될 시, 재 작업 작업공정서를 발행하여 치공구를 수리하여야 한다. |
| 5.5.4 Quality team action | 5.5.4 품질팀 조치 |
| 1) The quality team shall attach the closed tool rejection tag (WA-850-4 QIF-7) and the tool limitted use tag (TLUT form “(WA-850-4 QIF-8) to the tool inspection report or tool periodic inspection work order (WA-850-4 QIF-10). | 1) 품질팀은 종결된 치공구 부적합 표찰 (WA-850-4 QIF-7) 를 및 치공구 제한사용 표찰(TLUT 양식 “(WA-850-4 QIF-8) 치공구 검사 성적서 및 치공구 주기검사 작업지시서 (WA-850-4 QIF-10)에 부착해야 한다. |
| 5.6 Control of quality record | 5.6 품질기록 관리 |
| 1) The record regarding tooling shall be controlled in accordance with “WA-753 QI, Quality Record Control Instruction”. | 1) 치공구 관련 기록은 “WA-753 QI, 품질기록 관리 기준서”에 따라 유지관리 되어야 한다. |
| 6. Reference | 6. 관련 문서 및 양식 |
| 1) Form (WA-850-4 QIF-1) TOOL ORDER | 1) 양식 (WA-850-4 QIF-1) 치공구 작업 지시서 |
| 2) Form (WA-850-4 QIF-2) TOOL INSPECTION RECORD | 2) 양식 (WA-850-4 QIF-2) 치공구 검사/ 검증 기록서 |
| 3) Form (WA-850-4 QIF-3) TOOL CONTROL RECORD | 3) 양식 (WA-850-4 QIF-3) 치공구 관리 대장 |
| 4) Form (WA-850-4 QIF-4) MOI TOOL CONTROL RECORD | 4) 양식 (WA-850-4 QIF-4) MOI 치공구 관리 대장 |
| 5) Form (WA-850-4 QIF-5) TOOL TAG | 5) 양식 (WA-850-4 QIF-5) 치공구 명판 |
| 6) Form (WA-850-4 QIF-6) TOOL REWORK TAG | 6) 양식 (WA-850-4 QIF-6) 치공구 수리명판 |
| 7) Form (WA-850-4 QIF-7) TOOL NONCONFORMANCE TAG | 7) 양식 (WA-850-4 QIF-7) 치공구 부적합 태그 |
| 8) Form (WA-850-4 QIF-8) TOOL LIMITED USE TAG | 8) 양식 (WA-850-4 QIF-8) 치공구 제한 사용 태그 |
| 9) Form (WA-850-4 QIF-9) PERIODIC INSPECTION TOOL CONTROL RECORD | 9) 양식 (WA-850-4 QIF-9) 주기검사 치공구 관리대장 |
| 10) Form (WA-850-4 QIF-10) TOOL PERIODIC INSPECTION RECORD/ ROUTINE INSPECTION WORK ORDER”, “Routine Inspection Plan” | 10) 양식 (WA-850-4 QIF-10) 치공구 주기검사 기록서/ 주기검사 작업지시서”, “Routine Inspection Plan” |
| 11) Form (WA-850-4 QIF-11) TOOL PERIODIC INSNPECTION TAG | 11) 양식 (WA-850-4 QIF-11) 치공구 주기검사 표찰 |
| 6. Appendixes | 6. 첨부 |
| None | 없음 |