I. REVISION SHEET

| 개정번호 | 개정내용 | 개정일자 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 신규 제정 / ESTABLISHMENT AS9100:2016 (REV:D) | 2023.06.29 |

2. 업무 흐름도

| 책임과 권한 | 업무 흐름 | 관련부문 | 관련양식/자료 |
| --- | --- | --- | --- |
| 초도품 대상 결정 해당팀 YES 구매 SQAR NO 초도품 검사 계획 및 작성 초도품 생산 해당팀 초도품 생산 해당팀 초도품 검사 및 기록 품질팀 YES 부적합 해당팀 NO 초도품 검토 해당팀 초도품 종결 |  |  |  |

| I. Purpose; 1. 목적. | 1. 목적 |
| --- | --- |
| This process is to provide procedural instruction for review, plan, performance, and quality assurance of the first article inspection (“FAI”). | 이 프로세스는 초도품검사의 검토, 계획, 수행, 및 품질보증 과정의 절차적 기준을 제공하기 위함이다 |
| 2. Scope | 2. 적용범위 |
| Apply to the organization to contribute the improvement of the conformity of products and service and increase the effectiveness of processes | 초도 검사 지침서는 당사의 생산 제품 및 서비스 의 적합성 향상과 프로세스의 효과성 향상에 기여하는 조직의 전부서에 적용한다. |
| 3. Responsibilities and Authorities | 3. 책임과 권한 |
| 3.1 CEO | 3.1 대표 |
| 1) Promoting the use of operational knowledge in production of products and the effectiveness of processes. | 1) 제품 생산 및 공정 효과에 운영 지식의 활용의 장려 |
| 3.2 Each team leader | 3.2 각팀장 |
| 1) Each tema leader identify the operational knowledges and make them data to improve the products and service and increase the effectiveness of processes based on this instruction. | 1) 각 팀장은 이 절차에 의거 제품 혹은 서비스 향상 및 프로세스의 효과성 향상에 필요한 지식을 식별 및 자료화하여 참조할 수 있도록 한다. |
| 4. General | 4. 방침 |
| 4.1 FAI process shall be complied with the requirements from AS9100 and AS9102 | 4.1. 초도품검사 프로세스는 AS9100 및 AS9102 요건을 준수해야 한다. |
| 1) FAI shall use a representative item from the first production run of a new part or assembly to verify that the production processes, production documentation, and tooling are capable of producing parts and assemblies that meet requirements. | 1) 생산공정, 생산문서, 및 치공구 등이 요건을 만족하고 있는가를 검증하기 위해 초도품검사는 신규 부품 또는 조립품의 첫 번째 생산 중에서 대표 품을 사용해야 한다. |
| 2) Prototype parts, or parts built using methods different from that intended for the normal production process, shall not be considered as part of the first production run. | 2) Prototype Parts 또는 정상 생산 공정과 다른 방법으로 생산 하는 부품은 First Production Run의 부품으로 고려하여서는 아니 된다. |
| 3) When the delta changes (e.g., design change, manufacturing process change, tooling change, etc) that can potentially affect fit, form or function the follow-up first article inspection shall be performed to the applicable change. | 3) 제품의 fit, form 및 function에 영향을 주는 델타변경 (예, 설계변경, 제작공정 변경, 치공구 변경, 등)이 초도품 검사 이후에 발생될 시, 해당 변경사항에 대해 후속 초도품 검사가 수행되어야 한다. |
| 4) The FAI is not complete until all design characteristics have conforming results. Re-FAI for design characteristics if it can not be correctly understood, accounted for, verified, and recorded shall be performed. | 4) 부품이 모든 설계 특성을 만족하기 전까지는 초도가 종결 된 것으로 볼 수 없다. 설계 특성이 제대로 이해되지 않고, 설명이되지 않고, 확인되지 않고, 기록이 되지 않을 경우 재 초도를 수행하여야 한다. |
| 5) The FAI requirements may be satisfied by a partial FAI that addresses differences between the current configuration and prior approved configurations. | 5) FAI 요건은 현재의 형상과 이전에 승인된 형상의 차이를 기술한 부분 초도품검사에 의해 만족될 수 있다. |
| 6) First Article Inspection Report (“FAIR”) shall be documented in accordance with “KAL-ASD FAIR Guidelines” including FAIR Advance Planning Process. | 6) 초도품검사보고서는 초도품 검사보고서 사전 계획 프로세스를 포함한 “FAIR Guidelines”에 따라 작성되어야 한다. |
| 7) If customer FAI requirements are conflict with those from AS9100, AS9102, and/or this Instrruction, the customer requirements take precedence. | 7) 고객 FAI 요건이 AS9100, AS9102 및/또는 이 기준서 요건과 상충될 경우, 고객 요건이 우선한다. |
| 8) The Work Order shall be marked with the related information as “First Article Inspection” and FAIR number. | 8) 해당 공정서에는 “초도산품” 이라고 표식되어야 한다 |
| 4.2 First article inspection (including follow-up first article inspection) shall not be performed by using sampling method and 100% inspection shall be performed to the first article characteristics if not otherwise specified on the engineering | 4.2 관련 고객 요건에 Sampling을 허용하는 특별한 요건이 없는 한, 초도품 검사 (후속 초도품 검사 포함)는 샘플링 방법을 사용하여 수행되어서는 안되며 초도품 특성에 대해 100% 검사되어야 한다 |
| 4.3 This organization and its subtiers will have responsible to flow down FAI process requirements based on AS9100 and AS9102 to their supplier(s). | 4.3 당사 및 그 협력업체는 AS9100 및 AS9102에 근거한 초도품검사 프로세스 요건을 해당 외주업체에 Flow-down할 책임을 갖는다. |
| 5. Procedure | 5. 업무절차 |
| 4.1 Review to determine FAI (including follow-up first article inspection) | 4.1 초도품 검사 (후속 초도품 검사 포함) 결정을 위한 검토 |
| 4.1.1 When producing parts with design characteristics (including Casging and Forging), intermediate assemblies, and assemblies, FAI shall be performed. | 4.1.1 설계 특성을 가진 부품(Casging 및 Forging 포함), 중간조립품, 조립품을 생산할시 초도품검사를 수행하여야 한다. |
| 4.1.2 Full FAI or partial FAI shall be performed for affected characteristics, when the following events occur: | 4.1.2 다음의 경우 영향을 받는 특성치에 대해 전체(Full) 초도품검사 또는 부분(Partial) 초도품검사를 수행해야 한다. |
| 1) A change in the design affecting fit, form or function of the part. | 1) 부품의 Fit, Form 또는 Function에 영향을 주는 설계상의 변경 |
| 2) A change in manufacturing source(s), or location of manufacture, process(es), tooling, inspection method(s), materials that can potentially affect fit, form or function | 2) Fit, Form 또는 Function에 영향을 줄 수 있는 가능성을 가지고있는 제작자, 또는 소재지 변경, 공정의 변경, 치공구의 변경, 검사 방법의 변경, 자재의 변경. |
| 3) A change in numerical control program or translation to another media that can potentially affect fit, form or function. | 3) Fit, Form 또는 Function에 영향을 줄 수 있는 가능성을 가지고있는 수치 제어 프로그램의 변경 또는 다른 매체로의 전환 |
| 4) A lapse in production for two years or as specified by customer. | 4) 2년 또는 고객이 정한 기간 동안 생산을 하고 있지 않았을 경우. |
| 5) A natural or man-made occurrence that may adversely affect the manufacturing process. | 5) 제작 공정에 나쁜 영향을 주는 자연적 또는 인위적 사건 |
| 6) Products which are required the first article inspection or follow-up first article inspection by the loss of first article inspection records (including FAI data) and related work order | 6) 초도품 검사 기록서 (초도품 검사 데이터 포함) 및 관련 작업지시서의 분실, 손실, 등의 사유로 초도품 검사 또는 후속 초도품 검사가 필요로 하는 제품 |
| 7) Fit, Form, Funtion for the definition of as follows: | 7) Fit, Form, Funtion 의 용의의 정의는 아래와 같다 |
| Fit: the ability of a part to physically interface with, connect to, or become an integral part of another part. | Fit: 타 부품 또는 조립부품과의 연결성 또는 호환성 |
| Form: The shape, size, dimensions, mass, weight and other visual parameters that uniquely distinguish a part. | Form: 부품 및 조립품의 특성을 구분하는 인자 (모양, 크기, 치수, 질량, 무게 및 기타 시각적 요인 등) |
| Function: The action or actions that a part is designed to perform. | Function: 부품 및 조립품의 기능 |
| 4.1.3 First Article Inspection for Purchased Products | 4.1.3 구매품에 대한 초도검사 |
| 1) The First Article Inspection criteria for purchased products are given in para 4.1.1 and 4.1.2 | 1) 구매품에 대한 초도검사 적용여부는 4.1.1 및 4.1.2에 따른다 |
| 2) Procurment Quality Personnel shall specify whether FAI is needed or not and changed inspection characteristic for delta change on Form ““WA-860 QIF-02, Receiving Inspection Record” in accordance with “WA-860 QI, Receiving Inspection Instruction | 2) 구매품질담당은 “WA-860 QI, 검사 기준서” 에 따라 양식 “WA-860 QIF-02, 수령검사 기록서” 에 초도검사여부 및 델타변경 시 변경된 검사특성 (항목)을 명시하여야 한다. |
| 3) Quality Planning shall notify Procurement Quality Personnel of the changed item of purchased products for delta change. | 3) 품질계획담당 및 관련 담당은 구매품에 대한 델타변경 발생 시 구매품질담당에게 변경사항을 통보하여야 한다. |
| 4) Receiving Inspection Personnel shall conduct receiving inspection in accordance with Form “WA-860 QIF-02, Receiving Inspection Record” and record inspection results on Receiving Inspection Record and First Article Inspection Record | 4) 수령검사 담당은 양식 “WA-860 QIF-02, 수령검사 기록서”에 따라 수령검사를 수행하고 초도 검사결과를 수령검사 기록서 및 초도품 검사 기록서에 기록하여야 한다. |
| 5) The First Article Inspection Record for purchased product shall be attached to applicable Receiving Inspection Record. | 5) 구매품에 대한 초도품 검사 기록서는 해당 수령검사 기록서에 첨부하여 보관한다. |
| 4.2 Establishment of First Article Inspection Plan | 4.2 초도품검사 계획 수립 |
| 4.2.1 Quality Assurance Personnel (Quality Engineer-“QE”) shall establish FAI plan including the following, when full FAI or partial FAI required. | 4.2.1 품질보증담당(QE)는 전체 초도품검사 또는 부분 초도품검사가 필요한 경우 다음을 포함한 초도품검사 계획을 수립해야 한다. |
| 1) FAI scope | 1) 초도품검사 범위 |
| 2) Inspection Method and/or Inspection Medea | 2) 검사 방법 및 필요 검사 매체 |
| 3) Preliminary review to write FAIR Advance Plan including inspection method | 3) 검사 방법을 포함하는 FAIR Advance Plan 작성을 위한 사전검토 |
| 4.2.2 FAIR Advance Plan shall be established for the following purpose; | 4.2.2 FAIR Advance Plan은 다음 목적으로 수립되어야 한다; |
| 1) Form preparation filled with characteristics to be reported, which is to reduce Inspection Personnel’s handwriting burden. | 1) 검사원 수기 부담 경감을 위해, 기록되어야 하는특성치들이 기입된 양식 준비 |
| 2) FAIR Advance Plan shall not be used as an inspection requirement, therefore FAI shall be performed per applicable engineering documents, manufacturing document, and inspection plan. | 2) FAIR Advance Plan 은 검사 요건으로 사용될 수 없으며, 따라서 초도품검사는 해당 기술문서, 제작 문서, 및 검사계획서에 따라 수행되어야 한다 |
| 3) Master file of FAIR Advance Plan shall be maintained. | 3) FAIR Advance Plan Master를 관리해야 한다. |
| 4) MBD Inspection Plan is controlled in accordance with “WA-, MBD Inspection Planning Instruction”. | 4) MBD Inspection Plan 작성 세부 절차는 “MBD 검사 계획 기준서, WA-”에 따른다. |
| 4.3 Evaluation Activities in support of First Article Inspection | 4.3 초도품검사에 필요한 평가 행위 |
| 4.3.1 Quality Inspection Personnel shall conduct the following activities in support of FAI. | 4.3.1 품질검사는 초도산품검사를 위해 다음 사항을수행해야 한다. |
| 1) Review documentation for the manufacturing process (e.g., routing sheets, manufacturing/ quality plans, manufacturing work instructions, etc.) to make sure all operations are complete as planned. | 1) 모든 공정이 계획대로 완료되었음을 확인하기 위한 제작 공정 관련 문서 검토 (공정서, 제작/품질계획서, 작업지침서, 등) |
| 2) Review referenced exhibits supporting the FAI (e.g., inspection data, test data, Acceptance Test Procedures, etc.) for completeness. | 2) 초도산품검사 완결성을 위한 관련 근거 자료 검토 (검사 자료, 시험 자료, 수령검사 절차, 등) |
| 3) Review nonconformance documentation (if any), for completeness. | 3) 초도산품검사 완결성을 위한 부적합 문서 검토 |
| 4) Review material certifications for compliance, as applicable. | 4) 해당될 경우, 원자재 품질보증서 검토 |
| 5) Verify that approved Special Process sources are used (as applicable), and that the manufacturing planning/routing document calls out the correct specification. | 5) 승인된 특수공정 시설 사용 여부, 및 정확한 공정SPEC이 제작공정 작업지시서에 명시되어 있는지 확인 |
| 6) Verify that Key Characteristic requirements have been met, as applicable (see international Aerospace Standard 9103 for guidance). | 6) 해당될 경우, KC 요건이 만족되었는지 확인 |
| 7) Verify part specific gages and/or tooling are qualified and traceable, as applicable. | 7) 해당될 경우, 특정 게이지 및/또는 치공구가 보증되었고 추적 가능한지 확인 |
| 8) Verify that every design characteristic requirement is accounted for, uniquely identified and has inspection results traceable to each unique identifier. | 8) 모든 설계 특성 요건이 누락없이 확인되고, 고유하게(uniquely) 식별되었으며 그 각각에 대해 추적할 수 있는 검사결과를 가지고 있는지 확인 |
| 9) Deviation from engineering drawing per manufacturing requirement including contractual document | 9) 계약문서를 포함한 제작요건에 의한 기술도면 대비 차이점 |
| 4.3.3 Use of MOI Tooling | 4.3.3 MOI 치공구 사용 |
| 1) MOI (Media of Insepction) tooling can be used as an alternate or assistant method for dimensional characteristic inspection only when allowed per inspection plan. | 1) 검사계획서에 허용된 경우에 한하여, 치수 특성 검사에 MOI 치공구를 보조 또는 대체 방법으로 사용될 수 있다. |
| 4.4 Nonconformance Handling | 4.4 부적합 처리 |
| 4.4.1 When part for first article inspection is rejected due to nonconformance, the Inspection Personnel shall: | 4.4.1 초도품이 불합격 시, 검사담당은: |
| 1) Process the nonconforming product in accordance with “P-02-3.8, Nonconforming Product Control Process (Manufacturing). | 1) “WA-870 QP 부적합품 관리 절차서”에 따라 부적합품을 처리하여야 한다 |
| 2) Record rejection reason in the applicable First Article Inspection Report. | 2) 해당 초도품검사보고서에 불합격 사유를 기록하여야 한다. |
| 4.5 FAI Results Documentation | 4.5초도품검사 결과 문서화 |
| 4.5.1. Quality Inspection Personnel shall write FAIR by recording inspection results in the applicable form in accordance with Appendix A “FAIR Guidelines”. | 4.5.1 품질검사원은 검사 결과를 “FAIR Guidelines”에 따라 해당 양식에 기록하여 초도품검사보고서를 작성해야 한다. |
| 1) Quality Inspector shall review record completeness of FAIR, and assure by signarure. | 1) 품질검사원은 FAIR 기록의 완결성을 검토하고, 날인하여 보증해야 한다. |
| 4.5.2 Every Design Characteristic shall be verified during FAI and recorded with the results. | 4.5.2 모든 설계특성은 초도검사 중에 검증되어야 하고, 그 결과와 함께 기록되어야 한다. |
| 1) Every Design Characteristic shall have its own unique characteristic number. But Characteristic Designator may replace the number if it is unique. | 1) 모든 설계특성은 고유한 특성 번호를 가지고 있어야 한다. 단 특성 지정자(Characteristic Designator)가 고유한 경우 그 번호를 대체할 수 있다 |
| 2) Characteristics not measurable in the final product shall be verified during the manufacturing process (as long as they are not affected by subsequent operations) or by destructive means. | 2) 최종 산품에서 측정될 수 없는 특성들은 생산 공정 중 또는 비 파괴 방법으로 검증되어야 한다 (다음 작업공정에 의해 영향을 받지 않는 경우에 한함). |
| 4.5.3 Inspection results for dimensional requirements shall be recorded as type of variable data. | 4.5.3 설계특성이 수치범위에 의해 기술된 경우, 설계특성들은 계량적 용어로 기술되어야 한다. |
| 4.5.4 Attribute Data (e.g., go/no-go) may be used if no inspection technique resulting in Variables Data is feasible. | 4.5.4. 가변적 자료로 귀결되는 검사 방법이 가능하지 않은 경우, 속성적 자료(예: go/no-go)를 사용할 수 있다. |
| 1) Attribute Data is permitted when the Design Characteristic does not specify numerical limits (e.g., break all sharp edges). | 1) 속성적 자료는 설계특성이 수치적 한계치를 명시하지 않은 경우에 허용된다. |
| 2) Attribute Data is permitted where qualified tooling (e.g. MOI) is consistently used as a check feature and a go/no-go feature has been established for the specific characteristic. | 2) 속성적 자료는 인증된 치공구 (검사용 치공구)가 점검기능으로 사용되고 GO/NO-GO 기능이 설정되어 있는 특정 특성에 대해 허용된다 |
| 4.5.5 FAIR Revew and Approval | 4.5.5 FAIR 검토 및 승인 |
| 1) If FAIR is incomplete due to nonconformance or unacceptable record, QE shall take action to do follow up FAI, or any required action. For the follow up FAI due to nonconformance, the FAI should not be performed until after CA is developed and implemented. | 1) 초도품검사보고서에 부적합 기록 또는 합격불가 기록이 있는 경우, QE는 재 초도가 수행되도록 조치, 또는 다른 필요 조치를 하여야 한다. 부적합 기록에 의한 재초도일 경우 시정조치 계획이 수립되고 시정조치가 된 후 재초도가 수행되어야 한다. |
| 2) If required, FAIR shall be finally approved by customer. | 2) 요구 시, FAIR은 고객에 의해서 최종 승인되어야 한다. |
| 3) Inspector shall review FAIR and finally approve. | 3) 검사원은 FAIR을 검토하고 최종 승인해야 한다. |
| 4.6 Control of Records | 4.6 기록관리 |
| 4.6.1 FAIR shall include the following data as a minium, and be controlled in accordance with “WA-753 QI, Quality Records Control Instruction”. | 4.6.1 초도품검사보고서는 최소한 다음 자료를 포함 해야 하며, WA-753 QI, 기록 관리 지침서”에 따라 관리하여야 한다. |
| 1) Form F-1/-2/-3, First Article Inspection Record, with inspection results | 1) 검사 결과를 포함하는 양식 F–1/2/3, 초도품 검사 기록서 |
| 2) if applicable, Balloon Drawing | 2) 해당될 경우, Balloon Drawing |
| 3) If applicable, inspection result data of CMM, Laser Radar, etc. | 3) 해당될 경우, CMM, Laser Radar, 등의 검사 결과 자료 |
| 4) Applicable work order | 4) 해당 작업공정서 |
| 4.6.2 When the CAI (Computer Aided Inspection) data is used during the first article inspection or follow-up first article inspection, the CAI (Computer Aided Inspection) data shall be attached to the applicable first article inspection record. | 4.6.2 “초도품 검사” 또는”후속 초도품 검사” 중에 컴퓨터 지원검사 자료가 사용될 시, 컴퓨터 지원검사 자료는 해당 초도품 검사 기록서에 첨부되어야 한다. |
| 5. Reference | 5. 관련문서 |
| 1) WA-751 QI, Record Control Process | 1) WA-751 QI, 기록 관리 지침서 |
| 2) WA-870 QP Nonconforming Product Control Procedure | 2) WA-870 QP 부적합품 관리 절차서 |
| 2) Form 1/-2-/3 | 2 Form 1/-2/-3 |