I. REVISION SHEET

| 개정번호 | 개정내용 | 개정일자 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 신규 제정 / ESTABLISHMENT KSQ 9100:2016 (REV:D) | 2023.06.29 |

| 1. Purpose |  |  |  | 1. 목적 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| This instruction is to prevent the accumulation and migration of foreign objects during parts machining and assembly to prevent damage to the product. |  |  |  | 본 지침서는 제품 관리시 외부 이물질의 축적 및 유입을 차단하여 제품의 손상을 방지하기 위함이다 |  |  |
| 2. Scope |  |  |  | 2. 적용범위 |  |  |
| 2.1 The organization shall determine which of the following items is applicable according to the risk level. |  |  |  | 2.1 조직은 위험 레벨에 따라서 아래 항목중 적용 항목을 정해야 한다. |  |  |
| 2.1 All of employees who is involved in business have the responsibility for FOD prevention |  |  |  | 2.2 항공기 부품 가공 및 조립에 관계있는 모든 인원은 FOD 예방에 책임이 있다. |  |  |
| 1) The responsibility for FOD prevention rests with all employees and foreign objects shall be removed by them |  |  |  | 1) FOD 방지에 대한 책임은 전직원에게 있으며 FO발견시 스스로 제거한다. |  |  |
| 2) As for following case, Clean-As-You-Go job shall be performed by all employees for smooth aircraft manufacturing |  |  |  | 2) 전 직원은 원활한 항공기 제품 저장관리를 위해 아래의 경우에는 필히 정리정돈 작업을 수행하여야 한다 |  |  |
| (1) Clean the immediate area when work cannot continue. |  |  |  | (1) 지속적인 작업이 불가할 경우, 즉시 정리정돈 |  |  |
| (2) Clean at the end of each shift |  |  |  | (2) 매 Shift 종료마다 정리정돈 |  |  |
| (3) Clean the immediate area after work is completed and prior to inspection |  |  |  | (3) 검사하기 전 및 작업 종료 후에 정리정돈 |  |  |
| 2.3 All of Managers, Inspectors, and Mechanics share in the responsibility to eliminate potential causes of property damage due to FO |  |  |  | 2.3 관리자, 검사원, 및 모든 작업자는 FO로 인하여 제작 부품에 손상을 초래할 수 있는 모든 잠재적 원인을 제거할 책임이 있다. |  |  |
| 2.4 If an FOd occurs during an occasional verification or process inspection, a nonconforming document shall be issued and processed in accordance with "WA-870 QP, Nonconforming Product Control Procedures". |  |  |  | 2.4 수시 확인검사 또는 공정검사 중 FOd가 발생할 경우, “WA-870 QP, 부적합품 관리 절차서” 에 따라 부적합 문서가 발행되고 처리되어야 한다. |  |  |
| 2.5 In order to prevent the FOd, the work place shall be maintained clean and related personnel shall be trained periodically and also maintain the instruction for FOd prevention when delivery. |  |  |  | 2.5 FOD 방지를 위해 작업장 주변을 청결히 유지하여야 하며, 관련 인원 대상 주기적인 FOD 예방 교육 및 FOD 방지 방안 기준을 마련하여 운영하여야 한다 |  |  |
| 3. The terms and definitions |  |  |  | 3. 용어의 정의 |  |  |
| 3.1 FO / Foreign Object |  |  |  | 3.1 FO / Foreign Object |  |  |
| An alien substance or article (e.g., tools, consumables, hardware, product protective devices, personal items, product process debris, operations debris, environmental debris) that could potentially enter and/or migrate into/on the product or system becoming FOd and potentially cause FOD, if not removed and controlled. |  |  |  | 잠재적으로 제품 또는 시스템으로 들어가거나 유입될 수 있는 이물질이나 제품 (예 : 도구, 소모품, 하드웨어, 제품 보호 장치, 개인 용품, 제품 파편, 작업 파편, 환경 파편)으로 이를 제거하고 통제하지 않으면 잠재적으로 FOD를 초래할 수 있음 |  |  |
| 3.2 FOD (Foreign Object Damage) |  |  |  | 3.2 FOD (Foreign Object Damage) |  |  |
| Any damage attributed to FOd that can be expressed in physical or economic terms, which could potentially degrade the product or system's required safety and/or performance characteristics. |  |  |  | 제품또는 시스템의 요구되는 안전 및 / 또는 성능 특성을 잠재적으로 저하시킬 수 있는 물리적 또는 경제적 측면에서 표현될 수 있는 FOd로 인한 손상 |  |  |
| 3.3 FOd (Foreign Object Debris) |  |  |  | 3.3 FOd (Foreign Object Debris) |  |  |
| Any FO that has entered and/or migrated into/on the product or system, and could potentially cause FOD, if not removed and controlled. |  |  |  | 제품 또는 시스템으로 들어갔거나 유입된 이물질이나 제품(FO)으로 이를 제거하고 통제하지 않으면 잠재적으로 FOD를 초래할 수 있음. |  |  |
| 3.4 Clean-As-You-Go |  |  |  | 3.4 청소 생활화 |  |  |
| Practice of cleaning the immediate work area of the product at appropriate intervals to eliminate the accumulation or migration of Foreign Objects (FOs) that may potentially become entrapped within the product [i.e., Foreign Object Debris (FOd)] or cause damage (i.e., FOD). |  |  |  | 제품 [즉, 외부 이물질 (FOd)] 내부에 잠재적으로 포획될 수 있는 또는 손상(즉, FOD )의 원인이 되는 외부 물질 (FOs)의 축적 또는 유입을 제거하기 위해 적절한 간격으로 제품의 즉각적인 작업 영역을 청소하는 행위 |  |  |
| 3.5 Housekeeping |  |  |  | 3.5 정리정돈 |  |  |
| A process to maintain general cleanliness and ensure all work areas are orderly and free of potential FOs at appropriate intervals. |  |  |  | 일반적인 청결을 유지하고 모든 작업 영역이 적절한 간격으로 정돈되고 잠재적인 FOs가 없는지 확인하는 프로세스 |  |  |
| 3.6 Operations |  |  |  | 3.6 운용 |  |  |
| Product related activities and services through all stages of production, maintenance, and service execution (e.g., design and development, manufacturing, assembly, test, packaging, shipping). |  |  |  | 생산, 유지 보수 및 서비스 실행의 모든 단계를 통한 제품 관련 활동 및 서비스. (예 : 설계 및 개발, 제조, 조립, 테스트, 포장, 운송) |  |  |
| 4. FOD Prevention Organization and Roles & Responsibilities |  |  |  | 4. FOD 예방 조직 및 역할과 책임 |  |  |
| 1) FOD organization consists of management, FOD leader, manager, and FOD Focal. |  |  |  | 1) FOD 조직은 경영층, FOD 리더, 관리자, FOD Focal로 구성한다. |  |  |
| 2) Members of the organization can be concurrently involved in the following roles and responsibilities. |  |  |  | 2) ) 조직구성원은 아래 역할과 책임에 대해 겸직할 수 있다. |  |  |
| 4.1 Top Management |  |  |  | 4.1 대표이사 |  |  |
| The top management must designate the FOD Prevention Program Management representitive and actively support necessary averythings for establishment, implementation and maintenance of the FOD program. |  |  |  | FOD 예방 프로그램 관리책임자를 지정하여야 하며, FOD 프로그램의 수립, 실행 및 유지 관리에 필요한 모든 사항을 적극 지원한다. |  |  |
| 4.2 FOD Leader |  |  |  | 4.2 FOD 리더 |  |  |
| 1) FOD Leader is appointed by BG Director, and FOD Prevention Freely with the authority to implement measures Perform improvement activities. |  |  |  | 1) FOD Leader는 대표이사가 임명하며, FOD 예방 조치를 이행할 수 있는 권한을 가지고 자유롭게 개선활동을 수행한다. |  |  |
| 2) Organize the FOD Prevention Committee |  |  |  | 2) FOD 예방위원회를 주관한다. |  |  |
| 3) Establish and support processes and procedures with responsibility for FOD prevention. |  |  |  | 3) FOD 예방의 책임을 가지고 공정과 절차를 수립하고 지원한다. |  |  |
| 4) Establish management area designation and requirements for FOD prevention. |  |  |  | 4) FOD 예방을 위해 관리 구역 지정 및 요건을 설정한다. |  |  |
| 5) Oversee the overall implementation of the FOD Prevention Program. |  |  |  | 5) FOD예방프로그램의 전반적인 이행 상태를 감독한다. |  |  |
| 6) Establish a performance management plan for FOD prevention program Provides visual data on the outcome of FOD prevention activities and the status of program progress after performance measurement. |  |  |  | 6) FOD 예방 프로그램의 성과관리 방안을 수립하고 성과측정 후 FOD 예방활동의 성과 및 프로그램 진행 현황에 대해 시각적인 자료를 제공한다 |  |  |
| 7) Risk assessment and analysis and maintains minimum requirements for FOD impact on products |  |  |  | 7) 위험성평가 및 분석 그리고 관리방안에 대한 업무를 수행하며, 제품에 미치는 FOD 영향에 대한 최소 요건을 관리한다. |  |  |
| 8) Support the corrective action of root cause of FOD accident. |  |  |  | 8) FOD 사고의 근본원인 시정조치를 지원한다. |  |  |
| 9) Establish a training plan that includes FOD prevention program requirements and support the development of textbooks. |  |  |  | 9) FOD 예방 프로그램 요건을 포함하는 교육 방안을 수립하고 교재 개발 등 업무를 지원한다. |  |  |
| 10) Establish and document goals / expectations for FOD activity. |  |  |  | 10) FOD 예방활동에 대한 목표/기대 수준을 설정하고 문서화한다 |  |  |
| 11) All FOD prevention procedures, requirements, and process related And conduct effective communication with the manager and related personnel. |  |  |  | 11) 모든 FOD 예방관련 절차, 요건, 프로세스 관련하여 관리자 및 관련인원과 효과적인 의사소통을 수행한다. |  |  |
| 4.3 FOD Manager (Team & Section Leader) |  |  |  | 4.3 FOD관리자 (팀장) |  |  |
| 1) Appoint FOD Focal and grant sufficient authority To conduct FOD preventive activities. |  |  |  | 1) FOD Focal 을 임명하고 충분한 권한을 부여하여 FOD 예방활동을 수행토록 한다. |  |  |
| 2) Check whether FOD prevention education is carried out |  |  |  | 2) FOD 예방 교육실시 여부를 확인한다. |  |  |
| 3) Manage the business of FOD Focal and perform efficiently. |  |  |  | 3) FOD Focal 의 업무를 관리하고 효율적으로 수행될 수 있도록 지원한다. |  |  |
| 4) The team leader has a supervisory obligation on the relevant work area to maintain the FOD preventive maintenance status. |  |  |  | 4) 팀장은 FOD 예방 관리상태가 유지되도록 해당 작업장에 대한 감독 의무를 갖는다. |  |  |
| 4.4 FOD Focal |  |  |  | 4.4 반장 Chief man |  |  |
| 1) Check with the FOD Prevention Checklist (WA-854-1 QIF-03) and report to the FOD Leader if something goes wrong. |  |  |  | 1) FOD 예방점검표(WA-854-1 QIF-03)를 사용하여 점검을 하고, 이상이 있을시 FOD리더에게 보고한다. |  |  |
| 2) Oversee overall implementation of the FOD Prevention Program. |  |  |  | 2) FOD예방 프로그램의 전반적인 이행상태를 감독한다. |  |  |
| 3) Review and assess area FOD metrics and incident reports. |  |  |  | 3) 작업장 FOD Metrics 및 사고보고 검토 및 평가 |  |  |
| 4) Assist in the investigation, preventive measure recommendations, and resolution of FOD incidents |  |  |  | 4) FOD 사고의 조사, 예방수단 조언 및 해결방법을 지원한다. |  |  |
| 5) Ensure FOD prevention training is maintained and available for employees and assist in the development of training curricula |  |  |  | 5) 작업자에 대한 FOD 예방교육 및 교육교재 개발을 지원한다. |  |  |
| 6) Correct the root cause of the FOD accident. |  |  |  | 6) FOD 사고의 근본원인 시정조치를 한다. |  |  |
| 7) Perform FOD risk assessment |  |  |  | 7) FOD 예방 위험성평가를 수행한다 |  |  |
| 4.4 Inspector |  |  |  | 4.5 검사원 |  |  |
| 1) The Inspector is responsible for All inspections of FO should be performed before packaging. |  |  |  | 1) 검사원은 작업 공정 전후 및 중요 공정중 그리고 포장 전에 FO 에 대한 모든 검사를 수행하여야 한다 |  |  |
| 2) The Inspector is responsible for All inspections of FO should be performed before packaging. |  |  |  | 2) 검사원은 “내부심사 절차서(WA-920 QP)”에 따라 Surveillance 시 FOD 예방활동을 수행한다. |  |  |
| 4.6 Worker |  |  |  | 4.6 작업자 |  |  |
| 1) In order to prevent FO migration, after finishing work, organize and arrange. |  |  |  | 1) FO 이주를 방지하기 위해 작업 종료 후 정리 정돈을 실시한다 |  |  |
| 2) Perform all inspection before and after work and FO during important process. |  |  |  | 2) 작업전후 및 중요 공정중 FO 에 대한 모든 점검를 실시한다. |  |  |
| 5. FOD Prevention Program |  |  |  | 5. FOD 예방 프로그램 |  |  |
| 5.1 Operation |  |  |  | 5.1 운용 |  |  |
| 1) The worker and the inspector shall perform all inspections of the FO before and after the work process and during the critical process and before shipment. |  |  |  | 1) 작업자 및 검사원은 작업 공정 전후 및 중요 공정 중 그리고 선적 전에 FO에 대한 모든 점검 및 검사를 수행하여야 한다. |  |  |
| 2) Inspector have to inspect the FOD prevention factors for the component/assembly (include bonding). |  |  |  | 2) 검사원은 제품에 대해 FOD 방지 검사를 수행하여야 한다 |  |  |
| 3) Inspector will perform Surveillance periodically in accordance with the “Internal Audit Procedure(WA-920 QP)” in areas where potential FOD may be generated. |  |  |  | 3) 검사원은 잠재적 FOD가 발생될 수 있는 곳에 대해 “내부심사 절차서(WA-920 QP)”에 의거 주기적으로Surveillance를 수행하여야 한다. |  |  |
| 4) The impact of the FOD on the product is evaluated based on the "FOD Area Risk Analysis Checklist (WA-854-1 QIF-01)", and the area designation is decided based on this evaluation. |  |  |  | 4) FOD가 제품에 주는 영향을 “FOD Area Risk분석점검표(WA-854-1 QIF-01)”에 의거 위험성을 평가하여 이를 토대로 구역 지정을 결정한다. |  |  |
| 5) FOD Risk assessment is don based on the risk level defined |  |  | 5) FOD 위험성평가는 위험레벨이 맞게 관리한다. |  |  |
| 등급 | 구 분 |  |  | 예시 |  |  |
| 리스크 없음 | General Housekeeing : FOD 영향이 없거나 제품이 없는 지역 |  |  | 제품 창고 |  |  |
| 리스크 낮음 | FOD Awareness : FO의 유입, 이동에 의하여 조립 및 납품시 남을 가능성이 낮은 지역 |  |  | 기계가공, 판금, 화공, 도장 등 |  |  |
| 리스크 중 | FOD Control : FO의 유입, 이동에 의하여 최종 조립 및 납품시 남을 가능성이 높은 지역 |  |  | 열린 구조의 조립작업장, 포장반 |  |  |
| 리스크 높음 | FOD Critical : FO가 유입될 경우 제품의 안전에 심각한 문제 발생이 우려되는 지역 |  |  | 복합재 Layup 작업장, Aft Body 등 닫힌 구조의 조립 작업장 |  |  |
| Grade | Division |  |  | Example |  |  |
| No Risk | General Housekeeing : Areas without FOD effects or products |  |  | Part Warehouse |  |  |
| Low Risk | FOD Awareness : Areas that are unlikely to remain during assembly and delivery due to the migration and movement of FO |  |  | Machining, sheet metal, chemical, painting, etc. |  |  |
| Medium Risk | FOD Control : Areas that are likely to remain during assembly and delivery due to the migration and movement of FO |  |  | Assembly and packaging workshop with open structure |  |  |
| High Risk | FOD Critical : The area where serious problems to product safety may occur when FO migrates |  |  | Composite Layup Workshop, Aft Body Assembly Workshop of Closed Structure |  |  |
| 6) Operation of the FOD Prevention Committee |  |  |  | 6) FOD 예방 위원회 운영. |  |  |
| (1) Prevention Committee Composition |  |  |  | (1) 예방위원회 구성 |  |  |
| : 위원장, FOD leader, |  |  |  | FOD 리더 |  |  |
| : 관리자(팀장), FOD Focal. |  |  |  | 영향을 받을 인원 |  |  |
| (2) Meeting: If necessary (accident occurrence, FOD Leader call etc) |  |  |  | (2) 회의 : 필요시(사고발생, FOD 리더 소집 등) |  |  |
| (3) The Prevention Committee shall carry out the following activities. |  |  |  | (3) 예방위원회는 아래와 같은 활동을 수행한다 |  |  |
| a) Support FOD leaders and ensure that all employees Be aware of the importance and precautions to prevent it And is responsible for implementing it. |  |  |  | a) FOD 리더를 지원하고 전직원이 FOD 예방의 중요성과 그 예방에 관련한 유의사항을 숙지하고 이행하도록 책임을 가진다. |  |  |
| b) Establishment of goal and analysis of FOD prevention program Support effective FOD prevention activities |  |  |  | b) FOD 예방프로그램의 목표 수립 및 성과 분석 등 효과적인 FOD 예방활동을 지원한다 |  |  |
| c) Select a risk analysis and management method. |  |  |  | c) Risk 분석 및 관리방법을 선정한다. |  |  |
| d) Reviewing measures to prevent recurrence of FOD accidents and Check for RCCA |  |  |  | d) FOD 사고 발생 시 재발방지 대책 검토 및 RCCA 에 대해 확인한다. |  |  |
| e) FOD 리더는 회의결과를 BG장에게 보고한다 |  |  |  | e) The FOD leader shall report the meeting results to the BG Director. |  |  |
| 5.2 FOD area designation |  |  |  | 5.2 FOD 구역 지정 |  |  |
| 1) The organization designates and operates FOD Critical, FOD Control, FOD Awareness or General Housekeeping area Based on the results of the risk assessment. |  |  |  | 1) 조직은 위험성평가 결과를 기준으로 작업장을 FOD Critical, FOD Control, FOD Awareness 또는 General Housekeeping 로 지정하여 운영한다. |  |  |
| 2) It is not necessary to specify the area where FOD is not likely to occur. |  |  |  | 2) FOD 발생 가능성이 없는 지역은 지정할 필요없다 |  |  |
| 3) Risk assessment when FOD designated area change cause Re-run and change accordingly. |  |  |  | 3) FOD 지정구역 변경사유 발생 시 위험성평가를 재실시하여 결과에 따라 변경한다. |  |  |
| 4) The FOD designation area uses one or more of the following methods for visual identification. And the area shall be physically identified and area designation shall be clearly visible. (e.g., signage with specific colors, high visibility colored tape, high visibility floor decals) |  |  |  | 4) FOD 지정영역은 시각적 식별을 위해 아래 사항 중 하나 또는 이상의 다른방법을 사용하여 물리적으로 식별되고 구역 지정이 명확하게 표시되어야 한다. (예 : 특정 색상의 간판, 가시성이 높은 컬러 테이프, 가시성이 높은 바닥표시 등) |  |  |
| 5) When non-product related activities (eg infrastructure maintenance, equipment repair, construction, etc.) are carried out in the designated area, the local manager should take the following necessary measures in consideration of the local situation. |  |  |  | 5) 지정된 구역에서 비 제품관련 활동 (예 : 기반시설 유지/보수, 장비 수리, 공사 등)이 수행될 때 해당지역의 관리책임자는 해당지역의 상황을 고려하여 다음과 같은 필요한 조치를 취하여야 한다. |  |  |
| (1) Conducting FOD prevention training before starting work (no documented records need to be maintained) |  |  |  | (1) 작업 시작전 FOD 예방 교육 실시 (별도 문서화된 기록 유지 필요 없음) |  |  |
| (2) Conduct product protection to prevent migration of FO when working or finished products are in the area. |  |  |  | (2) 작업중인 제품이나 완제품이 있을 경우 FO의 유입을 방지를 위한 제품 보호 실시 |  |  |
| (3) Partitions are made to prevent migration of alien substances during work to the surrounding product activity area. |  |  |  | (3) 작업중 이물질 등이 주위의 제품활동 지역에 이주가 안되도록 칸막이 등 실시 |  |  |
| (4) Arrange and clean after completion of work, and finally check whether there is residual FO. |  |  |  | (4) 작업완료 후 정리정돈 및 청소 실시하고, 잔여 FO가 없는지 최종 확인한다. |  |  |
| 6) Guidelines for management by FOD prevention designated area. |  |  |  | 6) 지정 구역별 관리지침 |  |  |
| (1) No Risk-General Housekeeping Area |  |  |  | (1) FOD 위험성 없음 |  |  |
| (a) Clean-As-You-Go |  |  |  | (a) 청소 |  |  |
| 5.3 FOD Prevention Training |  |  |  | 5.3 FOD 예방 교육 |  |  |
| 1) The FOD prevention training for new employees including transfer staff is carried out in accordance with the "Training and Certification Procedure (WA-720 QP)" and the content of training is " WA-854-1 QI, FOD Control). |  |  |  | 1) 신입, 전입직원 등 내부 직원의 FOD 예방교육은 “교육훈련 및 자격인증 절차서(WA-720 QP)” 에 의거 실시하며, 교육내용은 “WA 교육교제(WA-854-1 QI, FOD Control)”로 교육을 실시한다 |  |  |
| 2) When visiting the site of the visitor and stakeholder, conduct the education in accordance with the above 5.2, 6) and escort the site. |  |  |  | 2) 방문객, 이해관계자의 현장 방문시 상기 5.2, 6)항에 의거 교육을 실시하고, 현장에 인솔한다 |  |  |
| 3) The effectiveness of training is evaluated by the number of FOd / FOD nonconformities in the performance measurement. |  |  |  | 3) 교육의 효과성 평가는 성과 측정시 FOD/FOD 부적합건수로 평가를 실시한다. |  |  |
| 5.4 Product Protection |  |  |  | 5.4 제품 보호 |  |  |
| The process for product protection is in accordance with the "Handling, Storage, Packaging and Delivery control instruction (WA-854 QI). |  |  |  | 제품보호를 위한 프로세스는 “취급, 보관, 포장, 인도관리 지침서(WA-854 QI)에 따른다. |  |  |
| 5.5 Housekeeping and Clean-As-You-Go |  |  |  | 5.5 정리 정돈 및 청소 |  |  |
| The process for housekeeping and clean-As-You-Go is in accordance with the "3 section 5S control instruction (WA-854-2 QI)" |  |  |  | 정리정돈 및 청소를 위한 프로세스는 “3정 5행 지침서(WA-854-2 QI)”에 따른다 |  |  |
| 5.6 Accident Report |  |  |  | 5.6 사고발생 보고 및 조사 |  |  |
| 1) When an FOD accident occurs, the first person to discover The team leader reports to the director and notifies the related departments such as FOD leader and quality team leader. (WA-854-1 QI-05 FO occurrence / Discovery Report) |  |  |  | 1) FOD 사고 발생시 최초 발견자는 해당팀장에게 보고를 하고, 해당팀장은 경영진에게 보고하고 FOD 리더 및 품질팀장 등 관련부서에 통보한다. (WA-854-1 QIF-05 FO발생인지/발견보고서) |  |  |
| 2) In case of an FOD accident, The work is stopped until the investigation is completed. |  |  |  | 2) FOD 사고 발생시, 영향을 받는 작업공정은 사고조사가 완료될 때까지 작업을 중단한다. |  |  |
| 3) The quality team leader should initiate an accident investigation immediately upon receipt of an accident, identify the definite cause of the accident, establish measures to prevent recurrence, report it to the director, and notify the FOD leader and the leader of the incidents. If necessary, ask for customer cooperation. (WA-854-1 QI-06 FOD accident investigation report) |  |  |  | 3) 품질팀장은 사고발생 접수 즉시 사고 조사에 착수해야 하며 사고 발생에 대한 확실한 원인을 규명하고 재발방지 대책을 수립하여 경영진에게 보고하고 FOD 리더 및 발생팀장에게 해당사항을 통보한다. 필요 시 고객의 협조를 요청해야 한다.(WA-854-1 QI-06 FOD사고조사 보고서) |  |  |
| 6. Related Documents / Records Management |  |  |  | 6. 관련 문서 / 기록 관리 |  |  |
| 1) WA-720 QP, Training and Certificate Procedure |  |  |  | 1) WA-720 QP, 교육훈련 및 자격인증절차서 |  |  |
| 2) WA-854.1 QI, Handling,Storage,Packaging,Delivery Instruction |  |  |  | 2) WA-854.1 QI, 취급, 보관, 포장, 인도관리 지침서 |  |  |
| 3) WA-854 QI-02, 3 Section 5S Control Instruction |  |  |  | 3) WA-854 QI-02, 3정 5행 지침서 |  |  |
| 4) WA-870 QP, Nonconforming Product Control Procedure |  |  |  | 4) WA-870 QP, 부적합품 관리 절차서 |  |  |
| 5) WA-920 QP, Internal Audit Procedure |  |  |  | 5) WA-920 QP, 내부심사 절차서 |  |  |
| 6) WA-930 QP, Management object Control Procedure |  |  |  | 6) WA-920 QP, 경영목표관리 절차서 |  |  |
| 7. Appendix |  |  |  | 7. 첨 부 |  |  |
| 1) WA-854-1 QIF-01, Analysis check list for FOD area risk |  |  |  | 1) WA-854-1 QIF-01, FOD Area Risk 분석 점검표 |  |  |
| 2) WA-854-1 QIF-02, Handling, Storage, Packaging, Delivery Instruction |  |  |  | 2) WA-854-1 QIF-02, FOD 이행상태 평가표 |  |  |
| 3) WA-854-1 QIF-03, FOD Prevention Check List |  |  |  | 3) WA-854-1 QIF-03, FOD 예방점검표 |  |  |
| 4) WA-854-1 QIF-05, FO occurrence / discovery report |  |  |  | 4) WA-854-1 QPF-05, FO 발생 인지 / 발견 보고서 |  |  |
| 5) WA-854-1 QIF-06, FOD accident investigation report |  |  |  | 5) WA-854-1 QIF-06, FOD 사고조사 보고서 |  |  |