# 운용 기획 및 관리 절차서

M&C

AS9100D Rev D 품질경영시스템

| 문서번호 | QP-801 |
| --- | --- |
| 문서제목 | 운용 기획 및 관리 절차서 |
| 개정번호 | Rev. 0 |
| 제 정 일 | 2026년 4월 ___일 |

■  결재

| 구분 | 직위 | 성명 | 서명 / 일자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 작성 |  |  |  |
| 검토 |  |  |  |
| 승인 (등인) |  |  |  |

## 개정 이력

| Rev. | 일자 | 개정 내용 | 작성자 | 승인자 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2026-04-__ | 초판 제정 (AS9100D Rev D 기반 신규 작성) |  |  |

## 목차

- 목적

- 적용 범위

- 참조 문서/규격

- 용어 및 정의

- 책임과 권한

- 운용 기획 프로세스

- 관리 계획서 (Control Plan)

- 작업 지시/생산 오더 관리

- 외주 프로세스 관리

- 항공우주 특수 요구사항

- 기록 관리

- 관련 문서 및 양식

# 1. 목적

본 절차서는 M&C Electronics VINA의 제품 실현(운용)에 필요한 프로세스를 기획, 실행 및 관리하기 위한 절차를 규정한다.

본 절차서의 목적: - AS9100D 8.1 요구사항에 따른 운용 기획 프로세스 수립 - 제품/서비스의 적합성을 보장하기 위한 체계적인 생산 계획 수립 - 프로세스 자원(인원, 설비, 자재, 환경)의 효율적 결정 및 배분 - ERP 시스템을 활용한 생산 오더 관리 및 추적 - 항공우주 산업 운용 기획 요구사항 충족

# 2. 적용 범위

본 절차서는 M&C Electronics VINA의 제품 실현을 위한 모든 기획 및 관리 활동에 적용한다.

| 구분 | 적용 대상 |
| --- | --- |
| 생산 기획 | 생산 계획 수립, 일정 관리, 자원 배분 |
| 공정 기획 | 공정 흐름 설계, 공정 조건 결정 |
| 자원 기획 | 인원 배치, 설비 가동, 자재 조달 계획 |
| 관리 계획 | Control Plan 수립 및 유지 |
| 생산 오더 | ERP 기반 생산 오더 발행/추적/완료 |
| 외주 관리 | 외주 프로세스 기획 및 관리 |

# 3. 참조 문서/규격

| 문서/규격 | 내용 |
| --- | --- |
| AS9100D Rev D | 항공우주 품질경영시스템 요구사항 (8.1항) |
| QM-001 | 품질매뉴얼 §8.1 |
| QP-802 | 운영 리스크 관리 (FMEA) |
| QP-803 | 형상관리 (CCB) |
| QP-804 | 제품/서비스 안전 관리 |
| QP-805 | 고객 의사소통/요구사항 |
| QP-806 | 계약검토 |
| QP-810 | 생산 및 서비스 제공 관리 |
| QP-812 | 식별/추적성 관리 |
| QP-814 | 보존/포장/운송 관리 |

# 4. 용어 및 정의

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| 운용 기획 (Operations Planning) | 제품/서비스 요구사항 충족을 위한 프로세스의 기획 및 수립 활동 |
| 제품 실현 계획 (Product Realization Plan) | 특정 제품/프로젝트에 대한 품질, 공정, 자원, 일정의 종합 계획 |
| 관리 계획서 (Control Plan) | 공정별 관리 항목, 관리 방법, 검사 빈도, 합부 기준을 규정한 문서 |
| 생산 오더 (Production Order) | ERP 시스템에서 발행하는 생산 지시 단위. 자재, 공정, 수량, 납기 포함 |
| 공정 흐름도 (Process Flow Diagram) | 원자재 투입부터 완제품 출하까지의 공정 순서를 도식화한 문서 |
| ERP (Enterprise Resource Planning) | 생산, 자재, 품질, 재고를 통합 관리하는 전사적 자원 관리 시스템 |
| BOM (Bill of Materials) | 제품 생산에 필요한 자재/부품 목록 (부품번호, 수량, 사양 포함) |
| Routing | 제품 생산을 위한 공정 순서, 작업장, 표준 시간의 정의 |
| 외주 프로세스 (Outsourced Process) | 외부 조직이 수행하지만, 당사 QMS 관리 범위에 포함되는 프로세스 |
| WBS (Work Breakdown Structure) | 프로젝트 범위를 관리 가능한 작업 단위로 분해한 구조 |

# 5. 책임과 권한

| 역할 | 책임 |
| --- | --- |
| 생산계획 담당(KHSX/Kế hoạch) | 생산 계획 수립; ERP 생산 오더 등록/관리; 일정 관리; 자원 배분 조정; 납기 관리 |
| 생산팀장 | 생산 계획 실행; 작업 배분; 공정 흐름 관리; 생산 실적 보고 |
| 기술팀장 | 공정 설계; Routing 수립; BOM 관리; 관리 계획서(Control Plan) 작성 지원; 공정 조건 결정 |
| 품질팀장 | 관리 계획서 검토/승인; 검사 계획 수립; 외주 공정 품질 관리; 공정 능력 평가 |
| 구매팀장 | 자재 조달 계획 실행; 외주 업체 관리; 납기 관리 |
| 품질책임자 (QMR) | 운용 기획 체계 총괄; 제품 실현 계획 승인; 외주 프로세스 관리 감독 |

# 6. 운용 기획 프로세스

## 6.1 제품 실현 계획 (Product Realization Planning)

AS9100D 8.1에 따라 제품/서비스 제공에 필요한 프로세스를 기획할 때 다음을 결정한다:

| 기획 항목 | 결정 사항 | 관련 문서 |
| --- | --- | --- |
| a) 품질목표 및 요구사항 | 제품/서비스에 대한 품질 기준 및 고객 요구사항 | QP-805, QP-806 |
| b) 프로세스 수립 | 공정 흐름, 작업 순서, 공정 조건 | Routing, 공정 흐름도 |
| c) 자원 결정 | 인원, 설비, 금형/치공구, 자재, 작업 환경 | BOM, 설비 목록 |
| d) 문서화된 정보 | 작업표준서, 도면, 사양서, 관리 계획서 | WI-xxx, Control Plan |
| e) 검증/확인 활동 | 검사 포인트, 시험 항목, 합부 기준 | 관리 계획서, QP-810 |
| f) 제품 합격 기준 | 인수 기준, 출시 판정 기준 | 고객 사양, 도면 |
| g) 기록 요구사항 | 생산 이력, 검사 기록, 추적성 기록 | QP-706, QP-812 |

## 6.2 프로세스 흐름도 (Production Planning Process)

고객 주문 접수 / 계약검토 완료 (QP-806)
    │
    ▼
┌─────────────────────────────────┐
│  ERP 생산 오더 생성              │
│  (품번, 수량, 납기, BOM 확인)    │
└─────────────┬───────────────────┘
              │
              ▼
┌─────────────────────────────────┐
│  제품 실현 계획 수립             │
│  ┌──────────────────────┐       │
│  │ (1) 공정 흐름 결정    │       │
│  │ (2) BOM/자재 확인     │       │
│  │ (3) Routing 결정      │       │
│  │ (4) 자원 배분         │       │
│  │ (5) 일정 수립         │       │
│  └──────────────────────┘       │
└─────────────┬───────────────────┘
              │
              ▼
┌─────────────────────────────────┐
│  리스크 평가 (QP-802 연계)       │
│  - 신규 제품/공정: FMEA 실시     │
│  - 기존 제품: 기존 FMEA 검토     │
└─────────────┬───────────────────┘
              │
              ▼
┌─────────────────────────────────┐
│  관리 계획서 (Control Plan) 수립 │
│  - 공정별 관리 항목/방법/빈도    │
│  - 검사 포인트 결정              │
└─────────────┬───────────────────┘
              │
              ▼
┌─────────────────────────────────┐
│  자재 가용성 확인 (ERP)          │
│  ┌───────────┐  ┌────────────┐  │
│  │ 재고 확인  │  │ 구매 의뢰  │  │
│  └───────────┘  └────────────┘  │
└─────────────┬───────────────────┘
              │
              ▼
┌─────────────────────────────────┐
│  ERP 생산 오더 확정 및 릴리스    │
│  - 작업 지시서 발행              │
│  - 자재 불출 지시                │
└─────────────┬───────────────────┘
              │
              ▼
┌─────────────────────────────────┐
│  생산 실행 (QP-810)              │
│  - 공정 수행 / 공정 검사         │
│  - ERP 실적 입력                 │
└─────────────┬───────────────────┘
              │
              ▼
┌─────────────────────────────────┐
│  완료 확인 / ERP 오더 마감       │
│  - 최종검사 합격 확인            │
│  - 생산 실적 집계                │
│  - 납기 대비 실적 분석           │
└─────────────────────────────────┘

## 6.3 자원 결정

### 6.3.1 인적 자원

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 작업자 역량 | 해당 공정 수행에 필요한 자격/역량 보유 여부 확인 (QP-703 연계) |
| 인원 배치 | 생산 물량, 공정 복잡도, 납기에 따른 적정 인원 배치 |
| 특수공정 자격 | 특수공정(용접, NDT 등) 수행 인원의 자격 인증 유효 여부 |

### 6.3.2 설비 및 인프라

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 설비 가용성 | 생산 계획 대비 설비 가용 용량 확인 (ERP 설비 부하 분석) |
| 금형/치공구 | 해당 제품 생산에 필요한 금형, 치공구, 게이지 가용성 |
| 측정장비 | 검사/시험에 필요한 측정장비 교정 유효 여부 (QP-702 연계) |

### 6.3.3 자재

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| BOM 확인 | ERP BOM 등록 완료 여부, 부품 규격/수량 정확성 |
| 재고 확인 | ERP 재고 조회를 통한 자재 가용성 확인 |
| 조달 리드타임 | 부족 자재의 구매 의뢰 및 입고 예정일 반영 |
| 항공우주 자재 | 자재 인증서(Mill Certificate), 적합성 증명서 확인 |

# 7. 관리 계획서 (Control Plan)

## 7.1 관리 계획서 작성

관리 계획서는 제품 실현의 각 공정에서 관리해야 할 항목, 방법, 빈도를 규정한다.

| 포함 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 공정 번호/명 | 공정 흐름도에 따른 공정 식별 |
| 관리 특성 | 제품 특성 (치수, 외관, 기능) 및 공정 특성 (온도, 압력, 시간) |
| 특성 등급 | 일반(G), 핵심(K), 안전핵심(SC) 구분 |
| 규격/공차 | 도면/사양서에 따른 합부 기준 |
| 관리 방법 | 측정 장비, 측정 방법, 샘플 크기 |
| 관리 빈도 | 전수/샘플링, 주기 (매 로트, 매 시간, 매일 등) |
| 반응 계획 | 이상 발생 시 대응 절차 (정지, 격리, 보고 등) |

## 7.2 관리 계획서 유형

| 유형 | 적용 시점 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 시작 (Prototype) | 시작품 제작 | 초기 공정 관리, 전수 검사 위주 |
| 양산 준비 (Pre-launch) | FAI/양산 승인 전 | 강화된 관리 빈도, 공정 능력 확인 |
| 양산 (Production) | 양산 이후 | 정상 관리 빈도, SPC 적용 |

## 7.3 관리 계획서 변경

관리 계획서 변경이 필요한 경우: - 4M 변경 (인원, 설비, 자재, 방법) - 고객 요구사항 변경 - 부적합 발생에 따른 관리 강화 - 공정 능력 평가 결과에 따른 조정

변경 시 QP-803 형상관리 절차에 따라 검토/승인 후 적용한다.

# 8. 작업 지시/생산 오더 관리

## 8.1 ERP 생산 오더 관리

당사는 ERP 시스템을 통해 생산 오더를 관리한다.

| 단계 | 활동 | 담당 | ERP 기능 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 생산 오더 생성 | 생산계획 담당 | 수주 → MRP 전개 → 생산 오더 자동/수동 생성 |
| 2 | BOM/Routing 확인 | 기술팀 | BOM 전개, 공정 순서 확인 |
| 3 | 자재 가용성 확인 | 생산계획 담당 | 재고 조회, 부족 자재 구매 의뢰 연동 |
| 4 | 오더 확정 (Release) | 생산계획 담당 | 오더 상태: 계획 → 확정 |
| 5 | 작업 지시서 출력 | 생산계획 담당 | 작업 지시서 + 자재 불출 지시서 출력 |
| 6 | 자재 불출 | 자재팀 | ERP 불출 처리 (로트 추적 연동, QP-812) |
| 7 | 생산 실행 | 생산팀 | 공정별 작업 수행, ERP 실적 입력 |
| 8 | 공정 검사 | 품질팀 | 검사 결과 ERP 입력 (합격/부적합) |
| 9 | 오더 완료 | 생산계획 담당 | 전 공정 완료 확인, ERP 오더 마감 |

## 8.2 작업 지시서 포함 사항

작업 지시서(생산 오더 기반)에는 다음 정보를 포함한다:

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 생산 오더 번호 | ERP 자동 채번 |
| 품번/품명 | 제품 식별 정보 |
| 생산 수량 | 주문 수량, 양품 목표 수량 |
| 납기 | 고객 요구 납기, 사내 목표 납기 |
| BOM | 투입 자재/부품 목록 및 수량 |
| Routing | 공정 순서, 작업장, 표준 시간 |
| 도면/사양 참조 | 적용 도면 번호 및 개정 번호 |
| 특기 사항 | 고객 특별 요구, 관리 강화 항목, 안전 핵심 특성 표기 |

## 8.3 생산 일정 관리

| 활동 | 주기 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| 주간 생산 계획 수립 | 매주 금요일 | 생산계획 담당 |
| 일일 생산 계획 조정 | 매일 | 생산계획 담당 |
| 납기 준수율 모니터링 | 주간 | 생산계획 담당 |
| 생산 실적 분석 | 월간 | 생산팀장/생산계획 담당 |
| ERP 데이터 정합성 점검 | 월간 | 생산계획 담당 |

# 9. 외주 프로세스 관리

## 9.1 외주 프로세스 식별

외부 조직이 수행하지만 당사 QMS 관리 범위에 포함되는 프로세스:

| 외주 유형 | 예시 | 관리 수준 |
| --- | --- | --- |
| 특수공정 외주 | 열처리, 도금, NDT | 높음 — 공정 승인, NADCAP 요구 |
| 가공 외주 | CNC 가공, 판금 | 중간 — 초도/정기 검사 |
| 시험 외주 | 환경 시험, 신뢰성 시험 | 높음 — 시험소 인정 확인 |
| 표면처리 외주 | 도장, 양극 산화 | 높음 — 공정 사양 준수 확인 |

## 9.2 외주 프로세스 기획

| 기획 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 외주 범위 | 외주 대상 공정/작업의 명확한 범위 정의 |
| 기술 요구사항 | 도면, 사양서, 공정 조건의 외주 업체 전달 |
| 품질 요구사항 | 검사 기준, 합부 판정 기준, 기록 요구사항 |
| 납기 관리 | 외주 리드타임을 반영한 생산 일정 수립 (ERP 연동) |
| 승인 공급업체 | ASL(Approved Supplier List) 등재 업체에만 발주 (QP-808 연계) |

## 9.3 외주 프로세스 관리 방법

| 관리 방법 | 내용 |
| --- | --- |
| 수입검사 | 외주 완료품의 수입검사 실시 |
| 공정 감사 | 핵심 외주 업체에 대한 정기/수시 공정 감사 |
| 성과 평가 | 외주 업체 품질/납기/서비스 정기 평가 |
| 기록 수집 | 외주 공정 기록(열처리 차트, 도금 기록 등) 수집/보관 |

# 10. 항공우주 특수 요구사항

## 10.1 운영 리스크 관리 연계 (AS9100D 8.1.1 → QP-802)

운용 기획 시 다음의 운영 리스크를 평가하고 관리 조치를 수립한다:

| 리스크 영역 | 평가 항목 | 관리 절차 |
| --- | --- | --- |
| 신규 제품/공정 | 설계/공정 변경에 따른 리스크 | QP-802 (DFMEA/PFMEA) |
| 공급망 리스크 | 자재 조달, 공급자 품질, 납기 | QP-802, QP-808 |
| 생산 리스크 | 공정 능력, 설비 고장, 인적 오류 | QP-802 (PFMEA) |
| 납기 리스크 | 일정 지연, 자원 부족 | ERP 모니터링 |

참고: AS9100D 8.1.1 “운영 리스크 관리”의 상세 절차는 QP-802에서 별도 규정한다. 본 절차서에서는 운용 기획 단계에서의 리스크 평가 연계를 다룬다.

## 10.2 형상관리 연계 (AS9100D 8.1.3 → QP-803)

| 적용 사항 | 내용 |
| --- | --- |
| 형상 식별 | 제품/문서의 형상 항목 식별 및 기준선(Baseline) 수립 |
| 형상 변경 | CCB(형상관리위원회) 승인을 통한 변경 관리 |
| 생산 기획 반영 | 승인된 형상(도면/BOM/사양)에 기반한 생산 계획 수립 |

## 10.3 제품 안전 연계 (AS9100D 8.1.4 → QP-804)

| 적용 사항 | 내용 |
| --- | --- |
| 안전 핵심 특성 | 안전 핵심 항목(Safety Critical Items)의 생산 기획 시 특별 관리 반영 |
| 관리 계획서 반영 | 안전 핵심 특성에 대한 강화된 검사/관리 빈도 적용 |
| 추적성 | 안전 핵심 부품의 완전한 추적성 보장 (QP-812 연계) |

## 10.4 핵심 특성 관리 (AS9100D 8.1.5)

제품/공정의 핵심 특성(Key Characteristics)에 대해:

| 관리 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 식별 | 도면/사양서에서 핵심 특성(KC) 및 안전 핵심 특성(SC) 식별 |
| 관리 계획 | Control Plan에 KC/SC 표기 및 관리 방법 명시 |
| SPC 적용 | KC/SC에 대한 SPC(통계적 공정관리) 적용 (Cpk ≥ 1.33, SC: ≥ 1.67) |
| 작업 지시 | 작업 지시서에 KC/SC 항목 명시 및 작업자 주의 환기 |

## 10.5 변경 관리

운용 기획 관련 변경(공정, 자재, 설비, 일정 등) 발생 시: - 변경 전 리스크 평가 실시 (QP-802 연계) - 고객 승인 필요 여부 확인 (고객 계약 조건 검토) - 형상관리 절차에 따른 승인 (QP-803 연계) - 관리 계획서 갱신 (해당 시) - 변경 후 FAI 재실시 여부 결정 (QP-811 연계)

# 11. 기록 관리

| 기록 유형 | 보존 기간 | 관리 방법 |
| --- | --- | --- |
| 제품 실현 계획서 | 제품 수명주기 + 10년 | 프로젝트별 관리 |
| 관리 계획서 (Control Plan) | 제품 수명주기 + 10년 | 제품별 관리, DMS 등록 |
| 생산 오더 기록 (ERP) | 10년 | ERP 시스템 자동 보존 |
| 작업 지시서 | 5년 | 로트별 관리 |
| 공정 흐름도 | 현행 유효 + 이전 2개 개정판 | DMS 등록 |
| 외주 관리 기록 | 5년 | 업체별 관리 |
| 자원 배분 계획 | 3년 | 기간별 관리 |

# 12. 관련 문서 및 양식

## 12.1 관련 절차서

| 문서번호 | 문서명 | 연관 사항 |
| --- | --- | --- |
| QM-001 | 품질매뉴얼 | 상위 문서 (§8.1) |
| QP-802 | 운영 리스크 관리 (FMEA) | 운영 리스크 평가 연계 (8.1.1/8.1.2) |
| QP-803 | 형상관리 (CCB) | 형상 변경 관리 (8.1.3) |
| QP-804 | 제품/서비스 안전 관리 | 안전 핵심 특성 관리 (8.1.4) |
| QP-805 | 고객 의사소통/요구사항 | 고객 요구사항 입력 |
| QP-806 | 계약검토 | 주문 접수/검토 |
| QP-808 | 외부공급자 관리 | 외주/공급자 관리 |
| QP-810 | 생산 및 서비스 제공 관리 | 생산 실행 |
| QP-811 | FAI (AS9102) | 초도품 검사 |
| QP-812 | 식별/추적성 관리 | 로트 추적 |

## 12.2 관련 양식

| 양식번호 | 양식명 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| F-801-01 | 제품 실현 계획서 | 신규 제품/프로젝트 품질·공정·자원 종합 계획 |
| F-801-02 | 관리 계획서 (Control Plan) | 공정별 관리 항목/방법/빈도 규정 |
| F-801-03 | 공정 흐름도 (Process Flow Diagram) | 공정 순서 및 검사 포인트 도식화 |
| F-801-04 | 생산 오더 발행 요청서 | 생산 오더 수동 발행 시 요청서 (ERP 보완) |
| F-801-05 | 외주 가공 의뢰서 | 외주 프로세스 발주 시 기술/품질 요구사항 전달 |
| F-801-06 | 주간 생산 계획표 | 주간 단위 생산 일정 및 자원 배분 계획 |
| F-801-07 | 생산 실적 분석 보고서 | 월간 생산 실적, 납기 준수율, 가동률 분석 |

문서 끝 — QP-801 Rev. 0