# 제품 및 서비스 안전 관리 절차서

M&C

AS9100D Rev D 품질경영시스템

| 문서번호 | QP-804 |
| --- | --- |
| 문서제목 | 제품 및 서비스 안전 관리 절차서 |
| 개정번호 | Rev. 0 |
| 제 정 일 | 2026년 4월 ___일 |

■  결재

| 구분 | 직위 | 성명 | 서명 / 일자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 작성 |  |  |  |
| 검토 |  |  |  |
| 승인 (등인) |  |  |  |

## 개정 이력

| Rev. | 일자 | 개정 내용 | 작성자 | 승인자 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2026-04-__ | 초판 제정 (AS9100D Rev D 기반 완전 신규 작성) |  |  |

## 목차

- 목적

- 적용 범위

- 참조 문서/규격

- 용어 및 정의

- 책임과 권한

- 제품 안전 관리 체계

- 안전 요구사항 식별 및 관리

- 안전 리스크 평가

- 안전 관련 부적합 관리

- 안전 보고 및 통보

- 기록 관리

- 관련 문서 및 양식

# 1. 목적

본 절차서는 M&C Electronics VINA가 설계, 제조, 납품하는 항공우주 제품 및 서비스의 안전성을 보장하기 위한 체계적 관리 절차를 규정한다.

본 절차서의 목적: - AS9100D 8.1.4 요구사항에 따른 제품/서비스 안전 관리 체계 수립 - 제품 안전 요구사항의 체계적 식별, 관리 및 검증 - 안전 관련 리스크의 평가 및 완화 - 안전 관련 부적합의 적시 보고 체계 확립 - CAR-005 (제품 안전 관리 체계 미수립) 시정조치 반영

# 2. 적용 범위

본 절차서는 M&C Electronics VINA의 모든 항공우주 제품 및 서비스의 수명주기 전반에 적용한다.

| 구분 | 적용 대상 |
| --- | --- |
| 설계 단계 | 안전 관련 설계 요구사항 식별, 설계 검증/확인 |
| 제조 단계 | 안전 관련 공정 관리, 특수공정, 안전 핵심 특성 검사 |
| 구매 단계 | 안전 관련 자재/부품의 적합성 확인 |
| 검사 단계 | 안전 관련 특성의 검사/시험 |
| 납품/사용 단계 | 안전 관련 정보 제공, 사용 제한 사항 전달 |
| 인도 후 | 안전 관련 필드 이슈 모니터링 및 대응 |

# 3. 참조 문서/규격

| 문서/규격 | 내용 |
| --- | --- |
| AS9100D Rev D | 항공우주 품질경영시스템 요구사항 (8.1.4항) |
| SAE ARP4761 | 안전성 평가 프로세스 지침 |
| SAE ARP4754A | 민간 항공기 시스템 개발 지침 |
| EASA Part 21 / FAR Part 21 | 항공 제품 인증 규정 |
| QM-001 | 품질매뉴얼 §8.1.4 제품 안전 |
| QP-802 | 운영 리스크 관리 (FMEA) |
| QP-1001 | 부적합/시정조치 관리 |

# 4. 용어 및 정의

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| 제품 안전 (Product Safety) | 제품이 의도된 사용 및 합리적으로 예측 가능한 오용 조건에서 인체 또는 환경에 용인할 수 없는 위험을 초래하지 않는 상태 |
| 안전 핵심 항목 (Safety-Critical Item) | 고장, 기능 불량, 부재 시 항공기 또는 탑승자의 안전에 직접 영향을 미치는 부품, 어셈블리, 소프트웨어 |
| 안전 핵심 특성 (Safety-Critical Characteristic) | 안전 핵심 항목의 특성 중 안전 기능에 직접 관련된 치수, 재질, 성능 등 |
| 안전 보고 (Safety Reporting) | 안전 관련 부적합, 사고, 위험 상황을 고객, 규제당국 등에 통보하는 활동 |
| 감항성 (Airworthiness) | 항공기 또는 부품이 안전하게 비행/작동할 수 있는 상태 |
| FHA (Functional Hazard Assessment) | 기능 위험 평가 — 시스템 기능 고장이 안전에 미치는 영향 분석 |
| 안전책임자 (Safety Officer) | 제품 안전 관리 체계의 실무 총괄 책임자 |

# 5. 책임과 권한

| 역할 | 책임 |
| --- | --- |
| 대표이사 | 제품 안전 최종 책임; 안전 방침 승인; 안전 관련 자원 보장 |
| 안전책임자 | 안전 관리 체계 실무 총괄; 안전 요구사항 식별 주관; 안전 리스크 평가; 안전 보고 관리; 규제당국/고객 안전 통보 |
| 품질책임자 (QMR) | 안전 관리 체계의 QMS 통합; 안전 관련 심사/감독; 경영검토 안전 보고 |
| 기술팀장 | 설계 시 안전 요구사항 반영; DFMEA 안전 항목 분석; 안전 핵심 특성 식별 |
| 생산팀장 | 안전 핵심 공정의 관리; 안전 관련 작업표준 준수; 안전 이상 즉시 보고 |
| 품질팀장 | 안전 핵심 특성 검사 관리; 안전 관련 부적합 기록; 안전 데이터 분석 |
| 모든 임직원 | 안전 관련 이상 발견 시 즉시 보고; 안전 절차 준수; 안전 교육 참여 |

# 6. 제품 안전 관리 체계

## 6.1 안전 관리 프로세스

① 안전 요구사항 식별
    │  (고객 사양, 규제, 업계 표준)
    ▼
② 안전 핵심 항목/특성 결정
    │  (도면, BOM, 사양서에 표시)
    ▼
③ 안전 리스크 평가
    │  (DFMEA/PFMEA, FHA)
    ▼
④ 안전 관리 계획 수립
    │  (공정 관리, 검사 방법, 기록 요건)
    ▼
⑤ 안전 관리 실행
    │  (생산, 검사, 시험, 기록)
    ▼
⑥ 안전 성과 모니터링
    │  (부적합 추적, 필드 데이터)
    ▼
⑦ 안전 보고 및 개선
    (규제당국/고객 통보, 시정조치)

## 6.2 안전 문화

조직은 다음을 통해 안전 문화를 조성한다: - 안전 관련 이슈의 자유로운 보고를 장려하는 비처벌(Non-Punitive) 보고 환경 - 정기 안전 교육 및 인식 활동 - 안전 관련 교훈(Lessons Learned)의 공유 - 경영진의 안전 우선 의지 표명

# 7. 안전 요구사항 식별 및 관리

## 7.1 안전 요구사항 출처

| 출처 | 내용 |
| --- | --- |
| 고객 사양/계약 | 고객이 지정한 안전 요구사항, Safety-Critical 표시 |
| 규제 요구사항 | EASA/FAA 감항 규정, 형식 인증 요건 |
| 업계 표준 | SAE ARP4761, ARP4754A, DO-178C(소프트웨어) 등 |
| 내부 분석 | FMEA, FHA 결과로 도출된 안전 관련 사항 |

## 7.2 안전 핵심 항목 식별

| 분류 | 기준 | 관리 수준 |
| --- | --- | --- |
| Safety-Critical | 고장 시 항공기/탑승자 안전에 직접 영향 | 최고 수준 관리; 100% 검사; 전수 추적성; 고객 승인 필수 |
| Safety-Significant | 고장 시 안전 기능에 간접 영향 | 강화 관리; 검사 강화; 추적성 유지 |
| 일반 | 안전에 직접 영향 없음 | 표준 관리 |

## 7.3 안전 핵심 특성 관리

| 관리 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 도면/사양 표시 | 안전 핵심 특성에 역삼각형(▽) 또는 “SC” 표시 |
| 공정 관리 | 안전 핵심 공정에 대한 SPC 관리 또는 100% 검사 |
| 검사 방법 | 적합한 측정 불확도를 가진 검사 방법 사용 |
| 기록 | 안전 핵심 특성 검사 결과의 개별 기록 유지 |
| 추적성 | 로트/배치 단위의 완전한 추적성 확보 |

# 8. 안전 리스크 평가

## 8.1 안전 리스크 평가 방법

| 방법 | 적용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| FHA (기능 위험 평가) | 시스템/제품 수준의 안전 위험 식별 | 고객 요구 시 |
| DFMEA (안전 항목) | 설계 고장모드 중 S≥9 항목 | QP-802 연계 |
| PFMEA (안전 항목) | 공정 고장모드 중 S≥9 항목 | QP-802 연계 |
| 특수공정 리스크 | 열처리, 도금, 용접 등 | 공정 능력 평가 |

## 8.2 안전 리스크 수용 기준

| 수준 | 기준 | 허용 여부 |
| --- | --- | --- |
| 치명적 (Catastrophic) | 인명 사고, 항공기 손실 | 수용 불가 — 반드시 제거/저감 |
| 위험 (Hazardous) | 심각한 부상, 항공기 중대 손상 | 수용 불가 — 반드시 저감 |
| 주요 (Major) | 경미한 부상, 비상 절차 필요 | 조건부 수용 — 완화 조치 후 잔여 리스크 평가 |
| 경미 (Minor) | 불편, 제한 없는 운항 가능 | 수용 가능 — 모니터링 |
| 무영향 (No Effect) | 안전 영향 없음 | 수용 |

# 9. 안전 관련 부적합 관리

## 9.1 안전 관련 부적합 정의

다음은 안전 관련 부적합으로 분류한다: - 안전 핵심 특성의 규격 불충족 - 안전 핵심 항목의 기능 결함 - 안전 관련 공정의 절차 미준수 - 안전 관련 자재/부품의 부적합 (위조 부품 포함) - 필드에서 발견된 안전 관련 고장/이상

## 9.2 안전 부적합 처리 절차

안전 관련 부적합 발견
    │
    ▼
① 즉시 작업 중단 + 제품 격리
    │
    ▼
② 안전책임자에게 즉시 보고 (2시간 이내)
    │
    ▼
③ 영향 범위 파악 (재공품, 재고, 출하품)
    │
    ▼
④ 봉쇄 조치 실행
    │
    ▼
⑤ 고객/규제당국 통보 필요 여부 판단 (10절)
    │
    ├── 통보 필요 → 24시간 이내 초기 통보
    │
    ▼
⑥ 근본 원인 분석 (QP-1001 연계)
    │
    ▼
⑦ 시정조치 수립/실행
    │
    ▼
⑧ 유효성 확인 + 안전 리스크 재평가

## 9.3 안전 부적합 처분

| 처분 | 허용 여부 | 조건 |
| --- | --- | --- |
| 재작업 (원래 규격 복원) | 허용 | 재작업 절차 승인, 재검사 필수 |
| 수리 | 고객 승인 필수 | 수리가 안전 기능에 영향 없음을 입증 |
| 특채 (Use-as-is) | 원칙적 불가 | 극히 예외적으로 안전 영향 없음을 증명 + 고객 승인 |
| 폐기 | 허용 (권장) | 안전 핵심 항목은 폐기 처분 우선 |

# 10. 안전 보고 및 통보

## 10.1 내부 보고

| 보고 대상 | 보고 시점 | 보고 방법 |
| --- | --- | --- |
| 안전책임자 | 발견 즉시 (2시간 이내) | 구두 + 안전 이슈 보고서 |
| QMR | 안전책임자 판단 후 즉시 | 안전 이슈 보고서 |
| 대표이사 | 중대 안전 이슈 (Catastrophic/Hazardous) | 긴급 보고 |

## 10.2 외부 통보

| 통보 대상 | 통보 기준 | 통보 시점 |
| --- | --- | --- |
| 고객 | 안전 핵심 항목의 부적합 납품, 안전 관련 설계/공정 변경 | 발견 즉시 (24시간 이내 초기 통보) |
| 규제당국 | 감항성에 영향을 미치는 결함, 안전 관련 사고/인시던트 | 규제당국 요구 기한 내 |
| 인증기관 | 인증 범위 내 중대 안전 이슈 | 발견 후 합리적 기한 내 |
| 공급자 | 공급 자재/부품의 안전 관련 부적합 | 발견 즉시 |

## 10.3 안전 통보 기록

모든 안전 관련 외부 통보는 다음을 기록한다: - 통보 일시, 통보 대상, 통보 방법 - 통보 내용 (부적합 상세, 영향 범위, 봉쇄 조치) - 상대방 수신 확인 - 후속 조치 사항 및 일정

# 11. 기록 관리

| 기록 유형 | 보존 기간 | 관리 방법 |
| --- | --- | --- |
| 안전 핵심 항목/특성 목록 | 제품 수명주기 + 15년 | DMS 등록 |
| 안전 리스크 평가 기록 | 제품 수명주기 + 15년 | DMS 등록 |
| 안전 관련 검사/시험 기록 | 제품 수명주기 + 15년 | 제품별 관리 |
| 안전 부적합 보고서 | 제품 수명주기 + 15년 | DMS 등록 |
| 안전 외부 통보 기록 | 제품 수명주기 + 15년 | 별도 파일 관리 |
| 안전 교육 기록 | 재직 기간 + 3년 | QP-703 연계 |

# 12. 관련 문서 및 양식

## 12.1 관련 절차서

| 문서번호 | 문서명 | 연관 사항 |
| --- | --- | --- |
| QM-001 | 품질매뉴얼 | 상위 문서 (§8.1.4) |
| QP-802 | 운영 리스크 관리 (FMEA) | 안전 리스크 FMEA 연계 (S≥9) |
| QP-807 | 설계/개발 | 안전 요구사항 설계 반영 |
| QP-1001 | 부적합/시정조치 | 안전 부적합 CAR 연계 |
| QP-818 | 부적합 출력 관리 | 안전 관련 부적합품 처분 |
| QP-812 | 식별/추적성 관리 | 안전 핵심 항목 추적성 |

## 12.2 관련 양식

| 양식번호 | 양식명 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| F-804-01 | 안전 핵심 항목/특성 등록부 | 안전 핵심 항목 식별 및 관리 |
| F-804-02 | 안전 리스크 평가서 | 안전 리스크 분석 및 완화 계획 |
| F-804-03 | 안전 이슈 보고서 | 안전 관련 부적합/이상 보고 |
| F-804-04 | 안전 외부 통보 기록서 | 고객/규제당국 통보 기록 |

문서 끝 — QP-804 Rev. 0