# 식별 및 추적성 관리 절차서

M&C

AS9100D Rev D 품질경영시스템

| 문서번호 | QP-812 |
| --- | --- |
| 문서제목 | 식별 및 추적성 관리 절차서 |
| 개정번호 | Rev. 0 |
| 제 정 일 | 2026년 5월 ___일 |

■  결재

| 구분 | 직위 | 성명 | 서명 / 일자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 작성 |  |  |  |
| 검토 |  |  |  |
| 승인 (등인) |  |  |  |

## 개정 이력

| Rev. | 일자 | 개정 내용 | 작성자 | 승인자 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2026-05-__ | 초판 제정 (AS9100D Rev D 기반 신규 작성, CAR-008 시정조치 반영) |  |  |

## 목차

- 목적

- 적용 범위

- 참조 문서/규격

- 용어 및 정의

- 책임과 권한

- 제품 식별 체계

- 원자재 식별 및 입고 추적

- 공정 중 식별

- 완제품 식별 및 출하 추적

- 로트 추적성 매트릭스

- ERP 시스템 연계

- 부적합품 식별 및 격리

- 항공우주 특수 요구사항

- 기록 관리

- 관련 문서 및 양식

# 1. 목적

본 절차서는 M&C Electronics VINA에서 생산하는 항공우주 제품의 전 수명주기에 걸쳐 식별 및 추적성을 보장하기 위한 절차를 규정한다.

본 절차서의 목적: - AS9100D 8.5.2 요구사항에 따른 제품 식별 및 추적성 관리 체계 수립 - 원자재 입고부터 완제품 출하까지 로트(Lot) 단위 양방향 추적성 확보 - 자재 증명서(Mill Certificate), 공정 기록, 출하 기록 간 연결고리 구축 - 부적합 발생 시 영향 범위의 신속한 파악 및 격리를 위한 추적 체계 확립 - 고객 및 규제 기관의 추적성 요구사항 충족 - CAR-008 (로트 단위 추적 불가: 원자재 로트-공정-완제품 간 추적 연결고리 없음) 시정조치 반영

배경: 갭분석 결과, 바코드/라벨 시스템이 미구축되어 있고 추적성 요건을 단품 수준으로만 이해하여, 로트 단위의 체계적 추적이 불가능한 상태였다. 본 절차서는 이 근본 원인을 해소하기 위해 로트 번호 부여 체계, 공정별 이동 기록, ERP 연계를 포함한 종합 추적성 관리 체계를 수립한다.

# 2. 적용 범위

본 절차서는 M&C Electronics VINA의 QMS 내에서 다루는 모든 제품, 자재, 반제품 및 완제품에 적용한다.

적용 대상: - 원자재 및 구매 부품 (수입검사 단계부터) - 공정 중 반제품 (Work-in-Process, WIP) - 완제품 (출하 전 최종검사 완료 제품) - 외주 가공품 (도금, 열처리, 비파괴검사 등 외주 공정 반출/반입) - 고객 제공 자산 (고객 지급 자재/GFP 포함) - 수명 제한 부품 및 유효기간 관리 대상 자재

적용 제외: - 사무용 소모품, 일반 간접재 (추적성 요구 없는 자재) - 제외 사유 및 범위는 품질책임자(QMR)가 승인한다

적용 사업장: - M&C Electronics VINA 본사 (베트남 소재) - 인증 범위 내 모든 생산/검사/보관 구역

# 3. 참조 문서/규격

## 3.1 외부 규격

| 규격 번호 | 명칭 | 관련 내용 |
| --- | --- | --- |
| AS9100D Rev D | Quality Management Systems - Requirements for Aviation, Space and Defense Organizations | 8.5.2 식별 및 추적성 |
| ISO 9001:2015 | Quality management systems - Requirements | 8.5.2 식별 및 추적성 |
| AS9102 Rev C | First Article Inspection Requirement | FAI 시 추적성 기록 요건 |
| AS9120 Rev B | Quality Management Systems - Requirements for Aviation, Space and Defense Distributors | 유통업체 추적성 요건 (참조) |

## 3.2 내부 문서

| 문서번호 | 문서명 | 관련 내용 |
| --- | --- | --- |
| QM-001 | 품질매뉴얼 | §8.5.2 식별 및 추적성 정책 |
| QP-706 | 문서화된 정보 관리 | 기록 보관/관리 절차 |
| QP-801 | 운용 기획 관리 | 생산 계획 시 추적성 고려 |
| QP-803 | 형상관리 (CCB) | 형상 식별과 추적성 연계 |
| QP-810 | 생산 및 서비스 제공 관리 | 생산 관리 조건 내 식별 요건 |
| QP-817 | 최종검사 출시관리 | 출하 전 추적성 확인 |
| QP-818 | 부적합 출력 관리 | 부적합품 식별 및 격리 |
| QP-819 | FOD 방지 관리 | FOD 관련 자재 식별 |

## 3.3 고객 요구사항

- 각 고객의 개별 추적성 요구사항 (CSR: Customer Specific Requirements)

- 고객별 라벨링/마킹 사양

- 고객 지정 자재 증명서 요구사항

# 4. 용어 및 정의

| 용어 (한국어) | 영문 | 정의 |
| --- | --- | --- |
| 로트 번호 | Lot Number | 동일 조건(동일 원자재, 동일 공정, 동일 시기)으로 생산된 제품 그룹에 부여하는 고유 식별번호 |
| 시리얼 번호 | Serial Number (S/N) | 개별 제품(단품)에 부여하는 고유 식별번호. 항공우주 안전 중요 부품에 주로 적용 |
| 배치 | Batch | 동일 원자재 로트에서 동시에 투입되어 동일 공정을 거친 반제품/완제품의 묶음 |
| 트래블러 | Traveler (Lot Traveler) | 로트 또는 배치가 각 공정을 이동할 때 동반하는 공정 이동표. 작업 이력, 검사 결과, 작업자 서명을 기록 |
| 추적성 매트릭스 | Traceability Matrix | 원자재-공정-완제품 간 연결 관계를 체계적으로 보여주는 기록. 정방향/역방향 추적 모두 가능 |
| 정방향 추적 | Forward Traceability | 원자재 로트에서 출발하여 해당 자재가 사용된 완제품을 추적하는 방법 |
| 역방향 추적 | Reverse Traceability | 완제품에서 출발하여 사용된 원자재 로트, 공정 이력을 추적하는 방법 |
| 자재 증명서 | Mill Certificate (Mill Cert) | 원자재 공급업체가 발행하는 재질/화학성분/기계적 성질 시험 증명서 |
| 적합증명 | Certificate of Conformance (CoC) | 제품이 규정된 요구사항에 적합함을 증명하는 문서 |
| AAM | Acceptance Authority Media | 제품의 합격/인수 상태를 나타내는 수단(스탬프, 전자서명, 라벨 등) |
| 수명 제한 부품 | Life-Limited Part (LLP) | 사용 시간, 사이클 또는 날짜로 수명이 제한된 부품 |
| 유효기간 자재 | Shelf-Life Material | 보관 기간이 제한되어 유효기간 내에 사용해야 하는 자재(접착제, 실런트, 화학약품 등) |
| 형상 식별 | Configuration Identification | 제품 형상(도면 Rev., BOM 버전)과 실물 제품을 연결하는 식별 체계 |

# 5. 책임과 권한

| 역할 | 책임 사항 |
| --- | --- |
| 품질책임자(QMR) | 식별 및 추적성 관리 절차의 승인 및 유효성 감독, 추적성 관련 부적합 에스컬레이션 최종 판단 |
| 품질팀장 | 추적성 관리 절차의 이행 감독, 추적성 감사 수행, 자재 증명서 검증, 추적성 매트릭스 관리 총괄 |
| 생산팀장 | 로트 번호 부여 및 관리, 트래블러 운영, 공정 이동 시 식별 유지 확인, 라벨/마킹 관리 |
| 생산 작업자 | 공정 수행 시 트래블러 기록, 로트 식별 라벨 부착/확인, 식별 불명 자재 사용 금지 |
| 자재/구매팀장 | 원자재 입고 시 로트 번호 부여, 자재 증명서 확인 및 보관, 유효기간 자재 관리 |
| 검사팀장 | 수입검사/공정검사/최종검사 시 식별 상태 확인, AAM 부여, 부적합품 식별 표시 |
| 기술팀장 | 부품번호 체계 수립, 도면-BOM 정합성 유지, 형상 식별과 추적성 연계 관리 |
| IT 담당 | ERP 내 로트 추적 기능 구축/유지, 바코드/라벨 시스템 운영, 추적성 데이터 백업 |

# 6. 제품 식별 체계

## 6.1 부품번호 부여 규칙

부품번호(Part Number)는 제품의 고유 식별을 위한 기본 단위이며, 다음 체계에 따라 부여한다.

부품번호 구조:

[제품군]-[순번]-[개정]
예: MCE-A1001-R01

MCE     : 회사 코드 (M&C Electronics)
A       : 제품군 코드 (A=항공우주, E=전자, M=기구)
1001    : 순차 부여 번호
R01     : 도면 개정 번호 (Rev. 01)

제품군 코드:

| 코드 | 분류 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| A | 항공우주 부품 | 항공기/우주 장비용 부품 |
| E | 전자 조립품 | PCB, 전자 모듈 등 |
| M | 기구 부품 | 기계 가공 부품, 구조물 |
| S | 서비스 부품 | 수리/정비용 교환 부품 |
| T | 치공구/지그 | 생산용 공구, 지그, 검사 치구 |

## 6.2 로트 번호 부여 규칙

로트 번호는 원자재 입고 시부터 부여되며, 전 공정에 걸쳐 추적의 핵심 단위가 된다.

로트 번호 구조:

[년도][월][일]-[순번]
예: 260415-001

26      : 년도 (2026)
04      : 월 (4월)
15      : 일 (15일)
001     : 당일 순번 (3자리)

로트 번호 부여 원칙: - 동일 자재 + 동일 공급업체 + 동일 입고일 = 동일 로트 번호 - 자재 증명서(Mill Cert)가 상이한 경우 반드시 별도 로트 번호 부여 - 로트 번호는 입고 시 자재/구매팀이 부여하고, ERP에 즉시 등록한다 - 로트 번호는 자재의 전 공정 이동 기록에 반드시 기재한다

## 6.3 시리얼 번호 부여 규칙

시리얼 번호는 개별 추적이 필요한 제품에 부여한다.

시리얼 번호 구조:

[부품번호]-[로트번호]-[순번]
예: MCE-A1001-R01-260415001-0001

0001    : 로트 내 개체 순번 (4자리)

시리얼 번호 부여 대상: - 안전 중요 부품 (Safety Critical Part) - 수명 제한 부품 (Life-Limited Part) - 고객이 시리얼 추적을 요구하는 부품 - 항공기 등록번호(A/C Registration Number) 추적이 필요한 부품 - 단가가 기준 금액 이상인 고가 부품 (기준: 품질팀장 결정)

## 6.4 식별 표시 방법

| 방법 | 적용 대상 | 내구성 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 바코드 라벨 | 모든 자재/반제품/완제품 | 공정 내 | ERP 연계 스캔 |
| 각인/에칭 | 금속 부품 (고객 요구 시) | 영구적 | 부품 기능에 영향 없는 위치 |
| 잉크 마킹 | PCB, 전자 부품 | 반영구적 | 세척 내성 잉크 사용 |
| 태그/꼬리표 | 대형 부품, 외주 반출품 | 공정 내 | 분실 방지 조치 필요 |
| 포장 라벨 | 완제품 포장 | 출하 후 | 고객 요구 양식 준수 |
| 전자적 식별 | ERP 데이터 | 영구적 | 물리적 식별과 반드시 연계 |

식별 표시 필수 기재 정보: - 부품번호 (Part Number) - 로트 번호 (Lot Number) - 시리얼 번호 (해당 시, Serial Number) - 수량 - 검사 상태 (합격/부적합/대기)

# 7. 원자재 식별 및 입고 추적

## 7.1 입고 프로세스

공급업체 출하 → 입고 접수 → 자재 증명서 확인 → 로트 번호 부여 → 
바코드 라벨 부착 → ERP 입고 등록 → 수입검사 → 합격 자재 보관

## 7.2 자재 증명서 (Mill Certificate) 관리

입고 시 확인 항목:

| 확인 항목 | 확인 내용 | 책임자 |
| --- | --- | --- |
| 자재 증명서 수령 | 모든 원자재에 대해 Mill Cert 또는 CoC 첨부 확인 | 자재팀 |
| 내용 검증 | 재질, 화학성분, 기계적 성질이 도면/규격 요구사항과 일치 여부 | 품질팀 |
| 공급업체 확인 | ASL(승인 공급업체 목록) 등재 업체 여부 확인 | 구매팀 |
| 원산지 증명 | 고객 요구 시 원산지 증명서(CoO) 확인 | 구매팀 |
| 자재 증명서 번호 | Mill Cert 번호와 로트 번호의 매핑 기록 | 자재팀 |

Mill Certificate 연계 기록:

Mill Cert No. ↔ 공급업체 로트 번호 ↔ 당사 로트 번호 ↔ ERP 입고 번호

- 자재 증명서 원본(또는 인증 사본)은 문서 보관 절차(QP-706)에 따라 최소 제품 수명 + 3년 또는 고객 요구 기간 중 긴 기간 보관한다.

- Mill Cert 번호와 당사 로트 번호의 매핑 관계는 ERP에 등록하고, 별도 매핑 대장(QF-812-01)에도 기록한다.

## 7.3 입고 식별 라벨

입고 시 모든 자재에 다음 정보가 포함된 바코드 라벨을 부착한다:

| 라벨 기재 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 당사 부품번호 | Part Number |
| 당사 로트 번호 | 입고 시 부여한 로트 번호 |
| 공급업체 로트 번호 | 원래 공급업체의 로트/배치 번호 |
| Mill Cert 번호 | 자재 증명서 번호 |
| 입고일 | YYYY-MM-DD |
| 수량 | 입고 수량 |
| 유효기간 | 해당 시 (Shelf-Life 자재) |
| 검사 상태 | 대기(노란색) / 합격(녹색) / 부적합(빨간색) |

## 7.4 수입검사 후 처리

- 합격: 녹색 합격 라벨 부착, 승인 보관 구역에 입고, ERP 상태 변경

- 부적합: 빨간색 부적합 라벨 부착, 격리 구역 이동, QP-818에 따라 처리

- 조건부 합격: 특채(Concession) 절차에 따라 처리, 추적성 기록에 특채 사유 명기

# 8. 공정 중 식별

## 8.1 로트 트래블러 (Lot Traveler / Route Card)

로트 트래블러는 로트/배치가 각 공정을 이동하면서 동반하는 공정 이동표로, 추적성의 핵심 문서이다.

트래블러 기재 항목:

| 항목 | 기재 내용 |
| --- | --- |
| 작업지시 번호 | Work Order Number |
| 부품번호 / 개정번호 | Part No. / Rev. |
| 로트 번호 | 원자재 로트 번호와 공정 로트 번호 |
| 투입 수량 / 양품 수량 | 각 공정별 수량 추적 |
| 공정 순서 | 공정명, 공정 번호, 작업 표준서(WI) 번호 |
| 작업자 서명/일시 | 각 공정 완료 시 작업자 확인 |
| 검사자 서명/일시 | 공정검사 수행 시 검사원 확인 |
| 사용 설비 번호 | 사용 장비/설비의 고유 번호 |
| 사용 계측기 번호 | 사용 측정 장비의 관리 번호 |
| 특수공정 조건 | 온도, 시간, 압력 등 공정 파라미터 기록 |
| 부적합 발생 이력 | 공정 중 부적합 발생 시 처분 내용 |

## 8.2 공정 이동 규칙

기본 원칙: - 트래블러가 없는 로트/배치는 다음 공정으로 이동할 수 없다 - 이전 공정의 작업자/검사자 서명이 없는 트래블러는 다음 공정 투입을 금지한다 - 로트 분할(Split) 시 분할 로트 각각에 새 트래블러를 발행하고, 원 로트 번호와의 관계를 기록한다 - 로트 병합(Merge)은 원칙적으로 금지한다. 불가피한 경우 품질팀장 승인 후 시행하며, 양쪽 원 로트 번호를 모두 기록한다

공정 이동 흐름:

원자재 출고 → [로트 번호 확인, 트래블러 발행]
    ↓
공정 1 (예: 절단) → [작업자 서명, 수량 기록, 설비 번호 기록]
    ↓
공정검사 1 → [검사자 서명, 합격/부적합 판정]
    ↓
공정 2 (예: 가공) → [작업자 서명, 수량 기록]
    ↓
    ... (반복)
    ↓
외주 공정 (해당 시) → [외주 반출/반입 기록, 외주처 성적서 첨부]
    ↓
최종검사 → [검사자 서명, AAM 부여]
    ↓
완제품 입고 → [ERP 완제품 등록, 식별 라벨 부착]

## 8.3 외주 공정 식별 관리

외주 가공(도금, 열처리, 비파괴검사 등) 시 추적성 유지:

| 단계 | 관리 항목 | 책임자 |
| --- | --- | --- |
| 외주 반출 | 반출 로트 번호, 수량, 반출일 기록. 외주 반출 라벨 부착 | 생산팀 |
| 외주처 전달 | 추적성 요구사항 명시, 로트 혼합 금지 요구 | 구매팀 |
| 외주 반입 | 반입 수량, 외주처 성적서/CoC 확인, 로트 번호 일치 확인 | 품질팀 |
| 기록 연계 | 외주처 성적서 번호를 트래블러에 기록, ERP에 등록 | 품질팀 |

## 8.4 식별 불명 자재 처리

식별 표시가 불명확하거나 분실된 자재 발견 시:

- 해당 자재를 즉시 “식별 불명” 표시(주황색 태그)하여 격리한다

- 생산팀장에게 즉시 보고한다

- 가용한 기록(ERP, 트래블러, 보관 위치 등)을 토대로 식별 복원을 시도한다

- 식별 복원이 불가한 경우 품질팀장 판단 하에 부적합 처리(QP-818)한다

- 식별 불명 자재를 제품에 사용하는 것은 절대 금지한다

# 9. 완제품 식별 및 출하 추적

## 9.1 완제품 식별

최종검사 합격 후 완제품에 다음 식별을 적용한다:

| 식별 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 부품번호/개정번호 | Part No. / Rev. |
| 로트 번호 | 해당 완제품 로트 |
| 시리얼 번호 | 해당 시 (시리얼 추적 대상 제품) |
| 합격 표시 (AAM) | 합격 스탬프, 전자서명 또는 합격 라벨 |
| 검사일 | 최종검사 완료일 |
| 고객 주문 번호 | Purchase Order Number |

## 9.2 합격 권한 매체 (Acceptance Authority Media, AAM)

AAM은 제품의 합격/인수 상태를 나타내는 공식 수단이다.

AAM 종류 및 관리:

| AAM 유형 | 적용 장소 | 관리 방법 |
| --- | --- | --- |
| 합격 스탬프 | 트래블러, 검사 성적서 | 개인별 고유 스탬프 번호 부여, 스탬프 관리 대장(QF-812-07) 운영 |
| 전자서명 | ERP 내 검사 승인 | 개인별 ERP 계정, 비밀번호 관리, 서명 권한 별도 부여 |
| 합격 라벨 | 완제품 포장 | 일련번호 관리, 미사용 라벨 보관 통제 |

AAM 관리 원칙: - AAM은 검사 권한이 부여된 인원만 사용할 수 있다 - 스탬프는 사용자 본인만 보관하며, 분실 시 즉시 품질팀장에게 보고한다 - 퇴직/이동 시 AAM을 회수하고, 해당 AAM 번호는 재사용하지 않는다 - AAM 부여/회수 이력은 스탬프 관리 대장에 기록한다

## 9.3 출하 추적 기록

출하 시 다음 기록을 생성하고 보관한다:

| 기록 | 내용 | 보관 기간 |
| --- | --- | --- |
| 출하 검사 기록 | 최종검사 성적서, 외관 검사 기록 | 제품 수명 + 3년 |
| 적합증명서(CoC) | 고객에게 발행하는 제품 적합 증명 | 제품 수명 + 3년 |
| 패킹 리스트 | 출하 품목, 수량, 로트/S/N 목록 | 10년 |
| 출하 전 추적성 검증 | 원자재-공정-완제품 추적 연결 최종 확인 | 10년 |
| 고객 요구 서류 | 고객이 요구하는 추가 증빙 (Mill Cert 사본 등) | 고객 요구 기간 |

출하 전 추적성 확인 체크리스트: - [ ] 원자재 로트 → 완제품 로트 추적 가능 여부 확인 - [ ] 모든 공정 트래블러 완결 여부 확인 - [ ] 자재 증명서(Mill Cert) 매핑 완료 여부 확인 - [ ] 외주 공정 성적서 첨부 여부 확인 - [ ] 특수공정 기록 완비 여부 확인 - [ ] 부적합 처분 기록 완결 여부 확인 (해당 시) - [ ] 고객 요구 추적성 서류 첨부 여부 확인

# 10. 로트 추적성 매트릭스

## 10.1 추적성 매트릭스 개요

추적성 매트릭스는 원자재부터 완제품까지의 전체 이력을 양방향으로 추적할 수 있도록 구성한 핵심 기록이다.

매트릭스 구조:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    추적성 매트릭스 (QF-812-05)                    │
├──────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────────────┤
│  원자재 정보   │   공정 정보   │  완제품 정보   │   출하 정보       │
├──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤
│ 원자재 부품번호 │ 작업지시 번호  │ 완제품 부품번호 │ 고객 주문 번호    │
│ 공급업체명     │ 공정별 작업일  │ 완제품 로트 번호│ 출하일           │
│ 공급업체 로트   │ 작업자/검사자  │ 시리얼 번호    │ 출하처(고객)      │
│ 당사 로트 번호  │ 사용 설비     │ 최종검사 결과  │ 패킹 리스트 번호  │
│ Mill Cert No. │ 외주 공정 기록 │ CoC 번호      │ 항공기 등록번호   │
│ 입고일/수량    │ 부적합 이력   │ AAM 기록      │ (해당 시)        │
└──────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────────┘

## 10.2 정방향 추적 (Forward Traceability)

목적: 특정 원자재 로트가 어떤 완제품에 사용되었는지 추적

절차: 1. 원자재 로트 번호로 ERP에서 해당 자재가 출고된 작업지시(WO) 조회 2. 작업지시별로 생산된 완제품 로트 번호 확인 3. 완제품 로트별 출하 기록(고객, 출하일, 패킹 리스트) 확인 4. 필요 시 고객/항공기 등록번호까지 추적

추적 경로:

원자재 로트 → 작업지시(WO) → 공정 트래블러 → 완제품 로트 → 출하 기록 → 고객

정방향 추적 활용 상황: - 원자재 부적합 판명 시 영향받는 완제품 범위 파악 - 공급업체 리콜(Recall) 대응 - 원자재 유효기간 초과 발견 시 영향 범위 확인

## 10.3 역방향 추적 (Reverse Traceability)

목적: 완제품에서 출발하여 사용된 원자재, 공정 이력을 추적

절차: 1. 완제품 로트/시리얼 번호로 ERP에서 작업지시(WO) 조회 2. 작업지시에 투입된 원자재 로트 번호 확인 3. 원자재 로트의 자재 증명서(Mill Cert), 공급업체 정보 확인 4. 공정별 작업자, 검사자, 사용 설비, 공정 조건 확인

추적 경로:

고객 클레임 → 출하 기록 → 완제품 로트 → 트래블러 → 원자재 로트 → Mill Cert → 공급업체

역방향 추적 활용 상황: - 고객 클레임/불만 접수 시 원인 분석 - 완제품 부적합 발견 시 근본 원인 추적 - 규제 기관 조사 대응

## 10.4 추적성 검증 (Traceability Drill)

추적성 체계의 유효성을 정기적으로 검증하기 위해 추적성 훈련(Traceability Drill)을 실시한다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 실시 주기 | 분기 1회 이상 |
| 실시 방법 | 임의 로트를 선정하여 정방향/역방향 추적 수행 |
| 합격 기준 | 정방향: 4시간 이내 추적 완료 / 역방향: 4시간 이내 추적 완료 |
| 기록 | 추적성 훈련 기록서(QF-812-06) |
| 부적합 시 | 추적성 체계 개선 조치 수립 및 이행, 재검증 수행 |
| 책임자 | 품질팀장 |

# 11. ERP 시스템 연계

## 11.1 ERP 로트 추적 기능

ERP 시스템 내에 다음 로트 추적 기능을 구축하고 운영한다:

| 기능 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 로트 번호 자동 생성 | 입고 시 로트 번호 자동 부여 규칙 설정 | 구축 필요 |
| 로트별 입출고 이력 | 원자재 로트별 입고/출고/재고 현황 추적 | 구축 필요 |
| WO-로트 매핑 | 작업지시와 투입 원자재 로트 간 연결 기록 | 구축 필요 |
| 정방향/역방향 추적 조회 | 로트 번호 입력 시 연관 기록 일괄 조회 | 구축 필요 |
| Mill Cert 전자 보관 | 자재 증명서 스캔본을 로트에 연결하여 보관 | 구축 필요 |
| 유효기간 알림 | Shelf-Life 자재의 유효기간 만료 사전 알림 | 구축 필요 |
| 추적성 리포트 | 출하 시 추적성 매트릭스 자동 생성 | 구축 필요 |

참고: ERP 로트 추적 기능은 IT 담당이 2026-05-23까지 구축 완료하며 (CAR-008 시정조치 일정), 구축 완료 전까지는 수동(엑셀/트래블러)으로 운영한다.

## 11.2 바코드/라벨 시스템

바코드 라벨 운영 체계:

| 항목 | 사양 |
| --- | --- |
| 바코드 형식 | Code 128 또는 QR Code (ERP 호환) |
| 라벨 프린터 | 열전사 바코드 프린터 (입고 구역, 생산 구역 배치) |
| 바코드 스캐너 | 유/무선 바코드 스캐너 (각 공정, 창고 배치) |
| 라벨 내용 | 부품번호, 로트 번호, 수량, 바코드, 검사 상태 (색상 구분) |
| 라벨 재질 | 내열/내유 라벨 (공정 환경에 따라 선정) |

바코드 스캔 포인트:

| 스캔 시점 | 위치 | 기록 내용 |
| --- | --- | --- |
| 입고 | 수입검사 구역 | 입고 등록, 로트 생성 |
| 자재 출고 | 창고 | 작업지시에 대한 자재 출고 기록 |
| 공정 투입 | 각 공정 시작점 | 공정 시작 기록, 작업자 확인 |
| 공정 완료 | 각 공정 종료점 | 공정 완료 기록, 양품/불량 수량 |
| 외주 반출/반입 | 외주 입출고 구역 | 외주 반출/반입 기록 |
| 최종검사 | 검사 구역 | 최종검사 결과 등록 |
| 완제품 입고 | 완제품 창고 | 완제품 재고 등록 |
| 출하 | 출하 구역 | 출하 기록, 패킹 리스트 연계 |

## 11.3 수동 운영 보완 (ERP 미구축 시 과도기)

ERP 로트 추적 기능 구축 완료 전까지 다음 수동 체계로 운영한다:

- 로트 추적 대장 (엑셀): 입고 로트 번호, 작업지시, 완제품 로트 간 매핑 수동 기록

- 트래블러 (종이): 공정 이동표를 수기 기록, 완료 후 스캔하여 전자 보관

- 자재 증명서 파일링: Mill Cert를 로트 번호순으로 물리적/전자적 보관

# 12. 부적합품 식별 및 격리

본 항은 QP-818 (부적합 출력 관리)과 연계하여 부적합품의 식별 및 격리 시 추적성 유지를 규정한다.

## 12.1 부적합품 식별 표시

| 구분 | 식별 방법 | 색상 |
| --- | --- | --- |
| 부적합 의심 | “검사 대기” 태그 | 노란색 |
| 부적합 확정 | “부적합” 라벨/태그 | 빨간색 |
| 특채(Concession) | “특채 합격” 라벨 | 주황색 |
| 폐기 대상 | “폐기” 라벨 | 빨간색 + 사선(X) |

## 12.2 부적합품 추적성 유지 원칙

- 부적합품의 로트 번호, 시리얼 번호는 절대 제거하지 않는다

- 부적합 처분(재작업, 수리, 특채, 폐기) 결과를 트래블러에 기록한다

- 부적합 발생 시 영향 로트 범위를 정방향 추적으로 즉시 파악한다

- 격리 구역에 보관 시 로트별로 분리하여 보관하며, 로트 혼합을 방지한다

- 부적합 처분 기록은 추적성 매트릭스에 포함한다

## 12.3 리콜 대응 추적

고객 또는 규제 기관으로부터 리콜 요청 시:

- 영향 범위 파악: 해당 원자재 로트의 정방향 추적 수행 (목표: 24시간 이내 완료)

- 출하 로트 식별: 해당 자재가 포함된 완제품 출하 로트 및 고객 목록 확보

- 고객 통보: 영향받는 고객에게 즉시 통보

- 격리 조치: 사내 재고 중 영향 로트 즉시 격리

- 기록 보존: 리콜 대응 전 과정을 문서화하여 보관

# 13. 항공우주 특수 요구사항

## 13.1 수명 제한 부품 (Life-Limited Parts, LLP) 식별

수명이 시간, 사이클 또는 날짜로 제한된 부품에 대해 다음을 관리한다:

| 관리 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 식별 표시 | “LLP” 라벨 또는 마킹, 수명 제한 정보 기재 |
| 수명 추적 | 설치일, 사용 시간/사이클, 잔여 수명을 기록으로 관리 |
| 경고 체계 | 수명 도래 전 사전 경고 (ERP 알림 또는 수동 관리) |
| 기록 연계 | 수명 제한 부품 관리 대장(QF-812-08)에 등록 |
| 교환 이력 | 교환 시 구품/신품의 S/N, 교환일, 교환 사유 기록 |
| 고객 통보 | 수명 도래 정보를 고객에게 사전 통보 (해당 시) |

## 13.2 유효기간 관리 (Shelf-Life Management)

보관 기간이 제한된 자재(접착제, 실런트, 화학약품, 일부 전자부품 등)에 대해:

| 관리 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 유효기간 표시 | 자재 라벨에 제조일, 유효기간(만료일) 명기 |
| FIFO 원칙 | 선입선출(First-In First-Out) 의무 적용 |
| 유효기간 감시 | 월 1회 유효기간 관리 대장(QF-812-09) 점검 |
| 만료 사전 알림 | 만료 30일 전 자재팀에 알림 (ERP 또는 수동) |
| 만료 자재 처리 | 유효기간 경과 자재는 즉시 격리 → 부적합 처리 (QP-818) |
| 연장 관리 | 공급업체의 공식 유효기간 연장 승인서가 있는 경우에만 연장 가능, 품질팀장 승인 필요 |
| 보관 조건 | 온도, 습도 등 보관 조건 준수 여부 정기 확인 |

유효기간 자재 보관 구역: - 유효기간 자재 전용 보관 구역 지정 - 만료일 순서로 배열 (FIFO 용이) - 보관 조건(온도/습도) 모니터링 기록 유지

## 13.3 항공기 등록번호 추적

고객이 요구하는 경우, 완제품이 장착될 항공기 등록번호(Aircraft Registration Number)까지 추적 가능하도록 한다:

- 고객 주문서에 항공기 등록번호 또는 장착 대상 정보가 명시된 경우 ERP에 등록

- 출하 기록(CoC, 패킹 리스트)에 항공기 등록번호 기재

- 추적성 매트릭스에 항공기 정보 포함

## 13.4 형상 식별 연계 (QP-803 연계)

제품 형상(Configuration)과 추적성의 연계:

- 부품번호의 개정 번호(Rev.)는 형상 기준선(Baseline)과 일치시킨다

- 도면 개정 시 해당 부품번호의 로트 구분을 명확히 한다 (구 Rev.와 신 Rev. 로트 혼합 금지)

- 형상 변경(ECN) 전후의 로트를 명확히 구분하여 추적 가능하도록 한다

- 형상 식별과 관련한 세부 사항은 QP-803 (형상관리 절차서)을 따른다

## 13.5 고객 자산 (GFP: Government/Customer Furnished Property) 식별

고객이 제공한 자재, 치공구, 시험 장비 등:

- 고객 자산임을 명확히 식별하는 별도 라벨 부착 (“고객 자산 / Customer Property”)

- 고객 부여 식별번호 유지 (당사 번호와 병행 관리)

- 고객 자산 관리 대장에 등록하고 추적성 기록 연계

- 고객 자산의 분실, 손상, 부적합 시 고객에게 즉시 통보

# 14. 기록 관리

## 14.1 추적성 관련 기록 목록

| 기록명 | 문서번호 | 보관 기간 | 보관 형태 | 책임자 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 자재 증명서 매핑 대장 | QF-812-01 | 제품 수명 + 3년 | 전자 + 종이 | 자재팀장 |
| 입고 로트 등록 대장 | QF-812-02 | 10년 | 전자 (ERP) | 자재팀장 |
| 로트 트래블러 (공정 이동표) | QF-812-03 | 제품 수명 + 3년 | 전자 + 종이 | 생산팀장 |
| 완제품 출하 추적 기록 | QF-812-04 | 10년 | 전자 (ERP) | 품질팀장 |
| 추적성 매트릭스 | QF-812-05 | 제품 수명 + 3년 | 전자 | 품질팀장 |
| 추적성 훈련(Drill) 기록서 | QF-812-06 | 5년 | 전자 | 품질팀장 |
| AAM(스탬프) 관리 대장 | QF-812-07 | 영구 | 전자 + 종이 | 품질팀장 |
| 수명 제한 부품 관리 대장 | QF-812-08 | 제품 수명 + 3년 | 전자 | 품질팀장 |
| 유효기간 자재 관리 대장 | QF-812-09 | 5년 | 전자 | 자재팀장 |
| 식별 불명 자재 처리 기록 | QF-812-10 | 5년 | 전자 | 품질팀장 |

## 14.2 기록 보관 원칙

- 추적성 관련 기록의 보관 기간은 다음 중 가장 긴 기간을 적용한다:

  - 제품 수명 + 3년

  - 고객 계약서에 명시된 기간

  - 관련 규제 요구사항에 명시된 기간

  - 최소 10년

- 전자 기록은 정기적으로 백업하며, 백업 주기 및 방법은 QP-706에 따른다

- 종이 기록은 스캔하여 전자 보관을 병행한다

- 기록의 무결성, 가독성, 검색 용이성을 보장한다

# 15. 관련 문서 및 양식

## 15.1 관련 절차서

| 문서번호 | 문서명 | 관련 내용 |
| --- | --- | --- |
| QM-001 | 품질매뉴얼 | §8.5.2 식별 및 추적성 정책 |
| QP-706 | 문서화된 정보 관리 | 기록 보관 및 관리 절차 |
| QP-801 | 운용 기획 관리 | 생산 계획 시 추적성 기획 |
| QP-803 | 형상관리 (CCB) | 형상 식별과 추적성 연계 |
| QP-810 | 생산 및 서비스 제공 관리 | 생산 관리 조건 내 식별 요건 |
| QP-817 | 최종검사 출시관리 | 출하 전 추적성 검증 |
| QP-818 | 부적합 출력 관리 | 부적합품 식별/격리/처분 |
| QP-819 | FOD 방지 관리 | FOD 관련 자재 식별 통제 |

## 15.2 양식 목록

| 양식번호 | 양식명 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| QF-812-01 | 자재 증명서(Mill Cert) 매핑 대장 | 공급업체 로트/Mill Cert와 당사 로트 번호 매핑 |
| QF-812-02 | 입고 로트 등록 대장 | 원자재 입고 시 로트 번호 등록 기록 |
| QF-812-03 | 로트 트래블러 (공정 이동표) | 공정별 작업/검사 이력 기록 |
| QF-812-04 | 완제품 출하 추적 기록서 | 출하 시 추적성 정보 기록 |
| QF-812-05 | 추적성 매트릭스 | 정방향/역방향 추적 기록 |
| QF-812-06 | 추적성 훈련(Drill) 기록서 | 분기별 추적성 검증 결과 기록 |
| QF-812-07 | AAM(스탬프) 관리 대장 | 합격 스탬프 부여/회수/관리 기록 |
| QF-812-08 | 수명 제한 부품 관리 대장 | LLP 수명/사이클/교환 이력 관리 |
| QF-812-09 | 유효기간 자재 관리 대장 | Shelf-Life 자재 유효기간 모니터링 |
| QF-812-10 | 식별 불명 자재 처리 기록서 | 식별 불명 자재 발견 시 처리 기록 |

## 부록 A: 로트 추적성 흐름도

┌──────────────┐
│ 원자재 입고    │
│ (로트번호 부여) │
└──────┬───────┘
       │ Mill Cert 매핑 (QF-812-01)
       │ 입고 로트 등록 (QF-812-02)
       │ 바코드 라벨 부착
       ▼
┌──────────────┐
│ 수입검사      │
│ (합격/부적합)  │
└──────┬───────┘
       │ 합격 → 승인 보관 구역
       │ 부적합 → 격리 (QP-818)
       ▼
┌──────────────┐
│ 자재 출고     │
│ (WO에 따라)   │
└──────┬───────┘
       │ ERP: WO ↔ 원자재 로트 매핑
       ▼
┌──────────────┐
│ 공정 1~N     │◄── 트래블러 동반 (QF-812-03)
│ (가공/조립)   │    작업자/검사자 서명
└──────┬───────┘    사용 설비/계측기 기록
       │
       │ (외주 공정 해당 시)
       ├──► 외주 반출 → 외주처 → 외주 반입
       │    (외주처 성적서 첨부)
       ▼
┌──────────────┐
│ 최종검사      │
│ (AAM 부여)    │
└──────┬───────┘
       │ 합격 → 완제품 라벨 부착
       ▼
┌──────────────┐
│ 완제품 입고    │
│ (ERP 등록)    │
└──────┬───────┘
       │ 추적성 매트릭스 작성 (QF-812-05)
       ▼
┌──────────────┐
│ 출하         │
│ (CoC 발행)    │
└──────────────┘
  출하 추적 기록 (QF-812-04)
  패킹 리스트 (로트/S/N 기재)

## 부록 B: 색상 식별 체계 요약

| 색상 | 용도 | 적용 |
| --- | --- | --- |
| 녹색 (Green) | 합격 / 사용 가능 | 수입검사 합격, 공정검사 합격, 최종검사 합격 |
| 빨간색 (Red) | 부적합 / 사용 금지 | 부적합품, 폐기 대상 |
| 노란색 (Yellow) | 검사 대기 / 보류 | 수입검사 대기, 판정 보류 |
| 주황색 (Orange) | 식별 불명 / 특채 | 식별 불명 자재, 특채(Concession) 합격품 |
| 파란색 (Blue) | 고객 자산 | 고객 제공 자재/자산 (GFP) |
| 흰색 (White) | 일반 정보 | 표준 식별 라벨 |

## 부록 C: 주요 약어

| 약어 | 풀이 |
| --- | --- |
| AAM | Acceptance Authority Media (합격 권한 매체) |
| ASL | Approved Supplier List (승인 공급업체 목록) |
| BOM | Bill of Materials (자재 명세서) |
| CCB | Configuration Control Board (형상통제위원회) |
| CoC | Certificate of Conformance (적합증명서) |
| CoO | Certificate of Origin (원산지 증명서) |
| CSR | Customer Specific Requirements (고객 특정 요구사항) |
| ECN | Engineering Change Notice (설계 변경 통지서) |
| ERP | Enterprise Resource Planning (전사 자원 관리) |
| FAI | First Article Inspection (초도품 검사) |
| FIFO | First-In First-Out (선입선출) |
| FOD | Foreign Object Debris/Damage (이물질 손상) |
| GFP | Government/Customer Furnished Property (고객 제공 자산) |
| LLP | Life-Limited Part (수명 제한 부품) |
| Mill Cert | Mill Certificate (자재 증명서) |
| MRB | Material Review Board (자재심의위원회) |
| QMR | Quality Management Representative (품질책임자) |
| S/N | Serial Number (시리얼 번호) |
| WIP | Work-in-Process (재공품) |
| WO | Work Order (작업지시서) |

본 절차서는 AS9100D Rev D, 8.5.2 요구사항에 따라 제정되었으며, CAR-008 시정조치 이행의 핵심 문서이다.

문서 끝 (End of Document)