# 변경관리 절차서 (제품/공정 변경)

M&C

AS9100D Rev D 품질경영시스템

| 문서번호 | QP-816 |
| --- | --- |
| 문서제목 | 변경관리 절차서 (제품/공정 변경) |
| 개정번호 | Rev. 0 |
| 제 정 일 | 2026년 4월 ___일 |

■  결재

| 구분 | 직위 | 성명 | 서명 / 일자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 작성 |  |  |  |
| 검토 |  |  |  |
| 승인 (등인) |  |  |  |

## 개정 이력

| Rev. | 일자 | 개정 내용 | 작성자 | 승인자 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2026-04-__ | 초판 제정 (AS9100D Rev D 기반 신규 작성, 기존 4M 변경관리 절차 반영) |  |  |

## 목차

- 목적

- 적용 범위

- 참조 문서/규격

- 용어 및 정의

- 책임과 권한

- 변경 분류

- 변경 요청 및 검토 (ECR→ECN 프로세스)

- 변경 영향 분석

- 변경 승인 및 실행

- 변경 유효성 확인

- 항공우주 특수 요구사항

- 긴급 변경(Deviation/Concession) 처리

- 기록 관리

- 관련 문서 및 양식

# 1. 목적

본 절차서는 Công ty TNHH M&C ELECTRONICS VIỆT NAM (이하 M&C Electronics VINA)의 제품, 공정, 자재, 설비 및 인원에 대한 변경을 체계적으로 관리하기 위한 절차를 규정한다.

본 절차서의 목적: - AS9100D 8.5.6 요구사항에 따른 생산 및 서비스 제공의 변경 관리 - 변경이 요구사항에 대한 지속적 적합성에 미치는 영향을 검토하고 통제 - 기존 4M(Man, Machine, Material, Method) 변경관리 체계를 항공우주 요구사항 수준으로 격상 - ECR(Engineering Change Request) → ECN(Engineering Change Notice) 프로세스를 통한 변경 통제 체계 확립 - 형상관리(QP-803) 및 리스크 관리(QP-802)와 연계된 통합 변경관리 실현 - 고객 사전 승인, 규제기관 통보 등 항공우주 고유 변경 요건 충족

참고: 설계/개발 변경의 기술적 세부 사항은 QP-807(설계/개발 관리)에서, 형상 기준선 변경 통제는 QP-803(형상관리)에서 다룬다. 본 절차서는 생산/서비스 제공 단계의 변경 통제(8.5.6) 전반을 규정한다.

# 2. 적용 범위

본 절차서는 M&C Electronics VINA의 항공우주 제품 생산 및 서비스 제공 과정에서 발생하는 모든 변경에 적용한다.

| 구분 | 적용 대상 |
| --- | --- |
| 설계 변경 | 도면, 사양서, BOM, 소프트웨어 변경 (QP-807/QP-803 연계) |
| 공정 변경 | 제조 공정, 작업 방법, 공정 순서, 공정 파라미터 변경 |
| 자재 변경 | 원부자재 변경, 대체 자재 적용, 공급업체 변경 |
| 설비 변경 | 생산 설비, 금형, 지그, 치구, 검사 장비 변경/이전 |
| 인원 변경 | 특수 공정 작업자, 검사원, 핵심 기술인력 변경 |

적용 부서: 개발(Phát triển), 생산(Sản xuất), 금형(Khuôn), 생산계획(KHSX), 품질(Chất lượng), 구매(PUR), 영업(Kinh doanh)

제외 사항: 일상적 설비 보전(예방 정비 계획에 따른 정기 교체), 동일 규격 소모품 교체는 본 절차의 변경 대상에서 제외한다.

# 3. 참조 문서/규격

| 문서/규격 | 내용 |
| --- | --- |
| AS9100D Rev D | 항공우주 품질경영시스템 요구사항 (8.5.6항) |
| ISO 9001:2015 | 품질경영시스템 요구사항 (8.5.6항) |
| AS9102 Rev B | First Article Inspection 요구사항 |
| QM-001 | 품질매뉴얼 §8.5.6 생산/서비스 제공 변경 관리 |
| QP-802 | 운영 리스크 관리 절차서 (FMEA) |
| QP-803 | 형상관리 절차서 (CCB 포함) |
| QP-807 | 설계/개발 관리 절차서 |
| QP-811 | FAI (최초 물품 검사) 절차서 |
| QP-818 | 부적합 출력 관리 절차서 |
| QP-706 | 문서화된 정보 관리 절차서 |

# 4. 용어 및 정의

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| 4M 변경 | Man(인원), Machine(설비), Material(자재), Method(공정/방법)의 변경. 기존 ISO/IATF 체계에서 사용하던 변경 분류 방식 |
| ECR (Engineering Change Request) | 변경 요청서 — 변경의 필요성, 근거, 예상 영향을 기술하여 변경을 요청하는 문서 |
| ECN (Engineering Change Notice) | 변경 통보서 — 변경 심의/승인 후 변경 내용 및 실행 지시를 공식 통보하는 문서 |
| PCN (Process Change Notice) | 공정 변경 통보서 — 공정 변경 시 고객 및 관련 부서에 통보하는 문서 |
| Deviation | 일시적 이탈 허가 — 아직 생산되지 않은 제품에 대해 규정된 요구사항으로부터 이탈을 사전 허가하는 것 |
| Concession (특채) | 규정된 요구사항에 부적합한 제품의 사용 또는 출하를 허가하는 것 |
| 형상 영향 변경 | 형상 기준선(Baseline)에 영향을 미치는 변경으로, CCB 심의가 필수인 변경 |
| 변경 유효성 확인 | 변경 실행 후 변경된 제품/공정이 요구사항을 충족하는지 확인하는 활동 |
| Class I 변경 | 형태, 적합, 기능(Form, Fit, Function)에 영향을 미치는 주요 변경 |
| Class II 변경 | 형태, 적합, 기능에 영향이 없는 경미한 변경 |

# 5. 책임과 권한

## 5.1 조직별 책임

| 역할 | 책임 |
| --- | --- |
| 대표이사 | Class I 변경 및 고객 보고 대상 변경의 최종 승인 |
| 품질책임자(QMR) | 변경관리 절차의 총괄 관리, Class I 변경 품질 영향 검토/승인 |
| CCB (형상통제위원회) | 형상 영향 변경의 심의/승인 (QP-803 연계) |
| 기술팀장(Phát triển) | 설계 변경 ECR/ECN 관리, 기술적 영향 분석 주관, Class I/II 분류 |
| 생산팀장(Sản xuất) | 공정 변경 요청/실행, 4M 변경 일상 관리, 변경 후 양산 안정화 확인 |
| 금형팀장(Khuôn) | 금형/지그/치구 변경 영향 분석, 설비 변경 실행 |
| 품질팀장(Chất lượng) | 변경 영향 품질 검증, FAI 재수행 판단, 변경 유효성 확인 |
| 구매팀(PUR) | 공급업체/자재 변경 시 영향 분석, 대체 자재 적격성 확인 |
| 생산계획(KHSX) | 변경 일정 수립, 재고 영향 분석, 전환 시점(Effectivity) 관리 |
| 영업팀(Kinh doanh) | 고객 사전 승인 요청/접수, 고객 요구 변경 접수/전달 |

## 5.2 변경 승인 권한 매트릭스

| 변경 등급 | 영향 수준 | 승인 권한 |
| --- | --- | --- |
| Class I — 설계 변경 | 형태/적합/기능(FFF) 영향 | CCB 심의 + QMR 승인 + 고객 승인 |
| Class I — 공정 변경 | 제품 적합성 영향 | QMR + 기술팀장 + 생산팀장 승인 |
| Class II — 경미한 설계 변경 | FFF 영향 없음 | 기술팀장 승인 |
| Class II — 경미한 공정 변경 | 제품 적합성 영향 없음 | 생산팀장 + 품질팀장 승인 |
| 자재 변경 | 등급별 상이 | Class I: CCB / Class II: 구매팀+품질팀 |
| 설비 변경 | 등급별 상이 | Class I: CCB / Class II: 생산팀장+품질팀장 |
| 인원 변경 | 특수 공정 작업자 | 품질팀장 + 해당 부서장 |
| 긴급 변경 (Deviation) | 일시적 이탈 | QMR 승인 + 고객 승인(필요 시) |
| Concession (특채) | 부적합 출하 | QMR + 고객 승인 (항공우주 필수) |

# 6. 변경 분류

## 6.1 변경 유형별 분류

### 6.1.1 설계 변경 (Design Change)

- 도면, 사양서, BOM, 소프트웨어의 기술적 변경

- 형상 기준선 영향 여부에 따라 Class I/II 분류

- ECR → CCB 심의(Class I) → ECN 발행 → 실행

### 6.1.2 공정 변경 (Process Change)

- 제조 공정 순서, 방법, 파라미터 변경

- 작업 표준서(WI), 공정도, QC 공정도 변경 수반

- 특수 공정 변경 시 재인증(Requalification) 필요

### 6.1.3 자재 변경 (Material Change)

- 원부자재 규격, 등급, 제조사 변경

- 대체 자재(Alternate Material) 적용

- 공급업체 변경 (QP-808 외부공급자 관리 연계)

### 6.1.4 설비 변경 (Machine/Equipment Change)

- 생산 설비 신규 도입, 교체, 이전(Relocation)

- 금형, 지그, 치구의 신규 제작 또는 대폭 수리

- 검사/시험 장비 변경

### 6.1.5 인원 변경 (Man Change)

- 특수 공정(용접, 솔더링, 도금 등) 인증 작업자 변경

- 핵심 검사원 변경

- 신규 작업자 배치 시 자격 확인(QP-703 연계)

## 6.2 변경 등급 분류 기준

| 등급 | 기준 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| Class I (주요 변경) | 형태, 적합, 기능(FFF)에 영향 / 호환성에 영향 / 안전·신뢰성에 영향 / 고객 요구사항에 영향 | 치수 공차 변경, 재질 변경, 공정 추가/삭제, 핵심 공급업체 변경 |
| Class II (경미한 변경) | FFF 영향 없음 / 호환성 유지 / 안전·신뢰성 영향 없음 | 도면 표기법 수정, 비핵심 치수 공차 완화, 작업 편의 개선 |

# 7. 변경 요청 및 검토 (ECR→ECN 프로세스)

## 7.1 변경 요청 (ECR)

### 7.1.1 변경 요청 발의

- 발의 주체: 모든 부서 임직원이 변경 필요성을 인지한 경우 ECR 발행 가능

- 변경 요청 사유:

  - 고객 요구사항 변경

  - 설계 개선 또는 오류 시정

  - 공정 개선 또는 문제 해결

  - 원가 절감

  - 규격/규제 변경 대응

  - 공급업체 사유 (단종, 품질 이슈)

  - 내부/외부 심사 부적합 시정

### 7.1.2 ECR 필수 기재 사항

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| ECR 번호 | ECR-YYYY-NNN (연도-일련번호) |
| 변경 대상 | 해당 도면/사양서/공정/자재/설비 식별번호 |
| 변경 사유 | 변경이 필요한 구체적 이유 |
| 현재 상태 (As-Is) | 현재 규격/공정/자재 상태 기술 |
| 변경 후 상태 (To-Be) | 변경 후 목표 규격/공정/자재 상태 기술 |
| 예상 영향 | 품질, 납기, 원가, 안전, 형상 영향 예비 평가 |
| 변경 분류 | 설계/공정/자재/설비/인원 |
| 등급 (Class I/II) | 예비 등급 분류 (검토 시 확정) |
| 요청일 / 요청자 | 일자, 부서, 성명 |

### 7.1.3 ECR 접수 및 예비 검토

- 기술팀(설계 변경) 또는 생산팀(공정/4M 변경)에서 ECR 접수

- ECR 완전성 확인 (필수 항목 기재 여부)

- 변경 등급 예비 분류 (Class I/II)

- Class I 판정 시 → CCB 심의 일정 배정

- Class II 판정 시 → 해당 부서장 검토로 진행

## 7.2 변경 심의

### 7.2.1 Class I 변경 — CCB 심의

- CCB 소집 (QP-803 §8 형상 관리 참조)

- 다기능 팀(Cross-Functional Team) 참여: 기술, 생산, 품질, 구매, 생산계획

- 심의 항목:

  - 기술적 타당성

  - 영향 분석 결과 (§8 참조)

  - 고객 승인 필요 여부

  - 규제 영향

  - 형상 기준선 영향

  - 실행 일정 및 전환 방안

- 심의 결과: 승인 / 조건부 승인 / 반려 / 보완 요청

### 7.2.2 Class II 변경 — 간이 검토

- 해당 부서장 + 품질팀장 검토

- 기술적 타당성 및 품질 영향 확인

- FFF 영향 없음 재확인 후 승인

## 7.3 ECN 발행

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| ECN 번호 | ECN-YYYY-NNN (연도-일련번호), ECR 번호 참조 |
| 변경 내용 | 구체적 변경 사항 (도면/BOM/공정/규격 변경 내용) |
| 영향 받는 문서 | 개정 대상 도면, 사양서, 작업 표준서, QC 공정도 목록 |
| 적용 시점 (Effectivity) | 로트 번호, 시리얼 번호, 또는 일자 기준 전환 시점 |
| 재고 처리 방안 | 기존 재고/반제품/완제품 처리 방법 |
| FAI 재수행 여부 | Class I 변경 시 FAI 재수행 필요 여부 판정 (§10 참조) |
| 고객 통보/승인 | 고객 사전 승인 완료 여부, 승인 문서 번호 |
| 배포 대상 | ECN 배포 부서 및 확인 서명 |

# 8. 변경 영향 분석

## 8.1 영향 분석 범위

모든 Class I 변경 및 제품 적합성에 영향을 줄 수 있는 Class II 변경에 대해 영향 분석을 수행한다.

| 분석 영역 | 분석 내용 |
| --- | --- |
| 제품 적합성 | 제품이 규격/사양 요구사항을 지속 충족하는지 여부 |
| 형상 영향 | 형상 기준선 변경 여부 (QP-803 연계) |
| 안전 영향 | 제품/서비스 안전에 미치는 영향 (QP-804 연계) |
| 호환성/교환성 | 기존 제품과의 호환성, 교환 가능 여부 |
| 공정 능력 | 변경 후 공정 능력(Cpk) 유지 가능 여부 |
| 납기 영향 | 변경 소요 시간, 생산 중단 기간, 납기 영향 |
| 원가 영향 | 자재비, 가공비, 검사비 등 원가 변동 |
| 공급망 영향 | 공급업체 변경, 리드 타임 변동 |
| 규제/인증 영향 | 항공 당국, 고객 인증 재취득 필요 여부 |

## 8.2 리스크 평가 (QP-802 연계)

변경에 따른 리스크는 QP-802(운영 리스크 관리) 절차에 따라 평가한다.

| 리스크 수준 | 심각도 × 발생도 | 조치 |
| --- | --- | --- |
| 고위험 (High) | RPN ≥ 100 또는 심각도 ≥ 8 | 별도 리스크 완화 계획 수립 필수, CCB 심의 |
| 중위험 (Medium) | 40 ≤ RPN < 100 | 리스크 완화 조치 실행 후 승인 |
| 저위험 (Low) | RPN < 40 | 표준 변경 프로세스 진행 |

## 8.3 FMEA 업데이트

- Class I 변경 시 해당 공정/설계 FMEA 업데이트 필수

- 변경에 따른 신규 고장 모드(Failure Mode) 식별 및 대책 수립

- FMEA 업데이트 결과를 ECN에 첨부

# 9. 변경 승인 및 실행

## 9.1 변경 승인

- 영향 분석 및 리스크 평가 완료 확인

- 승인 권한 매트릭스(§5.2)에 따른 승인 취득

- 고객 사전 승인 (해당 시) — 고객 승인 완료 전 변경 실행 금지

- 규제기관 통보/승인 (해당 시)

- ECN 공식 발행 및 배포

## 9.2 변경 실행

### 9.2.1 실행 전 준비

- 관련 문서 개정: 도면, BOM, 작업 표준서, QC 공정도, 검사 기준서

- 구 버전 문서 회수 및 무효화 (QP-706 연계)

- 형상관리 시스템 업데이트 (QP-803 연계)

- 작업자 교육/훈련 실시 (변경 내용 주지, QP-703 연계)

- 자재/설비 준비 확인

- 재고 처리 (전환 시점 전후 식별/분리)

### 9.2.2 실행

- ECN에 명시된 적용 시점(Effectivity)에 따라 변경 실행

- 변경 전/후 제품의 명확한 식별 및 추적성 확보 (QP-812 연계)

- 전환 기간(Transition Period) 중 혼입 방지 조치

- 변경 실행 각 단계의 완료 확인 및 서명

### 9.2.3 변경 실행 체크리스트

| 점검 항목 | 확인 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 관련 문서 개정 완료 | □ | 도면/BOM/WI/QC 공정도 |
| 구 버전 문서 회수 | □ | QP-706 |
| 형상관리 시스템 업데이트 | □ | QP-803 |
| 작업자 교육 완료 | □ | QP-703 |
| 자재/설비 준비 완료 | □ |  |
| 전환 시점 재고 분리 | □ | 로트/S/N 식별 |
| 고객 승인 완료 (해당 시) | □ | 승인 문서 번호 |
| 규제기관 통보 (해당 시) | □ |  |
| FAI 재수행 계획 수립 (해당 시) | □ | QP-811 |

# 10. 변경 유효성 확인

## 10.1 유효성 확인 방법

변경 실행 후 변경된 제품/공정이 요구사항을 충족하는지 확인한다.

| 확인 방법 | 적용 조건 | 기준 |
| --- | --- | --- |
| FAI 재수행 | Class I 변경 (FFF 영향) | AS9102 요구사항 충족 (QP-811) |
| 부분 FAI | Class I 변경 (일부 특성만 영향) | 변경 영향 특성에 대해서만 FAI |
| 초도품 검사 (간이) | Class II 변경 | 변경 항목에 대한 전수 검사 |
| 공정 능력 확인 | 공정 변경 | Cpk ≥ 1.33 확인 |
| 기능 시험 | 기능 영향 변경 | 고객 규격 시험 항목 합격 |

## 10.2 FAI 재수행 판단 기준 (QP-811 연계)

AS9102에 따라 다음 경우 FAI를 재수행한다:

| FAI 재수행 필요 | FAI 재수행 불필요 |
| --- | --- |
| 설계(도면/사양) 변경으로 FFF 영향 | 도면 표기법 수정 등 비기술적 변경 |
| 제조 공정의 중대 변경 | 동일 공정 내 경미한 파라미터 조정 |
| 제조 장소(사업장) 이전 | 동일 사업장 내 라인 이동 |
| 2년 이상 생산 중단 후 재개 | 정기적 생산 유지 상태 |
| 자재/원자재 변경 (FFF 영향) | 동일 규격 동일 제조사 로트 변경 |

## 10.3 유효성 확인 보고

- 유효성 확인 결과를 ECN에 기록하고 변경 이력에 반영

- 부적합 발생 시 QP-818(부적합 출력 관리) 및 QP-1001(시정조치) 연계 처리

- 유효성 확인 완료 후 변경 종결(Close-out) 처리

# 11. 항공우주 특수 요구사항

## 11.1 고객 사전 승인 (Customer Prior Approval)

항공우주 고객의 변경 관련 요구사항:

- 고객 계약/PO에 명시된 변경 통보/승인 요건을 의무적으로 준수

- Class I 변경 시 고객에게 변경 요청서(ECR) 또는 PCN을 제출하고, 고객의 서면 승인을 받은 후에만 변경 실행

- 고객이 요구하는 양식 및 절차가 있는 경우 고객 양식을 우선 사용

- 고객 승인 대기 기간 동안 변경 전 상태로 생산 유지

- 고객 미승인 시 변경 실행 절대 금지

## 11.2 형상관리 연계 (QP-803)

- 모든 Class I 변경은 형상관리 프로세스와 연동하여 관리

- 형상 기준선(Baseline) 변경 시 CCB 심의 필수

- ECN 발행과 동시에 형상 상태 기록(CSA) 업데이트

- 형상 감사(Configuration Audit) 시 변경 이력 검증 포함

## 11.3 규제기관 통보

- 항공 당국(EASA, FAA 등) 인증 대상 제품의 변경 시 규제 요건에 따른 사전 통보/승인

- 고객을 통한 규제기관 통보가 필요한 경우 영업팀이 고객과 협의하여 처리

- 규제 승인 미완료 시 변경 실행 보류

## 11.4 외부공급자 변경 통제

- 외부공급자의 제품/공정 변경에 대해서도 동일한 변경 관리 절차 적용 요구

- 공급업체는 변경 실행 전 M&C Electronics VINA에 사전 통보 의무

- 승인 공급업체 목록(ASL) 변경 시 QP-808(외부공급자 관리) 연계

## 11.5 추적성 확보

- 변경 전/후 제품에 대한 명확한 로트 번호 또는 시리얼 번호 식별

- 변경 적용 시점(Effectivity Point)을 기준으로 추적 가능한 이력 유지

- 변경 이력은 제품 수명주기 종료 후 최소 10년 보존 (또는 고객 요구 기간)

# 12. 긴급 변경(Deviation/Concession) 처리

## 12.1 Deviation (일시적 이탈 허가)

생산 전, 규정된 요구사항으로부터의 이탈이 불가피한 경우:

| 항목 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 발의 | 해당 부서에서 이탈 필요성 및 근거를 기술하여 Deviation Request 발행 |
| 범위 | 적용 로트/수량/기간을 명확히 한정 |
| 영향 분석 | 이탈이 제품 안전, 기능, 적합성에 미치는 영향 분석 |
| 승인 | QMR 승인 필수, Class I 수준의 이탈 시 고객 승인 필수 |
| 기록 | Deviation 번호, 적용 범위, 승인 내역 기록 보존 |
| 기한 | 적용 기한 만료 시 자동 종료, 연장 시 재승인 필요 |

## 12.2 Concession (특채)

이미 생산된 부적합 제품의 사용/출하 허가:

| 항목 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 발의 | 부적합 발생 시 QP-818에 따라 부적합 처리 후 특채 검토 |
| 조건 | 안전, 기능, 신뢰성에 영향이 없음을 입증 |
| 고객 승인 | 항공우주 제품은 고객 서면 승인 필수 (자체 특채 불가) |
| 식별 | 특채 제품에 대한 명확한 식별 표시 및 추적 |
| 기록 | Concession 번호, 승인 근거, 고객 승인 문서, 영향 분석 기록 |
| 후속 조치 | 근본 원인 분석 및 시정조치 실행 (QP-1001 연계) |

## 12.3 긴급 변경 프로세스

긴급 상황(생산 라인 정지, 납기 위험 등)으로 정규 ECR→ECN 프로세스 수행이 불가능한 경우:

- 긴급 승인: QMR 또는 대표이사의 구두/이메일 긴급 승인으로 변경 실행 가능

- 사후 문서화: 긴급 변경 실행 후 48시간 이내 정규 ECR/ECN을 소급 작성

- 고객 통보: 고객 승인 대상인 경우 즉시 고객에게 긴급 변경 사실 통보

- 유효성 확인: 정규 변경과 동일한 수준의 유효성 확인 수행

- 재발 방지: 긴급 변경 사유 분석 및 정규 프로세스로의 전환 계획 수립

# 13. 기록 관리

## 13.1 보존 대상 기록

| 기록 | 보존 기간 | 보관 장소 |
| --- | --- | --- |
| ECR (변경 요청서) | 제품 수명주기 + 10년 | DMS (문서관리시스템) |
| ECN (변경 통보서) | 제품 수명주기 + 10년 | DMS |
| PCN (공정 변경 통보서) | 제품 수명주기 + 10년 | DMS |
| 변경 영향 분석서 | 제품 수명주기 + 10년 | DMS |
| CCB 회의록 (Class I) | 제품 수명주기 + 10년 | DMS |
| 고객 승인 문서 | 제품 수명주기 + 10년 | DMS + 영업팀 |
| Deviation/Concession 기록 | 제품 수명주기 + 10년 | DMS |
| FAI 보고서 (변경 후) | 제품 수명주기 + 10년 | 품질팀 |
| 변경 유효성 확인 기록 | 제품 수명주기 + 10년 | DMS |
| FMEA 업데이트 기록 | 최신본 + 직전 개정본 | 기술팀 |

## 13.2 변경 이력 대장

- 모든 변경 건을 연번으로 관리하는 변경 이력 대장(Change Log) 유지

- 기재 항목: ECR/ECN 번호, 변경 대상, 변경 유형, 등급, 일자, 상태, 승인자

- 변경 이력 대장은 분기별 경영검토(QP-904) 입력 데이터로 활용

# 14. 관련 문서 및 양식

## 14.1 관련 절차서

| 문서번호 | 문서명 | 연계 사항 |
| --- | --- | --- |
| QP-802 | 운영 리스크 관리 (FMEA) | 변경 리스크 평가, FMEA 업데이트 |
| QP-803 | 형상관리 (CCB 포함) | 형상 기준선 변경, CCB 심의 |
| QP-804 | 제품/서비스 안전 관리 | 안전 영향 변경 평가 |
| QP-706 | 문서화된 정보 관리 | 문서 개정, 구 버전 회수 |
| QP-703 | 역량/교육훈련 관리 | 변경 후 작업자 교육 |
| QP-807 | 설계/개발 관리 | 설계 변경 세부 절차 |
| QP-811 | FAI (최초 물품 검사) | FAI 재수행 판단 및 실행 |
| QP-818 | 부적합 출력 관리 | 변경 실패 시 부적합 처리 |
| QP-1001 | 부적합 및 시정조치 관리 | 근본 원인 분석, 시정조치 |
| QP-904 | 경영검토 | 변경 현황 보고 |

## 14.2 양식 목록

| 양식번호 | 양식명 |
| --- | --- |
| QF-816-01 | 변경 요청서 (ECR, Engineering Change Request) |
| QF-816-02 | 변경 통보서 (ECN, Engineering Change Notice) |
| QF-816-03 | 공정 변경 통보서 (PCN, Process Change Notice) |
| QF-816-04 | 변경 영향 분석서 (Change Impact Analysis) |
| QF-816-05 | 긴급 변경(Deviation) 요청/승인서 |
| QF-816-06 | 특채(Concession) 요청/승인서 |
| QF-816-07 | 변경 실행 체크리스트 |
| QF-816-08 | 변경 유효성 확인 보고서 |
| QF-816-09 | 변경 이력 대장 (Change Log) |

문서 끝 — QP-816 Rev. 0