# FAI 수행 작업지침서 (AS9102 기준)

M&C

AS9100D Rev D 품질경영시스템

| 문서번호 | WI-802-01 |
| --- | --- |
| 문서제목 | FAI 수행 작업지침서 (AS9102 기준) |
| 개정번호 | Rev. 0 |
| 제 정 일 | 2026년 5월 ___일 |

■  결재

| 구분 | 직위 | 성명 | 서명 / 일자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 작성 |  |  |  |
| 검토 |  |  |  |
| 승인 (등인) |  |  |  |

## 개정이력

| 개정번호 | 개정일 | 개정 내용 | 작성자 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rev. 0 | 2026.05.__ | 신규 제정 |  |

## 목차

- 목적

- 적용범위

- 참조문서

- 용어정의

- FAI 수행 전 준비사항

- AS9102 Form 1 작성 방법

- AS9102 Form 2 작성 방법

- AS9102 Form 3 작성 방법

- 측정 실행

- 결과 판정

- FAIR 패키지 편철 순서

- 주의사항 및 FAQ

## 1. 목적

본 지침서는 M&C이 생산하는 항공우주 부품에 대해 AS9102B 규격에 따른 초도품 검사(First Article Inspection, FAI)를 정확하고 일관되게 수행하기 위한 구체적 작업 방법을 규정한다.

## 2. 적용범위

- 신규 부품(Part Number) 최초 양산 시

- 설계 변경(ECN)으로 형상/치수/재료/공정이 변경된 경우

- 제조 공정 변경(공정 이전, 장비 교체, 금형 변경 등)

- 2년 이상 생산 중단 후 재개 시

- 고객이 FAI를 별도 요청한 경우

## 3. 참조문서

| 문서번호 | 문서명 |
| --- | --- |
| AS9102B | Aerospace First Article Inspection Requirement |
| AS9100D | Quality Management Systems — Aerospace |
| QP-811 | FAI 절차서 |
| QP-721 | 모니터링 및 측정자원 관리 절차서 |
| QF-811-01 | FAI 보고서 양식 (Form 1/2/3) |

## 4. 용어정의

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| FAI (First Article Inspection) | 최초 생산품이 도면/사양의 모든 요구사항을 충족하는지 검증하는 계획된 완전 검사 |
| FAIR (First Article Inspection Report) | FAI 결과를 기록한 보고서 패키지 (Form 1+2+3) |
| 발룬 도면 (Ballooned Drawing) | 각 치수/특성에 고유 번호를 부여하여 Form 3과 연결한 도면 |
| KC (Key Characteristic) | 고객 또는 사양에서 지정한 특수특성 (안전/기능/성능에 중대 영향) |
| Partial FAI | 변경된 특성만 재검사하는 부분 FAI |
| Full FAI | 모든 특성을 100% 검사하는 완전 FAI |

## 5. FAI 수행 전 준비사항

### 5.1 발룬 도면 작성

- 최신 개정판 도면을 확보한다 (개정 번호, 날짜 반드시 확인).

- 도면의 모든 치수, 공차, 표면 조도, 기하공차(GD&T), 노트에 고유 일련번호(Balloon Number)를 부여한다.

- 번호 부여 규칙:

  - 순번은 1부터 시작, 연속 번호 사용

  - 도면이 여러 장인 경우 시트별 연번 이어서 부여

  - 참고 치수(Reference Dimension)는 “(REF)” 표기하고 Form 3에서 제외 가능

- 발룬 도면에 작성자, 작성일, 도면 번호/개정 번호를 기재한다.

Tip: 발룬 번호 원은 빨간색으로 표시하면 식별이 용이하다.

### 5.2 측정 장비 준비

- Form 3의 각 특성에 적합한 측정 장비를 사전에 선정한다.

- 모든 측정 장비의 교정 유효기간을 확인한다 (만료 시 사용 불가).

- 교정 스티커의 유효기간, 장비 ID를 기록용으로 메모한다.

- 측정 장비 정밀도는 공차의 1/10 이하 원칙을 적용한다.

| 측정 대상 | 권장 장비 | 정밀도 기준 |
| --- | --- | --- |
| 외경/내경 치수 | 마이크로미터, 버니어캘리퍼스 | 공차의 1/10 |
| 기하공차 (진원도, 직각도 등) | CMM (3차원측정기) | 공차의 1/10 |
| 표면 조도 | 표면 조도계 | Ra 측정 가능 |
| 경도 | 경도계 (로크웰/비커스) | 해당 규격 준수 |
| 나사 | 나사 게이지 (Go/No-Go) | 해당 규격 준수 |

### 5.3 자재 증명서 확인

- 원자재 밀 시트(Mill Certificate / CoC)를 확보한다.

- 밀 시트 상의 재질, 로트 번호, 화학 성분, 기계적 물성이 도면/사양과 일치하는지 대조한다.

- 특수공정 인증서(열처리 성적서, 도금 성적서 등)가 필요한 경우 함께 준비한다.

- 모든 증빙 서류에 추적 가능한 로트 번호가 기재되어 있는지 확인한다.

## 6. AS9102 Form 1 작성 방법

Form 1: Part Number Accountability

Form 1은 FAI 대상 부품의 기본 정보를 기록하는 표지이다.

| 필드 | 기입 요령 |
| --- | --- |
| Part Number | 도면에 명시된 부품 번호 그대로 기입 |
| Part Name | 부품명 (도면/BOM 기준) |
| Part Revision Level | 현재 적용 도면 개정 번호 (예: Rev. C) |
| Drawing Number | 도면 번호 (Part Number와 다를 수 있음) |
| Organization Name | M&C / M&C Electronics VINA |
| Manufacturing Process Reference | 공정 흐름도 번호 또는 라우팅 문서 참조 |
| Serial Number | FAI 대상 제품의 시리얼 번호 |
| FAI Type | Full FAI 또는 Partial FAI 선택 |
| Reason for Partial FAI | Partial인 경우 사유 기입 (예: ECN-2026-045에 의한 치수 변경) |
| Baseline Part Number | Partial FAI 시 기존 Full FAI의 Part Number |
| Additional Changes | 부가 변경사항 기술 |
| Signature / Date | FAI 수행자 서명 및 날짜 |

### 기입 시 주의사항

- Part Number에 Dash Number가 있는 경우 완전한 번호를 기입한다 (예: MNC-1234-01).

- Full FAI와 Partial FAI를 명확히 구분한다.

- 서명란에는 FAI를 실제 수행한 검사원이 서명한다.

## 7. AS9102 Form 2 작성 방법

Form 2: Raw Material, Special Process, Functional Test

Form 2는 원자재, 특수공정, 기능시험의 적합성을 기록한다.

### 7.1 Raw Material (원자재) 섹션

| 필드 | 기입 요령 |
| --- | --- |
| Material or Process Name | 재질명 (예: Al 7075-T6, SUS 304) |
| Specification | 적용 규격 (예: AMS 4045, ASTM A240) |
| Code | D(Design), P(Process), S(Specification) |
| Certificate Number | 밀 시트/CoC 번호 |
| Report Result | PASS 또는 FAIL 기입 |

### 7.2 Special Process (특수공정) 섹션

| 필드 | 기입 요령 |
| --- | --- |
| Process Name | 공정명 (예: 열처리, 양극산화, NDT) |
| Specification | 적용 규격 (예: AMS 2750, AMS 2471) |
| Supplier | 수행업체명 (내부 또는 외주처) |
| Approval | NADCAP 인증번호 또는 고객 승인 번호 |
| Report Result | PASS 또는 FAIL 기입 |

### 7.3 Functional Test (기능시험) 섹션

| 필드 | 기입 요령 |
| --- | --- |
| Test Name | 시험명 (예: 내압시험, 기밀시험, 전기전도도) |
| Procedure Number | 시험 절차서 번호 |
| Report Number | 시험 성적서 번호 |
| Report Result | PASS 또는 FAIL 기입 |

### 증빙 연결 방법

- 각 항목의 Certificate/Report Number를 기입하고, 해당 원본 서류를 FAIR 패키지에 첨부한다.

- 증빙 서류에 FAI Part Number와 로트 번호가 명시되어 있는지 반드시 확인한다.

## 8. AS9102 Form 3 작성 방법

Form 3: Characteristic Accountability — 핵심 양식

Form 3은 발룬 도면의 모든 특성을 100% 측정하여 기록하는 양식이다.

### 8.1 필드별 기입 요령

| 필드 | 기입 요령 |
| --- | --- |
| Char. No. | 발룬 번호와 동일한 일련번호 |
| Reference Location | 해당 특성이 있는 도면 시트/존 (예: Sheet 1, Zone B3) |
| Characteristic Designator | KC(Key Characteristic), 또는 빈칸 |
| Requirement | 도면에 명시된 규격값 (예: 25.00 ±0.05) |
| Results | 실제 측정값 (예: 25.02) |
| Designed Tooling | Y(예) / N(아니오) — 전용 지그/툴링 사용 여부 |
| Non-Conformance Number | 부적합 발생 시 NCR 번호 기입 |
| Status | PASS 또는 FAIL |

### 8.2 100% 치수 측정 원칙

- FAI는 도면의 모든 치수, 공차, 노트를 예외 없이 측정/확인한다.

- 참고 치수(REF)는 측정 불요하나, Form 3에 “(REF)” 표기하여 누락이 아님을 명시한다.

- GD&T 특성(진원도, 위치도, 윤곽도 등)도 모두 개별 행으로 기록한다.

- 표면 조도, 경도 등 비치수 특성도 해당되는 경우 기록한다.

### 8.3 특수특성 KC 식별

- 도면에서 KC(Key Characteristic) 표시를 확인한다 (삼각형 기호, 다이아몬드 기호, 또는 “KC” 표기).

- Form 3의 “Characteristic Designator” 칸에 “KC”를 기입한다.

- KC 항목은 공정능력(Cpk) 관리 대상이므로, SPC 데이터 연계 여부를 확인한다.

### 8.4 합격/불합격 판정

| 상황 | 판정 | 조치 |
| --- | --- | --- |
| 측정값이 공차 이내 | PASS | 해당 없음 |
| 측정값이 공차 초과 | FAIL | NCR 발행 후 Non-Conformance Number 기입 |
| 측정 불가능한 특성 | 사유 기재 | 별도 설명 첨부 |

## 9. 측정 실행

### 9.1 측정 장비 선택 기준

측정 장비는 아래 기준에 따라 선택한다:

- 정밀도 규칙: 장비 분해능 ≤ 공차의 1/10

- 반복성: 동일 조건 반복 측정 시 편차 최소화

- 측정 범위: 대상 치수의 범위를 포함

- 교정 상태: 유효한 교정 인증서 보유

### 9.2 측정 방법

- 측정 전 제품과 장비를 동일 온도 환경(20±2°C 권장)에 30분 이상 안정화한다.

- 기준면(Datum)을 먼저 확인하고, 도면의 측정 기준에 따라 순서대로 측정한다.

- 각 특성별로 측정값을 즉시 Form 3에 기록한다 (나중에 기억에 의존하지 않는다).

- CMM 측정 시:

  - 측정 프로그램을 사전 작성/검증한다.

  - 프로브 교정을 매 측정 세션 시작 시 수행한다.

  - 측정 결과 리포트를 출력하여 FAIR에 첨부한다.

### 9.3 데이터 기록

- 측정값은 도면 단위(mm, inch)와 동일 단위로 기록한다.

- 소수점 자릿수는 공차 표기와 동일하게 맞춘다 (예: 공차 ±0.05 → 측정값 25.02).

- GD&T 특성은 측정 결과를 적절한 단위로 환산하여 기입한다.

## 10. 결과 판정

### 10.1 합격 (Accepted)

- Form 3의 모든 특성이 PASS이고, Form 2의 모든 항목이 PASS인 경우.

- FAI 수행자와 품질팀장이 서명한다.

- FAIR 패키지를 완성하여 품질기록으로 보관한다.

### 10.2 조건부 합격 (Conditional Acceptance)

- 일부 특성이 FAIL이나, 해당 부적합에 대해 고객 승인(Concession/Waiver)을 득한 경우.

- NCR 번호와 고객 승인 문서 번호를 Form 3에 기록한다.

- 고객 승인 서류를 FAIR에 첨부한다.

- 조건부 합격 사유를 Form 1 비고란에 명시한다.

### 10.3 불합격 (Rejected)

- 1건 이상의 특성이 FAIL이고 고객 승인이 없는 경우.

- NCR을 발행하고 시정조치를 수행한다.

- 시정조치 완료 후 FAI를 재수행한다 (해당 특성 또는 전체).

- 재수행 시 신규 FAIR 양식을 사용하며, 이전 FAIR 번호를 참조 기록한다.

## 11. FAIR 패키지 편철 순서

FAIR 패키지는 아래 순서로 편철하여 품질기록으로 보관한다:

| 순서 | 문서 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 1 | FAIR 표지 (Form 1) | Part Number Accountability |
| 2 | Form 2 | Raw Material / Special Process / Functional Test |
| 3 | Form 3 | Characteristic Accountability (측정 결과) |
| 4 | 발룬 도면 | 모든 시트 포함 |
| 5 | 원자재 증명서 (Mill Certificate / CoC) | 로트 번호 추적 가능 |
| 6 | 특수공정 성적서 | 열처리, 도금, NDT 등 |
| 7 | 기능시험 성적서 | 해당 시 |
| 8 | CMM 측정 리포트 | 해당 시 |
| 9 | NCR / Concession 서류 | 부적합 발생 시 |
| 10 | 기타 고객 요구 서류 | 해당 시 |

- 전자 보관 시 PDF 변환하여 DMS에 등록한다.

- 보존 기간: 고객 요구사항에 따르며, 최소 10년 또는 제품 수명 종료 후 3년 중 긴 기간.

## 12. 주의사항 및 FAQ

### 주의사항

- FAI는 양산 공정과 동일한 조건에서 생산된 제품으로 수행해야 한다. 시작품(Prototype)으로는 FAI를 수행할 수 없다.

- 발룬 번호가 Form 3의 Char. No.와 1:1 대응되어야 한다. 누락 또는 불일치 시 심사 부적합 사유가 된다.

- Partial FAI 수행 시 기존 Full FAI의 번호와 날짜를 반드시 참조 기입한다.

- FAI 결과가 FAIL인 경우 해당 로트는 출하 불가이다.

- 측정 장비의 교정이 만료된 경우 해당 장비로 측정한 FAI는 무효이다.

### FAQ

Q1. 동일 Part Number에 여러 Revision이 있을 때 FAI는? A1. 현재 유효한 최신 Revision에 대해 FAI를 수행한다. 이전 Rev의 FAI는 무효 처리한다.

Q2. 다품종 소량 생산 시 매번 FAI를 수행해야 하나? A2. 최초 생산 시 Full FAI를 수행하고, 동일 조건 재생산 시에는 불요하다. 단, 2년 초과 시 재수행한다.

Q3. Form 3에 특성이 100개 이상인 경우? A3. 여러 페이지에 걸쳐 연속 번호로 작성한다. 각 페이지에 Part Number와 페이지 번호를 기재한다.

Q4. 고객이 AS9102가 아닌 자체 FAI 양식을 요구하면? A4. 고객 양식을 우선 적용하되, 내부적으로 AS9102 Form도 병행 작성하여 보관한다.

Q5. 외주 가공품의 FAI 책임은? A5. 최종 조립/납품 책임이 있는 M&C이 FAIR를 작성한다. 외주처 측정 데이터는 증빙으로 활용 가능하나, 당사 검증이 필요하다.

| 양식번호 | 양식명 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| QF-811-01 | AS9102 Form 1 (Part Number Accountability) |  |
| QF-811-02 | AS9102 Form 2 (Material/Process/Test) |  |
| QF-811-03 | AS9102 Form 3 (Characteristic Accountability) |  |
| QF-811-04 | 발룬 도면 작성 표지 |  |

문서 끝 (End of Document)