# FOD 검사 및 방지 작업지침서

M&C

AS9100D Rev D 품질경영시스템

| 문서번호 | WI-804-01 |
| --- | --- |
| 문서제목 | FOD 검사 및 방지 작업지침서 |
| 개정번호 | Rev. 0 |
| 제 정 일 | 2026년 5월 ___일 |

■  결재

| 구분 | 직위 | 성명 | 서명 / 일자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 작성 |  |  |  |
| 검토 |  |  |  |
| 승인 (등인) |  |  |  |

## 개정이력

| 개정번호 | 개정일 | 개정 내용 | 작성자 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rev. 0 | 2026.05.__ | 신규 제정 |  |

## 목차

- 목적

- 적용범위

- 참조문서

- 용어정의

- FOD 통제구역 설정

- 작업 전 FOD 점검

- 작업 중 FOD 관리

- 작업 후 FOD 점검

- FOD 발견 시 조치 절차

- FOD 검사 기록서 작성 방법

- 교육 요건

## 1. 목적

본 지침서는 M&C의 항공우주 제품 제조 과정에서 이물질(Foreign Object)에 의한 손상(FOD)을 예방하고, FOD 통제구역 내 작업자가 준수해야 할 구체적 행동 기준과 점검 방법을 규정한다.

## 2. 적용범위

- 항공우주 제품의 가공, 조립, 검사, 포장이 이루어지는 모든 작업 구역

- FOD 통제구역으로 지정된 모든 장소

- 해당 구역에 출입하는 모든 인원 (직원, 방문자, 외주 인력 포함)

- 제품 보관, 운반, 출하 과정

## 3. 참조문서

| 문서번호 | 문서명 |
| --- | --- |
| NAS 412 | Foreign Object Damage/Foreign Object Debris (FOD) Prevention |
| AS9100D | Quality Management Systems — Aerospace, 8.5.1.1항 |
| QP-819 | FOD 방지 관리 절차서 |
| SAE AS6081 | Counterfeit Electronic Parts — Avoidance |
| QF-819-01 | FOD 검사 기록서 |
| QF-819-02 | FOD 발견 보고서 |

## 4. 용어정의

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| FO (Foreign Object) | 제품 또는 시스템에 속하지 않는 이물질. 금속 칩, 와이어 조각, 볼트/너트, 테이프, 개인 소지품, 먼지 등 |
| FOD (Foreign Object Debris/Damage) | 이물질 자체(Debris) 또는 이물질로 인한 손상(Damage) |
| FOD 통제구역 (FOD Control Area) | FOD 방지를 위해 특별한 관리 절차가 적용되는 지정 구역 |
| FOD 워크 (FOD Walk) | 구역 전체를 걸어 다니며 이물질을 수거하는 정기 점검 활동 |
| Tool Accountability | 작업에 사용되는 모든 공구를 반입/반출 시 수량 확인하는 관리 체계 |

## 5. FOD 통제구역 설정

### 5.1 구역 표시

- FOD 통제구역의 경계를 노란색 바닥 라인으로 명확히 표시한다.

- 출입구에 “FOD CONTROL AREA / FOD 통제구역” 표지판을 게시한다.

- 표지판에는 아래 내용을 포함한다:

  - FOD 통제구역 명칭 및 번호

  - 출입 시 준수사항 요약

  - FOD 관리 책임자 성명/연락처

- 구역 내부에 FOD 방지 수칙 포스터를 부착한다.

### 5.2 출입 규칙

| 항목 | 규칙 |
| --- | --- |
| 출입 자격 | FOD 교육 이수자만 출입 가능 |
| 방문자 | 반드시 교육 이수 직원이 동행 |
| 반입 금지 물품 | 개인 음료, 음식, 담배, 신문/잡지, 불필요한 개인 소지품 |
| 필수 착용 | 지정 작업복, 안전화, 필요 시 모자/헤어네트 |
| 휴대폰 | 지정 보관함에 보관 (구역 내 반입 금지, 단 업무용 단말 허용 시 스트랩 착용) |
| 출입 기록 | FOD 통제구역 출입 대장에 서명 |

## 6. 작업 전 FOD 점검

작업 시작 전 아래 체크리스트를 수행하고 기록한다.

### 6.1 공구/도구 점검

| 점검 항목 | 점검 내용 | 확인 |
| --- | --- | --- |
| 공구 목록 확인 | 사용 예정 공구를 목록에 기재하고 수량을 기록한다 | □ |
| 공구 상태 | 파손, 마모, 균열이 있는 공구는 사용 금지. 즉시 교체한다 | □ |
| 공구 표식 | 모든 공구에 식별 마킹(각인/스티커)이 되어 있는지 확인한다 | □ |
| 에칭/드릴 비트 | 소형 부품(비트, 인서트 등)의 수량을 기록한다 | □ |

### 6.2 소모품 확인

| 점검 항목 | 점검 내용 | 확인 |
| --- | --- | --- |
| 와이어/케이블 타이 | 필요 수량만 반입. 잔여분 기록한다 | □ |
| 테이프/접착제 | 종류, 수량 기록한다 | □ |
| 세척 천/와이퍼 | 수량 기록한다. 린트프리(Lint-Free) 사용 여부 확인한다 | □ |
| 실런트/윤활제 | 사용량 확인. 잔여분 밀봉 보관한다 | □ |

### 6.3 작업대 청결

| 점검 항목 | 점검 내용 | 확인 |
| --- | --- | --- |
| 작업대 표면 | 이물질, 금속 칩, 먼지 없음을 확인한다 | □ |
| 서랍/수납공간 | 불필요한 물품 정리. 이전 작업 잔여물 제거한다 | □ |
| 바닥 | 작업대 주변 바닥 청소 상태를 확인한다 | □ |
| 조명 | 충분한 조명으로 이물질 식별이 가능한지 확인한다 | □ |

### 6.4 개인 소지품 관리

| 점검 항목 | 점검 내용 | 확인 |
| --- | --- | --- |
| 주머니 확인 | 작업복 주머니에서 불필요한 물품(볼펜 뚜껑, 동전 등)을 제거한다 | □ |
| 장신구 | 반지, 시계, 목걸이, 귀걸이 등을 탈착하여 보관함에 보관한다 | □ |
| 안경 | 안경 끈(스트랩)을 착용하여 낙하를 방지한다 | □ |
| ID 카드 | 스트랩 또는 클립으로 고정. 느슨한 상태 금지 | □ |

## 7. 작업 중 FOD 관리

### 7.1 공구 관리

- 작업 중 공구 배치: 사용 중인 공구는 지정된 공구 거치대/매트 위에 놓는다. 제품 위나 작업 구역 바닥에 직접 놓지 않는다.

- 그림자판(Shadow Board): 가능한 경우 공구 그림자판을 사용하여 공구 위치를 즉시 파악한다.

- 소형 공구: 드릴 비트, 인서트, 핀 등 소형 부품은 자석 트레이 또는 투명 용기에 보관한다.

- 공구 사용 후: 사용 완료 공구는 즉시 원위치에 반납한다. “나중에” 정리하지 않는다.

- 공구 파손 시: 파손된 부분(조각)을 모두 수거한다. 모든 조각이 확인될 때까지 작업을 중단한다.

### 7.2 개구부 보호

- 제품의 구멍, 튜브, 포트, 커넥터 등 개구부(Opening)는 작업하지 않는 동안 반드시 커버/캡/플러그로 보호한다.

- 보호 덮개는 밝은 색(빨강, 주황)의 전용 캡을 사용하여 제거 전 식별이 용이하게 한다.

- 보호 덮개를 제거할 때는 제거 사실을 기록하고, 작업 완료 후 재장착한다.

- 보호 덮개 사용 현황을 “개구부 보호 체크리스트”에 기록한다.

### 7.3 파손물/부스러기 즉시 처리

- 가공 중 발생하는 금속 칩, 버(Burr), 분진은 즉시 제거한다.

- 압축 공기(에어건) 사용 시:

  - 칩이 제품 내부로 유입되지 않도록 방향에 주의한다.

  - 인접 작업대에 영향이 없도록 차폐판을 설치한다.

- 드릴링/보링 작업 시 관통 전에 반대편 개구부를 보호한다.

- 작업 중 발생한 폐기물은 즉시 지정된 수거함에 투입한다.

### 7.4 자재/부품 보호

- 사용 대기 중인 자재/부품은 밀폐 용기 또는 보호 포장 상태로 보관한다.

- 부품 이동 시 전용 트레이/운반함을 사용한다.

- 부품과 공구를 동일 용기에 혼합 보관하지 않는다.

- 화학 물질(세척제, 윤활유 등) 근처에 부품을 노출 방치하지 않는다.

## 8. 작업 후 FOD 점검

### 8.1 구역 최종 청결도 확인

| 점검 항목 | 점검 내용 | 확인 |
| --- | --- | --- |
| 작업대 청소 | 모든 칩, 분진, 잔여물 제거 완료 | □ |
| 바닥 청소 | 작업 구역 바닥 청소 완료 | □ |
| 개구부 확인 | 제품의 모든 개구부에 보호 캡/커버 재장착 완료 | □ |
| 제품 표면 | 제품 표면에 이물질, 스크래치, 오염 없음 확인 | □ |
| 폐기물 처리 | 모든 폐기물(칩, 소모품 잔여분)을 수거함에 투입 완료 | □ |

### 8.2 공구 반납 확인

| 점검 항목 | 점검 내용 | 확인 |
| --- | --- | --- |
| 공구 수량 대조 | 작업 전 기록한 목록과 현재 수량을 1:1 대조한다 | □ |
| 소형 부품 확인 | 드릴 비트, 인서트 등 소형 공구 수량 확인한다 | □ |
| 소모품 잔량 | 와이어 타이, 테이프 등 소모품 잔량을 확인한다 | □ |
| 파손 공구 | 파손된 공구가 있으면 모든 조각이 회수되었는지 확인한다 | □ |
| 불일치 시 조치 | 수량 불일치 시 작업을 중단하고 FOD 조사를 시작한다 | □ |

핵심 규칙: 공구 수량이 맞지 않으면 해당 구역의 제품 출하를 중지한다. 분실 공구를 찾을 때까지 조사한다.

## 9. FOD 발견 시 조치 절차

### 9.1 즉시 보고

- FOD를 발견한 작업자는 즉시 작업을 중단한다.

- 발견된 이물질을 그 자리에서 보전한다 (증거 훼손 방지).

- 직속 상사(팀장/반장)에게 구두 보고한다.

- 팀장은 품질팀에 통보한다.

### 9.2 격리

- FOD가 발견된 제품을 부적합품 구역으로 격리한다.

- “FOD 의심 — 검사 대기” 라벨을 부착한다.

- 동일 로트 또는 동일 구역에서 생산된 인접 제품도 격리 대상으로 검토한다.

### 9.3 조사

- 품질팀이 FOD 발견 보고서(QF-819-02)를 발행한다.

- 조사 내용:

  - FOD 유형 (금속, 비금속, 개인 소지품, 공구 파편 등)

  - FOD 발견 위치 (제품 내부/외부, 작업대, 바닥 등)

  - 추정 원인 (공정 중 발생, 외부 유입, 공구 파손 등)

  - 제품 손상 여부 평가

- 제품 손상이 확인된 경우 NCR을 발행한다.

### 9.4 시정조치

- 근본 원인 분석을 수행한다 (5 Why 또는 Fishbone 기법).

- 시정조치를 수립하고 실행한다:

  - 작업자 재교육

  - 공구/소모품 관리 강화

  - 작업 환경 개선 (조명, 차폐, 청소 빈도 등)

- 시정조치 효과를 확인하고 기록을 마감한다.

- 유사 공정/구역에 수평 전개한다.

## 10. FOD 검사 기록서 작성 방법

### FOD 검사 기록서 (QF-819-01) 기입 요령

| 필드 | 기입 방법 |
| --- | --- |
| 기록 번호 | FOD-[연도]-[순번] (예: FOD-2026-001) |
| 점검 일자 | 점검 수행 일자 |
| 구역 번호 | FOD 통제구역 번호/명칭 |
| 점검 유형 | 작업 전 / 작업 후 / 정기(FOD Walk) / 수시 |
| 점검자 | 점검 수행자 성명, 직위 |
| 공구 수량 (전) | 작업 전 공구 수량 기록 |
| 공구 수량 (후) | 작업 후 공구 수량 기록 |
| 일치 여부 | 일치 / 불일치 (불일치 시 조치 내용 기재) |
| 청결도 상태 | 양호 / 미흡 (미흡 시 시정 내용 기재) |
| FOD 발견 여부 | 유 / 무 (유인 경우 QF-819-02 발행) |
| 확인자 서명 | 팀장/반장 서명 |
| 비고 | 특이사항, 개선 필요사항 기재 |

### 기록 주기

| 점검 유형 | 주기 | 기록 양식 |
| --- | --- | --- |
| 작업 전/후 공구 점검 | 매 작업 시 | QF-819-01 |
| FOD Walk (구역 순회) | 주 1회 이상 | QF-819-01 |
| 정기 FOD 감사 | 월 1회 | QF-819-01 + 감사 보고서 |
| FOD 발견 보고 | 발생 시 즉시 | QF-819-02 |

## 11. 교육 요건

### 11.1 신규 입사자 교육

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 시기 | 입사 후 FOD 통제구역 출입 전 |
| 내용 | FOD 개념, 항공 안전과의 관계, 통제구역 규칙, 공구 관리, 발견 시 절차 |
| 시간 | 최소 2시간 |
| 평가 | 교육 후 이해도 확인 테스트 (70점 이상 합격) |
| 기록 | 교육 수료 기록을 인사 파일에 보관 |

### 11.2 연간 재교육

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 시기 | 연 1회 이상 |
| 내용 | FOD 사고 사례 공유, 규정 변경사항, 개선 활동 결과, 실습 |
| 시간 | 최소 1시간 |
| 대상 | FOD 통제구역 출입 자격 보유 전 직원 |
| 기록 | 교육 참석 명부 + 교육 자료 보관 |

### 11.3 특별 교육

아래 상황 발생 시 관련 인원에게 추가 교육을 실시한다: - FOD 사고 발생 시 (해당 구역 전 인원) - FOD 방지 절차 변경 시 - 신규 제품/공정 도입으로 FOD 리스크가 변경된 경우 - 고객 감사에서 FOD 관련 부적합이 발견된 경우

| 양식번호 | 양식명 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| QF-819-01 | FOD 검사 기록서 | 작업 전/후 및 정기 점검용 |
| QF-819-02 | FOD 발견 보고서 | FOD 발생 시 |
| QF-819-03 | FOD 통제구역 출입 대장 |  |
| QF-819-04 | 공구 반입/반출 기록서 |  |

문서 끝 (End of Document)