# 부적합품 격리 및 처리 지침서

M&C

AS9100D Rev D 품질경영시스템

| 문서번호 | WI-811-01 |
| --- | --- |
| 문서제목 | 부적합품 격리 및 처리 지침서 |
| 개정번호 | Rev. 0 |
| 제 정 일 | 2026년 5월 ___일 |

■  결재

| 구분 | 직위 | 성명 | 서명 / 일자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 작성 |  |  |  |
| 검토 |  |  |  |
| 승인 (등인) |  |  |  |

## 개정 이력

| Rev. | 일자 | 개정 내용 | 작성자 | 승인자 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2026-05-__ | 초판 제정 (AS9100D Rev D 기반 신규 작성) |  |  |

## 목차

- 목적

- 적용 범위

- 참조 문서/규격

- 용어 및 정의

- 부적합품 식별 방법

- 격리 구역 설정 및 관리

- 부적합 등급 분류

- 처분 방법 결정 흐름

- 고객 승인 필요 항목

- 재작업 후 재검사 요건

- NCR 작성 방법

- 항공우주 특수 요구사항

- 관련 양식

# 1. 목적

본 지침서는 QP-818 (부적합 출력 관리 절차서)의 하위 문서로서, M&C Electronics VINA에서 부적합으로 판정된 제품의 식별, 격리, 등급 분류, 처분 결정 및 재검사에 이르는 구체적인 실무 수행 방법을 규정한다.

본 지침서의 주요 목적: - 부적합품의 신속하고 정확한 식별로 의도하지 않은 사용/인도 방지 - 물리적 격리를 통한 적합품과의 혼입 방지 - 체계적인 등급 분류에 따른 적정 처분 결정 - 항공우주 규격에 부합하는 부적합품 관리 체계 확보

# 2. 적용 범위

본 지침서는 M&C Electronics VINA의 모든 생산/검사 공정에서 발생하는 부적합품에 적용한다.

| 구분 | 적용 대상 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 수입검사 부적합 | 원자재, 구매품, 외주 가공품 | 수입검사 불합격 판정 시 |
| 공정검사 부적합 | 재공품, 중간 산출물 | 공정 중 부적합 발견 시 |
| 최종검사 부적합 | 완제품 | 최종 출하검사 불합격 시 |
| 고객 반품 | 출하 후 반환 제품 | 고객 불만/클레임 발생 시 |
| 의심품 | 적합 여부 불확실한 품목 | 검증 완료까지 부적합 동일 처리 |

제외: 시스템/프로세스 부적합은 QP-1001 (부적합/시정조치 관리)에서 관리한다.

# 3. 참조 문서/규격

| 문서/규격 | 내용 |
| --- | --- |
| AS9100D Rev D | 항공우주 품질경영시스템 요구사항 (8.7항) |
| QP-818 | 부적합 출력 관리 절차서 (상위 문서) |
| QP-1001 | 부적합/시정조치 관리 절차서 |
| QP-812 | 식별/추적성 관리 절차서 |
| SAE AS6081 | 위조 전자 부품 방지 |
| SAE AS6174 | 위조 부품 보고 |
| F-807-01 | 부적합 보고서(NCR) 양식 |

# 4. 용어 및 정의

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| 부적합(Nonconformity) | 규정된 요구사항을 충족하지 못하는 상태 |
| NCR (Nonconformance Report) | 부적합 보고서, 부적합 사항의 내용과 처분을 기록하는 문서 |
| 격리(Segregation) | 부적합품을 적합품과 물리적으로 분리하여 보관하는 행위 |
| 특채(Concession) | 규정 요구사항을 충족하지 못한 제품의 사용/인도를 고객이 승인하는 것 |
| 재작업(Rework) | 부적합 제품을 원래 요구사항에 적합하도록 수정하는 작업 |
| 수리(Repair) | 부적합 제품을 의도된 용도에 사용 가능하도록 수정하되, 원래 요구사항을 완전히 충족하지 않을 수 있는 작업 |
| Use-As-Is | 부적합 상태 그대로 사용/인도를 승인하는 것 |
| MRB | 자재심의위원회 (Material Review Board) |
| 의심품(Suspect Part) | 적합 여부가 확인되지 않은 품목 |
| 위조부품(Counterfeit Part) | 출처, 소재, 규격 등이 고의로 허위 표시된 부품 |

# 5. 부적합품 식별 방법

## 5.1 식별 수단 개요

부적합품은 발견 즉시 다음 3가지 수단 중 하나 이상을 사용하여 식별한다.

| 식별 수단 | 적용 대상 | 규격 |
| --- | --- | --- |
| 적색 태그 (Red Tag) | 개별 부품, 소형 제품 | 80mm × 120mm, 적색 바탕, 백색 문자 |
| 적색 라벨 (Red Label) | 포장 단위, 파레트 | 50mm × 100mm, 적색 접착 라벨 |
| 적색 마킹 (Red Marking) | 대형 부품, 마킹 가능 소재 | 적색 페인트 또는 적색 유성 마커 |

## 5.2 적색 태그 (Red Tag) 부착 방법

- 부적합 판정 즉시 적색 태그를 해당 품목에 부착한다.

- 적색 태그에 다음 정보를 기재한다:

  - NCR 번호 (부여 전이면 “NCR 미부여” 기재)

  - 품명/품번

  - 로트 번호 또는 일련번호

  - 부적합 내용 (간략 기술)

  - 발견 일자

  - 발견자 성명

  - 수량

- 태그는 케이블 타이 또는 끈으로 제품에 직접 결속한다.

- 태그가 탈락되지 않도록 견고하게 결속하되, 제품 손상이 없도록 주의한다.

## 5.3 적색 라벨 (Red Label) 부착 방법

- 포장 단위 또는 파레트 단위 부적합품에 적색 라벨을 부착한다.

- 라벨에 NCR 번호, 품명, 수량, 발견 일자를 기재한다.

- 라벨은 포장 외면의 잘 보이는 위치에 부착한다.

- 개봉 시 훼손되지 않는 위치를 선택한다.

## 5.4 적색 마킹 (Red Marking) 방법

- 태그/라벨 부착이 불가능한 대형 부품에 적용한다.

- 고객 도면에서 마킹 허용 구역을 확인한 후 해당 구역에만 마킹한다.

- 마킹 내용: “NC” 문자 + NCR 번호

- 마킹은 제품 기능에 영향을 주지 않는 위치에 한다.

- 처분 후 재작업 시 마킹 제거 가능 여부를 사전 확인한다.

# 6. 격리 구역 설정 및 관리

## 6.1 격리 구역 지정

| 구역 구분 | 위치 | 관리 책임 |
| --- | --- | --- |
| 주 격리 구역 (Main Hold Area) | 품질검사실 인접, 지정 보관대 | 품질팀장 |
| 공정 임시 격리 구역 | 각 생산라인 끝단 적색 구역 | 해당 라인 관리자 |
| 수입검사 격리 구역 | 수입검사장 내 지정 구역 | 수입검사 담당자 |
| 고객 반품 격리 구역 | 자재창고 내 별도 구역 | 자재관리 담당자 |

## 6.2 격리 구역 설치 기준

- 바닥 표시: 적색 테이프 또는 적색 페인트로 구역 경계를 명확히 표시한다.

- 표지판: “부적합품 격리 구역 / NONCONFORMING PRODUCT HOLD AREA” 표지판을 구역 상단에 부착한다.

- 잠금장치: 주 격리 구역에는 잠금장치를 설치하고, 열쇠는 품질팀장이 관리한다.

- 접근 제한: 격리 구역 출입은 품질팀 승인 인원만 가능하다.

- CCTV: 주 격리 구역에 CCTV를 설치하여 부적합품 무단 이동을 방지한다.

## 6.3 격리 구역 관리 규정

- 격리 구역 내 부적합품은 NCR 번호순으로 정리 보관한다.

- 격리 구역 입출고 대장을 비치하고, 입출고 시 기록한다.

- 격리 구역 관리 담당자는 매주 1회 재고 현황을 점검한다.

- 30일 이상 체류하는 부적합품은 품질팀장에게 보고하고, 처분 촉진 조치를 취한다.

- 격리 구역의 환경 조건(온도, 습도)은 제품 보존 요건을 충족해야 한다.

# 7. 부적합 등급 분류

## 7.1 등급 분류 기준

| 등급 | 정의 | 판정 기준 | 처분 권한 |
| --- | --- | --- | --- |
| Critical | 안전성 또는 적합성에 직접 영향을 미치는 부적합 | 안전 관련 규격 불충족, 기능 상실, 구조적 결함 | MRB + 고객 승인 필수 |
| Major | 제품 요구사항의 주요 항목 불충족 | 치수 규격 초과, 재료 물성 미달, 외관 주요 결함 | MRB 또는 품질책임자 |
| Minor | 제품 기능에 경미한 영향 | 외관 경미 결함, 보조 치수 경미 이탈 | 품질팀장 |

## 7.2 등급 판정 절차

- 검사자가 부적합을 발견하면 초기 등급을 판정한다.

- 품질팀 담당자가 초기 등급의 적절성을 검토한다.

- Critical 등급은 반드시 품질책임자(QMR)가 최종 확인한다.

- 등급 판정이 어려운 경우 상위 등급으로 분류한다 (보수적 접근 원칙).

- 등급은 NCR에 기록하고, 등급 변경 시 변경 사유를 명기한다.

# 8. 처분 방법 결정 흐름

## 8.1 처분 유형

| 처분 유형 | 설명 | 고객 승인 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 재작업 (Rework) | 원래 요구사항에 적합하도록 수정 | 불요 (원 규격 복원) | 재작업 지시서 필요 |
| Use-As-Is | 부적합 상태로 사용 승인 | 필수 | 특채 절차 적용 |
| 수리 (Repair) | 사용 가능하나 원 규격 미충족 | 필수 | 수리 방법 승인 필요 |
| 특채 (Concession) | 규격 이탈 상태로 인도 승인 | 필수 | 고객 서면 승인 필수 |
| 폐기 (Scrap) | 사용 불가 판정, 파쇄/폐기 | 불요 | 폐기 기록 보존 |
| 반품 (Return to Supplier) | 공급업체로 반환 | 불요 | 공급업체 통보 |

## 8.2 처분 결정 흐름도

부적합 발견
    │
    ▼
식별 및 격리 (적색 태그/라벨/마킹)
    │
    ▼
NCR 작성 (F-807-01)
    │
    ▼
등급 분류 (Critical / Major / Minor)
    │
    ├─ Critical ──→ MRB 소집 ──→ 처분 결정 ──→ 고객 승인 요청
    │
    ├─ Major ──→ MRB 또는 품질책임자 ──→ 처분 결정
    │                                      │
    │                          ┌────────────┼────────────┐
    │                          ▼            ▼            ▼
    │                       재작업        수리/특채      폐기
    │                          │         (고객 승인)      │
    │                          ▼            │            ▼
    │                       재검사          ▼         폐기 기록
    │                          │        고객 승인
    │                          ▼            │
    │                       합격/불합격      ▼
    │                                    재검사
    │
    └─ Minor ──→ 품질팀장 ──→ 처분 결정

## 8.3 MRB 소집 기준

다음 중 하나에 해당하면 MRB를 소집한다: - Critical 등급 부적합 - Major 등급 중 안전/기능 영향 가능성 있는 건 - 동일 부적합이 3회 이상 반복 발생한 건 - 고객 특별 요구사항 관련 부적합

# 9. 고객 승인 필요 항목

## 9.1 고객 사전 승인 필수 항목

다음 처분은 반드시 실행 전 고객의 서면 승인을 받아야 한다:

| 항목 | 승인 요건 | 제출 서류 |
| --- | --- | --- |
| 특채 (Concession) | 고객 서면 승인 | NCR, 부적합 상세, 영향 분석 |
| 수리 (Repair) | 고객 서면 승인 + 수리 방법 승인 | NCR, 수리 절차서, 재검사 계획 |
| Use-As-Is | 고객 서면 승인 | NCR, 기능 영향 분석, 안전성 검토 |
| 설계 변경 수반 처분 | 고객 + 설계 권한자 승인 | ECN, NCR, 영향 분석 |

## 9.2 고객 승인 요청 절차

- NCR에 처분 의견과 기술적 근거를 기재한다.

- 품질책임자(QMR)가 승인 요청서를 작성한다.

- 고객 품질 담당자에게 서면(이메일/공문)으로 승인을 요청한다.

- 고객 승인 회신을 NCR에 첨부하여 보관한다.

- 고객 미승인 시 대안 처분을 결정한다 (재작업 또는 폐기).

# 10. 재작업 후 재검사 요건

## 10.1 재작업 실시 요건

- 재작업 전 반드시 재작업 지시서를 작성하고 품질팀 승인을 받는다.

- 재작업 지시서에는 다음을 포함한다:

  - NCR 번호

  - 재작업 대상 품목 및 수량

  - 부적합 내용

  - 재작업 방법 (구체적 작업 절차)

  - 재작업 후 검사 항목 및 기준

  - 담당 작업자 및 검사자

## 10.2 재검사 수행

- 재작업 완료 후 원래 검사 항목 전체에 대해 재검사를 실시한다.

- 재검사는 원래 검사를 수행한 검사자와 다른 인원이 수행하는 것을 원칙으로 한다.

- 재검사 결과를 NCR의 재검사 란에 기록한다.

- 재검사 합격 시 적색 태그/라벨/마킹을 제거하고, 격리 구역에서 반출한다.

- 재검사 불합격 시 재차 NCR을 발행하거나 기존 NCR에 추가 기록하고, 처분을 재결정한다.

## 10.3 재작업 횟수 제한

- 동일 품목에 대한 재작업은 최대 2회까지 허용한다.

- 2회 재작업 후에도 부적합인 경우 폐기 또는 MRB 재검토를 실시한다.

- 고객이 재작업 횟수를 별도 규정한 경우 고객 요구를 우선 적용한다.

# 11. NCR 작성 방법

## 11.1 NCR(F-807-01) 작성 항목

| 항목 | 기재 내용 | 작성 책임 |
| --- | --- | --- |
| NCR 번호 | 연도-일련번호 (예: NCR-2026-001) | 품질팀 |
| 발견 일자 | 부적합 발견 일시 | 발견자 |
| 발견 공정 | 수입검사/공정검사/최종검사/고객반품 | 발견자 |
| 품명/품번 | 해당 제품 정보 | 발견자 |
| 로트번호/일련번호 | 추적성 확보용 식별 번호 | 발견자 |
| 수량 | 부적합 수량 / 검사 수량 | 발견자 |
| 부적합 등급 | Critical / Major / Minor | 품질팀 |
| 부적합 내용 | 객관적 사실에 기반한 부적합 기술 | 발견자 |
| 적용 규격/기준 | 불충족한 규격 또는 도면 요구사항 | 품질팀 |
| 처분 결정 | 재작업/수리/특채/폐기/반품 | MRB/품질책임자 |
| 고객 승인 여부 | 해당 시 승인 문서번호 및 일자 | 품질팀 |
| 재검사 결과 | 합격/불합격, 검사 데이터 | 검사자 |
| 시정조치 연계 | CAR 번호 (해당 시) | 품질팀 |

## 11.2 NCR 작성 시 주의사항

- 부적합 내용은 객관적 사실만 기술한다 (추측, 원인 분석은 별도 란에 기재).

- 측정값이 있는 경우 실측값과 규격값을 함께 기재한다.

- 가능한 경우 사진을 첨부한다.

- NCR은 발견 후 24시간 이내에 발행한다.

- Critical 등급 NCR은 발견 후 4시간 이내에 품질책임자에게 보고한다.

# 12. 항공우주 특수 요구사항

## 12.1 의심품 (Suspect Part) 처리

- 적합 여부가 불확실한 품목은 “의심품”으로 분류하고 부적합품과 동일하게 격리한다.

- 의심품 태그 (황색 바탕)를 부착하고, “SUSPECT” 표기를 추가한다.

- 의심품의 출처, 이력, 인증서를 조사하여 적합/부적합을 판정한다.

- 판정 완료 시까지 의심품은 사용하지 않는다.

- 판정 결과에 따라 적합품 반환 또는 부적합 절차를 진행한다.

## 12.2 위조부품 (Counterfeit Part) 격리

- 위조가 의심되는 부품은 즉시 격리하고 품질책임자(QMR)에게 보고한다.

- 위조부품 전용 격리함 (잠금 보관함)에 별도 보관한다.

- SAE AS6081/AS6174에 따라 해당 부품의 출처 및 유통 경로를 조사한다.

- 조사 결과를 정부 당국 또는 인증 기관에 보고한다 (해당 국가 법규에 따름).

- 위조부품은 폐기 처분하며, 재사용/수리/특채를 절대 허용하지 않는다.

- 해당 공급업체에 대한 시정조치를 요구하고, ASL(승인 공급업체 목록) 재검토를 실시한다.

## 12.3 안전 관련 부적합 에스컬레이션

- 제품 안전에 영향을 미치는 부적합 발견 시 다음 에스컬레이션 절차를 따른다:

| 단계 | 시간 기준 | 조치 내용 | 보고 대상 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 | 발견 즉시 | 생산 중지, 해당 로트 전수 격리 | 라인 관리자 |
| 2단계 | 발견 후 1시간 | 초기 보고 및 영향 범위 파악 | 품질책임자(QMR) |
| 3단계 | 발견 후 4시간 | 상세 보고 및 초기 원인 분석 | 공장장/경영진 |
| 4단계 | 발견 후 24시간 | 고객 통보 및 시정조치 계획 | 고객 품질 담당 |
| 5단계 | 발견 후 48시간 | 규제 당국 보고 (해당 시) | 인증 기관/당국 |

- 안전 관련 부적합은 모든 처분에 고객 승인을 필수로 한다.

- 이미 출하된 제품 중 동일 로트가 있는 경우 고객에게 즉시 통보한다.

- 안전 관련 부적합 기록은 영구 보존한다.

# 13. 관련 양식

| 양식번호 | 양식명 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| F-807-01 | 부적합 보고서(NCR) | 부적합 발생/처분 기록 |
| F-807-02 | 격리 구역 입출고 대장 | 격리 구역 품목 관리 |
| F-807-03 | 재작업 지시서 | 재작업 수행 지시 및 기록 |
| F-807-04 | MRB 회의록 | MRB 처분 결정 기록 |
| F-807-05 | 고객 승인 요청서 | 특채/수리 고객 승인 요청 |

문서 끝 (End of Document) 본 지침서의 인쇄본은 “통제본” 스탬프가 날인된 경우에만 유효합니다.