| CÔNG TY TNHH ĐTM&C VN VN M&C Electronics Co., Ltd. | QUY ĐỊNH KIỂM SOÁT KHO | Mã văn bản | WH.03.00.03 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày ban hành | 01/04/2017 |
|  |  | Lần sửa đổi | 0 |

- Tiếp nhận và nhập kho vật liệu và thành phẩm（Thao tác theo Quy trình nhập kho vật liệu và thành phẩm SOP）

1.1  Cấp đặt vật liệu（Thao tác theo Quy trình cất đặt vật liệu SOP）

a) Tất cả vật liệu trong kho đều phải quản lí theo vị trí quy định. Các vị trí khu chờ kiểm, khu đạt yêu cầu, khu không đạt yêu cầu, khu sản phẩm hủy đều phải có kí hiệu rõ ràng, xếp đặt ngay ngắn, vạch giới hạn rõ ràng và khoảng cách hợp lí, trên các vị trí thích hợp phải dán nhãn mác chú thích trạng thái sản phẩm；

b) Các loại vật liệu tồn kho đều phải được phân loại rõ ràng, có nhãn mác, bảng báo cáo chính xác,

c) Vật liệu tồn kho lâu ngày phải được định kì xử lý；

d) Kho vật liệu và thành phẩm phải đảm bảo được các yếu tố như tránh lửa, tránh nước, tránh dột, tránh trộm, tránh ánh nắng (nên đóng kín cửa);

e) Đối với những vật liệu đặc biệt còn cần phải đảm bảo các yếu tố khác như phòng hộ ERD, kiểm soát hạn sử dụng, bảo quản ở nhiệt độ thấp, tránh nổ;

f) Nơi cất đặt vật liệu phải quét dọn định kì, đảm bảo sạch sẽ.

| CÔNG TY TNHH ĐTM&C VN VN M&C Electronics Co., Ltd. | QUY ĐỊNH LƯU KHO VÀ KIỂM SOÁT KHO | Mã văn bản | WH.03.00.03 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày ban hành | 01/04/2017 |
|  |  | Lần sửa đổi | 0 |

1.2  Bảng quản lý điều kiện bảo quản vật liệu

| STT. | LOẠI VẬT LIỆU | ĐK BẢO QUẢN | TG BĐ CL （TUỔI THỌ） | NƠI BẢO QUẢN | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sơn | Nhiệt độ：10-30℃ độ ẩm：10%~70% | Thông thường 1 năm | Kho sơn | Bảo quản theo hướng dẫn của nhà sản xuất |
| 2 | Anhydride-type | Nhiệt độ：10-30℃ độ ẩm：10%~70% | Thông thường 1 năm | Kho sơn | Bảo quản theo hướng dẫn của nhà sản xuất |
| 3 | Dung dịch pha loãng | Nhiệt độ：10-30℃ độ ẩm：10%~70% | Thông thường 1 năm | Kho sơn | Bảo quản theo hướng dẫn của nhà sản xuất |
| 4 | Dung dịch tẩy rửa | Nhiệt độ：10-30℃ độ ẩm：10%~70% | Thông thường 1 năm | Kho sơn | Bảo quản theo hướng dẫn của nhà sản xuất |
| 5 | Thành phẩm | Nhiệt độ：10±40℃ độ ẩm：dưới 70% | Lâu dài | Kho thành phẩm | - |
| 6 | Cái khác | Nhiệt độ：-10-40℃ độ ẩm：dưới 80% | Lâu dài | Kho lớn | - |
| 7 | Các loại phụ liệu dùng trong sản xuất, băng keo | Nhiệt độ：20～30℃ độ ẩm：10%~70% | 2 năm | Kho phụ liệu | - |
| 8 | Keo phun Gasket | Nhiệt độ：-10~5℃ | 4 tháng | Tủ lạnh | Bảo quản kín |
| 9 | Keo nước dùng lắp ráp | Nhiệt độ：1~5℃ | 1 năm | Tủ lạnh | Bảo quản kín |
| 10 | Cồn công nghiệp | Nhiệt độ 23±2℃ độ ẩm：10%~70% | Lâu dài | Kho sơn | Bảo quản kín |

- Quy định kiểm soát  kho

Quá định lưu kho chủ yếu bao gồm:

Nhận hàng → Kiểm tra/Chấp nhận và cho lưu → Lưu trữ, sắp xếp hàng hóa → Xuất kho, Gửi/Giao hàng tận nơi → Quản lý tồn kho.

  - Nhận hàng

- Nhân viên quản lí kho căn cứ vào đơn xuất hàng, phiếu nhập kho để tiếp nhận nhập kho, kiểm tra số lượng và tình trạng hỏng hóc, kí nhận và cấp biên lai；

- Nhân viên quản lí kho chuyển vật liệu vào kho chờ kiểm. Đối với sản phẩm thì khi đã kiểm tra số lượng và chất lượng tiến hành di chuyển sản phẩm về vị trí đã quy định trước.

  - Kiểm tra/Chấp nhận và cho lưu

- Sau khi chuyển vật liệu vào kho chờ kiểm, bộ phận Thu mua điền Phiếu nghiệm thu nguyên liệu gia công vật liệu đến và chuyển sang cho bộ phận IQC tiến hành kiểm nghiệm nhập kho.

- Bộ phận IQC kiểm tra Nguyên vật liệu đạt(OK) tiến hành chấp nhận cho lưu kho

  - Lưu trữ, sắp xếp hàng hóa.

- Lưu trữ hàng hóa, nguyên vật liệu và sản phẩm dựa vào các tính chất đặc tính khác nhau mà tách riêng khu lưu trữ khác nhau

- Săp xếp hàng hóa, Nguyên vật kiêu và sản phẩm theo tiêu chuẩn 3D (Đúng sản phẩm, đúng vị trí, đúng số lượng) và 5S( Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn sóc, Sẵn sàng)

  - Xuất kho, Gửi/Giao hàng tận nơi

- Đối nguyên vật liệu tiến hành xuất kho khi các bộ phận có đơn mua va đơn lĩnh nguyên vật liệu

- Đối với hàng thành phẩm đa số tiến hành giao hành tận nơi khi có PO của công ty khách hàng

  - Quản lý tồn kho (Kiểm tra số hàng hóa tại kho so với chứng từ thực tế)

- Luôn kiểm soát tồn kho, ghi chép lại trên thẻ kho

- Theo dõi tồn kho bằng Excel và hệ thống của công ty

Việc quản lý kho có thể được thực hiện hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hoặc hàng quý.

Lập biểu                                           Kiểm tra                                 Phê duyệt