Lý lịch chỉnh sửa/Revision tracking table:

| Rev | Ngày sửa đổi Date of revision | Nội dung thay đổi Revision contents | Người phụ trách Revised by |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 01.04.2017 | Nội dung đưa ra/ Content given | Khúc Thị Hậu |
| 01 | 02.01.2018 | Cập nhập nội dung tiêu chuẩn nhiệt độ, độ ẩm/ Update standard content of temperature, humidity | Bùi Hải Yến |
| 02 | 01.07.2019 | Cập nhật nội dung tiêu chuẩn nồng độ bụi/ Updated dust concentration standard content | Khúc Thị Hậu |
| 03 | 05.01.2020 | Cập nhật nội dung tiêu chuẩn nhiệt độ,độ ẩm/ Update standard content of temperature, humidity | Khúc Thị Hậu |

| Thiết Lập | Xem Xét | Phê Duyệt |
| --- | --- | --- |
| Khúc Thị Hậu | Kim Byoung Kwan | Joung Ui Young |

# 1.Tiêu chuẩn quản lý nhiệt độ, độ ẩm/ Standard of temperature and humidity management:

| STT | Công đoạn Stage | Nhiệt độ Temperature (oC) | Độ ẩm Humidity (%) | Phương pháp đo Measurement methods | Chu kì Cycle | Phươngpháp quản lí Managing method |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bảo quản Jig CNC Preserving the CNC Jig | 21-25oC | 50-60% | Đo bằng dụng cụ đo nhiệt độ, độ ẩm. Quản lí ghi chép đo tại vị trí chỉ định trong công đoạn Measure with a temperature and humidity measuring device. Manage measurement records at specified locations in the process | 2lần/ ngày 2Time/Day | Sheet kiểm tra Examination sheet |
| 2 | Độ tin cậy Reliability | 21-25 oC | 30-70% |  |  |  |
| 3 | Kho Tape Tape warehouse | 21-25 oC | 50-60% |  |  |  |
| 4 | Kho nhôm Aluminum warehouse | 15-35 oC | 20-80% |  |  |  |
| 5 | Kho nhựa Plastic warehouse | 15-35 oC | 20-80% |  |  |  |
| 6 | Kho hóa chất Chemical warehouse | 15-35 oC | 20-80% |  |  |  |
| 7 | Kho Sơn Paint warehouse | 15-35 oC | 20-80% |  |  |  |
| 8 | Kho Dầu đúc kim loại Metal casting oil warehouse | 15-35 oC | 20-80% |  |  |  |
| STT | Công đoạn Stage | Nhiệt độ Temperature (oC) | Độ ẩm Humidity (%) | Phương pháp đo Measurement methods | Chu kì Cycle | Phươngpháp quản lí Managing method |
| 9 | Kho thành phẩm/Product storage | 15-35 oC | 20-80% | Đo bằng dụng cụ đo nhiệt độ, độ ẩm. Quản lí ghi chép đo tại vị trí chỉ định trong công đoạn Measure with a temperature and humidity measuring device. Manage measurement records at specified locations in the process | 2lần/ ngày 2Time/Day | Sheet kiểm tra Examination sheet |
| 10 | Kho gia công/ Outsourcing warehouse | 15-35 oC | 20-80% |  |  |  |
| 11 | Khuôn/Mold | 15-35 oC | 20-80% |  |  |  |
| 12 | CNC | 15-35 oC | 20-80% |  |  |  |
| 13 | Polishing | 15-35 oC | 20-80% |  |  |  |
| 14 | Chromate | 15-35 oC | 20-80% |  |  |  |
| 15 | Injection | 15-35 oC | 20-80% |  |  |  |
| 16 | Coating | 15-35 oC | 20-80% |  |  |  |
| 17 | Assy | 15-35 oC | 20-80% |  |  |  |

2.Tiêu chuẩn quản ly độ sang/ Standard brightness management:

  - Tiêu chuẩn : 800-1200 lux/ Standard: 800-1200 lux

  - Phạm vi áp dụng : Các bàn kiểm tra tại các khu vực

Scope of application: The test tables in the regions

  - Đo bằng máy đo độ sáng theo hướng dẫn

Measure with a luminometer according to the instructions

  - Tần suất kiểm tra : 1 tuần /1 lần

Frequency of examination: 1 week / 1 time

  - Dữ liệu đo phải được ghi lại / quản lý trong bảng quản lý theo quy định

Measurement data must be recorded / managed in a regulatory panel according to regulations

  - Nếu trường hợp vượt quá tiêu chuẩn cần cài đặt / tháo gỡ đèn huỳnh quang để đảm bảo quản lí độ sáng .

If the case exceeds the standard, need to install / remove fluorescent lamps to ensure brightness management.

# 3.Tiêu chuẩn quản lý độ bụi / Dust management standards::

  - Phạm vi áp dụng : Phòng sơn.

Scope of application: Paint room.

- Tiêu chuẩn / Standard :

+ Khu vực buồng sơn : dưới 10.000 class /tiêu chuẩn 0.5 ㎛

Paint booth area: under 10,000 class / standard 0.5 ㎛

+ Khu vực chuyền sơn : dưới 50.000 class /tiêu chuẩn 0.5 ㎛

Painting area: under 50,000 class / standard 0.5 ㎛

- Đo bằng máy đo Particle theo hướng dẫn

Measure with Particle meter according to instructions

- Tần suất kiểm tra : 1 ngày /1 lần

Frequency of examination: 1 day / 1 time

- Dữ liệu đo phải được ghi lại / quản lý trong bảng quản lý theo quy định

Measurement data must be recorded / managed in a regulatory panel according to regulations

# 4.Layout thể hiện hàng hóa/.Layout express goods:

- Khu vực để hàng OK: màu xanh lam

OK storage area: blue

- Khu vực để hàng chờ kiểm tra: màu vàng

Area to wait for inspection: yellow

- Khu vực để hàng NG : màu đỏ

NG area: red