# 운영 리스크 관리 절차서 (FMEA 포함)

M&C

AS9100D Rev D 품질경영시스템

| 문서번호 | QP-802 |
| --- | --- |
| 문서제목 | 운영 리스크 관리 절차서 (FMEA 포함) |
| 개정번호 | Rev. 0 |
| 제 정 일 | 2026년 4월 ___일 |

■  결재

| 구분 | 직위 | 성명 | 서명 / 일자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 작성 |  |  |  |
| 검토 |  |  |  |
| 승인 (등인) |  |  |  |

## 개정 이력

| Rev. | 일자 | 개정 내용 | 작성자 | 승인자 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2026-04-__ | 초판 제정 (AS9100D Rev D 기반 신규 작성) |  |  |

## 목차

- 목적

- 적용 범위

- 참조 문서/규격

- 용어 및 정의

- 책임과 권한

- 운영 리스크 관리 체계

- FMEA 실행

- 리스크 완화 및 관리

- 항공우주 특수 요구사항

- 기록 관리

- 관련 문서 및 양식

# 1. 목적

본 절차서는 M&C Electronics VINA의 제품 실현(운용) 프로세스에서 발생할 수 있는 리스크를 체계적으로 식별, 평가, 완화하기 위한 절차를 규정한다.

본 절차서의 목적: - AS9100D 8.1.2 요구사항에 따른 운영 리스크 관리 프로세스 수립 - FMEA(고장모드 및 영향분석)를 활용한 체계적 리스크 평가 - 제품/공정/서비스의 적합성 보장을 위한 리스크 완화 조치 - CAR-001, CAR-002 (운영 리스크 관리 체계 미흡) 시정조치 반영

참고: 전략적 리스크/기회(AS9100D 6.1)는 QP-601에서 관리한다. 본 절차서는 운영적·기술적 리스크(8.1.2)에 집중한다.

# 2. 적용 범위

본 절차서는 M&C Electronics VINA의 제품 실현(운용) 프로세스 전반에 적용한다.

| 구분 | 적용 대상 |
| --- | --- |
| 설계/개발 | 설계 FMEA (DFMEA) — 제품 설계 리스크 |
| 생산/제조 | 공정 FMEA (PFMEA) — 제조 공정 리스크 |
| 구매/공급 | 공급망 리스크 — 공급자 품질, 납기, 위조부품 |
| 검사/시험 | 검출 실패 리스크 — 측정/검사 프로세스 |
| 납품/물류 | 인도 리스크 — 운송, 보관, 손상 |
| 특수공정 | 특수공정 리스크 — 공정 능력, 인원 자격 |

# 3. 참조 문서/규격

| 문서/규격 | 내용 |
| --- | --- |
| AS9100D Rev D | 항공우주 품질경영시스템 요구사항 (8.1.2항) |
| SAE ARP4761 | 민간 항공기 시스템 안전성 평가 프로세스 지침 |
| SAE J1739 | FMEA 참조 매뉴얼 |
| AIAG & VDA FMEA Handbook | FMEA 수행 지침서 (2019) |
| QM-001 | 품질매뉴얼 §8.1.2 운영 리스크 관리 |
| QP-601 | 리스크 및 기회 관리 절차서 (전략적 리스크) |
| QP-804 | 제품/서비스 안전 관리 절차서 |

# 4. 용어 및 정의

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| 운영 리스크 (Operational Risk) | 제품 실현 프로세스에서 발생할 수 있는 바람직하지 않은 결과의 가능성 |
| FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) | 고장모드 및 영향분석 — 잠재적 고장모드, 원인, 영향을 체계적으로 분석하는 방법 |
| DFMEA (Design FMEA) | 설계 FMEA — 제품 설계 단계에서 수행하는 고장 분석 |
| PFMEA (Process FMEA) | 공정 FMEA — 제조 공정에서 수행하는 고장 분석 |
| 고장모드 (Failure Mode) | 부품/공정이 요구 기능을 수행하지 못하는 방식 |
| RPN (Risk Priority Number) | 위험 우선순위 수 = 심각도(S) × 발생도(O) × 검출도(D) |
| AP (Action Priority) | AIAG-VDA 방식의 조치 우선순위 (High/Medium/Low) |
| 심각도 (Severity) | 고장 영향의 심각한 정도 (1~10) |
| 발생도 (Occurrence) | 고장 원인이 발생할 가능성 (1~10) |
| 검출도 (Detection) | 현재 관리 방법으로 고장을 검출할 능력 (1~10, 낮을수록 우수) |
| 잔여 리스크 (Residual Risk) | 완화 조치 후 남아 있는 리스크 |

# 5. 책임과 권한

| 역할 | 책임 |
| --- | --- |
| 품질책임자 (QMR) | 운영 리스크 관리 체계 총괄; FMEA 결과 승인; 리스크 등록부 최종 검토; 경영검토 보고 |
| 개발팀장 (Trưởng bộ phận Phát triển/R&D) | FMEA 회의 주관 (개발 담당자가 다기능팀 회의 의장); DFMEA 주관; PFMEA 공동 주관; 회의 전 관련 자료(제조 흐름도, 도면, 기술 요건, 과거 불량 분석 자료) 최소 1일 전 팀원 배포 |
| 생산팀장 (Trưởng bộ phận Sản xuất) | PFMEA 공동 주관; 공정 리스크 식별 및 완화 조치 실행; 공정 능력 관리 |
| 품질팀장 (Trưởng bộ phận Chất lượng/QC) | FMEA 촉진자(Facilitator) 역할; 검출 관리 평가; 리스크 등록부 유지; 리스크 데이터 분석 |
| 구매팀장 | 공급망 리스크 식별; 공급자 리스크 평가; 대체 공급원 확보 |
| 다기능팀 (CFT — 개발/금형/QC/생산 부서 대표) | FMEA 워크숍 참여; 각 담당 공정에 대한 전문 의견 제공; 완화 조치 이행; APQP/FMEA/MSA/PPAP/SPC 도구 교육 이수 |

FMEA 적용 원칙 (기존 R&D.02.06.07 기반): - PFMEA를 기본으로 적용하며, 자사 설계 변경 제안 시 DFMEA도 수행한다 - FMEA는 “사건 발생 후”가 아닌 “사건 발생 전” 예방 행동이어야 한다 - 팀 전체의 집단 지식을 바탕으로 하며, 개인 판단이 아닌 팀 합의로 진행한다 - 과거 불량 이력, 통계 데이터, 실제 근거에 기반하여 객관적으로 분석한다

# 6. 운영 리스크 관리 체계

## 6.1 리스크 관리 프로세스

① 리스크 식별 (Identify) │ ▼ ② 리스크 분석 (Analyze) ──→ FMEA, 리스크 매트릭스 │ ▼ ③ 리스크 평가 (Evaluate) ──→ RPN/AP 산출, 우선순위 결정 │ ▼ ④ 리스크 완화 (Treat) ──→ 완화 조치 수립/실행 │ ▼ ⑤ 모니터링/검토 (Monitor) ──→ 잔여 리스크 확인, 주기적 재평가 │ ▼ ⑥ 기록/보고 (Record) ──→ 리스크 등록부 갱신

## 6.2 리스크 식별 트리거

| 트리거 | 시기 | FMEA 유형 |
| --- | --- | --- |
| 신규 제품/설계 | 설계 검증 전 | DFMEA |
| 신규 공정/라인 | 양산 시작 전 | PFMEA |
| 설계 변경 (ECN) | 변경 실행 전 | DFMEA 갱신 |
| 공정 변경 (4M) | 변경 실행 전 | PFMEA 갱신 |
| 부적합/고객 불만 | 발생 즉시 | DFMEA/PFMEA 갱신 |
| 공급자 변경 | 변경 승인 전 | 공급망 리스크 평가 |
| 정기 재평가 | 연 1회 | 전체 FMEA 검토 |

## 6.3 리스크 평가 기준

### 심각도 (Severity) 기준

| 등급 | 영향 | 기준 |
| --- | --- | --- |
| 10 | 안전 위험 (경고 없음) | 인명 안전에 영향, 규제 위반, 사전 경고 없음 |
| 9 | 안전 위험 (경고 있음) | 인명 안전에 영향, 사전 경고 가능 |
| 8 | 기능 상실 | 제품 주요 기능 완전 상실, 불가동 |
| 7 | 기능 저하 (심각) | 제품 성능 심각 저하, 고객 매우 불만 |
| 6 | 기능 저하 (중간) | 제품 성능 저하, 고객 불만 |
| 5 | 기능 저하 (경미) | 성능 일부 저하, 고객 다소 불편 |
| 4 | 외관/소음 영향 | 대부분 고객이 인지하는 외관 문제 |
| 3 | 외관/소음 (경미) | 일부 고객이 인지하는 경미한 문제 |
| 2 | 거의 영향 없음 | 세심한 고객만 인지하는 미미한 문제 |
| 1 | 영향 없음 | 고장이 발생해도 영향 없음 |

### 발생도 (Occurrence) 기준

| 등급 | 발생 빈도 | Cpk 참조 |
| --- | --- | --- |
| 10 | 매우 높음 (≥ 100/1,000) | < 0.33 |
| 9 | 높음 (50/1,000) | ≈ 0.33 |
| 8 | 높음 (20/1,000) | ≈ 0.51 |
| 7 | 다소 높음 (10/1,000) | ≈ 0.67 |
| 6 | 중간 (5/1,000) | ≈ 0.83 |
| 5 | 중간 (2/1,000) | ≈ 1.00 |
| 4 | 다소 낮음 (1/1,000) | ≈ 1.17 |
| 3 | 낮음 (0.1/1,000) | ≈ 1.33 |
| 2 | 매우 낮음 (≤ 0.01/1,000) | ≈ 1.67 |
| 1 | 거의 없음 | ≥ 2.00 |

### 검출도 (Detection) 기준

| 등급 | 검출 능력 | 관리 방법 |
| --- | --- | --- |
| 10 | 검출 불가 | 관리 방법 없음, 검출 수단 미확보 |
| 9 | 거의 불가 | 간접적 또는 무작위 점검만 가능 |
| 8 | 매우 어려움 | 육안 검사로만 검출 가능 |
| 7 | 어려움 | 수동 검사 (게이지/공구) |
| 6 | 다소 어려움 | 수동 측정 (변수 측정) |
| 5 | 보통 | SPC 관리도 등 통계적 관리 |
| 4 | 다소 높음 | 자동 검사 + 수동 확인 |
| 3 | 높음 | 자동 검사 (센서, 비전) |
| 2 | 매우 높음 | 다중 자동 검출 + 자동 정지 |
| 1 | 거의 확실 | 설계상 고장 발생 불가 (Poka-Yoke) |

# 7. FMEA 실행

## 7.1 FMEA 유형 및 적용

| 유형 | 적용 시기 | 주관 | 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| DFMEA | 설계 검증(DVP&R) 전 | 기술팀장 | 설계 고장모드 식별, 설계 강건성 확보 |
| PFMEA | 양산 시작 전 / 공정 변경 시 | 생산팀장 | 공정 고장모드 식별, 공정 관리 최적화 |
| 공급망 FMEA | 공급자 선정/변경 시 | 구매팀장 | 공급 리스크 식별, 대안 확보 |

## 7.2 FMEA 실행 절차

| 단계 | 활동 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 다기능팀(CFT) 구성 (설계/생산/품질/구매) | 팀 구성표 |
| 2 | 분석 범위 정의 (제품/공정/시스템) | 범위 정의서 |
| 3 | 기능/요구사항 식별 | 기능 분석표 |
| 4 | 잠재 고장모드 식별 | 고장모드 목록 |
| 5 | 각 고장모드의 영향 분석 → 심각도(S) 평가 | S 평가 |
| 6 | 잠재 원인 식별 → 발생도(O) 평가 | O 평가 |
| 7 | 현재 관리방법(예방/검출) 식별 → 검출도(D) 평가 | D 평가 |
| 8 | RPN 산출 또는 AP(Action Priority) 결정 | RPN/AP |
| 9 | 조치 우선순위에 따른 완화 조치 수립 | 조치 계획 |
| 10 | 완화 조치 실행 및 효과 확인 | 개선 후 S/O/D 재평가 |
| 11 | FMEA 문서 갱신 및 승인 | 갱신된 FMEA |

## 7.3 RPN 기반 조치 기준

| RPN 범위 | 리스크 수준 | 조치 요구 |
| --- | --- | --- |
| 200 이상 또는 S≥9 | 높음 (High) | 즉시 조치 필수 — 완화 조치 수립/실행, 효과 확인 완료 전 양산 불가 |
| 100~199 | 중간 (Medium) | 완화 조치 수립 필요 — 실행 계획 및 기한 설정 |
| 50~99 | 낮음 (Low) | 현 관리 수준 유지 — 모니터링 지속, 필요 시 개선 |
| 1~49 | 매우 낮음 | 수용 가능 — 정기 검토 시 재확인 |

중요: 심각도(S) ≥ 9 (안전 관련)인 경우, RPN 값에 관계없이 무조건 조치 필수.

# 8. 리스크 완화 및 관리

## 8.1 완화 전략

| 전략 | 설명 | 적용 예 |
| --- | --- | --- |
| 회피 (Avoid) | 리스크 원인 자체를 제거 | 위험 설계 변경, 위험 자재 대체 |
| 저감 (Reduce) | 발생 가능성 또는 영향 감소 | Poka-Yoke, 자동 검사, 공정 개선 |
| 전가 (Transfer) | 리스크를 제3자에게 이전 | 보험, 외주 (단, 책임은 유지) |
| 수용 (Accept) | 잔여 리스크를 수용 | 저위험으로 평가 후 모니터링 |

## 8.2 리스크 등록부 (Risk Register)

리스크 등록부(F-814-01)에 다음 정보를 기록하고 유지한다:

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 리스크 ID | 고유 식별번호 |
| 리스크 출처 | DFMEA/PFMEA/공급망/기타 |
| 리스크 설명 | 고장모드/위험 상황 기술 |
| S / O / D | 심각도, 발생도, 검출도 |
| RPN / AP | 위험 우선순위 |
| 현재 관리방법 | 예방/검출 조치 |
| 완화 조치 | 추가 조치 내용, 담당자, 기한 |
| 잔여 리스크 | 조치 후 재평가 결과 |
| 상태 | Open / In Progress / Closed |

## 8.3 리스크 모니터링

| 활동 | 주기 | 책임자 |
| --- | --- | --- |
| 리스크 등록부 검토 | 분기 1회 | QMR |
| FMEA 정기 재평가 | 연 1회 | 기술팀장/생산팀장 |
| 고위험 항목 추적 | 월 1회 | 품질팀장 |
| 경영검토 보고 | 반기 | QMR |

# 9. 항공우주 특수 요구사항

## 9.1 AS9100D 8.1.2 고유 요구사항

AS9100D는 ISO 9001에 없는 운영 리스크 관리를 별도로 요구한다:

| 요구사항 | 관리 방법 |
| --- | --- |
| 제품 실현 계획 시 리스크 관리 | 신규 제품/공정 착수 시 FMEA 필수 실시 |
| 리스크 관리 책임 부여 | 프로세스별 리스크 소유자(Risk Owner) 지정 |
| 리스크 수용 기준 | 수용 가능 리스크 수준 기준 문서화 |
| 리스크 완화 조치 | 높음/중간 리스크에 대한 완화 계획 수립 필수 |

## 9.2 안전 관련 리스크

심각도(S) ≥ 9인 안전 관련 리스크는 QP-804 (제품/서비스 안전 관리)와 연계하여 추가 관리한다:

- 안전 관련 고장모드는 별도 표시 (Safety Critical)

- 안전 리스크는 수용(Accept) 불가 — 반드시 회피 또는 저감

- 안전 관련 리스크의 변경 시 고객/규제당국 통보 필요

- 안전 리스크 관련 기록은 제품 수명주기 + 15년 보존

## 9.3 특수공정 리스크

특수공정(열처리, 도금, 용접, NDT 등)의 리스크: - 공정 결과를 사후 검사로 완전히 검증할 수 없으므로 리스크 관리 강화 - 공정 파라미터, 작업자 자격, 장비 상태에 대한 리스크 식별 - 공정 능력(Cpk) 모니터링과 연계

## 9.4 공급망 리스크

| 리스크 유형 | 평가 항목 |
| --- | --- |
| 품질 리스크 | 공급자 품질 실적, 부적합 이력, 인증 상태 |
| 납기 리스크 | 납기 준수율, 리드타임 안정성 |
| 위조부품 리스크 | 인증 부품 조달 여부, 공급망 추적성 |
| 단일 공급원 리스크 | 대체 공급자 확보 여부 |
| 재무 리스크 | 공급자 재무 안정성 |

# 10. 기록 관리

| 기록 유형 | 보존 기간 | 관리 방법 |
| --- | --- | --- |
| DFMEA | 제품 수명주기 + 10년 | DMS 등록, 제품별 관리 |
| PFMEA | 제품 수명주기 + 10년 | DMS 등록, 공정별 관리 |
| 리스크 등록부 | QMS 유지 기간 | DMS 등록, 상시 갱신 |
| 리스크 완화 조치 기록 | 5년 | 리스크 등록부 연계 |
| 공급망 리스크 평가 | 거래 기간 + 3년 | QP-808 연계 |
| 안전 관련 리스크 기록 | 제품 수명주기 + 15년 | QP-804 연계 |

# 11. 관련 문서 및 양식

## 11.1 관련 절차서

| 문서번호 | 문서명 | 연관 사항 |
| --- | --- | --- |
| QM-001 | 품질매뉴얼 | 상위 문서 (§8.1.2) |
| QP-601 | 리스크/기회 관리 | 전략적 리스크 (6.1) |
| QP-804 | 제품/서비스 안전 | 안전 리스크 연계 (S≥9) |
| QP-807 | 설계/개발 | DFMEA 연계 |
| QP-810 | 생산/서비스 관리 | PFMEA 연계 |
| QP-808 | 외부공급자 관리 | 공급망 리스크 연계 |

## 11.2 관련 양식

| 양식번호 | 양식명 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| F-802-01 | DFMEA 워크시트 | 설계 FMEA 분석 기록 |
| F-802-02 | PFMEA 워크시트 | 공정 FMEA 분석 기록 |
| F-802-03 | 공급망 리스크 평가서 | 공급자 리스크 평가 기록 |
| F-814-01 | 리스크 등록부 | 전사 리스크 통합 관리 (QP-601 공용) |

문서 끝 — QP-802 Rev. 0