# 외부공급자 선정/평가/관리 절차서

M&C

AS9100D Rev D 품질경영시스템

| 문서번호 | QP-808 |
| --- | --- |
| 문서제목 | 외부공급자 선정/평가/관리 절차서 |
| 개정번호 | Rev. 0 |
| 제 정 일 | 2026년 5월 ___일 |

■  결재

| 구분 | 직위 | 성명 | 서명 / 일자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 작성 |  |  |  |
| 검토 |  |  |  |
| 승인 (등인) |  |  |  |

## 개정 이력

| Rev. | 일자 | 개정 내용 | 작성자 | 승인자 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2026-05-__ | 초판 제정 (AS9100D Rev D 기반 완전 신규 작성, CAR-009/CAR-010 시정조치 반영) |  |  |

## 목차

- 목적

- 적용 범위

- 참조 문서/규격

- 용어 및 정의

- 책임과 권한

- 외부공급자 분류 체계

- 공급자 선정 및 초기 평가 절차

- 공급자 승인 및 ASL 등재 프로세스

- 공급자 모니터링 및 정기 재평가

- 외주 특수공정 관리

- 위조부품 방지

- 공급자 부적합 처리 및 시정조치

- 항공우주 특수 요구사항

- 기록 관리

- 관련 문서 및 양식

# 1. 목적

본 절차서는 Công ty TNHH M&C ELECTRONICS VIỆT NAM (이하 M&C Electronics VINA)의 항공우주 제품에 영향을 미치는 모든 외부공급자(External Provider)를 체계적으로 선정, 평가, 승인 및 관리하기 위한 절차를 규정한다.

본 절차서의 목적: - AS9100D 8.4.1~8.4.3 요구사항에 따른 외부공급자 관리 프로세스 수립 - 승인 공급업체 목록(ASL, Approved Supplier List) 체계 수립 및 운영 - 리스크 기반 접근법(Risk-Based Approach)에 의한 공급자 관리 수준 차등 적용 - 외주 특수공정(도금/열처리/비파괴검사 등) 관리 기준 수립 - 위조부품(Counterfeit Parts) 방지 관리 체계 구축 - 공급자 성과 모니터링(품질/납기/서비스) 및 정기 재평가 프로세스 수립 - 고객 지정 공급자(Customer-Directed Source) 및 정부/규제기관 접근권 보장 - 요구사항의 하위 공급자(Sub-Tier Supplier)까지의 전달(Flow-Down) 체계 확립 - CAR-009 (ASL 미작성, 공급자 평가 이력 없음) 시정조치 반영 - CAR-010 (외주 특수공정 관리 절차 미수립, 도금/열처리/비파괴검사 외주처 관리 기준 없음) 시정조치 반영

CAR-009 시정조치 사항: - 근본원인: 공급자 평가/승인 제도 자체가 미수립, 관행적으로 가격/납기 기준만으로 발주 - 시정조치 1: 외부공급자 선정/평가/관리 절차서 제정 (본 문서 QP-808) - 시정조치 2: ASL(승인 공급업체 목록) 작성 및 등재 기준 수립 (QF-808-02) - 시정조치 3: 기존 거래 공급자에 대한 소급 평가 실시 (초기 평가 시행)

CAR-010 시정조치 사항: - 근본원인: 외주 공정을 일반 구매로 분류하여 특수공정 품질 요건 적용 누락 - 시정조치 1: 외주 특수공정 관리 절차 수립 (본 문서 10절) - 시정조치 2: 승인된 외주처(ASL) 등재 기준 수립 — NADCAP 인증 공급자 우대 - 시정조치 3: 외주처 정기 감사 계획 수립 (연 1회 이상)

# 2. 적용 범위

본 절차서는 M&C Electronics VINA에서 항공우주 제품의 생산, 검사, 서비스에 영향을 미치는 모든 외부공급자에게 적용한다.

| 구분 | 적용 대상 |
| --- | --- |
| 원자재 공급자 | 금속(알루미늄, 티타늄, 인코넬 등), 수지, 화학약품, 원부자재 |
| 부품/구성품 공급자 | 전자부품, 기계부품, 커넥터, 하네스 부재료, 표준품 |
| 외주가공 공급자 | CNC 가공, 판금, 사출성형, 조립 등 일반 가공 외주 |
| 특수공정 공급자 | 도금(Plating), 열처리(Heat Treatment), 비파괴검사(NDT), 용접(Welding), 도장(Painting), 화학처리(Chemical Processing) |
| 서비스 공급자 | 교정(Calibration), 교육(Training), 시험(Testing), 물류(Logistics) |
| 유통업체/대리점 | 전자부품 유통업체(Authorized Distributor), 원자재 대리점 |

적용 부서: 구매(PUR), 품질(Chất lượng), 생산(Sản xuất), 개발(Phát triển), 생산계획(KHSX), 영업(Kinh doanh)

적용 제외: 사무용품, 청소/식당 등 제품 품질에 직접 영향이 없는 간접 서비스는 본 절차의 적용 범위에서 제외하되, 구매팀이 해당 여부를 판단하고 기록한다.

# 3. 참조 문서/규격

| 문서/규격 | 내용 |
| --- | --- |
| AS9100D Rev D | 항공우주 품질경영시스템 요구사항 (8.4.1~8.4.3항) |
| AS9120B | 항공우주 유통업체 품질경영시스템 요구사항 |
| AS6081 | 위조/부적합 전자부품: 유통업체의 방지, 검출 및 처분 |
| AS6174 | 위조부품: 취득(Acquisition)에서의 방지 |
| AS6171 | 위조/부적합 전자부품: 시험 방법론 |
| AS9102 Rev C | 항공우주 초도품 검사(FAI) 요구사항 |
| NADCAP (Nadcap) | 특수공정 인증 프로그램 (PRI, Performance Review Institute 운영) |
| SAE AS7003 | 구매자를 위한 위조 전자부품 회피 — 요구사항 |
| DFARS 252.246-7007 | 미 국방성 위조 전자부품 방지 요구사항 (해당 시) |
| QM-001 | 품질매뉴얼 §8.4 외부적으로 제공되는 프로세스, 제품 및 서비스의 관리 |
| QP-801 | 운용 기획 관리 절차서 |
| QP-802 | 운영 리스크 관리 절차서 (FMEA 포함) |
| QP-806 | 계약검토 절차서 |
| QP-810 | 생산 및 서비스 제공 관리 절차서 |
| QP-818 | 부적합 출력 관리 절차서 |
| QP-1001 | 부적합/시정조치 관리 절차서 |
| QP-706 | 문서화된 정보 관리 절차서 |

# 4. 용어 및 정의

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| 외부공급자 (External Provider) | 조직 외부에서 프로세스, 제품 또는 서비스의 일부를 제공하는 조직. 공급자, 하청업체, 외주업체를 포함 |
| ASL (Approved Supplier List) | 승인 공급업체 목록 — 초기 평가를 통과하여 거래가 승인된 외부공급자의 등록 목록 |
| QVL (Qualified Vendor List) | 적격 판매자 목록 — 고객이 지정하거나 특정 제품/공정에 대해 적격성이 확인된 공급자 목록 |
| 특수공정 (Special Process) | 결과로 나오는 출력을 후속 모니터링 또는 측정으로 검증할 수 없거나, 제품 사용 또는 서비스 인도 후에만 결함이 드러나는 공정 (예: 용접, 열처리, 도금, 비파괴검사, 도장 등) |
| NADCAP (Nadcap) | National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program — PRI가 운영하는 항공우주/방산 특수공정 인증 프로그램 |
| OASIS (Online Aerospace Supplier Information System) | IAQG가 운영하는 항공우주 공급자 정보 데이터베이스. 공급자 인증 현황, 심사 결과 등 조회 가능 |
| 고객 지정 공급자 (Customer-Directed Source) | 고객이 계약/주문서에 사용을 지정/요구한 특정 공급자 |
| 위조부품 (Counterfeit Part) | 출처, 재질, 성능, 인증 등이 의도적으로 허위 표시된 부품 또는 재료 |
| 의심부품 (Suspect Part) | 위조 여부가 확실하지 않으나, 출처/외관/시험 결과 등에서 이상 징후가 발견된 부품 |
| 하위 공급자 (Sub-Tier Supplier) | 당사의 직접 공급자(1차 공급자)에게 제품/서비스를 제공하는 간접 공급자 |
| Flow-Down | 당사가 받은 고객/규제 요구사항을 하위 공급자에게 전달(흘려보내기)하는 것 |
| OTD (On-Time Delivery) | 정시 납품률 — 약정 납기 대비 실제 납품 일자의 준수율 |
| PPM (Parts Per Million) | 백만개당 불량수 — 공급자 납품 품질 수준을 나타내는 지표 |
| SCAR (Supplier Corrective Action Request) | 공급자 시정조치 요구서 — 공급자 부적합 발생 시 원인 분석 및 시정조치를 요구하는 문서 |
| OCM/OEM | Original Component Manufacturer / Original Equipment Manufacturer — 부품/장비의 원래 제조사 |
| 공인 유통업체 (Authorized Distributor) | OCM/OEM이 공식 인가한 유통 판매업체 |

# 5. 책임과 권한

| 직위/부서 | 책임과 권한 |
| --- | --- |
| 이사 (Director / Choi Byoung Youn) | • 신규 공급자 ASL 등재 최종 승인 (G-Ware 시스템 등록 승인)• 공급자 관련 주요 계약/거래 최종 승인• 공급자 유지/제거 최종 결정 |
| 품질책임자(QMR) | • ASL 품질 기준 수립 및 공급자 심사 총괄• 공급자 관련 중대 품질 이슈 의사결정• 위조부품 발견 시 처분 승인• 고객/규제기관 접근권 관련 협조 |
| 구매팀 관리자 (Purchasing Manager / Đặng Hoàng Hoa) | • ASL(PUR.04.05.03) 관리 및 운영 총괄• 공급자 선정/초기 평가 주관 (Q.C.D 기준: 품질·비용·납기)• 구매 발주 시 ASL 등재 공급자 확인• 공급자 납기(OTD) 및 월별 평가 결과 검토• 공급자 유지/제거 검토 보고서 작성 및 이사 보고 |
| 구매팀 담당자 (Bùi Khánh Ly 외) | • 공급자 정보 수집 (카탈로그, 웹사이트, 거래처 소개, 공급자 자체 제출 문서)• 공급자 정보 확인서 (PUR.04.00.05) 수집 및 G-Ware 시스템 신규 등록• 발주서(PO-PUR.04.00.01 국내 / PUR.04.00.02 해외)에 품질 요구사항 명기• 공급자 월별 평가 기록 유지 (PUR.04.02.04)• C등급 공급자에게 “개선 요구 통보서 (Bảng thông báo yêu cầu cải tiến)” 발행 |
| 품질팀 (Bộ phận Chất lượng) | • 공급자 현장 품질심사 (QPA - PUR.04.00.07 Vendor Qualification Checksheet) 수행• 수입검사 (IQC) 실시 및 데이터 제공• 공급자 부적합 발생 시 SCAR 발행• C등급 공급자 개선 효과성 확인 후 최종 평가 결과를 구매팀에 통보• 위조부품 의심 시 격리 및 조사 주관 |
| 창고/자재부 (Bộ phận Kho NVL) | • 입고 수량 및 외관 초도 확인 (IQC 전 단계)• 부적합 수입품 격리 및 구매팀 통보• 입고 기록 관리 (PUR.02.01.02 & PUR.02.01.03) |
| 개발팀 (R&D) | • 신규 부품/재료 공급자 기술 평가 참여• 기술 사양서/도면의 공급자 전달 확인• 특수공정 요건 정의 지원 |

# 6. 외부공급자 분류 체계

## 6.1 공급자 유형 분류

M&C Electronics VINA는 기존 구매/공급자 관리 절차(PUR.02.00.01)에서 공급자를 아래와 같이 분류하여 관리하였으며, AS9100D 적용 시 이를 확장한다.

기존 M&C 공급자 분류 (PUR.02.00.01 기준): - 고객 지정 공급자 (Nhà cung cấp chỉ định / NCCCĐ): 고객이 품질 만족도를 확인하고 지정한 공급자. 정기 평가 없이 거래 유지 - 주요 원자재 공급자 (Nhà cung cấp NL chính): M&C가 자체 선택한 핵심 원자재 공급자. 연간 정기 평가 및 현장 QPA 심사 적용 - 부원자재 공급자 (Nhà cung cấp PL): 주요 재료 이외 소모성/보조 재료 공급자. 월별 추적 평가 적용 - 신규 공급자 (Nhà cung cấp mới): G-Ware 시스템에 신규 등록 후 초기 평가(Q.C.D 기준) 통과 시 ASL 등재

AS9100D 항공우주 요건에 따라 위 분류를 아래와 같이 확장하여 적용한다.

외부공급자를 아래 유형으로 분류하고, 유형별 관리 수준을 차등 적용한다.

| 유형 | 코드 | 정의 | 리스크 등급 | 관리 수준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 원자재 공급자 | SUP-RM | 금속, 수지, 화학약품 등 원부자재 공급 | 높음 (High) | Level A |
| 부품/구성품 공급자 | SUP-CP | 전자부품, 기계부품, 표준품 등 | 높음 (High) | Level A |
| 외주가공 공급자 | SUP-OS | CNC, 판금, 사출, 조립 등 일반 가공 | 중간 (Medium) | Level B |
| 특수공정 공급자 | SUP-SP | 도금, 열처리, NDT, 용접, 도장 등 | 매우 높음 (Critical) | Level S |
| 서비스 공급자 | SUP-SV | 교정, 교육, 시험, 물류 등 | 낮음~중간 | Level C |
| 유통업체/대리점 | SUP-DT | 전자부품 유통업체, 원자재 대리점 | 높음 (High) | Level A |

## 6.2 관리 수준 정의

| 관리 수준 | 초기 평가 | 현장감사 | 정기 재평가 | 수입검사 | 위조부품 관리 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Level S (특수공정) | 필수 (서류 + 현장) | 필수 (연 1회 이상) | 연 1회 | 100% 또는 공정 결과물 확인 | 해당 시 적용 |
| Level A (고위험) | 필수 (서류 + 현장 권장) | 최초 + 리스크 기반 | 연 1회 | 수입검사 계획에 따름 | 필수 적용 |
| Level B (중위험) | 필수 (서류) | 리스크 기반 | 연 1회 | 수입검사 계획에 따름 | 해당 시 적용 |
| Level C (저위험) | 서류 간소화 | 필요 시 | 2년 1회 | 서비스 결과 확인 | N/A |

## 6.3 리스크 기반 분류 기준

공급자 유형별 기본 리스크 등급은 위 표를 따르되, 다음 요소를 고려하여 개별 공급자의 리스크 등급을 조정할 수 있다:

| 리스크 가중 요소 | 리스크 상향 조건 | 리스크 하향 조건 |
| --- | --- | --- |
| 제품 영향도 | 비행안전(Flight Safety) 관련 부품/공정 | 비핵심 부자재 |
| 공급원 대체성 | 단일 공급원(Sole Source) | 다수 대체 공급원 존재 |
| 과거 품질 이력 | 중대 부적합 이력, 리콜 이력 | 3년 이상 무결점 납품 |
| 인증 보유 현황 | 품질인증 미보유 | AS9100D / NADCAP 인증 보유 |
| 거래 규모 | 연간 구매액 상위 20% | 소량 단발성 거래 |

# 7. 공급자 선정 및 초기 평가 절차

## 7.1 초기 평가 프로세스 흐름

신규 공급자 필요 발생 │ ▼ [1] 공급자 후보 탐색 및 정보 수집 │ ▼ [2] 서류 평가 (자격 심사) │ ▼ [3] 현장감사 (해당 시) │ ▼ [4] 샘플 평가 / 시험 발주 (해당 시) │ ▼ [5] 초기 평가 종합 점수 산정 │ ▼ [6] ASL 등재 승인/반려

## 7.2 서류 평가 (자격 심사)

모든 신규 외부공급자에 대해 아래 서류 평가를 실시한다.

평가 항목 및 배점 (총 100점):

| 평가 항목 | 배점 | 평가 기준 |
| --- | --- | --- |
| 품질경영시스템 인증 | 20점 | AS9100D: 20점 / ISO 9001: 15점 / 기타: 10점 / 미보유: 0점 |
| 특수공정 인증 (해당 시) | 15점 | NADCAP: 15점 / 고객 승인: 10점 / 자체 인증: 5점 / 미보유: 0점 |
| 사업 안정성 | 10점 | 재무 건전성, 사업 연속성, 보험 가입 현황 |
| 기술 역량 | 15점 | 설비 보유 현황, 기술 인력, 생산 능력, 기술 자료 적절성 |
| 품질 관리 역량 | 15점 | 검사 장비, 교정 관리, 부적합품 관리, 추적성 체계 |
| 납기 관리 역량 | 10점 | 생산계획 수립 체계, 리드타임, 납기 이행 실적 |
| 위조부품 방지 체계 | 10점 | 위조부품 방지 절차, OCM/공인유통 조달 체계, AS6174/AS6081 준거 |
| 환경/안전/법규 준수 | 5점 | 환경 인증, 안전 관리, REACH/RoHS 등 법규 준수 |

서류 평가 시 필수 제출 서류: - 품질경영시스템 인증서 사본 (AS9100D, ISO 9001 등) - NADCAP 인증서 사본 (특수공정 공급자) - 회사 소개서 (조직도, 주요 설비 목록, 주요 거래처) - 최근 3년 재무제표 또는 사업자 등록 증명 - 품질 관리 실적 (불량률, 고객 클레임 이력) - 위조부품 방지 절차서 (전자부품/원자재 공급자) - OASIS 등록 현황 확인 (해당 시)

## 7.3 현장감사 기준

다음 조건에 해당하는 공급자는 ASL 등재 전 현장감사를 필수 실시한다.

현장감사 필수 대상: - Level S (특수공정 공급자) — 전 공급자 - Level A 중 비행안전(Flight Safety) 관련 부품 공급자 - Level A 중 단일 공급원(Sole Source) 공급자 - 서류 평가 점수 60~69점 범위의 조건부 승인 후보 - 품질경영시스템 인증 미보유 공급자 - 고객이 현장감사를 요구한 공급자

현장감사 항목:

| 감사 영역 | 주요 확인 사항 |
| --- | --- |
| 품질경영시스템 | QMS 운영 실태, 문서 관리, 내부심사 실시 여부 |
| 생산 공정 | 공정 관리, 작업 지시서 운용, 공정 능력(Cpk) |
| 검사/시험 | 검사 장비, 교정 관리, 검사 기준서, 기록 관리 |
| 자재 관리 | 입고 검사, 보관 환경, 선입선출(FIFO), 추적성 |
| 특수공정 (해당 시) | 공정 인정, 작업자 자격, 공정 파라미터 관리, 기록 |
| 부적합품 관리 | 격리/표시/처분, 시정조치 절차, 재발 방지 |
| 위조부품 방지 | 조달 경로 관리, 입고 검증, 의심부품 처리 절차 |
| 포장/출하 | 포장 기준, 라벨링, 출하 검사, 운송 관리 |

현장감사 결과 판정:

| 판정 | 기준 | 조치 |
| --- | --- | --- |
| 적합 (Pass) | 중대 부적합 0건, 경미 부적합 3건 이하 | ASL 등재 가능 |
| 조건부 적합 (Conditional) | 중대 부적합 0건, 경미 부적합 4건 이상 | 시정조치 완료 후 서면 확인 후 등재 |
| 부적합 (Fail) | 중대 부적합 1건 이상 | ASL 등재 불가, 시정 후 재감사 |

## 7.4 샘플 평가 / 시험 발주

- 서류 평가 및 현장감사(해당 시) 통과 후, 구매팀은 시험 발주(Trial Order)를 실시할 수 있다.

- 시험 발주 납품물에 대해 수입검사를 실시하고, 결과를 초기 평가에 반영한다.

- 특수공정 공급자의 경우, 시험편(Test Specimen) 또는 실제 부품에 대한 공정 결과물 검증을 실시한다.

## 7.5 초기 평가 종합 판정

| 종합 점수 | 판정 | 조치 |
| --- | --- | --- |
| 80점 이상 | 승인 (Approved) | ASL 등재 승인 |
| 60~79점 | 조건부 승인 (Conditional) | 개선 계획 제출 후 등재, 6개월 내 재평가 |
| 60점 미만 | 반려 (Rejected) | ASL 등재 불가, 사유 통보 |

# 8. 공급자 승인 및 ASL 등재 프로세스

## 8.1 ASL 등재 절차

초기 평가 완료 (승인/조건부 승인) │ ▼ [1] 구매팀 담당자: ASL 등재 신청서 작성 (QF-808-01) │ ▼ [2] 품질팀장: 품질 평가 결과 확인 서명 │ ▼ [3] 구매팀장: ASL 등재 검토 및 추천 │ ▼ [4] QMR: ASL 등재 최종 승인 │ ▼ [5] ASL 데이터베이스 등록 (QF-808-02) │ ▼ [6] 공급자에 품질 요구사항 통보 (QF-808-04)

## 8.2 ASL 등재 정보

ASL(QF-808-02)에는 다음 정보를 기록하고 유지한다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 공급자 코드 | 사내 관리 코드 |
| 공급자명 | 정식 법인명 (영문/현지어) |
| 공급 유형 | SUP-RM / SUP-CP / SUP-OS / SUP-SP / SUP-SV / SUP-DT |
| 관리 수준 | Level S / A / B / C |
| 공급 품목/공정 | 승인된 공급 범위 (품목, 재질, 공정 등) |
| 인증 현황 | AS9100D / ISO 9001 / NADCAP 등 인증 번호 및 유효기간 |
| OASIS 등록 여부 | 등록 번호 (해당 시) |
| 초기 평가 점수 | 서류 + 현장감사 + 샘플 종합 점수 |
| 승인 일자 | ASL 등재 승인일 |
| 승인 상태 | Approved / Conditional / Suspended / Removed |
| 차기 재평가 예정일 | 정기 재평가 시기 |
| 고객 지정 여부 | 고객 지정 공급자 해당 시 고객명/계약 번호 |
| 비고 | 특이사항, 제한 조건 등 |

## 8.3 ASL 상태 관리

| 상태 | 정의 | 발주 가능 여부 |
| --- | --- | --- |
| Approved | 평가 통과, 정상 거래 승인 | 가능 |
| Conditional | 조건부 승인, 개선 이행 중 | 제한적 가능 (품질팀장 승인 하) |
| Suspended | 거래 정지 (중대 부적합, 인증 만료 등) | 불가 |
| Removed | ASL 삭제 (거래 종료, 폐업 등) | 불가 |

## 8.4 비등재 공급자로부터의 구매 금지

- 원칙: ASL에 등재되지 않은 공급자로부터의 구매는 금지한다.

- 예외: 긴급 상황(생산 라인 중단 위험 등)으로 비등재 공급자 사용이 불가피한 경우, QMR 사전 승인을 득한 후 발주하고, 해당 납품물에 대해 강화 수입검사를 실시한다. 발주 후 30일 이내에 해당 공급자에 대한 초기 평가를 실시한다.

# 9. 공급자 모니터링 및 정기 재평가

## 9.1 공급자 성과 모니터링

구매팀 및 품질팀은 ASL 등재 공급자의 성과를 지속적으로 모니터링한다.

모니터링 지표:

| 지표 | 산출 방법 | 목표 수준 | 모니터링 주기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 납품 품질 (Q-Score) | (적합 LOT 수 / 총 납품 LOT 수) × 100 | ≥ 98% | 월간 |
| 납품 불량률 (PPM) | (불량 수량 / 총 납품 수량) × 1,000,000 | ≤ 500 PPM | 월간 |
| 정시 납품률 (OTD) | (정시 납품 건수 / 총 납품 건수) × 100 | ≥ 95% | 월간 |
| SCAR 발행 건수 | 분기별 SCAR 누적 건수 | 0건 | 분기 |
| 시정조치 이행률 | (기한 내 완료 건수 / SCAR 총 건수) × 100 | 100% | 분기 |

## 9.2 정기 재평가

### 9.2.1 재평가 주기

| 관리 수준 | 재평가 주기 | 재평가 방법 |
| --- | --- | --- |
| Level S | 연 1회 (매년 1Q) | 서류 재평가 + 현장감사 |
| Level A | 연 1회 (매년 1Q) | 서류 재평가 + 성과 데이터 분석, 필요 시 현장감사 |
| Level B | 연 1회 (매년 1Q) | 서류 재평가 + 성과 데이터 분석 |
| Level C | 2년 1회 | 서류 간소화 재평가 |

### 9.2.2 정기 재평가 항목 및 배점 (총 100점)

| 평가 항목 | 배점 | 평가 기준 |
| --- | --- | --- |
| 납품 품질 실적 | 30점 | 월간 Q-Score 및 PPM 데이터 기반 |
| 정시 납품 실적 | 20점 | 월간 OTD 데이터 기반 |
| 시정조치 이행도 | 15점 | SCAR 대응 적시성 및 유효성 |
| 품질경영시스템 유지 | 15점 | 인증 유효성, 내부 개선 활동 |
| 기술/서비스 대응력 | 10점 | 기술 문의 대응, 긴급 납품 대응, 협력도 |
| 가격 경쟁력 | 10점 | 시장 대비 가격 적정성, 원가 절감 노력 |

### 9.2.3 재평가 종합 판정

| 종합 점수 | 등급 | 조치 |
| --- | --- | --- |
| 90점 이상 | A (우수) | 현 상태 유지, 발주 우선권 부여 |
| 80~89점 | B (양호) | 현 상태 유지 |
| 70~79점 | C (보통) | 개선 권고, 모니터링 강화, 다음 재평가 시 현장감사 실시 |
| 60~69점 | D (미흡) | 개선 계획서 제출 요구, 3개월 내 재평가 |
| 60점 미만 | F (부적격) | ASL 정지(Suspended) 또는 삭제(Removed) 검토 |

### 9.2.4 재평가 결과 조치

- 등급 하락 시: 구매팀장은 해당 공급자에 서면으로 성과 개선을 요구하고, 개선 계획서를 접수한다.

- 2회 연속 C등급 이하: QMR 보고 후 ASL 정지 여부를 결정한다.

- F등급 판정: QMR 승인 하에 ASL 정지(Suspended)하고, 대체 공급자 개발을 착수한다.

- 재평가 결과는 경영검토 입력 사항으로 보고한다.

# 10. 외주 특수공정 관리

본 절은 CAR-010 시정조치로서 신규 수립된 절차이다.

## 10.1 특수공정의 정의 및 범위

다음 공정을 외주 특수공정으로 분류하고, 본 절의 관리 요건을 적용한다.

| 특수공정 | 해당 NADCAP 범주 | 적용 규격 예시 |
| --- | --- | --- |
| 도금 (Plating) | Chemical Processing (CP) | MIL-DTL-5541, AMS-QQ-N-290, AMS 2404 |
| 열처리 (Heat Treatment) | Heat Treating (HT) | AMS 2759, AMS-H-6875 |
| 비파괴검사 (NDT) | Non-Destructive Testing (NDT) | ASTM E1444, ASTM E2375, NAS 410 |
| 용접 (Welding) | Welding (WLD) | AWS D17.1, AMS-STD-1595 |
| 도장/코팅 (Painting/Coating) | Coatings (CTG) | MIL-PRF-85285, AMS-C-27725 |
| 화학처리 (Chemical Processing) | Chemical Processing (CP) | MIL-DTL-5002, AMS 2480 |
| 복합재 가공 (Composites) | Composites (COMP) | 해당 시 |
| 납땜/브레이징 (Soldering/Brazing) | — | J-STD-001 (해당 시) |

## 10.2 특수공정 공급자 선정 기준

특수공정 공급자(Level S) 선정 시 아래 추가 요건을 적용한다.

NADCAP 인증 공급자 우대 원칙: - NADCAP 인증 보유 공급자를 우선 선정한다. - NADCAP 미인증 공급자 사용은 다음 조건을 모두 충족하는 경우에만 허용한다: - (a) NADCAP 인증 공급자가 해당 지역/공정에 존재하지 않음을 입증 - (b) 자체 품질시스템이 AS9100D 이상 수준으로 운영됨을 현장감사로 확인 - (c) 해당 공정에 대한 공정 인정(Process Qualification) 기록 보유 - (d) 고객의 사전 서면 승인 득함 (고객 요구사항에 NADCAP 지정 시) - (e) QMR 승인

특수공정 공급자 초기 평가 추가 항목:

| 추가 평가 항목 | 배점 | 확인 사항 |
| --- | --- | --- |
| NADCAP 인증 보유 | 20점 | 인증서 유효기간, 인증 범위(Scope), Merit 여부 |
| 공정 인정 현황 | 15점 | 각 공정/재질별 인정(Qualification) 기록 |
| 공정 통제 계획 | 15점 | 공정 파라미터 관리, SPC 운영, 환경 관리 |
| 작업자 자격 인증 | 10점 | NAS 410 / SNT-TC-1A (NDT) 등 자격 보유 현황 |
| 시험 장비/역량 | 10점 | 시험 장비 보유, 교정 관리, 시험 역량 |

## 10.3 특수공정 발주 시 요구사항 명기

특수공정 외주 발주서(PO)에는 다음 사항을 필수 명기한다:

| 필수 명기 사항 | 내용 |
| --- | --- |
| 적용 사양/규격 | 공정 사양서 번호 및 개정판 (예: MIL-DTL-5541 Type I, Class 3) |
| 재질/소재 정보 | 처리 대상 재질, 열처리 조건 등 |
| 공정 요건 | 온도, 시간, 두께, 강도 등 구체적 공정 파라미터 요건 |
| 검사/시험 요건 | 필요한 검사/시험 항목 및 판정 기준 |
| 성적서 제출 요건 | CoC(적합증명서), 시험 성적서, 공정 기록 제출 범위 |
| 추적성 요건 | 로트 번호, 배치 번호 추적 가능 상태 유지 |
| 항공우주 요구사항 | AS9100D 준거 요건, Flow-Down 사항 |
| 고객 지정 요건 | 고객 PO/사양서에 명시된 추가 요구사항 (해당 시) |
| 접근권 | 당사, 고객, 규제기관의 시설 접근 및 기록 열람 권한 |

## 10.4 특수공정 납품물 수입검사

- 특수공정 납품물에 대해 CoC(적합증명서)를 필수 확인한다.

- CoC에는 적용 사양, 공정 조건, 시험 결과, 합격 판정이 기재되어야 한다.

- 품질팀은 리스크 기반으로 수입검사 수준을 결정하며, 최초 납품 및 중대 부적합 후에는 강화 검사를 실시한다.

- NDT 외주 시, 시험 성적서의 자격 인증 작업자 서명 여부를 확인한다.

## 10.5 특수공정 공급자 감사

- Level S 공급자에 대해 연 1회 이상 정기 감사를 실시한다.

- 감사 시 NADCAP 체크리스트 또는 사내 특수공정 감사 체크리스트(QF-808-07)를 활용한다.

- 감사 결과 부적합 발견 시, SCAR를 발행하고 시정조치 이행 여부를 추적한다.

- NADCAP 인증 공급자의 경우, PRI 인증 감사 결과(Merit/Non-Merit/Revocation)를 모니터링하고, 인증 상태 변동 시 적절한 조치를 취한다.

# 11. 위조부품 방지

## 11.1 위조부품 방지 방침

M&C Electronics VINA는 항공우주 제품의 안전성과 신뢰성을 보장하기 위해, 위조부품(Counterfeit Parts) 및 의심부품(Suspect Parts)의 유입을 방지하기 위한 체계적 관리를 수행한다.

## 11.2 적용 규격

| 규격 | 적용 대상 |
| --- | --- |
| AS6174 | 위조부품 방지 — 부품 취득(Acquisition) 시 요구사항 |
| AS6081 | 위조/부적합 전자부품 — 유통업체의 방지, 검출 및 처분 |
| AS6171 | 위조/부적합 전자부품 — 시험 방법론 |
| SAE AS7003 | 구매자를 위한 위조 전자부품 회피 요구사항 |
| DFARS 252.246-7007 | 미 국방성 위조 전자부품 방지 (해당 계약 시) |

## 11.3 위조부품 방지 조달 원칙

- OCM/OEM 직접 구매 우선: 부품은 OCM(Original Component Manufacturer) 또는 OEM으로부터 직접 구매를 원칙으로 한다.

- 공인 유통업체 사용: OCM 직접 구매가 불가능한 경우, OCM이 공인한 유통업체(Authorized Distributor)를 통해 구매한다.

- 비공인 유통업체 사용 제한: 비공인 유통업체(Independent Distributor/Broker)로부터의 구매는 원칙적으로 금지한다. 불가피한 경우 아래 조건을 모두 충족해야 한다:

    - OCM 및 공인 유통업체로부터 조달 불가 사유 문서화

    - QMR 사전 승인

    - 강화 수입검사 및 위조부품 시험 실시 (AS6171 준거)

    - 부품 이력 추적 가능(Chain of Custody) 확인

## 11.4 위조부품 검출 절차

### 11.4.1 수입검사 시 위조부품 점검

수입검사 시 다음 항목을 점검하여 위조부품 유입을 방지한다:

| 점검 항목 | 확인 내용 |
| --- | --- |
| 포장/라벨 | OCM 정품 포장, 라벨 진위 여부, 제조일/로트 번호 확인 |
| 외관 검사 | 마킹 상태, 리드/핀 상태, 재가공 흔적, 블랙탑핑 여부 |
| 서류 확인 | CoC(적합증명서), 시험 성적서, 원산지 증명, 이력 추적 서류 |
| 유통 경로 | OCM → 공인유통 → 당사의 유통 경로 확인 |
| 부품 데이터 | OCM 데이터시트 대비 외형/사양 일치 여부 |

### 11.4.2 위조부품 의심 시 처리 절차

위조/의심부품 발견 │ ▼ [1] 즉시 격리 (적색 태그 부착, 격리 구역 보관) │ ▼ [2] 품질팀장에 보고 → QMR 보고 │ ▼ [3] 추가 검증 시험 실시 (XRF, 디캡슐레이션, X-ray 등) │ ▼ [4] 위조 확정 시: ├→ [4a] 공급자 통보 및 SCAR 발행 ├→ [4b] 해당 로트 전량 격리 및 반품/폐기 ├→ [4c] 고객 통보 (이미 납품된 경우) ├→ [4d] 관련 정부/규제기관 보고 (해당 시) ├→ [4e] GIDEP Alert 또는 ERAI 보고 (해당 시) └→ [4f] ASL에서 해당 공급자 정지 또는 삭제

## 11.5 위조부품 방지 교육

- 구매팀, 품질팀(수입검사 담당), 창고 담당자를 대상으로 연 1회 이상 위조부품 방지 교육을 실시한다.

- 교육 내용: 위조부품의 유형 및 특징, 육안 검사 기법, 의심부품 보고 절차, 조달 경로 관리

# 12. 공급자 부적합 처리 및 시정조치

## 12.1 공급자 부적합 유형

| 유형 | 정의 | 처리 수준 |
| --- | --- | --- |
| 품질 부적합 | 규격/사양 미달, 치수 불량, 기능 불량 등 | SCAR 발행 |
| 납기 부적합 | 약정 납기 미준수 (지연 또는 조기 납품) | 서면 경고 → 반복 시 SCAR |
| 서류 부적합 | CoC 누락, 시험 성적서 미제출, 추적성 서류 불비 | 반품 또는 보완 요청 → 반복 시 SCAR |
| 위조/의심부품 | 위조부품 또는 의심부품 납품 | SCAR + ASL 정지/삭제 검토 |
| 특수공정 부적합 | 공정 파라미터 미준수, 인증 범위 초과 작업 등 | SCAR + 현장감사 |

## 12.2 SCAR(공급자 시정조치 요구서) 처리 절차

부적합 발생 / 수입검사 불합격 │ ▼ [1] 품질팀: 부적합 내용 확인 및 기록 │ ▼ [2] 품질팀장: SCAR 발행 결정 (경미 사항은 서면 경고) │ ▼ [3] 품질팀: SCAR 작성 및 공급자 발송 (QF-808-05) ├── 부적합 내용, 관련 증빙 ├── 시정조치 요구 사항 └── 응답 기한: 발행일로부터 10 영업일 이내 │ ▼ [4] 공급자: 원인 분석 + 시정조치 계획 제출 │ ▼ [5] 품질팀: 시정조치 적절성 검토 ├── 적절: 시정조치 이행 모니터링 └── 부적절: 재제출 요구 (1회 추가 기회) │ ▼ [6] 시정조치 이행 확인 및 유효성 검증 │ ▼ [7] SCAR 종결 (품질팀장 승인)

## 12.3 공급자 제재 기준

| 조건 | 제재 조치 |
| --- | --- |
| SCAR 미응답 (기한 초과 2회 이상) | ASL 정지 (Suspended) 경고 |
| 동일 부적합 반복 발생 (12개월 내 3회 이상) | ASL 정지 (Suspended) |
| 중대 품질 부적합 (안전/기능 영향) | 즉시 ASL 정지 + 출하정지 요구 |
| 위조부품 납품 확인 | 즉시 ASL 삭제 (Removed) |
| SCAR 시정조치 이행 실패 (90일 초과 미완료) | ASL 정지 → 180일 미완료 시 삭제 |

## 12.4 공급자 복원 절차

- ASL 정지(Suspended) 공급자가 복원을 요청하는 경우, 시정조치 완료 증빙 제출 및 품질팀 현장감사 통과 후 QMR 승인을 거쳐 복원한다.

- ASL 삭제(Removed) 공급자의 재등재는 최소 12개월 경과 후, 초기 평가 전 절차를 다시 수행해야 한다.

# 13. 항공우주 특수 요구사항

## 13.1 고객 지정 공급자 (Customer-Directed Source)

- 고객이 계약/PO에서 특정 공급자 사용을 지정한 경우, 해당 공급자를 ASL에 “고객 지정(Customer-Directed)” 상태로 등재한다.

- 고객 지정 공급자에 대해서도 본 절차서의 초기 평가를 실시한다. 단, 평가 결과와 관계없이 고객의 지시에 따라 사용하되, 평가에서 발견된 리스크는 고객에게 서면 통보한다.

- 고객 지정 공급자의 부적합 발생 시, 해당 고객에게 즉시 통보하고 공동으로 시정조치를 추진한다.

- 고객 지정 공급자 사용이 당사의 품질 책임을 면제하지 않음을 인식한다 (AS9100D 8.4.1 Note).

## 13.2 정부/규제기관 접근권 (Right of Access)

- 당사의 고객, 고객의 고객, 정부 대표, 규제기관(예: EASA, FAA, CAAV 등)이 다음 목적으로 공급자의 시설에 접근할 수 있는 권리를 보장한다:

  - 품질경영시스템 확인

  - 제품/공정 검사

  - 기록 열람

  - 감사 수행

- 모든 발주서(PO)에 접근권 조항을 명기한다: > “공급자는 M&C의 고객, 고객의 대리인, 정부 대표 및 규제기관이 해당 주문과 관련된 시설, 장비, 프로세스, 작업, 인력, 기록 등에 접근하여 검사 및 확인할 수 있는 권리를 보장해야 한다.”

## 13.3 요구사항의 하위 공급자 전달 (Flow-Down)

- 발주서(PO)에 다음 요구사항의 하위 공급자(Sub-Tier Supplier)까지의 전달을 의무화한다:

    - 적용 사양/규격 및 개정판

    - 제품/공정 승인 요건

    - 인원의 자격 인증 요건

    - 품질경영시스템 요구사항

    - 핵심특성(Key Characteristics) 식별 및 관리 요건

    - 시험/검사/검증 요건

    - 위조부품 방지 요구사항

    - 부적합품 통보 요구사항

    - 변경 사전 통보 요구사항 (공정, 제품, 시설, 공급자 변경)

    - 당사, 고객, 규제기관의 접근권(Right of Access)

    - 기록 보존 요건

    - 고객 지정 특수 요구사항 (해당 시)

## 13.4 공급자 변경 통보 의무

- 공급자는 다음 변경 사항을 납품 전에 당사에 사전 통보하여야 하며, 이를 발주서(PO)에 명기한다:

  - 제품 설계/사양 변경

  - 제조 공정 변경

  - 생산 시설/설비 이전 또는 변경

  - 하위 공급자(Sub-Tier) 변경

  - 품질경영시스템 인증 상태 변경 (만료, 취소, 범위 변경)

  - NADCAP 인증 상태 변경 (해당 시)

- 당사는 공급자 변경 통보 접수 시, 변경이 제품 품질에 미치는 영향을 평가하고, 필요 시 재승인(Re-qualification)을 실시한다.

## 13.5 공급자 납품 성과 관리 (Delivery Performance)

- AS9100D 8.4.3에 따라, 공급자의 납품 성과를 모니터링한다.

- OTD(정시 납품률)가 목표(95%) 미만인 공급자에 대해 개선 조치를 요구한다.

- 공급자 납품 성과 데이터는 정기 재평가 및 경영검토의 입력 사항으로 활용한다.

## 13.6 OASIS 데이터베이스 활용

- 공급자 선정 시 IAQG OASIS 데이터베이스를 참조하여 해당 공급자의 인증 현황, 심사 결과, 시정조치 이력 등을 확인한다.

- OASIS에 등록된 공급자의 인증 상태 변동(인증 취소, 정지 등)을 주기적으로(분기 1회) 확인한다.

# 14. 기록 관리

## 14.1 관련 기록 목록

| 기록명 | 양식번호 | 보존기간 | 책임 부서 |
| --- | --- | --- | --- |
| 공급자 초기 평가서 | QF-808-01 | 거래 종료 후 10년 | 구매팀 |
| 승인 공급업체 목록 (ASL) | QF-808-02 | 영구 (이력 관리) | 구매팀 |
| 공급자 현장감사 보고서 | QF-808-03 | 거래 종료 후 10년 | 품질팀 |
| 공급자 품질 요구사항 통보서 | QF-808-04 | 거래 종료 후 10년 | 구매팀 |
| SCAR (공급자 시정조치 요구서) | QF-808-05 | 거래 종료 후 10년 | 품질팀 |
| 공급자 정기 재평가 보고서 | QF-808-06 | 거래 종료 후 10년 | 구매팀/품질팀 |
| 특수공정 공급자 감사 체크리스트 | QF-808-07 | 거래 종료 후 10년 | 품질팀 |
| 위조부품 조사 보고서 | QF-808-08 | 거래 종료 후 15년 | 품질팀 |
| 공급자 성과 모니터링 보고서 (월간/분기) | QF-808-09 | 5년 | 구매팀/품질팀 |
| 발주서(PO) 및 첨부 서류 | — | 계약 종료 후 10년 | 구매팀 |

## 14.2 기록 관리 원칙

- 모든 기록은 QP-706(문서화된 정보 관리 절차서)에 따라 관리한다.

- 전자 기록의 경우 백업을 포함한 데이터 무결성을 보장한다.

- 항공우주 규제기관 또는 고객이 더 긴 보존기간을 요구하는 경우, 해당 요구사항을 따른다.

- 위조부품 관련 기록은 최소 15년 보존한다.

# 15. 관련 문서 및 양식

## 15.1 관련 절차서

| 문서번호 | 문서명 | 관련성 |
| --- | --- | --- |
| QM-001 | 품질매뉴얼 | 상위 문서 (§8.4) |
| QP-801 | 운용 기획 관리 절차서 | 생산 계획 시 외부공급자 관리 연계 |
| QP-802 | 운영 리스크 관리 절차서 | 공급자 리스크 평가 연계 |
| QP-806 | 계약검토 절차서 | 고객 요구사항 중 공급자 관련 사항 식별 |
| QP-810 | 생산 및 서비스 제공 관리 절차서 | 외주 공정 관리 연계 |
| QP-818 | 부적합 출력 관리 절차서 | 수입검사 부적합 처리 연계 |
| QP-1001 | 부적합/시정조치 관리 절차서 | SCAR 처리 프로세스 연계 |
| QP-706 | 문서화된 정보 관리 절차서 | 기록 보존 기준 |

## 15.2 양식 목록

| 양식번호 | 양식명 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| QF-808-01 | 외부공급자 초기 평가서 | 신규 공급자 서류/현장 평가 기록 |
| QF-808-02 | 승인 공급업체 목록 (ASL) | 승인된 공급자 등록/관리 |
| QF-808-03 | 공급자 현장감사 보고서 | 현장감사 결과 기록 |
| QF-808-04 | 공급자 품질 요구사항 통보서 | 공급자에 대한 품질 요구사항 전달 |
| QF-808-05 | SCAR (공급자 시정조치 요구서) | 공급자 부적합 시정조치 요구 |
| QF-808-06 | 공급자 정기 재평가 보고서 | 정기 재평가 결과 기록 |
| QF-808-07 | 특수공정 공급자 감사 체크리스트 | 특수공정 공급자 감사 시 활용 |
| QF-808-08 | 위조부품 조사 보고서 | 위조/의심부품 발견 시 조사 기록 |
| QF-808-09 | 공급자 성과 모니터링 보고서 | 월간/분기 공급자 성과 집계 |

## 부록 A: 발주서(PO) 필수 기재 항목 체크리스트

발주서 작성 시 아래 항목의 기재 여부를 확인한다.

| 순번 | 항목 | 필수/선택 | 확인 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 품목명, 규격, 도면번호 및 개정판 | 필수 | ☐ |
| 2 | 수량 및 납기일 | 필수 | ☐ |
| 3 | 적용 사양/규격 (번호 및 Rev.) | 필수 | ☐ |
| 4 | 검사/시험 요건 및 합격 기준 | 필수 | ☐ |
| 5 | 제출 서류 (CoC, 시험 성적서, Mill Cert 등) | 필수 | ☐ |
| 6 | 핵심특성(KC) 식별 사항 | 해당 시 필수 | ☐ |
| 7 | 특수공정 사양 및 공정 파라미터 | 해당 시 필수 | ☐ |
| 8 | 위조부품 방지 요구사항 | 필수 (전자부품/원자재) | ☐ |
| 9 | 변경 사전 통보 요구사항 | 필수 | ☐ |
| 10 | 부적합 통보 의무 | 필수 | ☐ |
| 11 | 추적성/로트 관리 요건 | 필수 | ☐ |
| 12 | 당사/고객/규제기관 접근권(Right of Access) | 필수 | ☐ |
| 13 | 하위 공급자(Sub-Tier)까지 Flow-Down 요구사항 | 필수 | ☐ |
| 14 | 기록 보존 요건 | 필수 | ☐ |
| 15 | 고객 지정 특수 요구사항 | 해당 시 필수 | ☐ |
| 16 | 포장/운송/취급 요건 | 해당 시 필수 | ☐ |

## 부록 B: 공급자 평가 흐름도 (종합)

flowchart TD
    A["공급자<br/>후보 탐색"] --> B["서류<br/>평가"]
    B --> C["현장감사<br/>(해당 시)"]
    C --> D["ASL<br/>등재 승인"]
    D --> asl_box

    subgraph asl_box ["ASL 등재 공급자"]
        direction LR
        E["성과<br/>모니터링"] <--> F["정기 재평가<br/>(연 1회 이상)"]
        E --> G["부적합<br/>→ SCAR"]
        F --> H["등급 판정<br/>A/B/C/D/F"]
    end

    A --> I["위조부품 방지<br/>OCM/공인유통 우선 → 수입검사 점검"]

    style asl_box fill:#f0f7ff,stroke:#2b6cb0,stroke-width:2px
    style I fill:#fff8e1,stroke:#e6a817,stroke-width:1.5px

문서 끝 (End of Document)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 총 페이지 | 본문 + 부록 포함 |
| 배포 범위 | 구매팀, 품질팀, 생산팀, 개발팀, 생산계획팀, 경영진 |
| 관리 구분 | 관리본 (Controlled Copy) |