# 제조공정 검증 절차 (FAI / First Article Inspection)

M&C

AS9100D Rev D 품질경영시스템

| 문서번호 | QP-811 |
| --- | --- |
| 문서제목 | 제조공정 검증 절차 (FAI / First Article Inspection) |
| 개정번호 | Rev. 0 |
| 제 정 일 | 2026년 5월 ___일 |

■  결재

| 구분 | 직위 | 성명 | 서명 / 일자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 작성 |  |  |  |
| 검토 |  |  |  |
| 승인 (등인) |  |  |  |

## 개정 이력

| Rev. | 일자 | 개정 내용 | 작성자 | 승인자 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2026-05-__ | 초판 제정 (AS9100D Rev D 및 AS9102B 기반 신규 작성). CAR-006, CAR-007 시정조치 |  |  |

## 목차

- 목적

- 적용 범위

- 참조 문서/규격

- 용어 및 정의

- 책임과 권한

- FAI 적용 기준

- FAI 계획 수립

- FAI 수행 절차

- FAI 결과 판정 및 승인

- Partial FAI (부분 FAI) 수행 기준

- 기존 양산품 소급 적용 계획

- FAI 기록 패키지 관리

- 항공우주 특수 요구사항

- 기록 관리

- 관련 문서 및 양식

# 1. 목적

본 절차서는 M&C Electronics VINA의 제조공정에서 생산된 초도품(First Article)이 설계 도면, 규격 및 고객 요구사항에 적합함을 객관적으로 검증하기 위한 절차를 규정한다.

본 절차서의 목적:

- AS9100D 8.5.1.2 요구사항 및 AS9102B 규격에 적합한 FAI 체계 수립

- FAI 적용 대상 기준, 수행 방법, 기록 요건의 명확한 정의

- FAI 기록 패키지(FAIR: First Article Inspection Report) 작성 및 관리 체계 확립

- 설계 특성(Design Characteristics)의 100% 검증 보장

- 원자재 인증, 특수공정 인증, 기능 시험 결과의 체계적 검증

시정조치 연계: - CAR-006 (Major): AS9102 기준 FAI 절차 없음 → 본 절차서 제정으로 시정 - CAR-007 (Major): 기존 양산 품목 FAI 기록 패키지 누락 → 11절 소급 적용 계획으로 시정

# 2. 적용 범위

본 절차서는 M&C Electronics VINA에서 생산하는 모든 항공우주 제품 및 부품에 적용한다.

| 구분 | 적용 대상 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 자체 생산 부품 | CNC 가공품, 프레스 부품, 전자 조립품 등 전 품목 | 사내 제조 |
| 외주 가공품 | 열처리, 도금, NDT 등 특수공정 외주처 포함 | 외주처 FAI 포함 |
| 구매 부품 | 항공우주 인증 부품 (고객 지정 부품) | 공급자 FAIR 접수 |
| 소프트웨어 내장 품목 | 펌웨어/SW 탑재 제품 | 기능 시험 포함 |

적용 제외: - 상용품(COTS: Commercial Off-The-Shelf)으로 고객이 FAI 면제를 서면 승인한 품목 - 고객이 별도 FAI 요건을 면제한 경우 (서면 증빙 필수)

# 3. 참조 문서/규격

| 문서/규격 | 내용 |
| --- | --- |
| AS9102B | Aerospace First Article Inspection Requirement (주 규격) |
| AS9100D Rev D | 항공우주 품질경영시스템 요구사항, §8.5.1.2 |
| AS9103 | Variation Management of Key Characteristics |
| ISO 9001:2015 | 품질경영시스템 요구사항, §8.5.1 |
| QM-001 | 품질매뉴얼 §8.5.1 (생산 및 서비스 제공) |
| QP-810 | 생산 및 서비스 제공 관리 절차서 |
| QP-802 | 리스크 관리 (FMEA) |
| QP-803 | 형상관리 (CCB) |
| QP-807 | 설계/개발 관리 |
| QP-812 | 식별/추적성 관리 |
| QP-817 | 최종검사/출시관리 |
| QM.02.00.15 | 기존 Initial Samples Inspection 절차 (ISO. IATF 문서 폴더 42, 참조용) |
| 고객 규격 | 고객별 FAI 요구사항 (CSR에 명시된 사항) |

# 4. 용어 및 정의

| 용어 | 영문 | 정의 |
| --- | --- | --- |
| 초도품 검사 | First Article Inspection (FAI) | 대표 품목에 대해 설계 기록(Design Record)에 명시된 모든 설계 특성을 독립적으로 검증하는 계획된 완전 검사 |
| 초도품 검사 보고서 | First Article Inspection Report (FAIR) | FAI 결과를 기록한 공식 문서 패키지. AS9102 Form 1, 2, 3으로 구성 |
| 부분 FAI | Partial FAI | 이전 FAI가 유효한 상태에서 변경된 특성만 검증하는 축소된 FAI |
| 특성 책임 | Characteristic Accountability | 설계 기록에 정의된 모든 특성(치수, 규격, 참조사항 포함)에 대한 검증 추적성 |
| 설계 기록 | Design Record | 품목을 정의하는 도면, 규격, CAD 모델 등 기술 문서 일체 |
| 설계 특성 | Design Characteristic | 설계 기록에 명시된 치수, 공차, 재질, 성능 등 모든 검증 대상 특성 |
| 주요 특성 | Key Characteristic (KC) | 변동이 제품의 형상/기능/안전에 중대한 영향을 미치는 특성 |
| 특수 공정 | Special Process | 후속 모니터링/검사만으로 결과를 완전히 검증할 수 없는 공정 (열처리, 도금, 용접, NDT 등) |
| 풍선도면 | Ballooned Drawing | 설계 도면에 각 특성을 일련번호(Balloon Number)로 식별한 도면 |
| 설계 기준선 | Design Baseline | 형상관리에 의해 공식 승인된 설계 상태 |
| 초도품 | First Article | FAI를 위해 생산된 대표 품목. 양산과 동일한 공정/설비/재료로 제조 |
| PPAP | Production Part Approval Process | 생산 부품 승인 프로세스 (고객 요구 시 FAI와 병행) |

# 5. 책임과 권한

| 역할 | 책임 |
| --- | --- |
| 품질책임자 (QMR) | FAI 체계 총괄 관리; FAIR 최종 승인 권한; 고객 제출 FAIR 승인; FAI 면제 승인 |
| 품질팀장 | FAI 계획 수립; FAI 수행 관리 감독; FAIR 검토; 부적합 발생 시 CAR 연계; 소급 적용 계획 총괄 |
| 검사팀장 | FAI 검사 수행 총괄; Form 3 작성 책임; 측정 장비 적합성 확인; 검사원 배치 |
| 검사원 | FAI 측정/검사 실시; 측정 데이터 기록; Form 3 데이터 입력; 풍선도면 작성 지원 |
| 기술팀장 | 설계 기록 제공; 풍선도면 작성/승인; Form 1 설계 데이터 확인; Partial FAI 기술 판단 |
| 생산팀장 | 초도품 생산 일정 조정; 양산 동일 조건 보장; 공정 기록 제공 |
| 구매팀장 | 원자재 인증서(Mill Certificate) 확보; 외주처 FAIR 접수/검토; 공급자 FAI 이행 관리 |
| 영업팀장 | 고객 FAI 요구사항 전달; 고객 승인 일정 조율; 고객 피드백 전달 |

# 6. FAI 적용 기준

## 6.1 Full FAI 적용 사유 (AS9102B §4.2)

다음 중 하나 이상에 해당하는 경우 Full FAI를 수행한다:

| No. | 적용 사유 | 상세 기준 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 신규 제품 | 최초 양산 전환되는 신규 품번(Part Number) | 신규 수주 품목 |
| 2 | 설계 변경 | 형상/기능/재질에 영향을 미치는 설계 변경(ECN/ECO) | 도면 개정, 재질 변경 |
| 3 | 공정 변경 | 제조 방법, 공정 순서, 검사 방법의 중대 변경 | 가공 방법 변경, 금형 신규 제작 |
| 4 | 2년 이상 미생산 | 최종 생산일로부터 24개월 이상 경과한 품목의 재생산 | 장기 미생산 후 재가동 |
| 5 | 제조 장소 변경 | 생산 설비 이전 또는 제조 사업장 변경 | 라인 이전, 공장 이전 |
| 6 | 공급자 변경 | 원자재 또는 외주 가공 공급자의 변경 | 새 원자재 공급사, 외주처 변경 |
| 7 | 금형/치구 변경 | 주요 금형, 다이, 치구의 교체 또는 대수리 | 금형 신규 제작, 치구 재설계 |
| 8 | 이전 FAI 부적합 | 이전 FAI에서 부적합이 발생하여 시정 후 재검증 필요 | 재작업 후 재FAI |
| 9 | 고객 요구 | 고객이 서면으로 FAI 수행을 요구한 경우 | PO/Contract에 FAI 명시 |

## 6.2 FAI 면제 기준

다음 조건을 모두 충족하는 경우에 한해 FAI를 면제할 수 있다:

- 고객이 서면으로 FAI 면제를 승인

- 품질책임자(QMR)가 면제 타당성을 검토/승인

- 면제 사유 및 근거를 기록으로 유지 (QF-811-08 FAI 면제 기록서)

주의: FAI 면제 여부와 관계없이, 초기 양산 제품의 치수/기능 검증은 최종검사(QP-817)에 따라 별도 수행한다.

# 7. FAI 계획 수립

## 7.1 FAI 계획서 작성

FAI 대상 품목이 확인되면, 품질팀장은 FAI 계획서(QF-811-01)를 작성한다.

| 계획 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 대상 품번 (Part Number) | 품번, 품명, 도면번호, 도면 개정 수준 |
| FAI 유형 | Full FAI / Partial FAI |
| FAI 사유 | 6절의 적용 기준 중 해당 사유 |
| 풍선도면 준비 | 기술팀 작성, 모든 설계 특성에 번호 부여 |
| 검사 계획 | 측정 항목, 측정 방법, 사용 장비, 검사 기준 |
| 원자재 확인 | 재질 인증서(Mill Cert.) 수집 계획 |
| 특수공정 확인 | 특수공정 인증서/결과 수집 계획 |
| 기능 시험 | 기능/성능 시험 항목 및 방법 |
| 일정 | FAI 생산일, 검사일, 보고서 완료 목표일 |
| 담당자 | FAI 수행 검사원, 검토자, 승인자 |
| 고객 제출 요건 | 고객 FAIR 제출 필요 여부 및 양식 |

## 7.2 풍선도면(Ballooned Drawing) 작성

기술팀장은 FAI 대상 품목의 풍선도면을 작성한다:

- 설계 도면의 모든 치수, 공차, 주기(Note), 규격 참조에 일련번호(Balloon Number)를 부여

- 번호 부여 원칙:

  - 좌→우, 상→하 순으로 일련번호 부여

  - 복수 도면 시 시트별 구분 (예: Sheet 1 → 1.1, 1.2 … / Sheet 2 → 2.1, 2.2 …)

  - 참조 규격 내 세부 요구사항도 별도 번호 부여

- 100% Characteristic Accountability 보장: 누락 특성 없이 전수 번호 부여

- 풍선도면은 기술팀장 검토, 품질팀장 확인 후 확정

## 7.3 검사 방법 결정

| 특성 유형 | 검사 방법 | 장비 예시 |
| --- | --- | --- |
| 일반 치수 | 직접 측정 | 버니어, 마이크로미터, 하이트게이지 |
| 정밀 치수 | 3차원 측정 | CMM (3차원 측정기) |
| 형상 공차 (GD&T) | 3차원 측정 / 전용 게이지 | CMM, 프로파일 프로젝터 |
| 표면 거칠기 | 표면 조도 측정 | 표면 조도계 |
| 재질 | Mill Certificate 검증 | 성적서 대조 |
| 경도 | 경도 시험 | 경도계 (Rockwell/Vickers) |
| 기능/성능 | 기능 시험 | 전용 시험 장비 |
| 외관 | 육안 검사 | 확대경, 조명 설비 |

참고: 모든 측정 장비는 유효한 교정 상태여야 하며, QP-702(측정장비/계측기 관리)에 따라 관리한다.

# 8. FAI 수행 절차

## 8.1 전체 흐름도

┌────────────────┐ ┌────────────────┐ ┌────────────────┐ │ FAI 대상 확인 │───→│ FAI 계획 수립 │───→│ 풍선도면 작성 │ │ (6절 기준) │ │ (QF-811-01) │ │ (100% 특성) │ └────────────────┘ └────────────────┘ └────────────────┘ │ ▼ ┌────────────────┐ ┌────────────────┐ ┌────────────────┐ │ Form 1 작성 │◀───│ 초도품 생산 │◀───│ 원자재/공정 │ │ Part Number │ │(양산 동일 조건) │ │ 준비 확인 │ │ Accountability │ └────────────────┘ └────────────────┘ └───────┬────────┘ │ ▼ ┌────────────────┐ ┌────────────────┐ ┌────────────────┐ │ Form 2 작성 │───→│ Form 3 작성 │───→│ 결과 판정 │ │ Raw Material / │ │ Characteristic │ │ (합격/부적합) │ │ Special Process│ │ Accountability │ │ (9절 기준) │ └────────────────┘ └────────────────┘ └───────┬────────┘ │ ┌───────────────┼───────────────┐ ▼ ▼ ▼ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ │ 합격 │ │ 조건부 │ │ 부적합 │ │ → 승인 │ │ 승인 │ │ → 시정 │ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ │ │ │ ▼ ▼ ▼ ┌────────────────────────────────────────┐ │ FAIR 패키지 완성 및 보관 │ │ (고객 제출 필요 시 전송) │ └────────────────────────────────────────┘

## 8.2 초도품 생산

생산팀장은 FAI용 초도품을 다음 조건하에 생산한다:

| 조건 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 양산 동일 조건 | 양산 시 사용할 설비, 금형, 치구, 재료와 동일한 조건으로 생산 |
| 공정 순서 | 양산 공정 라우팅(Routing)과 동일 |
| 작업자 | 양산 시 배치 예정인 작업자 또는 동등 자격 보유자 |
| 원자재 | 양산용 원자재와 동일 로트 또는 동일 규격 인증 자재 |
| 수량 | 최소 1개 (고객 요구 시 복수 개) |
| 기록 | 생산 일시, 설비 번호, 로트 번호, 작업자 등 추적성 기록 유지 |

## 8.3 AS9102 Form 1: Part Number Accountability

### 8.3.1 목적

Form 1은 FAI 대상 품번의 전체적인 파트 정보와 하위 부품(Sub-Assembly) 구성을 기록하여, 각 하위 품목의 FAI 상태를 추적한다.

### 8.3.2 작성 내용

| 항목 | 내용 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| Part Number | FAI 대상 품번 | 기술팀 |
| Part Name | 품명 | 기술팀 |
| Part Revision Level | 도면/규격 개정 수준 | 기술팀 |
| Drawing Number | 도면 번호 | 기술팀 |
| Additional Changes | 도면 외 추가 변경사항 (ECN 등) | 기술팀 |
| Manufacturing Process Reference | 공정 흐름도 / 라우팅 참조 | 생산팀 |
| Organization Name | M&C / M&C Electronics VINA | - |
| Supplier Code | 당사 공급자 코드 (고객 부여) | 영업팀 |
| P.O. Number | 관련 Purchase Order 번호 | 영업팀 |
| Detail Part Accountability | 하위 부품 목록 및 각각의 FAI 상태 | 품질팀 |
| FAI Type | Full / Partial | 품질팀 |
| Reason for Partial FAI | Partial 사유 (해당 시) | 품질팀 |

### 8.3.3 작성 절차

- 기술팀이 BOM(Bill of Material) 기반으로 하위 부품 목록 제공

- 품질팀이 각 하위 부품의 FAI 상태 확인 (완료/미완료/해당없음)

- 모든 하위 부품의 FAI가 완료되어야 상위 어셈블리 FAI 완료 가능

- 기술팀장 검토, 품질팀장 확인

## 8.4 AS9102 Form 2: Product Accountability — Raw Material, Special Process, Functional Test

### 8.4.1 목적

Form 2는 원자재 인증, 특수공정 인증, 기능 시험 결과를 종합적으로 기록한다.

### 8.4.2 원자재 검증 (Raw Material)

| 확인 항목 | 내용 | 증빙 문서 |
| --- | --- | --- |
| 재질 규격 | 도면 지정 재질과 실제 사용 재질의 일치 여부 | Mill Certificate (재질 인증서) |
| 화학 성분 | 규격 요구 화학 성분 범위 충족 여부 | Mill Cert. 화학 분석 성적서 |
| 기계적 성질 | 인장강도, 항복강도, 연신율 등 | Mill Cert. 기계적 시험 성적서 |
| 열 번호 (Heat No.) | 원자재 추적성 확보 | Mill Cert. 열 번호 |
| 적합성 선언 | 공급자의 규격 적합 선언 | CoC (Certificate of Conformance) |

### 8.4.3 특수공정 검증 (Special Process)

| 확인 항목 | 내용 | 증빙 문서 |
| --- | --- | --- |
| 공정 종류 | 열처리, 도금, 용접, NDT, 납땜 등 | 공정 결과 보고서 |
| 공정 규격 | 적용 공정 규격 번호 및 개정 수준 | 공정 규격서 |
| 공정 수행자 | 자격 인증된 수행자/업체 여부 | 자격 인증서, NADCAP 인증서 |
| 공정 결과 | 공정 파라미터 기록, 검사 결과 | 시험 성적서, 검사 기록 |
| 공급자 승인 | ASL(승인 공급업체 목록) 등재 여부 | ASL 확인 |

### 8.4.4 기능 시험 검증 (Functional Test)

| 확인 항목 | 내용 | 증빙 문서 |
| --- | --- | --- |
| 시험 항목 | 도면/규격 요구 기능/성능 시험 목록 | 시험 절차서 |
| 시험 방법 | 적용 시험 규격 및 방법 | 시험 규격서 |
| 시험 조건 | 온도, 습도, 하중 등 시험 환경 | 시험 기록 |
| 시험 결과 | 합격 기준 대비 실측값 | 시험 성적서 |
| 시험 장비 | 사용 장비 및 교정 상태 | 교정 성적서 |

### 8.4.5 Form 2 작성 절차

- 구매팀이 원자재 Mill Certificate 및 CoC 수집

- 품질팀이 Mill Cert.의 재질 규격/성분/기계적 성질 적합성 검증

- 품질팀이 특수공정 인증서/결과 보고서 수집 및 검증

- 검사팀이 기능 시험 수행 및 결과 기록

- 검사팀장 검토, 품질팀장 확인

- 모든 항목에 대해 적합(Accept) / 부적합(Reject) 판정

## 8.5 AS9102 Form 3: Characteristic Accountability

### 8.5.1 목적

Form 3은 풍선도면의 모든 설계 특성(100%)에 대한 실측 데이터를 기록하고, 규격 적합 여부를 개별 판정한다.

### 8.5.2 작성 내용

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| Characteristic Number | 풍선도면 번호 (일련번호) |
| Reference Location | 도면상 특성 위치 (시트, 존, 주기 번호 등) |
| Characteristic Designator | 특성 구분 (치수 / 참조 / 주기 / 규격 등) |
| Requirement | 규격값 (명목값 ± 공차) |
| Results | 실측값 |
| Designed Tooling (Y/N) | 전용 치공구 사용 여부 |
| Non-Conformance Number | 부적합 발생 시 부적합 보고서 번호 |

### 8.5.3 작성 절차

- 검사원이 풍선도면의 모든 번호에 대해 순서대로 측정 수행

- 각 특성별 실측값을 Form 3에 기록

- 규격값 대비 합격/부적합 판정

- 부적합 특성 발생 시:

  - 부적합 보고서(NCR) 번호를 Form 3에 기록

  - QP-818(부적합 출력 관리) 절차에 따라 처리

- 참조 치수(Reference Dimension)는 “참조”로 표기하되, 실측값은 기록

- 주기/규격 참조(Note/Spec Reference)는 적합성 확인 결과를 기록

- 검사팀장 검토, 품질팀장 확인

### 8.5.4 측정 데이터 요구사항

- 모든 측정값은 실측 수치로 기록 (합격/불합격만 표기 불가)

- 측정 단위는 도면 단위와 동일 (mm, inch 등)

- CMM 측정 시 CMM 출력 보고서를 첨부

- GD&T 항목은 각 공차 요소별 실측값 개별 기록

- 측정 불확도(Measurement Uncertainty)가 공차의 25%를 초과하는 경우 별도 기록

# 9. FAI 결과 판정 및 승인

## 9.1 판정 기준

| 판정 | 기준 | 후속 조치 |
| --- | --- | --- |
| 합격 (Accept) | Form 1, 2, 3의 모든 항목이 규격에 적합 | FAIR 패키지 완성 → 승인 → 양산 전환 가능 |
| 조건부 승인 (Conditional) | 일부 부적합 항목에 대해 고객 특채(Concession) 또는 MRB(Material Review Board) 승인 획득 | 특채 문서 첨부, FAIR에 조건 명기 |
| 부적합 (Reject) | 규격 불일치 항목 존재, 특채 미획득 | 시정조치 → 재FAI 수행 |

## 9.2 승인 절차

| 단계 | 수행자 | 활동 |
| --- | --- | --- |
| 1. 검사 완료 | 검사원 | Form 1/2/3 작성 완료, 모든 데이터 입력 |
| 2. 1차 검토 | 검사팀장 | 측정 데이터 정확성, 풍선도면 대조, 누락 항목 확인 |
| 3. 2차 검토 | 품질팀장 | FAIR 전체 완전성 검토, Form 간 정합성 확인 |
| 4. 기술 확인 | 기술팀장 | 설계 의도 반영 적합성, 특수 특성 검증 적절성 확인 |
| 5. 최종 승인 | 품질책임자(QMR) | FAIR 최종 승인, 양산 전환 승인 |
| 6. 고객 제출 | 영업팀 | 고객 제출 요건 시 FAIR 패키지 전송 |

## 9.3 부적합 발생 시 처리

- 부적합 항목에 대해 부적합 보고서(NCR) 발행 (QP-818 절차)

- 근본 원인 분석 수행 (5-Why, Fishbone 등)

- 시정조치 이행

- 시정조치 완료 후 해당 부적합 특성에 대해 재검증 수행

- 재검증 결과를 FAIR에 반영 (재FAI 또는 Partial FAI)

- 모든 부적합이 해소된 후 최종 승인

## 9.4 특채(Concession) 처리

고객 특채가 필요한 경우:

- 부적합 내용 및 사용 적합성 분석 자료 준비

- 고객에게 특채 요청서 제출 (영업팀 경유)

- 고객 서면 승인 획득

- 특채 승인 문서를 FAIR 패키지에 첨부

- Form 3 해당 항목에 특채 번호 기록

# 10. Partial FAI (부분 FAI) 수행 기준

## 10.1 Partial FAI 적용 조건 (AS9102B §4.6)

이전 Full FAI가 합격 상태로 유효하고, 다음 조건에 해당하는 경우 Partial FAI를 수행할 수 있다:

| No. | 적용 조건 | Partial FAI 범위 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 설계 변경이 일부 특성에만 영향 | 변경된 특성 + 변경에 의해 영향받는 관련 특성 |
| 2 | 공정 변경이 일부 특성에만 영향 | 변경된 공정으로 생산되는 특성 |
| 3 | 금형/치구 일부 수정 | 수정된 금형/치구로 가공되는 특성 |
| 4 | 원자재 규격 변경 없이 공급자만 변경 | 원자재 인증 검증 (Form 2) + 관련 특성 |
| 5 | 고객이 Partial FAI를 서면 승인 | 고객 지정 범위 |

## 10.2 Partial FAI 불가 조건

다음의 경우 Partial FAI는 불가하며, Full FAI를 수행해야 한다:

- 이전 FAI 기록이 존재하지 않거나 무효한 경우

- 2년 이상 미생산 후 재생산

- 제조 장소(사업장) 변경

- 제조 공정의 근본적 변경 (가공 방법 자체가 변경)

- 고객이 Full FAI를 요구하는 경우

## 10.3 Partial FAI 수행 절차

- 기술팀장이 변경 영향 분석(Impact Analysis) 수행

- 영향받는 특성 목록 작성 (풍선도면 번호 기준)

- 품질팀장이 Partial FAI 범위 결정 및 승인

- Form 1에 Partial FAI 사유 및 이전 Full FAI 참조 번호 기록

- Form 2는 변경된 원자재/특수공정만 기록 (미변경 항목은 이전 FAI 참조)

- Form 3은 영향받는 특성만 재측정 및 기록 (미변경 특성은 이전 FAI 참조)

- 이전 FAI 참조 시 “이전 FAIR 번호 및 일자”를 명기

# 11. 기존 양산품 소급 적용 계획

CAR-007 시정조치: 기존 양산 품목에 대한 FAI 기록 패키지가 누락된 상태이므로, 단계적 소급 적용을 통해 기존 품목의 FAI 기록을 확보한다.

## 11.1 소급 적용 원칙

- 리스크 기반 우선순위화: 제품 안전성, 고객 중요도, 불량 이력을 기준으로 우선순위 결정

- 고객 합의: 소급 적용 계획을 고객에게 사전 통보하고 합의

- 단계적 수행: 한꺼번에 전수 수행이 아닌 우선순위별 단계적 수행

- 현행 양산 활용: 별도 초도품 생산이 아닌 현행 양산 제품을 활용한 FAI 가능

## 11.2 우선순위 분류

| 우선순위 | 기준 | 목표 완료일 |
| --- | --- | --- |
| 1순위 (긴급) | 안전 관련 부품, 고객 요구 품목, 최근 불량 발생 품목 | 2026-06-30 |
| 2순위 (중요) | 주요 고객 납품 품목, 고부가가치 품목 | 2026-07-31 |
| 3순위 (일반) | 기타 양산 품목 | 2026-08-31 (Stage 2 전) |

## 11.3 소급 적용 절차

- 품질팀이 기존 양산 품목 전수 목록 작성

- 우선순위 분류 기준에 따라 소급 대상 우선순위 배정

- 품질책임자(QMR) 승인 후 소급 적용 일정표 확정

- 현행 양산 로트에서 대표 샘플 선정하여 FAI 수행

- 풍선도면 작성, Form 1/2/3 작성 (Full FAI 절차 동일)

- 원자재 인증서는 현행 양산 로트의 Mill Cert. 활용

- 완료된 FAIR 패키지를 품번별 기록으로 보관

- 진행 현황을 월간 품질 회의 및 경영검토에 보고

## 11.4 소급 적용 특례

- 설계 기록이 불완전한 경우: 기술팀이 도면 정비 후 FAI 수행

- 원자재 Mill Cert.가 없는 경우: 현행 로트에서 재질 시험 실시

- 특수공정 기록이 없는 경우: 현행 양산 기준으로 공정 인증 재확인

# 12. FAI 기록 패키지 관리

## 12.1 FAIR 패키지 구성

완성된 FAIR 패키지는 다음 문서로 구성된다:

| No. | 문서 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Form 1 (QF-811-02) | Part Number Accountability |
| 2 | Form 2 (QF-811-03) | Product Accountability (Raw Material / Special Process / Functional Test) |
| 3 | Form 3 (QF-811-04) | Characteristic Accountability (전체 실측 데이터) |
| 4 | 풍선도면 | 100% 특성 번호가 부여된 도면 |
| 5 | 원자재 인증서 | Mill Certificate, CoC |
| 6 | 특수공정 인증서 | 공정 결과 보고서, NADCAP 인증서 (해당 시) |
| 7 | 기능 시험 성적서 | 기능/성능 시험 결과 |
| 8 | CMM 보고서 | 3차원 측정 결과 (해당 시) |
| 9 | 특채 문서 | 고객 특채 승인서 (해당 시) |
| 10 | 부적합 보고서 | NCR 및 시정조치 기록 (해당 시) |
| 11 | FAI 계획서 (QF-811-01) | FAI 계획 및 일정 |

## 12.2 문서 번호 체계

FAIR 패키지 번호 체계:

FAIR-[품번]-[개정]-[일련번호] 예: FAIR-MNC-A1001-Rev.A-001 │ │ │ │ │ │ │ └─ 일련번호 (동일 품번 FAI 횟수) │ │ └─────── 도면 개정 수준 │ └─────────────── 품번 (Part Number) └───────────────────── FAIR 접두사

## 12.3 보관 및 관리

| 항목 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 보관 형태 | 전자 문서 (PDF) + 원본 (해당 시 종이) |
| 보관 위치 | DMS(문서관리시스템) 내 FAI 전용 폴더 |
| 보관 기간 | 제품 수명 + 3년 또는 고객 요구 기간 중 긴 기간 |
| 접근 권한 | 품질팀, 기술팀, 검사팀 (읽기); 품질팀장 이상 (수정) |
| 백업 | 서버 자동 백업 (일일) + 외부 백업 (월간) |
| 고객 제출 | 고객 요구 시 FAIR 패키지 전체 또는 요약본 제출 |

# 13. 항공우주 특수 요구사항

## 13.1 고객 승인 요구사항

| 요구사항 | 세부 내용 |
| --- | --- |
| 고객 FAIR 제출 | 고객 PO/Contract에 FAI 제출이 명시된 경우, 승인 전 고객에게 FAIR 제출 |
| 고객 양식 | 고객이 별도 양식을 요구하는 경우, 고객 양식 + AS9102 양식 병행 |
| 고객 입회 검사 | 고객이 FAI 입회를 요구하는 경우, 일정 조율 후 입회 지원 |
| 고객 승인 기록 | 고객 승인/반려 이력을 FAIR 패키지에 포함 보관 |
| PPAP 연계 | 고객이 PPAP를 요구하는 경우, FAI를 PPAP Level 3~5에 포함하여 제출 |

## 13.2 특수 특성 (Key Characteristics) 검증

| 요구사항 | 세부 내용 |
| --- | --- |
| 식별 | 도면상 특수 특성(KC, SC, CC 등)을 Form 3에 별도 표기 |
| 측정 강화 | 특수 특성은 측정 불확도를 고려한 정밀 측정 수행 |
| 공정능력 | 고객 요구 시 특수 특성에 대한 공정능력(Cpk) 데이터 추가 제공 |
| 관리 계획 | 양산 시 특수 특성에 대한 지속적 관리 방안을 관리 계획서에 반영 |

## 13.3 하위 공급자 FAI 관리

| 요구사항 | 세부 내용 |
| --- | --- |
| 공급자 FAI 요구 | 외주 가공 품목에 대해 공급자에게 FAI 수행 및 FAIR 제출 요구 |
| 공급자 FAIR 검토 | 접수된 공급자 FAIR의 완전성 및 적합성 검토 |
| 공급자 FAIR 보관 | 공급자 FAIR을 당사 FAIR 패키지에 포함 보관 |
| Flow-down | FAI 요구사항을 PO/계약서에 명시하여 공급자에게 전달 (Flow-down) |
| NADCAP 확인 | 특수공정 공급자의 NADCAP 인증 유효성 확인 |

## 13.4 형상관리 연계

- FAI 시점의 도면 개정 수준을 FAIR에 명확히 기록

- FAI 완료 후 설계 변경(ECN) 발생 시 Partial FAI 또는 Full FAI 재수행 여부 판단 (QP-803 절차)

- 형상 기준선(Configuration Baseline)과 FAI 기록의 정합성 유지

## 13.5 FOD 관리 연계

- FAI 검사 중 FOD(이물질) 발견 시 즉시 기록 및 보고 (QP-819 절차)

- FAI용 초도품의 청정도 확인 후 검사 수행

# 14. 기록 관리

## 14.1 기록 목록

| 기록 | 양식 번호 | 보관 기간 | 보관 부서 |
| --- | --- | --- | --- |
| FAI 계획서 | QF-811-01 | 제품 수명 + 3년 | 품질팀 |
| Form 1: Part Number Accountability | QF-811-02 | 제품 수명 + 3년 | 품질팀 |
| Form 2: Product Accountability | QF-811-03 | 제품 수명 + 3년 | 품질팀 |
| Form 3: Characteristic Accountability | QF-811-04 | 제품 수명 + 3년 | 품질팀 |
| FAI 결과 판정서 | QF-811-05 | 제품 수명 + 3년 | 품질팀 |
| FAI 대상 품목 목록 | QF-811-06 | 최신본 유지 | 품질팀 |
| 소급 적용 진행 현황표 | QF-811-07 | 인증 후 5년 | 품질팀 |
| FAI 면제 기록서 | QF-811-08 | 제품 수명 + 3년 | 품질팀 |
| 풍선도면 | - | FAIR과 동일 | 기술팀 / 품질팀 |

## 14.2 기록 관리 원칙

- 모든 FAI 기록은 QP-706(문서화된 정보 관리)에 따라 관리

- 전자 기록은 위변조 방지를 위해 PDF/A 형식 또는 DMS 잠금 기능 적용

- FAIR 패키지는 품번별로 독립 관리하며, 최신 유효 FAI와 이전 FAI 이력을 모두 보관

- 고객 요구 시 즉시 제출 가능한 상태로 유지

# 15. 관련 문서 및 양식

## 15.1 관련 절차서

| 문서번호 | 문서명 | 연관 내용 |
| --- | --- | --- |
| QM-001 | 품질매뉴얼 | §8.5.1 생산 및 서비스 제공 |
| QP-706 | 문서화된 정보 관리 | 기록 보관/관리 |
| QP-802 | 리스크 관리 (FMEA) | 공정 리스크 분석 |
| QP-803 | 형상관리 (CCB) | 설계 변경 관리, FAI 재수행 기준 |
| QP-807 | 설계/개발 관리 | 설계 기록, DVP&R |
| QP-810 | 생산 및 서비스 제공 관리 | 양산 관리 조건 |
| QP-812 | 식별/추적성 관리 | 로트 추적, 재질 추적 |
| QP-817 | 최종검사/출시관리 | 양산 검사 |
| QP-818 | 부적합 출력 관리 | FAI 부적합 처리 |
| QP-819 | FOD 방지 관리 | 이물질 관리 |

## 15.2 양식 목록

| 양식번호 | 양식명 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| QF-811-01 | FAI 계획서 | FAI 대상 확인, 검사 계획, 일정 |
| QF-811-02 | AS9102 Form 1 — Part Number Accountability | 품번/하위부품 구성 및 FAI 상태 |
| QF-811-03 | AS9102 Form 2 — Product Accountability | 원자재, 특수공정, 기능시험 검증 |
| QF-811-04 | AS9102 Form 3 — Characteristic Accountability | 전체 설계 특성 실측 데이터 |
| QF-811-05 | FAI 결과 판정서 | 합격/조건부/부적합 판정 및 승인 |
| QF-811-06 | FAI 대상 품목 목록 | 전체 FAI 대상 품목 및 상태 추적 |
| QF-811-07 | 소급 적용 진행 현황표 | 기존 양산품 FAI 소급 진행 현황 |
| QF-811-08 | FAI 면제 기록서 | FAI 면제 사유 및 승인 기록 |

## 부록 A: FAI 재수행(Revalidation) 트리거 요약

| 트리거 | FAI 유형 | Form 범위 |
| --- | --- | --- |
| 신규 품번 양산 전환 | Full FAI | Form 1 + 2 + 3 (전체) |
| 도면 개정 (형상/기능 영향) | Full FAI 또는 Partial FAI | 변경 영향 분석에 따라 결정 |
| 도면 개정 (일부 치수만 변경) | Partial FAI | Form 1 + Form 3 (해당 특성) |
| 공정 변경 (가공 방법 변경) | Full FAI | Form 1 + 2 + 3 (전체) |
| 공정 변경 (파라미터만 변경) | Partial FAI | Form 2 + Form 3 (해당 특성) |
| 2년 이상 미생산 | Full FAI | Form 1 + 2 + 3 (전체) |
| 제조 장소 변경 | Full FAI | Form 1 + 2 + 3 (전체) |
| 원자재 공급자 변경 (동일 규격) | Partial FAI | Form 2 (원자재) + Form 3 (관련 특성) |
| 원자재 규격 변경 | Full FAI | Form 1 + 2 + 3 (전체) |
| 금형/치구 교체 | Full FAI | Form 1 + 2 + 3 (전체) |
| 금형/치구 부분 수정 | Partial FAI | Form 3 (해당 특성) |
| 이전 FAI 부적합 시정 후 | Full FAI 또는 Partial FAI | 부적합 범위에 따라 결정 |
| 고객 요구 | 고객 지정 | 고객 지정 범위 |

## 부록 B: FAIR 체크리스트 (검토자용)

FAIR 패키지 제출 전 아래 항목을 확인한다:

| No. | 확인 항목 | 확인 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Form 1 품번, 도면번호, 개정 수준이 최신 설계 기록과 일치하는가? | □ |
| 2 | Form 1 하위 부품 목록이 BOM과 일치하며, 각 하위 부품 FAI가 완료되었는가? | □ |
| 3 | Form 2 원자재 Mill Certificate가 도면 지정 재질과 일치하는가? | □ |
| 4 | Form 2 특수공정 인증서가 유효하며, 수행 업체가 ASL에 등재되어 있는가? | □ |
| 5 | Form 2 기능 시험 결과가 규격 기준을 충족하는가? | □ |
| 6 | 풍선도면에 모든 설계 특성이 번호 부여되어 있는가? (100% Accountability) | □ |
| 7 | Form 3 풍선도면 번호와 일련번호가 일치하는가? | □ |
| 8 | Form 3 모든 특성에 실측값(수치)이 기록되어 있는가? | □ |
| 9 | Form 3 부적합 항목에 NCR 번호가 기록되어 있는가? | □ |
| 10 | 특수 특성(KC)이 Form 3에 별도 표기되어 있는가? | □ |
| 11 | 사용된 측정 장비의 교정이 유효한가? | □ |
| 12 | 부적합 발생 시 시정조치가 완료되고 재검증되었는가? | □ |
| 13 | 특채(Concession) 발생 시 고객 승인 문서가 첨부되어 있는가? | □ |
| 14 | FAIR 패키지 번호가 체계에 따라 부여되었는가? | □ |
| 15 | 모든 서명/승인란이 완료되었는가? | □ |

문서 끝 — QP-811 Rev. 0

본 절차서는 품질책임자(QMR) 승인 후 시행하며, QP-706(문서화된 정보 관리)에 따라 관리한다. 본 문서의 인쇄본은 참조용이며, DMS 등록본만이 공식 유효 문서이다.