# 최종검사 및 출시관리 절차서

M&C

AS9100D Rev D 품질경영시스템

| 문서번호 | QP-817 |
| --- | --- |
| 문서제목 | 최종검사 및 출시관리 절차서 |
| 개정번호 | Rev. 0 |
| 제 정 일 | 2026년 4월 ___일 |

■  결재

| 구분 | 직위 | 성명 | 서명 / 일자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 작성 |  |  |  |
| 검토 |  |  |  |
| 승인 (등인) |  |  |  |

## 개정 이력

| Rev. | 일자 | 개정 내용 | 작성자 | 승인자 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2026-04-__ | 초판 제정 (AS9100D Rev D 기반 신규 작성) |  |  |

## 목차

- 목적

- 적용 범위

- 참조 문서/규격

- 용어 및 정의

- 책임과 권한

- 최종검사 프로세스

- 검사 기준 및 방법

- 합부 판정 및 출시 승인

- 부적합 처리

- 항공우주 특수 요구사항

- 기록 관리

- 관련 문서 및 양식

# 1. 목적

본 절차서는 M&C Electronics VINA에서 제품의 최종검사(OQC: Outgoing Quality Control) 및 출시 관리에 관한 절차를 규정한다.

참고: 기존 OQC 검사 절차(QM.02.04.04, Rev.05)를 기반으로 AS9100D 8.6 항공우주 요구사항을 확장한다.

본 절차서의 목적: - AS9100D 8.6 요구사항에 따른 제품/서비스의 출시 전 최종 적합성 확인 - 계획된 검사 기준을 만족하는 제품만 고객에게 인도되도록 보장 - 합격/불합격 판정 및 출시 승인의 체계적 의사결정 - 고객별 요구사항 및 항공우주 고유 요건의 체계적 이행 - 검사 기록의 완전한 추적성(Traceability) 확보

# 2. 적용 범위

본 절차서는 M&C Electronics VINA에서 생산되는 모든 제품의 최종검사 및 출하 판정에 적용한다.

| 구분 | 적용 대상 |
| --- | --- |
| 완제품 | 생산 공정이 완료되어 출하 대기 중인 모든 제품 |
| 반제품 출하 | 고객 요청에 의한 중간 산출물 출하 시 |
| 재검사품 | 부적합 처리 후 재작업/수리 완료되어 재검사 대상인 제품 |
| 특별 인도 | 고객 긴급 요청 등 특채(Concession)로 출하하는 제품 |
| 외주가공 반입 | 외주 처리 후 반입된 제품의 최종 확인 |

# 3. 참조 문서/규격

| 문서/규격 | 내용 |
| --- | --- |
| AS9100D Rev D | 항공우주 품질경영시스템 요구사항 (8.6항) |
| ISO 9001:2015 | 품질경영시스템 요구사항 (8.6항) |
| QM-001 | 품질매뉴얼 §8.6 |
| QM.02.04.04 Rev.05 | 기존 OQC 검사 절차서 (본 절차서의 기반 문서) |
| AS9102 | First Article Inspection (FAI) 요구사항 |
| HQS (샘플링 테이블) | 검사 수준별 샘플링 기준표 |
| 고객별 검사 규격 | 고객 도면, 사양서, 검사 기준서 |

# 4. 용어 및 정의

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| OQC | Outgoing Quality Control, 최종(출하) 검사 |
| AQL | Acceptable Quality Level, 합격 품질 수준 |
| HQS | 샘플링 검사 기준표 (사내 기준) |
| PASS 스탬프 | 최종검사 합격 표시 (녹색) |
| FAIL 스탬프 | 최종검사 불합격 표시 (적색) |
| FAI | First Article Inspection, 초도품 검사 |
| 위임검사원 | 고객 또는 규제기관에 의해 검사 권한이 위임된 검사원 |
| 특채(Concession) | 규정 요구사항에 적합하지 않은 제품의 사용/출하 허가 |
| LOT | 동일 조건으로 생산된 제품의 단위 묶음 |
| CoC | Certificate of Conformance, 적합성 인증서 |

# 5. 책임과 권한

| 역할 | 책임 |
| --- | --- |
| OQC 검사원 | 검사 정보 접수, 검사 준비, 샘플링/전수 검사 수행, 검사 성적서 발행, PASS/FAIL 스탬프 날인 |
| OQC 부책임자(AM) | 검사 성적서 검토(Check), 검사 결과 확인, 재검사 판정 |
| QC 관리자(QC MGR) | 검사 성적서 최종 승인(Approve), 출시 최종 결정, 특채 승인 참여 |
| 생산팀 | 검사 의뢰, 검사 정보(LOT No., 수량, 사양 등) 제공, 부적합 시 재작업 수행 |
| 영업팀 | 고객 요구사항 전달, 출하 일정 조정 |
| 품질책임자(QMR) | 위임검사원 지정/해제, 검사 체계 총괄 |

### 승인 체계 (기존 OQC 프로세스 기반)

OQC 검사원 (Issues/작성) → OQC AM (Checks/검토) → QC MGR (Approves/승인)

# 6. 최종검사 프로세스

본 프로세스는 기존 OQC 검사 절차(QM.02.04.04)의 흐름을 기반으로 AS9100D 8.6 요구사항을 확장한 것이다.

## 6.1 프로세스 흐름도

┌─────────────────┐ │ ① 검사 정보 접수 │ ← 생산팀으로부터 LOT 정보, 수량, 사양 수령 └────────┬────────┘ ▼ ┌─────────────────┐ │ ② 검사 준비 │ ← 검사 기준서, 도면, 게이지, 측정장비 준비 └────────┬────────┘ ▼ ┌─────────────────┐ │ ③ 검사 수행 │ ← HQS 기준 샘플링 또는 전수검사 수행 └────────┬────────┘ ▼ ┌────┴────┐ │ 판정 │ └────┬────┘ ┌────┴────┐ OK NG │ │ ▼ ▼ ┌────────┐ ┌──────────────────┐ │④-1 합격 │ │④-2 불합격 통보 │ ← 관련 부서(생산, 기술)에 통보 │ 처리 │ └────────┬─────────┘ └───┬────┘ ▼ │ ┌──────────────────┐ │ │⑤ 100% 전수 선별 │ ← 전수 선별(Sorting) 수행 │ └────────┬─────────┘ │ ▼ │ ┌──────────────────┐ │ │⑥ 재검사 │ ← 선별 후 재검사 수행 │ └────────┬─────────┘ │ ▼ ▼ ▼ ┌─────────────────────────────┐ │ ⑦ 검사 성적서 발행 및 기록 │ ← 검사 기록 보관(Archive) └─────────────────────────────┘

## 6.2 단계별 세부 절차

### 6.2.1 검사 정보 접수 (① Receive Info)

- 생산팀은 최종검사 의뢰 시 다음 정보를 OQC에 전달한다:

  - 제품명, 제품번호(Part No.)

  - LOT 번호 및 생산 수량

  - 적용 도면 및 사양서 번호/개정번호

  - 공정검사 완료 확인

  - 고객 주문번호(P/O No.)

- OQC 검사원은 전달된 정보의 완전성을 확인한 후 검사를 개시한다.

### 6.2.2 검사 준비 (② Prepare Inspection)

- 해당 제품의 최신 도면, 검사 기준서, 고객 사양서를 확인한다.

- 필요한 측정장비, 게이지, 지그의 교정 상태를 확인한다 (QP-702 참조).

- 검사 환경(조명, 온습도 등)이 규정 조건을 만족하는지 확인한다.

- 항공우주 제품의 경우 위임검사원 자격 여부를 확인한다.

### 6.2.3 검사 수행 (③ Inspect)

- HQS 샘플링 테이블에 따른 샘플링 검사 또는 전수검사를 수행한다 (7장 참조).

- 치수, 외관, 기능, 성능 등 검사 항목별로 합부를 판정한다.

- 검사 데이터를 검사 성적서에 기록한다.

### 6.2.4 합격 처리 (④-1 OK → Report + Archive)

- 합격 시 제품에 PASS 스탬프를 날인한다.

- 검사 성적서를 발행한다: OQC 검사원(작성) → OQC AM(검토) → QC MGR(승인).

- 합격 기록을 보관(Archive)한다.

- 출하 가능 상태로 전환한다.

### 6.2.5 불합격 처리 (④-2 NG → Inform Related Dept)

- 불합격 시 제품에 FAIL 스탬프를 날인한다.

- 관련 부서(생산팀, 기술팀 등)에 불합격 내용을 즉시 통보한다.

- 부적합 내용을 기록하고 QP-818 (부적합 출력 관리)에 따라 처리를 개시한다.

### 6.2.6 100% 전수 선별 (⑤ 100% Sorting)

- 불합격 LOT에 대해 전수 선별(Sorting)을 수행한다.

- 양품과 불량품을 분리하고, 불량품은 격리 보관한다.

- 선별 수량 및 불량 유형을 기록한다.

### 6.2.7 재검사 (⑥ Re-inspect)

- 전수 선별 완료 후, 양품에 대해 재검사를 수행한다.

- 재검사 합격 시 PASS 스탬프 날인 및 검사 성적서를 재발행한다.

- 재검사 불합격 시 QP-818에 따라 처분(재작업, 폐기 등)을 결정한다.

### 6.2.8 검사 성적서 발행 및 기록 (⑦ Report)

- 최종 검사 성적서를 발행하고 승인 체계에 따라 결재한다.

- 검사 기록 원본을 보관하고, 고객 요청 시 사본을 제공한다.

# 7. 검사 기준 및 방법

## 7.1 샘플링 검사

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 적용 기준 | HQS 샘플링 테이블 (사내 기준) |
| AQL 수준 | 고객 요구사항 또는 사내 기준에 따름 |
| 샘플 추출 | 무작위 추출(Random Sampling) 원칙 |
| 검사 수준 전환 | 보통검사 → 까다로운검사 → 수월한검사 (실적 기반) |
| 적용 조건 | 로트 크기, 검사 이력, 고객 요구에 따라 결정 |

## 7.2 전수검사

다음의 경우 전수검사(100% Inspection)를 수행한다:

| 조건 | 설명 |
| --- | --- |
| 안전핵심 특성 | 항공우주 안전핵심(Safety-Critical) 항목 |
| 핵심 특성(KC) | 고객 지정 핵심 특성(Key Characteristic) 항목 |
| 초도품(FAI) | 최초 생산품 또는 설계/공정 변경 후 첫 생산품 |
| 고객 요구 | 고객이 전수검사를 명시한 경우 |
| NG LOT 재검사 | 불합격 LOT의 전수 선별 후 재검사 |
| 소량 생산 | LOT 크기가 샘플링 최소 기준 미만인 경우 |

## 7.3 검사 항목

| 검사 유형 | 검사 항목 | 기준 |
| --- | --- | --- |
| 치수 검사 | 도면 지정 치수, 공차 | 도면/사양서 |
| 외관 검사 | 표면 결함, 이물, 오염, 마킹 | 한도 견본, 검사 기준서 |
| 기능 검사 | 조립성, 작동, 전기적 특성 | 기능 사양서 |
| 포장 검사 | 포장 상태, 라벨, 수량 | 포장 사양서 |
| 식별/추적성 | LOT No., S/N, 라벨 정확성 | 추적성 요구사항 |

# 8. 합부 판정 및 출시 승인

## 8.1 합격 판정 기준

제품이 다음 조건을 모두 만족하는 경우 합격(PASS)으로 판정한다:

- 모든 검사 항목이 도면/사양서 기준 이내

- 외관 결함이 합격 한도 이내

- 기능/성능 시험 결과 합격

- 식별/추적성 표시가 정확

- 선행 공정검사 기록이 완료 확인됨

- (해당 시) FAI 보고서가 승인 완료됨

## 8.2 출시 승인 절차

검사 합격 판정
    ↓
OQC 검사원: 검사 성적서 작성 + PASS 스탬프 날인
    ↓
OQC AM: 검사 성적서 검토(Check) + 서명
    ↓
QC MGR: 출시 최종 승인(Approve) + 서명
    ↓
출하 가능 (Release)

## 8.3 출시 승인 전 확인 사항

| 확인 항목 | 확인자 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 검사 성적서 완전성 | OQC AM | 누락 항목 없음 확인 |
| 공정검사 기록 연계 | OQC AM | 전 공정 합격 확인 |
| 고객 특별 요구사항 | QC MGR | 고객별 추가 요건 확인 |
| CoC(적합성 인증서) 발행 | QC MGR | 항공우주 고객 요구 시 |
| 포장/라벨 적합성 | OQC 검사원 | 출하 전 최종 확인 |

## 8.4 조건부 출시 (특채)

- 검사 기준에 부적합하나 고객 합의하에 출하가 필요한 경우, QP-818의 특채(Concession) 절차에 따른다.

- 항공우주 제품의 특채는 반드시 고객의 서면 승인을 득한 후에만 출시한다.

- 특채 이력은 별도 관리하며, 재발 방지 대책을 수립한다.

# 9. 부적합 처리

## 9.1 최종검사 부적합 발생 시

최종검사에서 부적합(NG)이 발생한 경우, 다음 절차에 따라 처리한다:

- 즉시 격리: 부적합 제품에 FAIL 스탬프 날인 후 격리 구역에 보관

- 관련 부서 통보: 생산팀, 기술팀에 부적합 내용 즉시 통보

- 부적합 보고서 발행: QP-818 (부적합 출력 관리)에 따라 부적합 보고서(NCR) 작성

- 100% 전수 선별: 해당 LOT 전량에 대해 선별 수행

- 재검사: 선별 후 양품에 대해 재검사 수행

- 처분 결정: 재작업, 수리, 특채, 폐기 중 결정 (QP-818 절차)

- 재발 방지: 근본 원인 분석 후 시정조치 (QP-1001 연계)

## 9.2 QP-818 연계

| 항목 | QP-817 (본 절차서) | QP-818 (부적합 출력 관리) |
| --- | --- | --- |
| 부적합 발견 | 최종검사 시 부적합 식별 | 부적합 보고서(NCR) 발행 |
| 격리 | FAIL 스탬프 날인, 물리적 격리 | 격리 구역 관리, 처분 대기 |
| 처분 결정 | QP-818로 이관 | MRB 심의, 처분 결정 |
| 재작업 후 | 재검사 수행 (본 절차서) | 재작업 지시서 발행 |
| 기록 | 검사 성적서, 재검사 기록 | NCR, MRB 의사록, 처분 기록 |

# 10. 항공우주 특수 요구사항

## 10.1 위임검사원 (Delegated Inspection)

- 항공우주 제품의 최종검사는 위임검사원 자격을 보유한 검사원만 수행할 수 있다.

- 위임검사원의 자격 요건:

  - OQC 검사 경력 최소 1년 이상

  - AS9100D 인식 교육 이수

  - 해당 제품군 검사 역량 평가 합격

  - 품질책임자(QMR)의 서면 승인

- 위임검사원 목록은 품질팀에서 관리하며, 연 1회 이상 자격을 재평가한다.

- 위임검사원 지정/해제 권한은 QMR에게 있다.

## 10.2 고객별 기록 보존기간

기존 OQC 절차(QM.02.04.04)에서 규정한 고객별 기록 보존기간을 항공우주 요구사항과 병행하여 관리한다:

| 고객 | 기록 보존기간 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| LG | 30년 | 고객 계약 요구사항 |
| ZF | 15년 | 고객 계약 요구사항 |
| Mando | 15년 | 고객 계약 요구사항 |
| Hosiden | 11년 | 고객 계약 요구사항 |
| Samsung | 3년 | 고객 계약 요구사항 |
| 기타 고객 | 1년 | 사내 기본 기준 |
| 항공우주 고객 | 계약 요구 또는 최소 10년 | AS9100D 요구사항 (규제/계약 중 긴 기간 적용) |

주의: 항공우주 제품의 경우, 고객 계약 보존기간과 규제 요구사항 중 더 긴 기간을 적용한다. 항공우주 규제기관 요구 시 보존기간이 제품 수명 전체(Lifetime)로 연장될 수 있다.

## 10.3 FAI 연계

- 다음의 경우 최종검사 전에 FAI(First Article Inspection)를 완료해야 한다:

  - 신규 제품 최초 양산 시

  - 설계 변경 후 최초 생산 시

  - 공정/설비/치공구 변경 후 최초 생산 시

  - 생산 중단 후 재개 시 (고객 요구 또는 사내 기준에 따름)

- FAI는 AS9102에 따라 수행하며, FAI 보고서 승인 후에만 양산 출하를 개시한다.

- FAI 관련 세부 사항은 QP-811 (FAI 관리) 절차를 따른다.

## 10.4 적합성 인증서 (CoC/CofC)

- 항공우주 고객이 요구하는 경우, 출하 시 적합성 인증서(Certificate of Conformance)를 발행한다.

- CoC에는 다음 사항을 포함한다:

  - 제품 식별 정보 (Part No., LOT No., S/N)

  - 적용 규격 및 도면 번호/개정번호

  - 검사 결과 요약

  - 자재 성적서(Mill Certificate) 참조 (해당 시)

  - 승인권자 서명 및 일자

## 10.5 고객/규제기관 검사 입회

- 고객 또는 규제기관(EASA, FAA 등)이 최종검사 입회를 요구하는 경우, 검사 일정을 사전에 통보하고 입회 기회를 보장한다.

- 입회 검사 시 검사 기록에 입회자 정보를 기록한다.

# 11. 기록 관리

## 11.1 관리 대상 기록

| 기록 | 서식번호 | 보존기간 | 보관 부서 |
| --- | --- | --- | --- |
| 최종검사 성적서 | QF-817-01 | 고객별 기준 (10장 참조) | 품질팀 |
| 검사 의뢰서 | QF-817-02 | 3년 | 품질팀 |
| 전수 선별 기록서 | QF-817-03 | 3년 | 품질팀 |
| 적합성 인증서(CoC) | QF-817-04 | 고객별 기준 (10장 참조) | 품질팀 |
| 재검사 기록서 | QF-817-05 | 3년 | 품질팀 |
| 위임검사원 자격 기록 | QF-817-06 | 자격 유효기간 + 3년 | 품질팀 |

## 11.2 보존기간 적용 원칙

- 고객 계약에 보존기간이 명시된 경우, 해당 기간을 적용한다 (10.2절 참조).

- 항공우주 제품은 규제 요구사항과 고객 요구 중 더 긴 기간을 적용한다.

- 보존기간이 명시되지 않은 경우, 사내 기본 기준(3년)을 적용한다.

- 전자 기록과 종이 기록 모두 동일한 보존기간을 적용한다.

# 12. 관련 문서 및 양식

## 12.1 관련 문서

| 문서번호 | 문서명 |
| --- | --- |
| QM-001 | 품질매뉴얼 |
| QM.02.04.04 | 기존 OQC 검사 절차서 (기반 문서) |
| QP-702 | 측정장비/계측기 관리 |
| QP-810 | 생산 및 서비스 제공 관리 |
| QP-811 | FAI (First Article Inspection) 관리 |
| QP-818 | 부적합 출력 관리 |
| QP-1001 | 부적합/시정조치 관리 |
| AS9102 | First Article Inspection 요구사항 |

## 12.2 관련 양식

| 양식번호 | 양식명 |
| --- | --- |
| QF-817-01 | 최종검사 성적서 |
| QF-817-02 | 검사 의뢰서 |
| QF-817-03 | 전수 선별 기록서 |
| QF-817-04 | 적합성 인증서 (CoC) |
| QF-817-05 | 재검사 기록서 |
| QF-817-06 | 위임검사원 자격 평가서 |

문서 끝 — QP-817 Rev. 0