# 모니터링, 측정, 분석 및 평가 절차서

M&C

AS9100D Rev D 품질경영시스템

| 문서번호 | QP-901 |
| --- | --- |
| 문서제목 | 모니터링, 측정, 분석 및 평가 절차서 |
| 개정번호 | Rev. 0 |
| 제 정 일 | 2026년 4월 ___일 |

■  결재

| 구분 | 직위 | 성명 | 서명 / 일자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 작성 |  |  |  |
| 검토 |  |  |  |
| 승인 (등인) |  |  |  |

## 개정 이력

| Rev. | 일자 | 개정 내용 | 작성자 | 승인자 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2026-04-__ | 초판 제정 (AS9100D Rev D 기반 신규 작성, CAR-014 대응 포함) |  |  |

## 목차

- 목적

- 적용 범위

- 참조 문서/규격

- 용어 및 정의

- 책임과 권한

- 모니터링/측정 대상 결정

- 프로세스 성과 모니터링 (KPI 체계)

- 데이터 분석 방법

- 제품 적합성 평가

- 항공우주 특수 요구사항

- 기록 관리

- 관련 문서 및 양식

# 1. 목적

본 절차서는 M&C Electronics VINA의 품질경영시스템 및 제품/서비스의 성과를 모니터링, 측정, 분석 및 평가하기 위한 절차를 규정한다.

본 절차서의 목적: - AS9100D 9.1.1 / 9.1.3 요구사항에 따른 체계적 모니터링 및 측정 수행 - 프로세스 성과와 제품 적합성을 객관적 데이터 기반으로 평가 - 통계적 기법(SPC, 파레토 분석, 추세 분석)을 활용한 과학적 데이터 분석 체계 구축 - QMS 개선 기회의 식별 및 의사결정 근거 제공

CAR-014 대응: 본 절차서는 갭 분석 결과 식별된 CAR-014 (모니터링/측정/분석 절차 부재)에 대한 시정조치로서 제정되었다. 기존 SPC 활동(Folder 30)을 AS9100D 9.1 요구사항에 맞게 체계화하고 확장한다.

# 2. 적용 범위

본 절차서는 M&C Electronics VINA의 QMS 전체 프로세스 및 제품/서비스에 적용한다.

| 구분 | 적용 대상 |
| --- | --- |
| 고객 만족 | 고객 만족도 조사, 고객 불만, 반품, 클레임 |
| 제품 적합성 | 수입검사, 공정검사, 최종검사 결과 |
| 프로세스 성과 | 생산, 품질, 납기, 원가 관련 KPI |
| 공급자 성과 | 외부 공급자 품질, 납기, 평가 점수 |
| QMS 성과 | 품질목표 달성도, 내부심사 결과, 시정조치 이행률 |
| 항공우주 특수 | OTD(정시 납기), 공정능력(Cpk), 안전 관련 데이터 |

# 3. 참조 문서/규격

| 문서/규격 | 내용 |
| --- | --- |
| AS9100D Rev D | 항공우주 품질경영시스템 요구사항 (9.1.1, 9.1.3항) |
| ISO 9001:2015 | 품질경영시스템 요구사항 (9.1.1, 9.1.3항) |
| QM-001 | 품질매뉴얼 §9.1 |
| 기존 SPC 절차 (Folder 30) | SPC 관리도, 공정능력 분석 기존 문서 (참조 기반) |
| ISO/TR 10017 | 통계적 기법에 대한 지침 |
| QP-602 | 품질목표 수립/달성 기획 |
| QP-903 | 내부심사 관리 |
| QP-904 | 경영검토 |

# 4. 용어 및 정의

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| KPI | Key Performance Indicator, 핵심성과지표. 프로세스/제품 성과를 정량적으로 측정하는 지표 |
| SPC | Statistical Process Control, 통계적 공정 관리. 관리도 등 통계적 기법을 활용하여 공정 변동을 감시/관리하는 기법 |
| Cpk | Process Capability Index, 공정능력지수. 공정이 규격 한계 내에서 제품을 생산하는 능력의 척도 |
| Cp | 공정능력(잠재). 공정 중심과 무관하게 산포만 고려한 공정능력 |
| 파레토 분석 | Pareto Analysis. 불량 유형, 원인 등을 빈도순으로 정렬하여 핵심 소수(Vital Few)를 식별하는 분석 기법 |
| 추세 분석 | Trend Analysis. 시계열 데이터를 분석하여 증가/감소/안정 등의 경향을 파악하는 기법 |
| 관리도 | Control Chart. 공정의 시간적 변동을 관리 한계(UCL/LCL) 내에서 감시하는 차트 |
| UCL/LCL | Upper/Lower Control Limit, 관리 상한/하한 |
| OTD | On-Time Delivery, 정시 납기율 |
| DPPM | Defective Parts Per Million, 백만 개당 불량 수 |
| RFT | Right First Time, 초회 합격률 |

# 5. 책임과 권한

| 역할 | 책임 |
| --- | --- |
| 품질책임자(QMR) | 모니터링/측정/분석 체계 총괄, KPI 체계 승인, 경영검토 보고 |
| 품질팀장 | KPI 데이터 수집/분석 총괄, SPC 운영 관리, 분석 보고서 작성 |
| 품질팀 담당자 | 검사 데이터 수집, SPC 관리도 운영, 통계 분석 수행 |
| 생산팀장 | 생산 관련 KPI 데이터 제공, 공정능력 개선 활동 |
| 각 프로세스 책임자 | 소관 프로세스 KPI 데이터 수집 및 제출 |
| 경영대리인(MR) | 분석 결과 기반 QMS 개선 지시, 경영검토 입력 준비 |

# 6. 모니터링/측정 대상 결정

## 6.1 결정 원칙

AS9100D 9.1.1에 따라 다음 사항을 결정하여 운영한다:

| 결정 사항 | 내용 |
| --- | --- |
| 무엇을 모니터링/측정할 것인가 | KPI 항목 선정 (7장 참조) |
| 어떤 방법으로 수행할 것인가 | 데이터 수집 방법, 분석 기법 (8장 참조) |
| 언제 수행할 것인가 | 모니터링/측정 주기 (6.2절 참조) |
| 언제 결과를 분석/평가할 것인가 | 분석 주기, 보고 주기 (6.2절 참조) |
| 누가 수행할 것인가 | 담당자/부서 (5장 참조) |

## 6.2 모니터링/측정 주기

| 구분 | 수집 주기 | 분석 주기 | 보고 주기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 공정 SPC 데이터 | 실시간/일별 | 주간 | 월간 |
| 검사 합격률 | 일별 | 주간 | 월간 |
| 고객 불만/클레임 | 발생 즉시 | 월간 | 분기별 |
| 공급자 성과 | 입고 시 | 분기별 | 반기별 |
| 품질목표 달성도 | 월간 | 분기별 | 경영검토 시 |
| OTD(정시 납기율) | 출하 건별 | 월간 | 월간/경영검토 |
| 내부심사 결과 | 심사 시 | 심사 후 즉시 | 경영검토 시 |

# 7. 프로세스 성과 모니터링 (KPI 체계)

## 7.1 KPI 체계 구조

경영 수준 KPI (전사 품질목표) ├── 프로세스 수준 KPI (부서별 성과지표) │ ├── 품질 KPI │ ├── 납기 KPI │ ├── 생산 KPI │ └── 공급자 KPI └── 제품 수준 KPI (제품/공정 적합성) ├── 검사 합격률 ├── 공정능력(Cpk) └── 불량률(DPPM)

## 7.2 주요 KPI 목록

### 7.2.1 품질 KPI

| KPI 항목 | 산출 공식 | 목표 | 측정 주기 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 수입검사 합격률 | (합격 LOT 수 / 총 검사 LOT 수) × 100 | ≥ 98% | 월간 | 품질팀 |
| 공정 불량률 | (공정 불량 수 / 총 생산 수) × 1,000,000 (DPPM) | ≤ 500 DPPM | 월간 | 품질팀 |
| 최종검사 합격률 | (합격 LOT 수 / 총 검사 LOT 수) × 100 | ≥ 99% | 월간 | 품질팀 |
| 고객 클레임 건수 | 월간 접수 건수 | ≤ 2건/월 | 월간 | 품질팀 |
| 고객 반품률 | (반품 수량 / 출하 수량) × 1,000,000 (DPPM) | ≤ 100 DPPM | 월간 | 품질팀 |
| 시정조치 완료율 | (기한 내 완료 건수 / 총 발행 건수) × 100 | ≥ 95% | 월간 | 품질팀 |
| 초회 합격률(RFT) | (초회 합격 수 / 총 검사 수) × 100 | ≥ 95% | 월간 | 품질팀 |

### 7.2.2 납기 KPI

| KPI 항목 | 산출 공식 | 목표 | 측정 주기 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OTD(정시 납기율) | (정시 출하 건수 / 총 출하 건수) × 100 | ≥ 95% | 월간 | 생산/영업 |
| 납기 지연 건수 | 월간 지연 건수 | ≤ 3건/월 | 월간 | 생산팀 |

### 7.2.3 공급자 KPI

| KPI 항목 | 산출 공식 | 목표 | 측정 주기 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 공급자 품질 합격률 | (합격 LOT / 총 입고 LOT) × 100 | ≥ 98% | 분기별 | 구매/품질 |
| 공급자 납기 준수율 | (정시 입고 건 / 총 발주 건) × 100 | ≥ 95% | 분기별 | 구매팀 |

### 7.2.4 QMS 성과 KPI

| KPI 항목 | 산출 공식 | 목표 | 측정 주기 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 품질목표 달성률 | (달성 목표 수 / 총 목표 수) × 100 | ≥ 90% | 반기별 | QMR |
| 내부심사 부적합 개선율 | (개선 완료 건 / 부적합 발견 건) × 100 | 100% | 심사 후 | 품질팀 |

## 7.3 KPI 관리 프로세스

KPI 설정 (연초/변경 시)
    ↓
데이터 수집 (각 프로세스 담당자)
    ↓
데이터 검증 (품질팀)
    ↓
분석 및 추세 파악 (품질팀장)
    ↓
보고서 발행 (월간/분기별)
    ↓
경영검토 입력 (QP-904)
    ↓
개선 조치 (목표 미달 시)
    ↓
KPI 재검토 (연 1회 이상)

# 8. 데이터 분석 방법

## 8.1 통계적 공정 관리 (SPC)

기존 SPC 절차(Folder 30)를 AS9100D 요구사항에 맞게 체계화한다.

### 8.1.1 SPC 적용 대상

| 적용 대상 | SPC 유형 | 관리도 종류 |
| --- | --- | --- |
| 치수 특성 (계량형) | 계량형 SPC | X̄-R 관리도, X̄-S 관리도 |
| 외관/기능 특성 (계수형) | 계수형 SPC | p 관리도, np 관리도, c 관리도 |
| 핵심 특성(KC) | 계량형 SPC (필수) | X̄-R 관리도 |
| 안전핵심 특성 | 계량형 SPC (필수) | X̄-R 관리도 + Cpk 관리 |

### 8.1.2 SPC 운영 절차

- 관리 특성 선정: 핵심 특성(KC), 안전핵심 특성, 고객 지정 항목 우선

- 데이터 수집: 서브그룹 크기(n=3~5), 수집 주기 설정

- 관리도 작성: UCL, CL, LCL 계산 및 관리도 작성

- 공정 관리: 관리 한계 이탈 시 즉시 조사 및 조치

- 공정능력 분석: Cp, Cpk 주기적 산출 및 평가

- 개선 활동: 공정능력 미달 시 개선 활동 수행

### 8.1.3 관리도 이상 판정 기준 (Nelson 규칙)

| 규칙 | 이상 패턴 | 조치 |
| --- | --- | --- |
| Rule 1 | 1점이 관리 한계 밖 | 즉시 조사 및 시정조치 |
| Rule 2 | 연속 9점이 중심선 한쪽 | 공정 이동 조사 |
| Rule 3 | 연속 6점이 증가 또는 감소 추세 | 추세 원인 조사 |
| Rule 4 | 연속 14점이 교대로 상하 반복 | 혼합 원인 조사 |

### 8.1.4 관리도 이탈 시 대응 절차

관리도 이상 감지
    ↓
생산 일시 중단 (필요 시)
    ↓
원인 조사 (5 Why, 특성요인도)
    ↓
시정조치 실행
    ↓
효과 확인 (관리도 안정 확인)
    ↓
기록 (이상 원인, 조치 내용, 결과)

## 8.2 파레토 분석 (Pareto Analysis)

### 8.2.1 적용 영역

| 분석 대상 | 분류 기준 | 분석 주기 |
| --- | --- | --- |
| 공정 불량 | 불량 유형별, 공정별, 제품별 | 월간 |
| 고객 클레임 | 클레임 유형별, 고객별, 제품별 | 분기별 |
| 공급자 부적합 | 부적합 유형별, 공급자별 | 분기별 |
| 내부심사 부적합 | 조항별, 부서별 | 심사 후 |

### 8.2.2 파레토 분석 절차

- 데이터 수집: 분석 대상 기간의 부적합/불량 데이터 수집

- 분류 정리: 유형별로 건수/비율 집계

- 내림차순 정렬: 빈도 높은 순서로 정렬

- 누적 비율 산출: 누적 백분율 계산

- 파레토 차트 작성: 막대그래프 + 누적 곡선

- 핵심 소수(Vital Few) 식별: 상위 20% 원인이 80% 영향을 차지하는 항목 식별

- 개선 우선순위 결정: 핵심 소수에 대한 집중 개선

## 8.3 추세 분석 (Trend Analysis)

### 8.3.1 적용 영역

| 분석 대상 | 분석 방법 | 분석 주기 |
| --- | --- | --- |
| KPI 추이 | 시계열 그래프, 이동 평균 | 월간/분기별 |
| 불량률 추이 | 시계열 그래프 | 월간 |
| 고객 만족도 추이 | 시계열 그래프, 회귀 분석 | 반기별 |
| 공정능력 추이 | Cpk 시계열 그래프 | 월간 |

### 8.3.2 추세 판단 기준

| 추세 유형 | 판단 기준 | 조치 |
| --- | --- | --- |
| 개선 추세 | 3개월 연속 목표 대비 개선 | 현 관리 방법 유지, 우수 사례 전파 |
| 악화 추세 | 2개월 연속 목표 미달 또는 전월 대비 악화 | 원인 분석 및 시정조치 개시 |
| 급격한 변동 | 전월 대비 ±20% 이상 변동 | 즉시 원인 조사 |
| 안정 추세 | 6개월 이상 관리 한계 내 유지 | 목표 상향 검토 |

## 8.4 기타 분석 기법

| 분석 기법 | 적용 상황 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 특성요인도 (Fishbone) | 불량 원인 분석 시 | 원인 분석 보고서 |
| 히스토그램 | 데이터 분포 파악 시 | 분포 분석 보고서 |
| 산점도 | 인자 간 상관관계 분석 시 | 상관 분석 보고서 |
| 5 Why 분석 | 근본 원인 추적 시 | 근본 원인 분석서 |

# 9. 제품 적합성 평가

## 9.1 평가 체계

| 평가 단계 | 평가 대상 | 평가 기준 | 근거 절차 |
| --- | --- | --- | --- |
| 수입검사 | 원자재, 구매 부품 | 도면/사양서, AQL | QP-815 (수입검사) |
| 공정검사 | 재공품 | 공정 기준서, SPC | QP-810 (생산관리) |
| 최종검사 | 완제품 | 도면/사양서, 검사 기준서 | QP-817 (최종검사) |
| FAI | 초도품 | AS9102, 도면 전수 치수 | QP-811 (FAI) |

## 9.2 제품 적합성 데이터 통합 분석

- 수입검사 → 공정검사 → 최종검사의 전체 검사 데이터를 통합 분석한다.

- 공정 단계별 불량률 변화를 추적하여 품질 유출 방지(Escaping Defect) 여부를 평가한다.

- 분석 결과는 월간 품질 보고서에 포함하여 경영검토 입력 자료로 활용한다.

# 10. 항공우주 특수 요구사항

## 10.1 정시 납기율 (OTD: On-Time Delivery)

AS9100D는 정시 납기 성과를 모니터링하고 개선할 것을 명시적으로 요구한다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 산출 공식 | OTD(%) = (약속 납기 이내 출하 건수 / 총 출하 건수) × 100 |
| 목표 | ≥ 95% (항공우주 고객 기준) |
| 측정 주기 | 월간 |
| 보고 | 월간 품질 보고서, 경영검토 입력 |
| 미달 시 조치 | 원인 분석 → 시정조치(QP-1001) → 효과 확인 |

### OTD 분석 세부 사항

- 지연 원인을 분류하여 파레토 분석을 수행한다 (자재 지연, 공정 불량, 설비 고장, 물류 등).

- OTD 미달 추세 발생 시, 근본 원인을 분석하고 생산/영업/구매 부서와 합동 개선 활동을 수행한다.

## 10.2 공정능력 관리 (Cpk)

항공우주 산업에서는 공정능력에 대한 엄격한 관리가 요구된다.

| 구분 | Cpk 기준 | 적용 대상 | 미달 시 조치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 일반 특성 | Cpk ≥ 1.33 | 일반 치수, 기능 특성 | 공정 개선, 전수검사 전환 |
| 안전핵심 특성 | Cpk ≥ 1.67 | 안전 관련 치수, 기능 항목 | 즉시 공정 중단 및 원인 분석, 전수검사 필수 |
| 핵심 특성(KC) | Cpk ≥ 1.33 | 고객 지정 핵심 특성 | 고객 통보, 개선 계획 수립 |
| 신규 공정 | Cpk ≥ 1.67 (초기) | 신규 설비/공정 도입 시 | 안정화 확인 후 1.33 전환 가능 |

### 공정능력 관리 절차

Cpk 주기적 산출 (월간 이상) ↓ 기준 대비 평가 ├── Cpk ≥ 기준 → 현 관리 유지, 추세 모니터링 └── Cpk < 기준 → 아래 절차 수행 ↓ 원인 분석 (SPC 관리도, 특성요인도) ↓ 개선 활동 수행 ↓ 개선 후 Cpk 재산출 ↓ 효과 확인 및 표준화

## 10.3 항공우주 데이터 분석 요구사항

AS9100D 9.1.3에 따라 다음 사항을 분석하고 평가한다:

| 분석 항목 | AS9100D 요구 | 분석 방법 | 보고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 제품 적합성 | 9.1.3 a) | 합격률, DPPM, Cpk | 월간/경영검토 |
| 고객 만족도 | 9.1.3 b) | 만족도 조사, 불만/반품 추세 | 반기/경영검토 |
| QMS 성과/효과성 | 9.1.3 c) | 품질목표 달성률, KPI 추세 | 분기/경영검토 |
| 기획 실행 효과성 | 9.1.3 d) | 계획 대비 실적, 리스크 대응 효과 | 분기/경영검토 |
| 리스크 대응 효과성 | 9.1.3 e) | 리스크 저감 실적, 기회 활용도 | 반기/경영검토 |
| 외부 공급자 성과 | 9.1.3 f) | 공급자 평가 점수, 품질/납기 | 분기/경영검토 |
| QMS 개선 필요성 | 9.1.3 g) | 종합 분석, 추세, 벤치마킹 | 경영검토 |

# 11. 기록 관리

## 11.1 관리 대상 기록

| 기록 | 서식번호 | 보존기간 | 보관 부서 |
| --- | --- | --- | --- |
| 월간 품질 보고서 | QF-901-01 | 5년 | 품질팀 |
| KPI 현황표 | QF-901-02 | 5년 | 품질팀 |
| SPC 관리도 | QF-901-03 | 5년 | 품질팀 |
| 공정능력 분석서 (Cpk) | QF-901-04 | 5년 | 품질팀 |
| 파레토 분석 보고서 | QF-901-05 | 3년 | 품질팀 |
| 추세 분석 보고서 | QF-901-06 | 3년 | 품질팀 |
| 데이터 분석 종합 보고서 | QF-901-07 | 5년 | 품질팀 |

## 11.2 보존 원칙

- 항공우주 제품 관련 SPC/Cpk 기록은 고객 요구 또는 규제 요구 중 긴 기간을 적용한다.

- 전자 기록과 종이 기록 모두 동일한 보존기간을 적용한다.

- 경영검토 입력으로 사용된 분석 보고서는 경영검토 기록과 함께 관리한다.

# 12. 관련 문서 및 양식

## 12.1 관련 문서

| 문서번호 | 문서명 |
| --- | --- |
| QM-001 | 품질매뉴얼 |
| 기존 SPC 절차 (Folder 30) | SPC 관리도, 공정능력 분석 기존 문서 |
| QP-602 | 품질목표 수립/달성 기획 |
| QP-702 | 측정장비/계측기 관리 |
| QP-810 | 생산 및 서비스 제공 관리 |
| QP-817 | 최종검사 및 출시관리 |
| QP-903 | 내부심사 관리 |
| QP-904 | 경영검토 |
| QP-1001 | 부적합/시정조치 관리 |

## 12.2 관련 양식

| 양식번호 | 양식명 |
| --- | --- |
| QF-901-01 | 월간 품질 보고서 |
| QF-901-02 | KPI 현황표 |
| QF-901-03 | SPC 관리도 (X̄-R, p, np, c) |
| QF-901-04 | 공정능력 분석서 (Cp/Cpk) |
| QF-901-05 | 파레토 분석 보고서 |
| QF-901-06 | 추세 분석 보고서 |
| QF-901-07 | 데이터 분석 종합 보고서 |

문서 끝 — QP-901 Rev. 0