# 수입검사 작업지침서

M&C

AS9100D Rev D 품질경영시스템

| 문서번호 | WI-806-01 |
| --- | --- |
| 문서제목 | 수입검사 작업지침서 |
| 개정번호 | Rev. 0 |
| 제 정 일 | 2026년 5월 ___일 |

■  결재

| 구분 | 직위 | 성명 | 서명 / 일자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 작성 |  |  |  |
| 검토 |  |  |  |
| 승인 (등인) |  |  |  |

## 개정이력

| 개정번호 | 개정일 | 개정 내용 | 개정자 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rev. 0 | 2026.05.__ | 최초 제정 |  |

## 목차

- 목적

- 적용범위

- 참조문서

- 용어 정의

- 수입검사 대상 분류

- 검사 전 준비

- 검사 수행

- 특수검사 항목

- 합격/불합격 판정 기준

- 합격품 식별 및 입고 처리

- 불합격품 처리

- 긴급 입고(Dock-to-Stock) 조건

- 수입검사 기록서 작성

- 주의사항

## 1. 목적

본 지침서는 M&C(M&C Electronics VINA)에서 수행하는 수입검사(IQC)의 구체적인 방법과 기준을 규정하여, 외부 공급자로부터 입고되는 원자재, 부품 및 외주가공품의 품질을 확보하고 AS9100D 8.4.3 요구사항을 충족함을 목적으로 한다.

## 2. 적용범위

- 생산에 투입되는 모든 원자재, 부품, 외주가공품

- 항공우주 제품에 사용되는 모든 구매 품목

- 고객 지급품(Customer Furnished Material)

- 적용 제외: 사무용품, 간접자재 (품질에 영향을 미치지 않는 항목)

## 3. 참조문서

| 문서번호 | 문서명 |
| --- | --- |
| QP-808 | 외부공급자 관리 절차서 |
| QP-841 | 외부공급자 평가/승인 절차서 |
| F-804-01 | 수입검사 기록서 |
| ANSI/ASQ Z1.4 | 계수형 샘플링 검사 표준 |
| AS9102 | First Article Inspection (FAI) |
| QP-830 | 부적합 관리 절차서 |

## 4. 용어 정의

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| IQC | Incoming Quality Control, 수입검사 |
| CoC | Certificate of Conformance, 적합성 인증서 |
| Mill Certificate | 자재 성적서 (재질, 화학성분, 기계적 성질 증명) |
| AQL | Acceptable Quality Level, 합격품질수준 |
| SCAR | Supplier Corrective Action Request, 공급자 시정조치 요구서 |
| NCR | Non-Conformance Report, 부적합 보고서 |
| ASL | Approved Supplier List, 승인 공급업체 목록 |
| Dock-to-Stock | 수입검사 생략 직입고 |

## 5. 수입검사 대상 분류

### 5.1 분류 기준

| 등급 | 대상 | 검사 수준 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| A등급 (Critical) | 항공우주 핵심 원자재, 특수공정 외주품 | 전수검사 또는 강화 샘플링 | AQL 0.65 |
| B등급 (Major) | 일반 부품, 표준 외주가공품 | 보통 샘플링 | AQL 1.0 |
| C등급 (Minor) | 범용 자재, 볼트/너트 등 표준품 | 완화 샘플링 | AQL 2.5 |

### 5.2 대상별 분류

| 구분 | 예시 | 기본 검사 수준 |
| --- | --- | --- |
| 원자재 | 알루미늄판, 스테인레스강, 동합금 | A등급 (Mill Cert 필수) |
| 부품 (구매) | 커넥터, 패스너, 씰, O-링 | B등급 |
| 외주가공품 | CNC 가공품, 열처리품, 도금품 | A~B등급 (공정에 따라) |
| 고객 지급품 | 고객 제공 자재/부품 | 수량 및 외관 확인 |

## 6. 검사 전 준비

### 6.1 발주서 확인

- 구매발주서(PO)와 납품 수량 대조

- 발주 사양(도면번호, 규격, 재질) 확인

- 납기일 준수 여부 확인

### 6.2 납품서류 확인

입고 자재와 함께 다음 서류가 제출되었는지 확인한다:

| No. | 필수 서류 | 확인 항목 | A등급 | B등급 | C등급 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 거래명세서/납품서 | 품명, 수량, 로트번호 | 필수 | 필수 | 필수 |
| 2 | CoC (적합성 인증서) | 규격 충족 선언, 서명, 일자 | 필수 | 필수 | 선택 |
| 3 | Mill Certificate | 화학성분, 기계적 성질 | 필수 | 해당 시 | - |
| 4 | 시험성적서 | 경도, 인장, 내식성 등 | 필수 | 해당 시 | - |
| 5 | 열처리/표면처리 성적서 | 온도, 시간, 두께 등 | 해당 시 | 해당 시 | - |
| 6 | FAI 보고서 | 초도품 시 AS9102 양식 | 해당 시 | 해당 시 | - |
| 7 | 원산지 증명서 | 수입 자재 원산지 확인 | 해당 시 | 해당 시 | - |

### 6.3 서류 불비 시 처리

- 필수 서류가 미제출된 경우 입고 보류 처리

- 구매팀을 통해 공급자에게 서류 보완 요청

- 서류 보완 완료 전 생산 투입 금지

## 7. 검사 수행

### 7.1 외관검사

- 포장 상태 확인 (파손, 오염, 습기 여부)

- 제품 외관 확인:

  - 스크래치, 찍힘, 변색, 부식

  - 도금/도장 상태 (박리, 기포, 얼룩)

  - 이물질(FOD) 부착 여부

- 라벨/마킹 상태 확인 (품번, 로트번호, 수량)

### 7.2 치수검사

- 검사 도면 및 Control Plan 기준 측정 항목 확인

- 교정된 측정장비를 사용하여 측정 수행:

  - 캘리퍼: 일반 치수 (±0.1mm 이상 공차)

  - 마이크로미터: 정밀 치수 (±0.05mm 이하 공차)

  - CMM: 형상 공차, 위치도 등 기하공차

- 측정 결과를 검사 기록서에 기록

### 7.3 기능시험

- 해당되는 경우 기능/성능 시험을 실시한다:

  - 전기적 특성: 저항, 절연, 내전압

  - 기계적 특성: 조립 적합성, 체결력

  - 기밀 시험: 누설 여부

### 7.4 AQL 샘플링 기준 (ANSI/ASQ Z1.4)

| 로트 크기 | 검사 수준 II 샘플 수 | AQL 0.65 Ac/Re | AQL 1.0 Ac/Re | AQL 2.5 Ac/Re |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2~8 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 9~15 | 3 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 16~25 | 5 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 26~50 | 8 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 51~90 | 13 | 0/1 | 0/1 | 1/2 |
| 91~150 | 20 | 0/1 | 0/1 | 1/2 |
| 151~280 | 32 | 0/1 | 1/2 | 2/3 |
| 281~500 | 50 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 501~1200 | 80 | 1/2 | 2/3 | 5/6 |
| 1201~3200 | 125 | 2/3 | 3/4 | 7/8 |

Ac: 합격판정 개수, Re: 불합격판정 개수

### 7.5 샘플링 전환 규칙

| 전환 | 조건 |
| --- | --- |
| 보통 → 완화 | 연속 10로트 합격 + 공급자 평가 A등급 |
| 보통 → 강화 | 연속 5로트 중 2로트 불합격 |
| 강화 → 보통 | 연속 5로트 합격 |
| 강화 → 검사 중지 | 연속 10로트 불합격 시 거래 중지 검토 |

## 8. 특수검사 항목

### 8.1 자재증명서(Mill Certificate) 대조

- Mill Certificate의 화학성분이 주문 규격(ASTM, AMS 등)에 부합하는지 확인

- 기계적 성질(인장강도, 항복강도, 연신율)이 규격 범위 이내인지 확인

- Heat Number/Lot Number가 실물 마킹과 일치하는지 확인

- 불일치 발견 시 즉시 입고 보류 및 NCR 발행

### 8.2 성분분석

- XRF(형광X선 분석기) 또는 외부 시험기관을 활용

- 다음 경우에 성분분석을 실시:

  - 신규 공급자 초도 납품

  - 자재증명서 미비 또는 의심 시

  - 고객 요구 시

  - 항공우주 안전 관련 핵심 자재

### 8.3 경도검사

- 해당 자재/부품에 경도 요구사항이 있는 경우 실시

- 로크웰(HRC/HRB), 브리넬(HB), 비커스(HV) 경도계 사용

- 측정 위치: 최소 3점 측정 후 평균값으로 판정

- 열처리품의 경우 경도 분포 확인 (표면/심부)

## 9. 합격/불합격 판정 기준

### 9.1 합격 기준

다음 조건을 모두 충족해야 합격으로 판정한다:

- 납품 서류가 완비되고 내용이 적합함

- 외관검사 결과 결함이 없음

- 치수검사 결과 모든 측정값이 도면 공차 이내

- 기능시험 결과 요구사항 충족 (해당 시)

- 특수검사 결과 규격 이내 (해당 시)

- AQL 샘플링 결과 합격판정 개수(Ac) 이내

### 9.2 불합격 기준

다음 중 하나라도 해당되면 불합격으로 판정한다:

- 필수 서류 미비 또는 내용 부적합

- 외관 결함 발견 (용인 불가 수준)

- 치수 공차 초과

- 기능/성능 요구사항 미달

- 자재 성분/경도 규격 미달

- AQL 샘플링 결과 불합격판정 개수(Re) 이상

## 10. 합격품 식별 및 입고 처리

### 10.1 식별 표시

- 합격품에 녹색 합격 스티커 부착

- 스티커 기재 항목:

  - 검사일

  - 검사원 서명/도장

  - 로트번호

  - 수량

- 자재/부품의 추적성 라벨 부착 (로트번호, PO번호, 입고일)

### 10.2 입고 처리

- 수입검사 기록서(F-804-01) 작성 완료

- ERP 시스템에 입고 등록 (검사 합격 상태 기록)

- 지정된 보관 장소(자재 창고)로 이동

- 선입선출(FIFO) 원칙에 따라 보관

## 11. 불합격품 처리

### 11.1 격리

- 불합격품에 적색 불합격 태그 부착

- 불합격품 격리 구역으로 즉시 이동

- 불합격 사유를 태그에 명기

### 11.2 NCR 발행

- 부적합 보고서(NCR)를 작성한다.

- NCR에 다음 내용을 기록:

  - 불합격 내용 (결함 유형, 측정값, 판정 기준)

  - 불합격 수량

  - 영향 범위 (다른 로트, 기 투입 여부)

### 11.3 공급자 통보 및 SCAR

- 불합격 내용을 공급자에게 서면 통보

- 다음 경우 SCAR(공급자 시정조치 요구서)를 발행:

  - 동일 결함 반복 발생 (3개월 내 2회 이상)

  - 안전/기능에 영향을 미치는 중대 결함

  - 서류 위변조 의심

- 공급자는 15영업일 이내에 시정조치 결과를 제출해야 한다.

- SCAR 미회신 또는 부적절한 회신 시 ASL 등급 강등 또는 거래 중지 검토

### 11.4 불합격품 처분

| 처분 방법 | 조건 | 승인 권한 |
| --- | --- | --- |
| 반품 (Return) | 공급자 귀책 | 품질팀장 |
| 특채 (Concession) | 사용 가능 판단 시 | 품질팀장 + 고객 승인 (항공우주) |
| 선별 사용 | 일부 합격품 활용 가능 시 | 품질팀장 |
| 폐기 (Scrap) | 사용 불가 | 품질팀장 |

항공우주 제품: 특채(Concession) 시 반드시 고객 사전 승인 필요

## 12. 긴급 입고(Dock-to-Stock) 조건

### 12.1 적용 조건

긴급 입고는 다음 조건을 모두 충족하는 경우에만 허용한다:

- 생산라인 정지 임박 등 긴급 사유 발생

- 해당 공급자가 ASL A등급 (최우수)

- 최근 6개월간 수입검사 불합격 이력 없음

- CoC 및 필수 서류가 완비된 경우

- 품질팀장 및 생산팀장 공동 승인

### 12.2 긴급 입고 절차

- 긴급 입고 요청서 작성 (요청 사유, 승인자 서명)

- 서류 검토 (CoC, Mill Cert 등) 수행

- 외관검사는 반드시 실시

- 입고 후 24시간 이내 정규 수입검사 완료

- 검사 불합격 시 즉시 생산라인 투입분 소급 관리 실시

### 12.3 제한사항

- 항공우주 안전 관련 품목은 긴급 입고 적용 불가

- 신규 공급자 납품분은 긴급 입고 적용 불가

- 월간 긴급 입고 건수가 전체 입고의 5% 초과 시 품질팀장 원인 분석 실시

## 13. 수입검사 기록서 작성

### 13.1 양식

F-804-01 수입검사 기록서를 사용한다.

### 13.2 기록 항목

| No. | 항목 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 검사일자 | 검사 수행 일자 |
| 2 | PO번호 | 구매발주서 번호 |
| 3 | 공급자명 | 납품 공급자 |
| 4 | 품번/품명 | 자재/부품 식별 정보 |
| 5 | 로트번호 | 공급자 로트번호 |
| 6 | 납품수량/검사수량 | 전체 수량 / 샘플 수량 |
| 7 | 검사 항목 | 외관/치수/기능/특수검사 항목 |
| 8 | 판정 기준 | 도면/규격 기준값 및 공차 |
| 9 | 측정 결과 | 실측값 기록 |
| 10 | 판정 | 합격/불합격 |
| 11 | 불합격 시 조치 | NCR 번호, 처분 방법 |
| 12 | 검사원 | 서명/도장 |
| 13 | 첨부서류 | CoC, Mill Cert 등 첨부 여부 |

### 13.3 기록 보관

- 수입검사 기록서: 최소 10년 보관

- 항공우주 제품 관련: 제품 수명 + 5년 보관

- 전자 파일 및 원본 동시 보관

## 14. 주의사항

- ASL에 등록되지 않은 공급자로부터의 자재는 입고할 수 없다.

- 수입검사를 생략하거나 검사 기준을 임의로 완화할 수 없다. 변경 시 품질팀장 승인 필수.

- CoC 없이 입고된 항공우주 자재는 생산 투입을 금지한다.

- 자재의 유효기간(Shelf Life)이 있는 경우, 만료일을 확인하고 만료 자재는 입고 거부한다.

- 검사 중 FOD(이물질)가 발견된 경우 해당 로트 전체를 격리 조사한다.

- 검사에 사용하는 측정장비는 반드시 교정 유효기간 내 장비만 사용한다.

- 불합격 이력이 있는 공급자의 다음 납품분은 강화 검사를 적용한다.

- 검사 결과에 대한 위변조 및 조작은 엄격히 금지하며, 적발 시 징계 조치한다.

- 고객 지급품도 수량 확인 및 외관검사를 실시하고, 결함 발견 시 고객에게 즉시 통보한다.

- 수입검사 데이터는 월별로 집계하여 공급자 평가에 반영한다.

| 문서 끝 | WI-806-01 Rev. 0 |
| --- | --- |