# 공정검사 작업지침서

M&C

AS9100D Rev D 품질경영시스템

| 문서번호 | WI-807-01 |
| --- | --- |
| 문서제목 | 공정검사 작업지침서 |
| 개정번호 | Rev. 0 |
| 제 정 일 | 2026년 5월 ___일 |

■  결재

| 구분 | 직위 | 성명 | 서명 / 일자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 작성 |  |  |  |
| 검토 |  |  |  |
| 승인 (등인) |  |  |  |

## 개정이력

| 개정번호 | 개정일 | 개정 내용 | 개정자 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rev. 0 | 2026.05.__ | 최초 제정 |  |

## 목차

- 목적

- 적용범위

- 참조문서

- 용어 정의

- 공정검사 유형

- 검사 시점 및 빈도

- 검사 항목 및 기준

- SPC 적용 공정 관리

- 공정 부적합 발견 시 조치

- 검사 기록서 작성 방법

- 주의사항

## 1. 목적

본 지침서는 M&C(M&C Electronics VINA)의 생산 공정 중 수행하는 공정검사(PQC)의 유형, 시점, 방법 및 부적합 처리 절차를 구체적으로 규정하여, 공정 품질을 확보하고 AS9100D 8.5.1 및 8.6 요구사항을 충족함을 목적으로 한다.

## 2. 적용범위

- 본 지침서는 모든 생산 공정에서의 품질검사 활동에 적용한다.

- 원자재 투입 후 최종검사 전까지의 모든 공정을 포함한다.

- 사내 제조 공정 및 사내 특수공정을 포함한다.

## 3. 참조문서

| 문서번호 | 문서명 |
| --- | --- |
| QP-817 | 최종검사/출시관리 절차서 |
| QP-810 | 생산관리 절차서 |
| QP-830 | 부적합 관리 절차서 |
| F-805-01 | 공정검사 기록서 |
| QP-812 | 운영 리스크 관리 절차서 (FMEA) |
| WI-805-01 | 측정장비 교정 작업지침서 |

## 4. 용어 정의

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| PQC | Process Quality Control, 공정검사 |
| 초품검사 | 생산 시작 시 첫 번째 제품(또는 지정 수량)에 대한 검사 |
| 순회검사 | 생산 중 정해진 주기로 현장을 순회하며 수행하는 검사 |
| 자주검사 | 작업자가 자기 공정의 제품을 직접 검사하는 행위 |
| 공정 이관검사 | 한 공정에서 다음 공정으로 이관 시 수행하는 검사 |
| KC (Key Characteristic) | 핵심특성, 제품/공정의 안전·기능·성능에 중대한 영향을 미치는 특성 |
| SPC | Statistical Process Control, 통계적 공정 관리 |
| Cpk | 공정능력지수 (Process Capability Index) |
| Control Plan | 공정별 관리 항목, 기준, 방법을 정리한 관리 계획서 |
| 4M 변경 | Man(작업자), Machine(설비), Material(자재), Method(방법)의 변경 |

## 5. 공정검사 유형

### 5.1 초품검사 (First Piece Inspection)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 목적 | 생산 시작 전 공정 세팅 상태 확인 |
| 시점 | 생산 개시 시, 로트 전환 시, 설비 세팅 변경 후 |
| 수량 | 최초 1~3개 (Control Plan 기준) |
| 수행자 | 작업자 실시 → 품질검사원 확인 |
| 검사 항목 | 전 치수 항목 + 외관 + 기능 |
| 합격 조건 | 모든 항목 도면/규격 이내 |
| 기록 | F-805-01 공정검사 기록서 |

초품검사 절차: 1. 작업자가 첫 번째 제품을 생산한다. 2. 작업자가 도면 기준 전수 치수 측정을 실시한다. 3. 품질검사원이 측정 결과를 확인 검증한다. 4. 합격 시 초품검사 기록서에 서명하고 양산을 개시한다. 5. 불합격 시 세팅을 조정하고 초품검사를 재실시한다.

### 5.2 순회검사 (Patrol Inspection)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 목적 | 생산 중 공정 안정성 지속 확인 |
| 시점 | 생산 중 정해진 주기에 따라 |
| 빈도 | 2~4시간마다 (공정 위험도에 따라) |
| 수행자 | 품질검사원 |
| 검사 항목 | KC 항목 + 주요 치수 + 외관 |
| 샘플 수량 | 3~5개/회 (Control Plan 기준) |
| 기록 | F-805-01 공정검사 기록서 |

순회검사 절차: 1. 품질검사원이 정해진 일정에 따라 생산현장을 순회한다. 2. 각 공정에서 최근 생산된 제품을 무작위 샘플링한다. 3. KC 항목 및 주요 치수를 측정한다. 4. 작업 환경(온도, 습도, 청결 상태)을 확인한다. 5. 설비 상태 및 작업표준서 준수 여부를 확인한다. 6. 검사 결과를 기록하고, 이상 발견 시 즉시 조치한다.

### 5.3 자주검사 (Self Inspection)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 목적 | 작업자가 자기 공정 품질을 직접 관리 |
| 시점 | 작업 중 연속적으로 |
| 빈도 | 매 N개마다 (Control Plan 기준, 통상 10~50개) |
| 수행자 | 해당 공정 작업자 (자주검사 인증자) |
| 검사 항목 | 지정 치수 항목 + 외관 |
| 기록 | 자주검사 체크시트 |

자주검사 자격 요건: - 해당 공정 작업 경력 6개월 이상 - 자주검사 교육 이수 (측정기 사용법, 도면 판독) - 품질팀장 승인에 의한 자주검사원 인증 보유

### 5.4 공정 이관검사 (Process Transfer Inspection)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 목적 | 공정 간 이관 시 이전 공정 품질 확인 |
| 시점 | 한 공정 완료 후, 다음 공정 투입 전 |
| 수행자 | 이전 공정 작업자 또는 품질검사원 |
| 검사 항목 | 해당 공정 완료 기준 항목 |
| 합격 조건 | 이전 공정 전 항목 합격 |
| 기록 | Lot Traveler에 공정 완료 서명 |

## 6. 검사 시점 및 빈도

### 6.1 정기 검사 시점

| 시점 | 검사 유형 | 수행자 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 생산 시작 시 | 초품검사 | 작업자 + 검사원 | 매 로트/시프트 |
| 생산 중 (2~4시간) | 순회검사 | 검사원 | KC 공정은 2시간 |
| 생산 중 (연속) | 자주검사 | 작업자 | Control Plan 기준 |
| 공정 완료 시 | 이관검사 | 작업자/검사원 | Lot Traveler 서명 |

### 6.2 비정기 검사 시점 (4M 변경 시)

다음의 4M 변경이 발생한 경우 초품검사를 재실시한다:

| 변경 유형 | 예시 | 조치 |
| --- | --- | --- |
| Man (작업자) | 작업자 교대/교체 | 초품검사 재실시 |
| Machine (설비) | 설비 교체, 금형 교환, 공구 교환 | 초품검사 재실시 |
| Material (자재) | 자재 로트 변경, 공급자 변경 | 초품검사 재실시 |
| Method (방법) | 공정조건 변경, 작업표준서 변경 | 초품검사 재실시 |

### 6.3 추가 검사 시점

- 장시간 생산 중단 후 재가동 시 (4시간 이상)

- 설비 고장 수리 후 재가동 시

- 공정 이상 발견 후 조치 완료 시

- 고객 클레임 관련 공정 재확인 시

## 7. 검사 항목 및 기준

### 7.1 Control Plan 기반 검사

- 모든 공정검사는 해당 제품의 Control Plan에 명시된 항목과 기준에 따라 수행한다.

- Control Plan에는 다음이 포함된다:

  - 공정 번호 및 공정명

  - 검사 항목 (치수, 외관, 기능)

  - 규격 (도면 기준값 ± 공차)

  - 측정 방법 및 장비

  - 샘플 크기 및 빈도

  - 반응 계획 (이상 발견 시 조치)

### 7.2 특수특성 KC (Key Characteristic) 관리

| KC 등급 | 정의 | 관리 방법 | 표시 |
| --- | --- | --- | --- |
| KC-S (Safety) | 안전에 영향을 미치는 특성 | SPC 필수 + 전수검사 | ◇ (다이아몬드) |
| KC-F (Fit/Function) | 기능/조립에 영향을 미치는 특성 | SPC 권장 + 강화 샘플링 | △ (삼각형) |
| 일반 특성 | 기본 품질 특성 | 표준 샘플링 | 표시 없음 |

KC 항목 관리 원칙: 1. KC-S 항목은 100% 전수검사 또는 SPC 관리를 실시한다. 2. KC 항목의 공정능력 목표: Cpk ≥ 1.33 3. KC 항목은 도면 및 Control Plan에 특수특성 기호로 표시한다. 4. KC 항목의 측정 데이터는 별도 관리하고 추적성을 확보한다.

### 7.3 검사 항목 세부

| 검사 유형 | 항목 | 기준 | 장비 |
| --- | --- | --- | --- |
| 외관검사 | 스크래치, 찍힘, 버(Burr), 변색 | 한도 견본 기준 | 육안, 확대경 |
| 치수검사 | 길이, 폭, 두께, 직경, 위치도 | 도면 공차 | 캘리퍼, 마이크로미터, CMM |
| 형상검사 | 진원도, 평면도, 직각도 | 도면 기하공차 | CMM, 진원도 측정기 |
| 기능시험 | 조립 적합성, 체결력, 전기특성 | 사양서 기준 | 전용 지그, 테스터 |

## 8. SPC 적용 공정 관리

### 8.1 SPC 적용 대상

다음 조건에 해당하는 공정에 SPC를 적용한다:

- KC-S (안전) 특성이 포함된 공정

- KC-F (기능) 특성 중 공정능력 확보가 필요한 항목

- 고객이 SPC 적용을 요구한 공정

- 과거 부적합 이력이 빈번한 공정

### 8.2 관리도 운영

| 관리도 유형 | 적용 조건 | 데이터 |
| --- | --- | --- |
| X-bar/R 관리도 | 계량형 데이터, 소그룹(n=3~5) | 측정값 |
| X-bar/S 관리도 | 계량형 데이터, 대그룹(n≥10) | 측정값 |
| p 관리도 | 계수형 데이터, 불량률 | 불량 개수/검사 수 |

관리도 작성 절차: 1. 최소 25개 서브그룹 데이터를 수집한다. 2. 관리 한계선(UCL, LCL)을 계산한다. 3. 데이터를 관리도에 기입한다. 4. 이상 패턴을 확인한다.

### 8.3 관리도 이상 판정 규칙 (Western Electric Rules)

| 규칙 | 판정 기준 | 조치 |
| --- | --- | --- |
| Rule 1 | 1점이 관리 한계선(±3σ) 밖 | 즉시 공정 중지 및 조사 |
| Rule 2 | 연속 9점이 중심선 한쪽 | 공정 치우침 조사 |
| Rule 3 | 연속 6점이 증가 또는 감소 추세 | 공정 변동 원인 조사 |
| Rule 4 | 연속 14점이 교대로 증감 | 과잉 조정 여부 확인 |

### 8.4 Cpk 관리 기준

| Cpk 값 | 판정 | 조치 |
| --- | --- | --- |
| Cpk ≥ 1.67 | 우수 | 현 공정 유지 |
| 1.33 ≤ Cpk < 1.67 | 양호 | 현 공정 유지, 모니터링 |
| 1.00 ≤ Cpk < 1.33 | 주의 | 공정 개선 계획 수립 |
| Cpk < 1.00 | 부적합 | 전수검사 실시 + 즉시 공정 개선 |

항공우주 제품 목표: KC 항목 Cpk ≥ 1.33 이상 유지

## 9. 공정 부적합 발견 시 조치

### 9.1 라인 정지 기준

다음의 경우 즉시 해당 공정(또는 라인)을 정지한다:

- KC-S (안전특성) 항목 부적합 발견

- 관리도 Rule 1 위반 (관리 한계선 이탈)

- 동일 결함이 연속 3개 이상 발견

- 설비 이상으로 제품 품질에 영향이 우려되는 경우

- FOD(이물질) 발견 시

### 9.2 격리 조치

- 부적합품에 적색 부적합 태그 부착

- 부적합품을 격리 구역으로 즉시 이동

- 마지막 합격 확인 시점 이후의 제품을 의심품으로 분류

- 의심품 전수를 격리하여 재검사 실시

### 9.3 원인 조사

- 4M 관점에서 부적합 원인을 분석한다:

  - Man: 작업자 숙련도, 작업 표준 준수 여부

  - Machine: 설비 상태, 공구 마모, 세팅 이상

  - Material: 자재 불량, 로트 변경

  - Method: 작업 방법, 공정 조건 이상

- 원인 파악 후 시정조치를 실시한다.

- 시정조치 후 초품검사를 재실시하여 공정 정상화를 확인한다.

### 9.4 재작업/폐기 판정

| 처분 방법 | 조건 | 승인 권한 |
| --- | --- | --- |
| 재작업 (Rework) | 재가공으로 규격 충족 가능 | 품질팀장 |
| 수리 (Repair) | 원래 규격 미달이나 사용 가능 | 품질팀장 + 설계 확인 |
| 특채 (Concession) | 규격 미달이나 기능 영향 없음 | 품질팀장 + 고객 승인 (항공우주) |
| 폐기 (Scrap) | 재작업 불가 또는 비경제적 | 품질팀장 |

항공우주 제품 주의: 재작업/수리 시 반드시 승인된 절차에 따라 수행하고, 재작업 후 재검사를 실시한다.

### 9.5 부적합 보고

- 부적합 보고서(NCR)를 작성한다.

- NCR에 다음을 기록한다:

  - 부적합 내용 및 발견 공정

  - 부적합 수량 및 로트번호

  - 원인 분석 결과

  - 처분 방법 (재작업/폐기/특채)

  - 시정조치 내역

  - 유효성 확인 결과

- NCR은 품질팀장에게 보고하고, 월간 품질 회의에서 검토한다.

## 10. 검사 기록서 작성 방법

### 10.1 양식

F-805-01 공정검사 기록서를 사용한다.

### 10.2 기록 항목

| No. | 항목 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 검사일자/시간 | 검사 수행 일시 |
| 2 | 제품명/품번 | 제품 식별 정보 |
| 3 | 로트번호 | 생산 로트 번호 |
| 4 | 공정명/공정번호 | 검사 대상 공정 |
| 5 | 검사 유형 | 초품/순회/자주/이관 |
| 6 | 검사 항목 | 치수/외관/기능 항목 |
| 7 | 규격 (기준값±공차) | 도면/Control Plan 기준 |
| 8 | 측정값 | 실측 데이터 |
| 9 | 판정 | 합격/불합격 |
| 10 | 부적합 시 조치 | NCR 번호, 처분 내역 |
| 11 | 검사원 서명 | 수행자 확인 |
| 12 | 비고 | 4M 변경, SPC 데이터 등 |

### 10.3 기록 관리

- 공정검사 기록서는 생산 완료 후 Lot Traveler에 첨부 보관한다.

- 전자 기록은 서버에 백업하고, 원본은 품질팀에서 보관한다.

- 보관 기간: 최소 10년 (항공우주 제품: 제품 수명 + 5년)

- SPC 데이터는 별도 데이터베이스에 축적하여 추이 분석에 활용한다.

## 11. 주의사항

- 초품검사 합격 전에는 양산을 개시할 수 없다. 초품 불합격 시 원인 조치 후 재검사를 실시한다.

- 공정검사에 사용하는 측정장비는 반드시 교정 유효기간 내 장비만 사용한다. (WI-805-01 참조)

- 자주검사를 수행하는 작업자는 반드시 자주검사원 인증을 보유해야 한다.

- 4M 변경 발생 시 반드시 초품검사를 재실시한다. 미실시 시 해당 로트는 부적합 처리한다.

- KC 항목은 일반 항목보다 강화된 관리(SPC, 전수검사)를 적용한다.

- 공정 중 FOD(이물질)가 발견되면 즉시 라인을 정지하고 원인을 제거한다.

- 검사 결과의 위변조 및 조작은 엄격히 금지하며, 적발 시 징계 조치한다.

- 부적합 발생 시 “마지막 합격 확인 시점”까지 소급하여 의심품을 관리한다.

- SPC 관리도에서 이상 패턴이 발견되면 즉시 원인을 조사하고 조치한다. 방치하지 않는다.

- 모든 공정검사 기록은 추적성(Traceability)이 확보되어야 하며, 로트번호와 연계 관리한다.

| 문서 끝 | WI-807-01 Rev. 0 |
| --- | --- |