# 부품 식별 및 라벨링 지침서

M&C

AS9100D Rev D 품질경영시스템

| 문서번호 | WI-809-01 |
| --- | --- |
| 문서제목 | 부품 식별 및 라벨링 지침서 |
| 개정번호 | Rev. 0 |
| 제 정 일 | 2026년 5월 ___일 |

■  결재

| 구분 | 직위 | 성명 | 서명 / 일자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 작성 |  |  |  |
| 검토 |  |  |  |
| 승인 (등인) |  |  |  |

## 개정이력

| 개정번호 | 개정일 | 개정 내용 | 작성자 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rev. 0 | 2026.05.__ | 신규 제정 |  |

## 목차

- 목적

- 적용범위

- 참조문서

- 용어정의

- 라벨 종류 및 용도

- 라벨 기재 필수 항목

- 라벨 부착 방법

- 로트번호 부여 규칙

- 바코드 라벨 인쇄 및 스캔 방법

- 공정 이동표(Lot Traveler) 기입 요령

- 라벨 손상 및 분실 시 처리

- 식별 불가 자재 처리

- 주의사항

## 1. 목적

본 지침서는 M&C에서 취급하는 원자재, 반제품, 완제품에 대한 식별 및 라벨링 방법을 구체적으로 규정하여, AS9100D 8.5.2 요구사항에 따른 추적성을 확보하고 제품의 혼입을 방지함을 목적으로 한다.

## 2. 적용범위

- M&C 베트남 사업장에서 취급하는 모든 원자재, 부자재, 반제품, 완제품에 적용한다.

- 수입 검사, 공정 중, 최종 검사, 포장/출하 전 단계에 걸쳐 적용한다.

- 고객 지급품(Customer Property) 및 외주 처리품에도 동일하게 적용한다.

## 3. 참조문서

| 문서번호 | 문서명 |
| --- | --- |
| QP-812 | 식별 및 추적성 관리 절차서 |
| QP-810 | 생산/서비스 제공 관리 절차서 |
| QP-808 | 외부공급자 관리 절차서 |
| QP-815 | 부적합품 관리 절차서 |
| QF-812-01 | 로트 이동표(Lot Traveler) 양식 |
| QF-812-02 | 라벨 재발행 요청서 양식 |
| ISO. IATF 문서 폴더 39 | 추적성 절차 (참조) |

## 4. 용어정의

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| 로트(Lot) | 동일 자재, 동일 조건에서 생산된 부품 단위 그룹 |
| 로트번호(Lot No.) | 로트를 고유하게 식별하는 번호 체계 |
| Lot Traveler | 로트와 함께 이동하며 공정 이력을 기록하는 문서 |
| 부품번호(P/N) | 부품을 고유하게 식별하는 번호 |
| SN(Serial Number) | 개별 부품에 부여되는 일련번호 |
| 검사 상태 | 합격/불합격/보류/미검사 등 검사 결과 상태 |

## 5. 라벨 종류 및 용도

### 5.1 라벨 분류표

| 라벨 종류 | 색상 | 용도 | 적용 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 자재 식별 라벨 | 흰색 | 원자재/부자재 입고 식별 | 수입검사 합격 후 |
| 공정 이동 라벨 | 청색 | 공정 간 이동 시 로트 식별 | 공정 투입/완료 시 |
| 완제품 라벨 | 녹색 | 최종 검사 합격 완제품 식별 | 최종검사 합격 후 |
| 검사 상태 라벨 | 별도 규정 | 검사 진행 상태 표시 | 검사 각 단계 |
| 부적합품 라벨 | 적색 | 부적합품 식별 및 격리 | 부적합 판정 시 |

### 5.2 검사 상태 라벨 세부

| 상태 | 색상 | 표시 |
| --- | --- | --- |
| 합격(Accepted) | 녹색 | ✓ ACCEPTED |
| 불합격(Rejected) | 적색 | ✗ REJECTED |
| 보류(On Hold) | 황색 | ▲ ON HOLD |
| 미검사(Pending) | 백색 | ○ PENDING |

## 6. 라벨 기재 필수 항목

### 6.1 공통 필수 항목

모든 라벨에는 아래 항목을 반드시 기재한다.

| 항목 | 내용 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| 부품번호(P/N) | 도면상 부품번호 | ART-2026-0145 |
| 로트번호(Lot No.) | 로트 부여 규칙에 따라 | 260415-001 |
| 수량(Qty) | 해당 로트 수량 | 150 EA |
| 일자(Date) | 라벨 작성일 | 2026-04-15 |
| 작업자(Operator) | 작업자 사번 또는 성명 | NV-0023 |
| 검사상태(Status) | 합격/불합격/보류/미검사 | ACCEPTED |

### 6.2 추가 기재 항목 (해당 시)

| 항목 | 적용 조건 |
| --- | --- |
| 시리얼번호(S/N) | 개별 추적 요구 부품 |
| 자재 성적서 번호 | 원자재 라벨 |
| 고객 P/O 번호 | 고객 지정 시 |
| 유효기간(Shelf Life) | 유효기간 관리 자재(접착제, 실란트 등) |
| 개정번호(Rev.) | 도면 개정 관리 시 |

## 7. 라벨 부착 방법

### 7.1 부착 위치

| 대상 | 부착 위치 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 원자재(봉재/판재) | 자재 끝단 또는 포장재 외면 | 자재 손상 방지 위치 |
| 소형 부품 용기 | 용기 전면 상단 | 쉽게 식별 가능한 위치 |
| 대형 부품 | 비가공면 또는 부착 가능한 태그 | 가공면 부착 금지 |
| 포장 박스 | 박스 외면 2곳(전면, 측면) | 적재 시 가시성 확보 |

### 7.2 고정 방법

| 방법 | 적용 대상 | 주의사항 |
| --- | --- | --- |
| 접착 라벨 | 포장재, 용기, 보관함 | 탈락 방지 접착력 확인 |
| 케이블 타이 태그 | 대형/중량물, 봉재 | 태그 재질: 내열/내유성 |
| 와이어 태그 | 고온 공정 전 부품 | 와이어 고정 시 부품 손상 방지 |
| 각인/마킹 | 고객 요구 시 | 도면 지정 위치, 마킹 방법 준수 |

### 7.3 내구성 요건

- 라벨은 해당 공정 환경(온도, 습도, 유류, 세정액)에서 판독 가능해야 한다.

- 표면처리/도금 전 공정 라벨은 내약품성 재질을 사용한다.

- 옥외 보관 자재 라벨은 방수 재질을 사용한다.

- 라벨 인쇄 잉크는 번짐 방지 처리된 것을 사용한다.

## 8. 로트번호 부여 규칙

### 8.1 로트번호 형식

YYMMDD-NNN

YY  : 연도 끝 2자리 (예: 26 = 2026년)
MM  : 월 2자리 (예: 04 = 4월)
DD  : 일 2자리 (예: 15 = 15일)
NNN : 당일 순번 3자리 (001부터 시작)

예시: 260415-001 = 2026년 4월 15일 첫 번째 로트

### 8.2 로트번호 부여 시점

| 시점 | 설명 |
| --- | --- |
| 자재 입고 시 | 수입검사 합격 후 로트번호 부여 |
| 공정 분리 시 | 1개 로트가 2개 이상으로 분리될 경우 하위 로트 부여 (예: 260415-001A, -001B) |
| 재작업 시 | 원 로트번호에 “-RW” 접미사 추가 (예: 260415-001-RW) |

### 8.3 로트번호 관리대장

- 로트번호 발행 시 로트번호 관리대장(전산 또는 수기)에 등록한다.

- 관리대장 기재 항목: 로트번호, 부품번호, 수량, 발행일, 발행자

## 9. 바코드 라벨 인쇄 및 스캔 방법

### 9.1 바코드 규격

- 1D 바코드: Code 128 형식 사용

- 2D 바코드: QR Code 형식 사용 (고객 요구 시)

- 바코드 내용: 로트번호 + 부품번호 조합

### 9.2 인쇄 방법

- 바코드 인쇄 프로그램에 로트번호, 부품번호 입력

- 인쇄 미리보기로 정보 정확성 확인

- 라벨 프린터로 인쇄 (해상도: 최소 300dpi)

- 인쇄 후 바코드 스캐너로 판독 테스트 실시

- 판독 불가 시 재인쇄

### 9.3 스캔 방법

- 공정 투입/완료 시 바코드 스캔으로 이력 등록

- 스캔 실패 시 수기 입력 후 시스템 담당자에게 보고

- 스캔 기록은 MES/ERP 시스템에 자동 저장

## 10. 공정 이동표(Lot Traveler) 기입 요령

### 10.1 Lot Traveler 구성

| 섹션 | 기재 내용 |
| --- | --- |
| 헤더 | 부품번호, 로트번호, 수량, 작업지시서 번호, 도면 개정번호 |
| 공정란 | 공정명, 작업일, 작업자, 양품/불량 수량, 비고 |
| 검사란 | 검사 항목, 결과(합격/불합격), 검사자, 검사일 |
| 특이사항란 | 4M 변경, 이상 발생, 재작업 내역 |

### 10.2 기입 규칙

- 반드시 볼펜(청색 또는 흑색)으로 기재한다. 연필 사용 금지.

- 오기 시 두 줄 긋고 정정, 정정자 서명 및 일자 기재 (수정액/수정테이프 사용 금지)

- 각 공정 완료 시 해당 공정란에 즉시 기입한다. 사후 일괄 기입 금지.

- 공란은 빈칸으로 두지 않고 사선(/)으로 말소한다.

- Lot Traveler는 해당 로트와 반드시 함께 이동한다.

### 10.3 Lot Traveler 보관

- 완료된 Lot Traveler는 품질 부서에서 수거하여 보관

- 보관 기간: 제품 수명 + 3년 (또는 고객 계약 요구사항에 따름)

## 11. 라벨 손상 및 분실 시 처리

### 11.1 라벨 손상 시

- 손상 라벨을 제거하지 않고, 새 라벨을 인접 위치에 부착

- 손상 사유를 Lot Traveler 특이사항란에 기록

- 바코드 라벨 손상 시 재인쇄 후 판독 테스트 실시

### 11.2 라벨 분실 시

- 작업을 즉시 중단하고 관리자에게 보고

- 라벨 재발행 요청서(QF-812-02)를 작성

- 해당 로트의 Lot Traveler, 작업일보, 시스템 기록을 통해 로트 확인

- 확인 완료 후 라벨 재발행 및 부착

- 재발행 이력을 Lot Traveler 특이사항란에 기록

## 12. 식별 불가 자재 처리

### 12.1 식별 불가 판정 기준

- 라벨이 없거나 완전히 훼손되어 판독 불가한 경우

- 라벨 정보와 실물이 일치하지 않는 경우

- 로트번호, 부품번호를 어떠한 기록으로도 확인할 수 없는 경우

### 12.2 처리 절차

식별 불가 발견 → 즉시 격리 (적색 태그 부착)
    → 품질 부서 보고
    → 조사 실시 (작업일보, 시스템 기록, 인근 로트 확인)
    → [재식별 가능] → 라벨 재발행 후 복귀
    → [재식별 불가] → 부적합품 처리 절차(QP-815) 적용 → 폐기 또는 고객 협의

### 12.3 기록

- 식별 불가 자재 발생 건을 부적합 보고서로 기록

- 재발 방지 대책 수립 및 시행

## 13. 주의사항

- 라벨이 없는 자재/부품은 절대 사용하거나 다음 공정으로 이동시키지 않는다.

- 라벨 정보를 임의로 수정하거나 덮어쓰지 않는다.

- 라벨 부착 시 부품 기능면(가공면, 밀봉면 등)에 직접 부착하지 않는다.

- 유효기간 관리 자재는 선입선출(FIFO) 원칙을 적용한다.

- 부적합품 라벨(적색)이 부착된 자재는 지정 격리 구역에만 보관한다.

- Lot Traveler와 실물의 수량이 일치하지 않을 경우 즉시 작업을 중단하고 조사한다.

- 바코드 스캔 시 오류가 반복될 경우 장비 점검을 요청한다.

- 고객 지급품은 고객 라벨을 제거하지 않고, 자사 라벨을 추가 부착한다.

- 라벨 인쇄 장비는 월 1회 이상 점검하여 인쇄 품질을 유지한다.

- 본 지침서와 상이한 고객별 식별 요구사항이 있을 경우, 고객 요구사항을 우선 적용한다.

문서 끝 | WI-809-01 Rev. 0