HƯỚNG DẪN KIỂM SOÁT ĐẶC TÍNH ĐẶC BIỆT

FMEA HANDBOOK

| Thiết Lập Prepared by | Xem Xét Reviewed by | Phê Duyệt Approved by |
| --- | --- | --- |
| Nguyễn Khắc Dân |  | Lee Choong Jae |

Ghi chép sửa đổi/ Revision tracking table

| Ngày sửa đổi Date of revision | Lần sửa đổi Revision | Đề mục sửa đổi Revised items | Nội dung sửa đổi Revision contents | Người sửa đổi Revised by |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15/01/2018 | 01 | 0 | Cập nhật nội dung/Updated the contents | Nguyễn Viết Vịnh/Nguyen Viet Vinh |
| 08/01/2019 | 02 | 0 | Cập nhật nội dung/Updated the contents | Nguyễn Thị Thêm Thúy/Nguyen Thi Them Thuy |
| 23/07/2019 | 03 | 6.1.9 | Cập nhật nội dung/Updated the contents | Nguyễn Khắc Dân/Nguyen Khac Dan |

- Mục đích/Purpose:

Nhằm nhận ra những dạng sai lỗi tiềm ẩn ở từng công đoạn sản xuất, chế tạo của sản phẩm và tác động của những dạng lỗi đó lên sản phẩm để từ đó có các hành động phòng ngừa kịp thời tránh để các lỗi đó phát sinh trong quá trình sản xuất và đặc biệt là phát sinh ra khi sản phẩm đó đã giao sang khách hàng.

To identify potential types of errors at each stage of production and manufacture of products and the effects of those types of errors on products, thereby, take preventive measures in time to prevent them during production and especially when the product was delivered to the customer.

- Phạm vi/Scope of application:

  - Chỉ áp dụng FMEA cho quá trình sản xuất (PFMEA). Tuy nhiên khi có sự thay đổi thiết kế do chính công ty đề xuất lên khách hàng khi cần thiết cũng phải làm FMEA cho quá trình thiết kế (DFMEA).

FMEA is only applied to the production process (PFMEA). However, when there is a design change proposed by the company to the customer, it is necessary to carry out FMEA for the design process (DFMEA).

  - Thực hiện PFMEA cho các sản phẩm của Ôtô hoặc khi có yêu cầu của khách hàng.

PFMEA is applied to Automotive products or at the request of customers.

- Định nghĩa/Definitions:

  - FMEA là cụm từ viết tắt của POTENTIAL FAILURE MODE and EFFECTS ANALYSIS, có nghĩa là phân tích sự tác động của các dạng sai lỗi đặc trưng tiềm ẩn.

FMEA is an acronym for POTENTIAL FAILURE MODE and EFFECTS ANALYSIS, which means analyzing the impact of specific types of potential errors.

  - Một trong những nhân tố quan trọng về việc thực hiện thành công chương trình FMEA là tính chất đúng lúc. Có thể hiểu sử dụng FMEA là hành động “trước khi sự kiện xảy ra” chứ không phải “sau khi xảy ra”.

One of the key factors in the successful implementation of the FMEA program is timeliness. It is understandable to use FMEA as an action “before the event” but not “after the event”

  - Trong hầu hết biểu mẫu khắt khe thì FMEA là một bản tóm tắt những ý tưởng của nhóm đa chức năng (bao gồm việc phân tích những vấn đề mà có thể bị sai lệch dựa vào kinh nghiệm) đối tượng là một linh kiện, cụm chức năng hoặc hệ thống được thiết kế, chế tạo.

In most rigorous forms, the FMEA is a summary of the ideas of the multifunctional group (including analysis of problems that may be erroneous based on experience). The object is a designed and manufactured component, a group of components, functions or systems.

Việc tiếp cận có hệ thống này song hành chính thức hoá và dẫn chứng bằng tài liệu những nguyên tắc tư duy mà một nhóm kỹ sư (nhóm đa chức năng) thường thực hiện trong bất kỳ quá trình thiết kế hoặc chế tạo nào.

This systematic approach parallelizes formalization and is evidenced with the principles of thinking that a group of engineers (multi-functional group) usually implement in any design or manufacturing process.

- Nội dung tiến hành/Contents:

  - Thời điểm tiến hành thực hiện phân tích FMEA: Giai đoạn triển khai thiết kế và làm thử (thiết kế quá trình) các trường hợp thay đổi thiết kế theo “Thủ tục thiết kế và phát triển sản phẩm”.

Time of FMEA analysis: The design and test implementation stage (process design) of design change cases according to “Product Design and Development Procedure”.

  - Nhóm đa chức năng: Bao gồm đại diện từ các bộ phận Phát triển, Khuôn mẫu, QC và các bộ phận sản xuất liên quan. Tuy nhiên tuỳ theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể của từng loại sản phẩm mà danh sách nhóm đa chức năng sẽ thay đổi phù hợp.

Multifunctional Group: Includes the representatives from Development, Mold, QC and related production departments. However, subject to the specific technical requirements of each product type, the list of multifunctional groups will change accordingly.

  - Nguyên tắc khi làm FMEA là dựa vào sự huy động trí não của cả một nhóm người chứ không phải là của một người.

The principle of FMEA is to rely on the brain mobilization of a group of people rather than one person.

  - Việc chủ trì cuộc họp sẽ do bộ phận Phát triển (người phụ trách chính trong dự án/Trưởng bộ phận Phát triển) đảm nhiệm. Phương pháp tiến hành phân tích FMEA sẽ được dựa trên một số bước sau:

The chairing of the meeting will be done by the Development Department (the main person in charge of the project/Head of Development Department). The FMEA method will be based on several steps:

    - Trưởng nhóm đa chức năng chuẩn bị sẵn một số tài liệu liên quan đến sản phẩm phải đưa ra phân tích như: Lưu trình chế tạo sản phẩm, bản vẽ, các yêu cầu kỹ thuật của khách hàng, biểu FMEA quá trình thiết kế và các tài liệu tham khảo phân tích lỗi của quá khứ (nếu có). Để cho buổi họp của nhóm đa chức năng có hiệu quả cao thì các tài liệu này nên phát cho các thành viên trong nhóm trước khi tiến hành họp ít nhất 01 ngày.

The leader of the multi-functional group has prepared a number of documents related to the product to be analyzed such as: Production process, drawings, customer’s technical requirements, design process FMEA and references of past fault analysis (if any). In order for the effective multifunctional group meeting, these documents should be distributed to group members at least one day before the meeting.

    - Các thành viên tham gia là người am hiểu về công việc của bộ phận mình và phải có sự nghiên cứu trước các công đoạn mà bộ phận mình phụ trách dựa trên các tài liệu được phát, tài liệu hiện có.

Participants are knowledgeable about the work of their department and must have researched the stages which their department is in charge of based on the distributed and existing documents.

    - Mục đích chính của FMEA là hành động phòng ngừa muốn thực hiện được phòng ngừa thì phải đưa ra được các “sự không phù hợp tiềm ẩn” và để thực hiện hạng mục này nhóm đa chức năng cần thống nhất một số nguyên tắc sau:

The main purpose of FMEA is that a preventive action must point out the “potential nonconformities” and to realize this category, the multifunctional group needs to comply with the following rules:

- Xem lại phân tích dạng lỗi của thiết kế quá trình trong quá khứ đã sảy ra các dạng lỗi gì ?

Review what type of error analysis of past design process occurred?

- Xem lại lịch sử các dạng khuyết tật và hiệu quả phòng ngừa.

Review the history of deffective types and preventive effectiveness.

- Kinh nghiệm bằng con số (phải dựa trên số liệu thực tế, các bảng biểu thống kê).

Experience with numbers (must be based on actual data and statistical tables).

- Không chủ quan mà khách quan các nhận xét phải có cơ sở (trong thực tế đã sảy ra, phải có dẫn chứng).

Comments must be grounded (in fact, there must be evidence), not be subjective but objective.

    - Một trong những nhân tố quan trọng về việc thực hiện thành công chương trình  FMEA là tính chất đúng lúc. Có nghĩa là hành động “trước khi sự kiện sảy ra” chứ không phải “sau sự kiện xảy ra”. Việc áp dụng FMEA một cách chính xác, phù hợp sẽ giảm tối thiểu hoặc loại trừ sự rủi ro trong việc thực hiện thay đổi khắc phục/ngăn ngừa.

One of the key factors in the successful implementation of the FMEA program is timeliness. It means that the action is “before the event” but not “after the event”. Correct and appropriate application of FMEA will minimize or eliminate the risk of making corrective/preventive changes.

- Lập bảng FMEA/Preparation of FMEA Table:

  - Điền thông tin vào phần đầu của biểu mẫu FMEA.

Fill in the beginning of the FMEA form.

  - Hạng mục: Chỉ ra tên và mã số của hệ số chính, hệ thống phụ hoặc chi tiết mà quy trình sản xuất đang được phân tích.

Item: Indicate the name and code of the main factor, subsystem or detail that the manufacturing process is being analyzed.

  - Mẫu đời sản phẩm: Nhập vào tên mẫu đời sản phẩm.

Product life model: Enter the model name of Product life.

  - Đội cơ sở/nhóm đa chức năng: liệt kê tên của những thành viên chính trong nhóm thực hiện FMEA. Nên đưa vào tên, bộ phận, số điện thoại, địa chỉ của tất cả các thành viên trong nhóm vào một danh sách riêng và đính kèm với biểu mẫu FMEA.

Basic/multi-function group: list the names of key members of FMEA implementation group. The names, parts, phone numbers and addresses of all team members should be included in a separate list and attached to the FMEA form.

  - Trách nhiệm thực hiện quy trình sản xuất: nhập vào tên nhà sản xuất cuối cùng, bộ phận nhóm, bao gồm tên của nhà cung cấp nếu biết.

Responsibilities for manufacturing process: enter the final manufacturer’s name, group, including supplier’s name (if known).

  - Ngày chính: Nhập vào ngày hạn nộp ban đầu nhưng nó không được vượt quá ngày bắt đầu lên kế hoạch cho sản xuất.

Main date: Enter the initial due date but it cannot exceed the start date of the production schedule.

  - Số FMEA: Nhập vào số của văn bản FMEA dùng cho mục đích tìm kiếm theo dõi sau này.

FMEA Number: Enter the number of FMEA document for tracking later.

  - Người chuẩn bị: Nhập vào tên số điện thoại và công ty của kỹ sư chịu trách nhiệm chính cho việc chuẩn bị  FMEA.

Preparer: Enter the telephone number and company name of the engineer responsible for FMEA preparation.

  - Ngày FMEA: Nhập vào ngày ban đầu khi mà FMEA được biên soạn và ngày của phiên bản cuối cùng.

FMEA date: Enter the initial date when the FMEA is compiled and the date of the final version.

- Quy trình thực hiện một PFMEA/ Implementation procedure of PFMEA:

- Xác định tất cả những yêu cầu về chức năng của quy trình sản xuất trong phạm vi của nó.

Define all functional requirements of the manufacturing process within its scope.

- Xác định những dạng sai hỏng tương ứng.

Determine the corresponding types of failures.

- Xác định việc cho điểm mức độ nghiêm trọng cho từng nhóm ảnh hưởng mà theo thứ tự ưu tiên của sai hỏng.

Determine the point of severity for each impact group in the order of priority of the failure.

- Nếu có thể đưa ra những hành động kiến nghị để loại trừ những sai hỏng mà không cần tìm ra nguyên nhân (đây là việc rất hiếm).

If possible, take recommended actions to eliminate failures without finding out a cause (it is very rare).

Giải thích các thuật ngữ và hướng dẫn lập bảng PFMEA:

Interpretation of PFMEA terms and guidelines:

    - Chức năng của quy trình: bao gồm những đặc tính của sản phẩm đang được tạo ra hoặc được thay đổi như vị trí, kích thước, độ sâu, đường kính …Ví dụ: một đặc tính có thể là một kích thước trên một bản vẽ kỹ thuật hoặc một yêu cầu về độ cứng trong một tiêu chuẩn kỹ thuật.

Process functions: includes characteristics of the product being created or changed such as position, size, depth, diameter, etc. For example, a characteristic can be a dimension on a technical drawing or a hardness requirement in a specification.

      - Những thành phần của những yêu cầu chức năng trong quy trình sản xuất.

Components of functional requirements in the production process

      - Những đặc tính của quy trình hoặc yêu cầu của quy trình. Bao gồm những điều kiện vận hành và những thông số của quá trình như là tỷ lệ công việc và những yêu cầu bảo dưỡng sản xuất.

Process characteristics or process requirements includes operating conditions and process parameters such as work rate and production maintenance requirements.

      - Những yêu cầu về kỹ thuật sản phẩm cho những công đoạn bao gồm kích thước và những yêu cầu thiết kế kỹ thuật liên quan.

Product specifications for the operations include dimensions and related technical design requirements.

      - Nếu quy trình sản xuất có nhiều công đoạn bao gồm những sai hỏng tiềm năng khác nhau thì liệt kê từng công đoạn  riêng biệt.

If the manufacturing process has many stages including different potential failures, list each stage separately.

    - Sai hỏng tiềm năng: Có 4 dạng sai hỏng

Potential failure: There are 4 types of failure

      - Không chức năng/ No function:

Công đoạn của quy trình hoàn toàn không có chức năng hoặc vận hành sai.

The process stage has absolutely no functions or malfunctions.

      - Không đồng đều/quá chức năng/xuống cấp qua thời gian:

Uneven/overfunctional/degraded over time:

Sự thực hiện chức năng bị xuống cấp. Đạt được một số yêu cầu kỹ thuật hoặc một số kết hợp của một số yêu cầu kỹ thuật nhưng không hoàn toàn phù hợp với tất cả những thuộc tính hoặc đặc tính.

The performance of the function is degraded. A number of specifications or a combination of several specifications are met but do not fully conform to all attributes or characteristics.

      - Chức năng gián đoạn: Tuân thủ nhưng mất một số chức năng hoặc trở nên sai chức năng thông thường bởi vì ảnh hưởng của tác động bên ngoài như là nhiệt độ, độ ẩm, và môi trường.

Interruption function: complies but loses some functions or becomes a malfunction due to external influences such as temperature, humidity and environment.

      - Chức năng không dự định: Có nghĩa là sự tương tác của một số thành phần mà sự thực hiện độc lập là đúng đắn nhưng ảnh hưởng một cách không có lơị đến sản phẩm hoặc quy trình. Nó sẽ tạo ra một đầu ra hoặc một kết quả sản phẩm không mong muốn.

Unintended function: It means the interaction of some components that the independent implementation is correct but has no impact on the product or process. It will produce an unwanted output or product.

      - Việc xác định những dạng sai hỏng tiềm năng cần cân nhắc đầu vào và đầu ra trong từng bước quy trình ghi nhớ một dạng sai hỏng tại một công đoạn có thể là một ảnh hưởng của một dạng sai hỏng trong công đoạn trước đó.

Identification of potential types of failure should consider input and output in each step of the process of remembering a type of failure at a stage that could be an effect of a type of failure in the previous stage.

    - Ảnh hưởng tiềm năng của sai hỏng/ Potential effect of failure:

      - Những ảnh hưởng tiềm năng của sai hỏng được định nghĩa như là những ảnh hưởng của dạng sai hỏng tới sản phẩm có tác động đến khách hàng.

Potential effects of failure are defined as the effects of the failure on the product that affect the customer.

      - Xác định hậu quả của từng dạng sai hỏng cho:

Determine the consequences of each type of failure for:

- Sự an toàn cho người công nhân.

Safety for workers

- Người sử dụng tiếp theo.

The next user.

- Máy móc thiết bị.

Machinery.

- Sự vận hành của sản phẩm.

Product operation.

- Khách hàng cuối cùng.

End customer.

- Sự tuân thủ với yêu cầu luật định của chính phủ.

Compliance with the government’s statutory requirements.

    - Mức độ nghiêm trọng/Severity:

      - Mức độ nghiêm trọng là sự xếp hạng liên kết với sự ảnh hưởng nghiêm trọng nhất từ cột trước. Mức độ nghiêm trọng là sự xếp hạng ràng buộc ở trong phạm vi của từng FMEA. Việc làm giảm chỉ số xếp hạng mức độ nghiêm trọng có thể bị ảnh hưởng qua một sự thay đổi thiết kế tới hệ thống lớn, hệ thống nhỏ, cụm chi tiết hoặc thiết kế lại quy trình.

Severity is the ranking associated with the most severe impact from the previous column. Severity is the binding rating within the scope of FMEA. The decrease in severity rating can be affected by a design change to a large system, a small system, a part assembly or process redesign.

      - Xác định mức độ nghiêm trọng/Determination of severity:

      - Đội FMEA đi tới sự nhất trí trong việc cho điểm mức độ nghiêm trọng sử dụng bảng cho điểm mức độ nghiêm trọng. Nhập vào mức điểm chỉ cho ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trong cột mức độ nghiêm trọng vì vậy sẽ có một mức độ nghiêm trọng nhập vào ở cột mức độ nghiêm trọng cho từng dạng sai hỏng.

The FMEA group reaches an agreement on scoring for severity using the severity scoring table. The score entered in the severity column only shows the most severe impact, so there will be a severity level entered in the severity column for each type of failure.

      - Đánh giá sự nghiêm trọng cho từng ảnh hưởng (liệt kê trong từng ảnh hưởng) một cách tuỳ chọn, nhập vào một số vào sau sự ảnh hưởng thể hiện mức độ nghiêm trọng của nó. Việc cho điểm mức độ nghiêm trọng phải khớp với những từ mô tả sự ảnh hưởng trong FMEA.

Assess the severity for each effect (listed in each effect) optionally, enter a number after the impact representing its severity. Severity scoring must match the description of the effect in FMEA.

      - Bảng đánh giá mức độ nghiêm trọng:

Severity evaluation table

| Ảnh hưởng Effect | Ảnh hưởng đến khách hàng Customer effects | Ảnh hưởng đến sản xuất Production effects | Xếp hạng Ranking |
| --- | --- | --- | --- |
| Nguy hiểm không có cảnh báo trước Danger without any prior warning | Mức độ nghiêm trọng rất cao khi một sai hỏng tiềm năng xảy ra ảnh hưởng đến sự sử dụng an toàn của sản phẩm hoặc liên quan đến sự không phù hợp với các quy định của chính phủ nhưng không được cảnh báo trước The severity is very high when a potential failure occurs that affects the safe use of the product or involves non-compliance with government regulations without any prior warning. | Hoặc có thể gây nguy hiểm cho thiết bị hoặc cho dây chuyền sản xuất mà không được cảnh báo trước Or it could endanger equipment or production lines without any prior warning | 10 |
| Nguy hiểm có cảnh báo trước Danger with any prior warning | Mức dộ nghiêm trọng rất cao khi một sai hỏng tiềm năng xảy ra ảnh hưởng đến sự sử dụng an toàn của sản phẩm hoặc liên quan đến sự không phù hợp với các quy định của chính phủ nhưng được cảnh báo trước The severity is very high when a potential failure occurs that affects the safe use of the product or involves non-compliance with government regulations but is warned in advance. | Hoặc có thể gây nguy hiểm cho thiết bị hoặc cho dây chuyền sản xuất có báo trước Or it could endanger equipment or production lines without any prior warning | 9 |
| Rất cao Very high | Mất chức năng chính của sản phẩm The main function of the product is out of order | Hoặc 100% sản phẩm có thể bị huỷ bỏ, hoặc thời gian dùng để sửa chữa lớn hơn một giờ đồng hồ Or 100% products may be canceled, or the repair period is greater than one hour | 8 |
| Cao High | Sản phẩm có thể vận hành được nhưng ở mức độ giảm chức năng khách hàng rất thất vọng The product is operable but at a reduced function level, so the customer is very disappointed | Hoặc sản phẩm có thể bị sắp xếp riêng dể huỷ bỏ, nhưng dưới 100% hoặc thời gian dùng để sửa chữa từ nửa giờ đến một giờ đồng hồ Or products (less than 100%) may be arranged separately for cancellation or the repair period is half an hour to an hour | 7 |
| Trung bình Moderate | Sản phẩm có thể vận hành được nhưng những chức năng về thoải mái và tiện nghi không hoạt động khách hàng không hài lòng The product can be operated but the functions of comfort and convenience do not work, so customers are not satisfied | Sản phẩm có thể bị huỷ bỏ nhưng dưới 100% hoặc thời gian dùng để sửa chữa ít hơn nửa giờ dông hồ Products (less than 100%) may be canceled or the repair period is less than half an hour | 6 |
| Thấp Low | Sản phẩm có đầy đủ các chức năng có thể dùng được nhưng tính năng bị giảm khách hàng đôi lúc không hài lòng The product has all the functions that can be used but the feature is reduced, so customers are sometimes dissatisfied | Hoặc sản phẩm có thể phải làm lại 100% hoặc xe phải sửa chữa bên ngoài dây chuyền nhưng không phải đưa sang bộ phận sửa chữa Or the product may require 100% rework or may need to be repaired outside the line but not sent to the Repair Department | 5 |
| Rất thấp Very low | Độ kín khít, khe hở và tiếng ồn khi rung lắc không đạt tỷ lệ khách hàng phàn nàn lớn hơn 75% The tightness, clearance and noise when vibrating do not reach the required rate of customer (greater than 75%) | Hoặc sản phẩm có thể phải phân loại nhưng không bị huỷ bỏ, tỷ lệ sửa chữa nhỏ hơn 100% Or the product may have to be classified but not canceled, the repair rate is less than 100% | 4 |
| Nhỏ Small | Độ kín khít, khe hở và tiếng ồn khi rung lắc không đạt tỷ lệ khách hàng phàn nàn 50% The tightness, clearance and noise when vibrating do not reach the required rate of customer (50%) | Sản phẩm không bị huỷ bỏ, tỷ lệ sửa chữa nhỏ hơn 100%. Có thể sửa chữa ngay trên dây chuyền nhưng ở ngoài trạm sản suất Products are not canceled, the repair rate is less than 100%. Products can be repaired right on the line but outside the production workshop | 3 |
| Rất nhỏ Very small | Độ kín khít, khe hở và tiếng ồn khi rung lắc không đạt tỷ lệ khách hàng phàn nàn ít hơn 25% The tightness, clearance and noise when vibrating do not reach the required rate of customer (less than 25%) | Hoặc sản phẩm không bị huỷ bỏ tỷ lệ sửa chữa nhỏ hơn 100% nhưng có thể sửa chữa ngay tại trạm sản xuất Or the products have not been canceled; the repair rate is less than 100% but products can be repaired at the production workshop | 2 |
| Không No effect | Không ảnh hưởng No effect | Hoặc chỉ có những không thuận tiện nhỏ khách hàng không phàn nàn Or there are only small inconveniences and customers do not complain | 1 |

    - Phân loại/Classification:

      - Cột này có thể được sử dụng để phân loại bất kỳ đặc tính đặc biệt của sản phẩm hoặc quy trình (ví dụ: nghiêm trọng, chính, quan trọng) cho cụm chi tiết, hệ thống nhỏ hoặc hệ thống lớn mà có thể yêu cầu những kiểm soát quá trình đưa thêm vào. Cột này có thể được sử dụng để làm nổi bật những dạng sai hỏng có mức độ ưu tiên cao cho sự đánh giá về kỹ thuật.

This column may be used to classify any special product or process characteristics (e.g. serious, major, significant) for a part assembly, a small system or a large system that may require additional process controls. This column can be used to highlight types of failure that have a high priority for technical evaluation.

      - Dưới đây là những ảnh hưởng của những đặc tính của sản phẩm hoặc quy trình:

Below are the effects of product or process characteristics:

- Chức năng an toàn của sản phẩm/ xe ôtô, sự tuân thủ với yêu cầu luật định của chính phủ, sự an toàn của công nhân, sự hài lòng của khách hàng.

Safety functions of the product/truck, compliance with the requirements of the government, the safety of workers, customer satisfaction.

- Yêu cầu sản xuất, lắp ráp, nhà cung cấp, xuất hàng, giám sát đặc biệt.

Production, assembly, supplier, shipment, special supervision requirements.

| Bảng đặc tính đặc biệt PFMEA PFMEA special characteristics |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Loại FMEA FMEA type | Phân loại Classification | Để chỉ định Corresponding characteristics | Tiêu chí Criteria | Hành động yêu cầu Required actions |
| Ảnh hưởng tới khách hàng / sản phẩm Effects on customers/ products | Process | (CC) | Một đặc tính nghiêm trọng A serious characteristic | Mức độ nghiêm trọng = 9, 10 Severity level = 9, 10 | Yêu cầu kiểm soát đặc biệt (đề cập trong kế hoạch kiểm soát) Special control request (Mentioned in the control plan) |
|  | Process | SC | Một đặc tính quan trọng An important characteristic | Mức độ nghiêm trọng = 5-8 và mức độ xuất hiện = 4-10 Severity level =5-8 and occurrence = 4-10 | Yêu cầu kiểm soát đặc biệt (đề cập trong kế hoạch kiểm soát) Special control request (Mentioned in the control plan) |
| Ảnh hưởng tới sản xuất / lắp ráp Effects on production/assembly | Process | HI | Tác động cao High impact | Mức độ nghiêm trọng = 5-8 và mức độ xuất hiện = 4-11 Severity level =5-8 and occurrence = 4-11 | Nhấn mạnh Emphasis |
|  | Process | OS | Sự an toàn cho người công nhân Safety for workers | Mức độ nghiêm trọng = 9-10 Severity level = 9, 10 | Ký xác nhận về an toàn Signature to confirm safety |
|  | Process | Để trống Blank | Không phải là một đặc tính đặc biệt Not a special characteristic | Khác Other | Không áp dụng Not applied |

- Xác định nguyên nhân sai hỏng

Identification of the cause of failure

- Liệt kê, mở rộng tất cả nguyên nhân sai hỏng có thể chỉ ra cho từng dạng sai hỏng tiềm năng.

Listing and expansion of all possible causes of failure for each type of failure.

- Nếu một nguyên nhân không liên quan tới dạng sai hỏng, ví dụ nếu khắc phục nguyên nhân có một tác động trực tiếp tới dạng sai hỏng thì tại vị trí này của FMEA của quy trình xem xét là hoàn thành nguyên nhân tuy nhiên không liên quan qua lại với nhau và để khắc phục hoặc kiểm soát nguyên nhân những nguyên nhân điển hình có thể bao gồm:

If a cause is not related to the failure form, for example if the cause correction has a direct impact on the failure type, then at this position of the FMEA of the review process, the cause is completed but not unrelated to each other. The typical causes may be:

- Không đúng về mômen vặn  - quá, dưới

Incorrect torque moment - over, under

- Không đúng về hàn - dòng điện, thời gian, áp lực

Inccorect welding - current, time, pressure

- Không đúng về xử lý nhiệt

Incorrect heat treatment

- Không thích ứng hoặc không có dầu bôi trơn

Not suitable or no lubrication

- Mòn chốt định vị

Worn out positioning pins

- Không đúng về thiết lập chế độ hoạt động cho máy

Incorrect operating mode for the machine

- Không đúng về lập chương trình

Incorrect programming

    - Mức độ xuất hiện/ Occurrence:

      - Mức độ xuất hiện là sự có thể mà một nguyên nhân/ cơ cấu cụ thể (liệt kê trong cột trước đó) sẽ sảy ra. Số xếp hạng có thể thực tế của mức độ xuất hiện có một ý nghĩa hơn là một giá trị tuyệt đối. Ngăn ngừa hoặc kiểm soát những nguyên nhân cơ cấu của dạng sai hỏng qua một thay đổi thiết kế hoặc thay đổi quy trình sản xuất là cách duy nhất làm giảm sự xếp hạng mức độ xuất hiện có được hiệu quả.

Occurrence is the likelihood that a specific cause/structure (listed in the previous column) will occur. The actual rating of the occurrence has a significance rather than an absolute value. Preventing or controlling the structural causes of the failure form through a design change or a production process change is the only way to reduce the effective occurrence.

      - Xác định mức độ xuất hiện như thế nào: ước tính tỷ lệ của mức độ xuất hiện cho từng nguyên nhân được liệt kê.

How to determine occurrence: an estimate of the rate of occurrence for each listed cause.

      - Nếu mức độ xuất hiện của nguyên nhân không thể ước tính được thì ước tính tỷ lệ sai hỏng có thể. Tỷ lệ sai hỏng có thể dựa trên mức sản xuất và lắp ráp trong quá khứ mà kinh nghiệm với những chi tiết tương tự hoặc chi tiết thay thế đại diện nếu có sẵn từ một quy trình tương tự, số liệu thống kê nên được sử dụng để xác định việc xếp hạng mức độ xuất hiện.

If the occurrence of a cause cannot be estimated, the estimate of possible failure rate is estimated. Failure rate may be based on historical production and assembly levels of similar or representative spare parts; if they are available from a similar process, statistics should be used to determine the level of occurrence.

      - Một giá trị về mức độ xuất hiện được nhập vào cho từng nguyên nhân. Sau khi việc cho điểm mức độ xuất hiện được thiết lập, đội thực hiện sẽ chuyển sang cột phân loại để chỉ định những đặc tính quan trọng (SC) trong PFMEA

An occurrence value is entered for each cause. After the occurrence score has been set, the implementation group will proceed with the classification column to specify significant characteristics (SC) in the PFMEA.

      - Bảng đánh giá mức độ xuất hiện/ Occurrence evaluation table:

| Khả năng sai hỏng Probability of failure | Tỷ lệ sai hỏng Failure percentage | Xếp hạng Ranking |
| --- | --- | --- |
| Rất cao: sai hỏng xảy ra liên tục trong thời gian dài Very high: failure occurs continuously for a long time | > 100 / 1000 | 10 |
|  | 50 / 1000 | 9 |
| Cao: sai hỏng xảy ra thường xuyên High: failures occur frequently | 20 / 1000 | 8 |
|  | 10 / 1000 | 7 |
| Trung bình: Sai hỏng xảy ra không thường xuyên Moderate: Failures occur infrequently | 5 / 1000 | 6 |
|  | 2 / 1000 | 5 |
|  | 1 / 1000 | 4 |
| Thấp: sai hỏng ít xảy ra Low: Faulty little happens | 0.5 / 1000 | 3 |
|  | 0.1 / 1000 | 2 |
| Rất thấp: Sai hỏng hiếm khi xảy ra Very low: Failure rarely occurs | 0.01/1000 | 1 |

    - Phương pháp kiểm soát quá trình/ Process control method:

      - Những kiểm soát quy trình hiện tại là những miêu tả của những kiểm soát mà ngăn ngừa, mở  rộng những dạng sai hỏng/nguyên nhân có thể xảy ra. Những kiểm soát này có thể là những kiểm soát quy trình như làm cho không có lỗi hoặc kiểm soát quá trình bằng kỹ thuật thống kê (SPC) hoặc có thể là đánh giá sau quy trình. Sự đánh giá có thể thực hiện tại công đoạn cụ thể hoặc những công đoạn tiếp theo.

Existing process controls are descriptions of controls that prevent or expand the types of failures/probable causes. These controls may be process controls such as error prevention or statistical process control (SPC) or may be post-process audits. The assessment can be carried out at a specific stage or subsequent stages.

      - Có hai loại kiểm soát / đặc tính quy trình để cân nhắc:

There are two types of process control/characteristics to consider:

- Ngăn ngừa: Ngăn ngừa nguyên nhân/cơ cấu hoặc dạng sai hỏng/ảnh hưởng từ việc xảy ra hoặc làm giảm cho mức độ xuất hiện.

Prevention: Preventing the cause/structure or type of failure/ effects from occurring or reducing the occurrence.

- Phát hiện: Phát hiện nguyên nhân/cơ cấu và đưa ra những hành động khắc phục.

Detection: Detecting the cause/ structure and take corrective actions.

    - Mức độ phát hiện/Detection level:

      - Mức độ phát hiện là thang điểm ứng với biện pháp kiểm soát phát hiện tốt nhất được liệt kê trong kiểm soát quá trình.

The detection level is the score scale corresponding to the best detection control method listed in process control.

      - Bảng đánh giá mức độ phát hiện/Detection evaluation table:

| Phát hiện Detection | Tiêu chí Criteria | Kiểu kiểm tra Test type |  |  | Phạm vi những phương pháp đánh giá Scope of evaluation methods | Xếp hạng Ranking |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C |  |  |
| Gần như không thể Almost impossible | Chắc chắn không thể phát hiện được Definitely undetectable |  |  | X | Không thể phát hiện hoặc không thể kiểm tra được Undetectable or uncheckable | 10 |
| Rất khó kiểm soát Very difficult to control | Những kiểm soát có thể không phát hiện được These controls may not be detected |  |  | X | Chỉ kiểm soát được một cách gián tiếp hoặc chỉ có thể kiểm tra ngẫu nhiên Indirectly controlled or only checked at random | 9 |
| Khó kiểm soát Difficult to control | Những kiểm soát có khả năng phát hiện là rất thấp The detection possibility is very low |  |  | X | Chỉ có thể kiểm soát bằng cách quan sát Only controlled by observation | 8 |
| Rất thấp Very low | Những kiểm có khả năng phát hiện là rất thấp The detection possibility is very low |  |  | X | Chỉ có thể kiểm tra bằng cách quan sát hai lần Only controlled by double observations | 7 |
| Thấp Low | Những kiểm có khả năng phát hiện These controls may be detected |  | X | X | Chỉ có thể kiểm tra bằng phương pháp theo dõi biểu đồ ( SPC ) Can only be inspected by Statistical Process Control (SPC) | 6 |
| Trung bình Moderate | Những kiểm soỏt có khả năng phát hiện These controls may be detected | X | X |  | Có thể kiểm soát băng thiết bị đo sau khi ra khỏi nơi sản xuất. Khả năng thực hiện Go/No Go trên 100% những chi tiết sau khi đi ra khỏi nơi sản xuất It is possible to control by the measuring device after leaving the production site. The possibility of Go/No Go is over 100% of the details after going out of production site | 5 |
| Trung bình cao Quite high | Những kiểm có khả năng phát hiện tốt These controls may be detected well | X | X |  | Phát hiện lỗi ở những công đoạn tiếp theo. Hoặc phát hiện bằng thiết bị đo dựa trên việc thiết lập bằng kiểm tra sản phẩm đầu tiên Errors are detected at the next stages or detected by a measurement device based on an initial product inspection table | 4 |
| Cao High | Những kiểm có khả năng phát hiện tốt These controls may be detected well | X | X |  | Phát hiện lỗi ngay tại nơi sản xuất hoặc ở công đoạn tiếp theo bởi: cung cấp, lựa chọn, lắp đặt, thẩm tra, không thể chấp nhận chi tiết khiếm khuyết Defects are detected at the production site or the next stage by: supplying, selecting, installing, verifying, unable to accept defective details. | 3 |
| Rất cao Very high | Kiểm soát gần như không phát hiện được Controls are almost undetectable | X | X |  | Sai hỏng phát hiện ngay tại nơi sản xuất, nếu có sai hỏng chi tiết sẽ tự động bị loại ra bằng các thiết bị kiểm tra tự động tại chỗ không thể cho qua chi tiết khiếm khuyết Failure are detected at the production site, if there is any failure, the detail will be automatically removed by automatic on-site inspection equipment which cannot eliminate the defect parts. | 2 |
| Rất cao Very high | Kiểm soát gần như không phát hiện được Controls are almost undetectable | X |  |  | Sai hỏng không thể sảy ra vì đã phát hiện trước bằng việc làm cho không có lỗi ngay trong quá trình thiết kế hoặc sản xuất Failure cannot occur because it is detected in advance by making no errors right during design or production | 1 |

Trong đó/Where:		A: Thiết bị phòng chống lỗi/ Error prevention device

B: Thiết bị kiểm tra/Testing device

C: Kiểm tra thủ công/Manual inspection

    - Số ưu tiên về rủi ro/Risk priority

Số ưu tiên về rủi ro (RPN) là tích số điểm xếp hạng của mức độ nghiêm trọng (S), mức độ xuất hiện (O) Và mức độ phát hiện (D). RPN = (S) x (O) x (D)

The risk priority number (RPN) is the product rating of severity (S), occurrence (O) and detection (D). RPN = (S) x (O) x (D)

Nếu số ưu tiên về rủi ro lớn hơn 100 thì phải đưa ra các hành động cải tiến.

If the risk priority number is greater than 100, improvement actions should be taken.

    - Những hành động kiến nghị /Recommended actions:

      - Việc đánh giá kỹ thuật cho hành động khắc phục nên được chỉ đạo đầu tiên đến mức độ cao, RPN cao và những mục khác chỉ định theo đội. Dự định của bất kỳ hành động kiến nghị là để làm giảm những thứ tự xếp hạng theo một thứ tự từ mức độ nghiêm trọng mức độ xuất hiện rồi đến mức độ phát hiện, xác định những hành động kiến nghị như thế nào.

The technical review for corrective action should be directed first to a high level, high RPN and other team-assigned items. The intent of any proposed action is to reduce the ranking order from severity to occurrence and then to detection and identify what proposed actions are.

      - Để làm giảm sự có thể của mức độ xuất hiện, những sửa đổi về quy trình sản xuất hoặc thiết kế được yêu cầu. Một nghiên cứu hướng tới hành động của quy trình sản xuất sử dụng những phương pháp thống kê có thể được thực hiện với một phản hồi liên tục và ngăn ngừa lỗi.

To reduce the likelihood of occurrence, modifications to the production process or design are required. A study oriented towards the production process actions using statistical methods can be carried out with a continuous response and error prevention.

      - Chỉ có sửa đổi về thiết kế hoặc quy trình mới có thể mang tới một sự giảm về xếp hạng mức độ nghiêm trọng.

Only modifications to a design or process can result in a drop in severity ratings.

      - Để làm tăng tính có thể của mức độ phát hiện những việc sửa đổi về quy trình hoặc thiết kế được yêu cầu. Nói chung việc cải thiện những kiểm soát phát hiện là tốn kém và không hiệu quả cho việc cải tiến chất lượng. Tăng cường tần suất kiểm tra của những kiểm soát chất lượng không phải là hành động khắc phục/ngăn ngừa tích cực và chỉ nên sử dụng như một việc đo lường tạm thời, hành động khắc phục/phòng ngừa lâu dài được yêu cầu.

To increase the likelihood of detection, the modifications to the process or design are required. In general, improving detection controls is costly and ineffective for quality improvement. Increasing the inspection frequency of quality controls is not a positive corrective / preventive action and should only be used as a temporary measure, a required long-term corrective/ preventive action.

      - Đảm bảo hành động kiến nghị/Guarantee of recommended actions:

- Đây là trách nhiệm của đội trưởng đội PFMEA để thực hiện một chương trình phải tuân thủ để đảm bảo tất cả những hành động kiến nghị được thực hiện hoặc chú ý lưu tâm một cách thích đáng.

The PFMEA team leader is responsible for implementing the PFMEA program and taking all recommended actions and paying a proper attention.

- Đội trưởng đội PFMEA có trách nhiệm cho việc cập nhật PFMEA. FMEA là một tài liệu sống và nên phản ánh mức độ hạng mục muộn nhất và những hành động tương ứng muộn nhất. Trách nhiệm cũng có thể thuộc về một nhà cung cấp.

The PFMEA team leader is responsible for updating the PFMEA. FMEA is a living document and should reflect the latest item levels and the latest corresponding actions. The supplier may be responsible for this task.

    - Người chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành/ Person in charge and completion deadline:

      - Nhập vào trách nhiệm cụ thể cho hành động kiến nghị và ngày hoàn thành.

Enter specific responsibilities for recommended action and completion date.

Sau khi một hành động được thực thi nhập vào một miêu tả tóm tắt về hành động và ngày hiệu lực cho sự thay đổi

After an action is executed, enter a brief description of the action and the effective date of the revision

      - Bảo đảm tất cả hành động kiến nghị hoặc được chú ý lưu tâm một cách tương thích đó là cần thiết để thực hiện một chương trình tuân theo hoặc theo dõi.

Ensure all appropriate recommendations or pay attention to implementing a compliance program or follow-up program.

    - Kết quả RPN/RPN results:

      - Sau khi những hành động khắc phục được xác định ước tính và ghi chép kết quả mức độ xuất hiện, mức độ nghiêm trọng và mức độ phát hiện. Tính toán và ghi chép kết quả RPN nếu không có hành động thực hiện để trống cột kết quả RPN và những cột cho điểm liên quan.

After corrective actions are identified, estimate and record the occurrence, severity and detection. Calculate and record the RPN results; if no action is taken, leave the column of RPN results and the relevant score columns blank.

      - Nếu không có hành động được liệt kê, để trống những cột này nếu hành động được hoàn thành, nhập vào mức điểm về mức độ nghiêm trọng, mức độ xuất hiện hoặc mức độ phát hiện thậm chí nếu hành động không cho kết quả trong một sự thay đổi tới việc sắp xếp.

If no action is listed, leave these columns blank if the action is completed, enter a score of severity, occurrence or detection even if the action does not result in a change to the arrangement.